建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：    桃源县德雅医院扩建项目   
建设单位（盖章）：      桃源县德雅医院    
编制日期：        二零二三年五月       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桃源县德雅医院扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	廖振南
	联系方式
	13973669909

	建设地点
	  湖南 省常德市桃源县陬市镇朱家岗村四组

	地理坐标
	（ 111 度33分2.672秒， 29 度3分0.161秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院；Q8416疗养院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84中的108.医院841中的其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元） 
	2000
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	0.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	扩建项目未新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	桃源县陬市镇总体规划（2011—2030）；湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与桃源县陬市镇总体规划（2011—2030）

根据桃源县陬市镇总体规划（2011—2030），陬市镇医疗保健用地5.62hm2本项目位于医疗保健用地范围内，符合规划。

2、与湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划符合性分析
表1-1项目与桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划符合性分析
规划

要求

本项目情况

是否符合
湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划

根据湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划：目前我县60岁及以上老年人有22.44万人，至2030年，我县60岁以上老年人预测将会累积至30万人以上。根据我县近几年对门诊人次和住院人次统计分析，门诊人次的58.28%和住院人次的51.41.14%为60岁以上老年人（住院比例在基层医疗机构中更高）。据测算，仅此增加的床位会超过800张

桃源县德雅医院，成立于2011年，位于湖南省常德市，业务范围是“内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科、口腔科、眼科、麻醉科、耳鼻喉科、医学影像科、全县社区医疗卫生服务等。扩建前在编床位数为99张，扩建后的床位数为465张，此次扩建增加366张床位，其中300张床位作为康复疗养使用

符合

根据湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划：重大项目建设。一是加强突发公共卫生事件应急指挥、救治、检验、培训、仓储、后勤等基础设施建设。二是加强桃源县医共体县乡村三级互联网+卫生健康服务体系建设。三是加强桃源县“县域医疗分中心”项目建设。五是加强桃源县妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目建设。六是加强桃源县第二人民医院门诊住院综合楼项目建设。七是加强桃源县基层医院提质改造项目建设。八是加强医养结合项目建设。

本项目为扩建项目，综合楼床位增加到165张，并将闲置门诊大楼作为康复疗养中心，设置床位300张，属于加强医养结合项目建设。

符合
建立健全适应桃源县经济社会和谐发展要求和人民健康需求的疾病预防控制体系、医疗健康服务体系、卫生监督执法体系、应对突发公共卫生事件及突发灾难的医疗救治体系。重点加强4个县域内医疗分中心建设。（人医、中医、妇幼、精神病专科医院）

桃源县德雅医院，成立于2011年，位于湖南省常德市，业务范围是“内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科、口腔科、眼科、麻醉科、耳鼻喉科、医学影像科、全县社区医疗卫生服务等。本项目为扩建项目，综合楼新增床位66张，并将闲置门诊大楼作为康复疗养中心，设置床位300张。

符合


	其他符合性分析
	与“三线一单”的符合性分析
（1）与生态保护红线的符合性分析

根据湖南省人民政府关于印发 《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发【2018】20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23% 。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”： “一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。

本项目位于常德市桃源县陬市镇朱家岗村四组，所处区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，本项目所在地不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

（2）环境质量底线

项目所在地区环境质量现状基本能够满足环境功能区划要求，环境空气质量各指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，环境质量现状良好。

本项目运营期废气均可实现达标排放，对周围大气环境质量影响较小；本项目废水收集预处理后经管网进入陬市污水处理厂，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染；噪声通过隔声、基础减振、距离衰减后厂界能够达标；固废能合理处置。项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目由市政供水管网供水、市政供电电网供电，无高能耗资源消耗，资源利用较少。本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）与环境准入负面清单的符合性分析

根据2021年2月常德市人民政府发布《常德市"三线一单"生态环境管控要求暨环境管控单元生态环境准入清单》：

本项目位于桃源县陬市镇，根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码ZH43072530004；单元名称枫树维吾尔族回族乡/陬市镇/青林回族维吾尔族乡/漳江街道；单元分类一般管控单元；单元面积330.49km2；涉及枫树维吾尔族回族乡/陬市镇/青林回族维吾尔族乡/漳江街道；区域主体功能定位国家级重点生态功能区；经济产业布局生态农业、生态旅游等。主要环境问题和重要敏感目标：陬市镇：扬尘污染问题，污水处理厂管网配套不完善，工业污水、生活污水管网配套不完善。具体管控要求如下。
表1-2  三线一单符合性分析
管控维度
管控要求
本项目落实情况
空间布局
约束
（1.1）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。

（1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。

（1.3）陬市镇两个村（高湾村、观音桥村）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。

（1.4）湖南桃源沅水国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。
本项目为医院扩建项目，不新增用地
污染物排放管控
（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。

（2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。县城建成区及盘塘镇、陬市镇、木塘垸镇三个小微空气自动监测站点镇区的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。

（2.3）陬市镇为秸秆禁烧区，秸秆禁烧区内禁止露天焚烧秸秆（包括水稻、油菜、棉花、玉米等农作物产生的秸秆和落叶等）。

（2.4）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

（2.5）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区；依法处理违规畜禽养殖行为；禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。
本项目为扩建项目，未新增用地，用地符合要求，项目建设对土壤影响较小，项目废水经预处理后进入陬市污水处理厂
环境风险
防控
（3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。

（3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

（3.3）采取严格的保护和控制措施，严格保护沅江水质；开展必要的湿地科研监测和宣教项目。

（3.4）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
本项目污水处理站、危废暂存间等均采取防渗处理，项目建设对地下水影响较小。企业已制定单独的突发环境事件应急预案（备案编号：430725-2022-041-L），扩建项目建设后企业需对突发环境事件应急预案进行修订，
资源开发效率要求
（4.1）水资源

（4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。

（4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。

（4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。

（4.2）土地资源

（4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

（4.2.2）到2020年，青林回族维吾尔族乡耕地保有量不低于3300.00公顷，基本农田保护面积不低于3221.13公顷，城乡用地总规模控制在1566.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于1414.00公顷，城镇工矿用地规模不低于486.78公顷。陬市镇耕地保有量不低于3422.83公顷，基本农田保护面积不低于3107.97公顷，城乡用地总规模控制在1855.29公顷以内，城乡建设用地规模不低于1550.00公顷，城镇工矿用地规模不低于705.63公顷。枫树维吾尔族回族乡耕地保有量不低于2957.46公顷，基本农田保护面积不低于2668.14公顷，城乡用地总规模控制在832.98公顷以内，城乡建设用地规模不低于680.00公顷，城镇工矿用地规模不低于7.75公顷。漳江镇耕地保有量不低于7354.54公顷，基本农田保护面积不低于6320.35公顷，城乡用地总规模控制在3966.93公顷以内，城乡建设用地规模不低于3379.99公顷，城镇工矿用地规模不低于1597.99公顷。

（4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。

（4.3）能源

（4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。
本项目位于桃源县陬市镇朱家岗村四组，用地不涉及基本农田、生态保护红线。项目使用电作为能源。
综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。
2、产业政策符合性分析分析

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类“三十七、卫生健康”： 5、医疗卫生服务设施建设。属于国家产业政策中鼓励类别，符合产业政策要求。

3、选址合理性分析

根据医院选址要求，医院应交通方便，便于利用城市基础设施，远离易燃易爆物品的生产储存区和高压电线，不应临近少年儿童活动密集的场所。项目区域交通较为方便，南侧临常慈公路。项目周边以居住、商业为主，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、供气、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。且本项目在原医院用地内建设，不新增用地。因此，本环评认为项目选址可行。

综上所述，本项目选址合理。

平面布局合理性分析

桃源县德雅医院院区整体呈梯形。主出入口位于院区西南角临常慈公路，次出入口位于院区东侧临村道。主出入口东侧为门诊大楼（闲置），门诊大楼北侧为综合楼，综合楼北侧为公租房。污水处理站位于综合楼东南侧，发电机房位于综合楼西侧，危废暂存间位于院区西南角。本项目利用闲置门诊大楼进行扩建（作为康复疗养中心），其中康复疗养中心第一层出租，第二层为体检及办公用房，第三层到第七层为病房。

本项目平面布置充分利用院区空间与资源，工艺流程顺畅，各区域划分明确，总体布局合理。

5、与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：
表1-3  《建设项目环境保护管理条例》节选

序号

《建设项目环境保护管理条例》

本项目

符合情况
1

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划

本项目位于桃源县陬市镇朱家岗村四组，本项目为扩建项目，未新增用地。布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划

符合

2

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

项目所在区域环境质量能达到环境质量标准
符合

3

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏

项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标
符合

4

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施

本项目属于扩建项目，针对项目原有环境污染和生态破坏提出了有效防治措施
符合
5
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。 
符合

综上，本项目符合建设项目环境保护管理条例要求。
6、相关规划符合性分析

表1-4  项目规划符合性分析
序号
规划
要求
本项目情况
是否符合
1
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。

坚持将基本医疗作为公共产品向全民提供，推进医疗、医药、医保联动，不断满足人民群众多层次、全方位的健康服务需求。全面提升本医院的服务水平，完善城乡医疗服务网络。

符合
2
医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）

1.完善城乡医疗服务体系。明确各级各类医疗机构功能定位。完善以社区卫生服务机构为基础的城市医疗卫生服务体系，建立城市医院与社区卫生服务机构的分工协作机制；进一步健全以县级医院为龙头，乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗服务网络。2.加快完善分级诊疗体系。按照城市网格化布局管理，组建由三级公立医院或代表辖区医疗水平的医院牵头，若干医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构构成紧密型城市医疗集团。按照县乡一体化、乡村一体化原则积极发展紧密型县域医共体，县级医院重点加强专科能力建设，强化城市三级医院对县级医院的对口帮扶，加强县级医院与公共卫生机构的分工协作与业务协同，加强对乡镇卫生院、村卫生室的技术指导。整合区域内现有医疗资源，促进医疗机构检查检验结果互认。支持康复医院、护理院、护理站（以下统称接续性医疗机构）发展，鼓励医疗资源丰富地区的部分二级医院转型为接续性医疗机构，加大区域内服务协同，扩大康复、护理、安宁疗护等接续性服务供给。

桃源县德雅医院，成立于2011年，位于湖南省常德市，业务范围是“内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科、口腔科、眼科、麻醉科、耳鼻喉科、医学影像科、全县社区医疗卫生服务等。扩建前在编床位数为99张，扩建后的床位数为465张，此次扩建增加366张床位，其中300张床位作为康复疗养使用，服务人口主要针对桃源县陬市镇周边民众

符合

3
《医疗机构管理条例》（中华人民共和国国务院令第149号）
第七条：县级以上地方人民政府应当把医疗机构设置规划纳入当地的区域卫生发展规划和城乡建设发展总体规划。第十四条：医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》。

本项目建设符合规划要求；建设单位已经取得执业许可证，详见附件

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来：

桃源县德雅医院成立于2011年，位于桃源县陬市镇朱家岗村四组，总占地面积为17624m2，业务范围是“内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科、口腔科、眼科、麻醉科、耳鼻喉科、医学影像科、全县社区医疗卫生服务等。

桃源县德雅医院于2011年7月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制完成《桃源县德雅医院一期建设工程环境影响报告书》，2011年7月27日桃源县环境保护局以桃环评[2011]2号批复同意项目建设。2017年9月由桃源县环境监测站完成验收监测，并编制验收监测报告，报告编号桃监验字 [2016] 第007 号 。医院已取得排污许可证（证书编号：52430725582775286F001Q）。医院于2022年9月15日完成突发环境事件应急预案备案（备案编号：430725-2022-041-L）。
根据《桃源县德雅医院一期建设工程环境影响报告书》，医院原有项目建设内容包括门诊综大楼、急诊中心、综合楼、医技大楼、住院大楼和附属用房等，拟设置床位99张。实际建成门诊大楼、综合楼及附属用房等，其中门诊大楼闲置。
现桃源县德雅医院拟进行扩建，综合楼床位由99张增加到165张，并将闲置门诊大楼作为康复疗养中心，设置床位300张。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于“四十九、卫生84中的108.医院841中的其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。桃源县德雅医院委托湖南博登环保科技有限公司对桃源县德雅医院扩建项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。
建设内容与规模。

桃源县德雅医院位于湖南省常德市桃源县陬市镇朱家岗村四组，占地面积为17624m2，本项目为扩建项目，未新增用地。本项目利用闲置门诊大楼进行扩建（作为康复疗养中心），设置床位300张，并将综合楼床位增加至165张，同时完成配套环保设施等的建设。项目主要建设内容见下表：
表2-1  项目组成一览表

工程类别

建设内容及规模
备注

原有项目

扩建项目

主体工程

综合楼、原门诊大楼（康复疗养中心）
综合楼一栋6F（前厅2F、部分7F），大楼占地面积64.8×17.7㎡、前厅占地面积15.4×12.1㎡，包括各科室用房、药房、住院病房及办公用房等，设置床位99张
综合楼一栋6F（前厅2F、部分7F），大楼占地面积64.8×17.7㎡、前厅占地面积15.4×12.1㎡，包括各科室用房、药房、住院病房及办公用房等，设置床位165张

综合楼新增床位66张，康复疗养中心新增床位300张
门诊大楼一栋7F，占地面积约45×17m，闲置
康复疗养中心一栋7F，占地面积约45×17m，1F出租、2F为体检用房及办公用房、3-7F为康复疗养病房，每层设置床位60张，总计300张
储运工程

医药库房
医药库房一间，用于各类药品存储
医药库房一间，用于各类药品存储
依托

辅助工程

办公

综合楼内设办公室
康复疗养中心、综合楼内设办公室
康复疗养中心增设办公室
食宿用房
公租房一栋6F，配套厨房
公租房一栋6F，配套厨房

依托

公用工程

供水
由陬市镇自来水管网供给
由陬市镇自来水管网供给
排水
本项目采用雨污分流，雨水流入雨水管网；医疗废水经自建污水处理厂处理、食堂生活污水及公租房生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入桃源县陬市污水处理厂，处理达标后排入沅江
本项目采用雨污分流制，雨水流入雨水管网；食堂生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水管网；公租房生活污水和医疗废水进入院区自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及桃源县陬市污水处理厂进水水质要求后排入桃源县陬市污水处理厂，处理达标后排入沅江。

康复疗养中心配套建设排水管网
供电
由陬市镇区电网供给，接入配电房，设置一台600kw柴油发电机作为备用电源
由陬市镇区电网供给，接入配电房，设置一台600kw柴油发电机作为备用电源
依托

供热

一台1t/h电锅炉供热
一台1t/h电锅炉供热

环保工程

废气
污水护理站恶臭：收集经UV光氧净化处理器处理后通过一根20m排气筒排放（DA001）
污水护理站恶臭：收集经UV光氧净化处理器处理后通过一根20m排气筒排放（DA001）
食堂油烟：油烟净化器
食堂油烟：油烟净化器
柴油发电机烟气：消烟除尘设施
柴油发电机烟气：消烟除尘设施
废水
公租房生活污水：经化粪池预处理后排入市政污水管网
公租房生活污水：化粪池预处理后进入自建污水处理站
依托
食堂生活污水：经化粪池预处理后排入市政污水管网
食堂生活污水：经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网
新建隔油池
医疗废水：自建污水处理站（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+消毒）（200t/d）
医疗废水：自建污水处理站处理（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+消毒）（200t/d）
康复疗养中心配套建设排水管网
固废
医疗废物：分类收集暂存，设危废暂存间，委托有资质的单位处理
医疗废物：分类收集暂存，设危废暂存间，委托有资质的单位处理
依托

生活垃圾：委托环卫部门处理
生活垃圾：委托环卫部门处理

污水处理污泥：污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出进行无害化处理
污水处理污泥：污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出进行无害化处理

噪声

选用低噪声设备；采取隔声、减震、消声措施
选用低噪声设备；采取隔声、减震、消声措施

新建
依托工程
医药库房
依托现有医药库房
依托

食宿用房

依托现有公租房及食堂
供水

由陬市镇自来水管网供给
供电

由陬市镇区电网供给，接入配电房，设置一台600kw柴油发电机作为备用电源
供热

一台1t/h电锅炉供热
废气
污水护理站恶臭：收集经UV光氧净化处理器处理后通过一根20m排气筒排放（DA001）
食堂油烟：油烟净化器
柴油发电机烟气：消烟除尘设施
废水
医疗废水依托现有污水处理站处理
固废

医疗废物：分类收集暂存，设危废暂存间，委托有资质的单位处理
生活垃圾：委托环卫部门处理

污水处理污泥：污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出进行无害化处理
2、项目原辅材料

扩建项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表：

表2-2 项目原辅材料及能源消耗一览表
序号

原辅材料

规格

年消耗量（t/a）

最大储存量（t/a）
储存位置

1

84消毒液
500g/瓶
1
0.5
仓库

2

络合碘
500ml/瓶
0.5
0.25 

仓库

3

乙醇（75%）
500ml/瓶
0.5
0.25
仓库

4

氧气
5kg/瓶
1
0.09
仓库

5

二氧化氯消毒粉A剂
1kg/袋
1

0.1
仓库

6

二氧化氯消毒粉B剂

1kg/袋

1
0.1
仓库

7

检验科

按需
8

中西药
按需

9
水
54531m³/a
10
电
市政电网
注：根据建设方提供资料，本项目检验只进行常规监测，如血常规、尿常规、粪便常规等，检验科不使用氰化物及含重金属试剂。

部分原辅材料理化性质如下：
表2-3 主要原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

乙醇

分子式：C2H6O，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水＝1）为0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机物。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

氧气
分子式：O2 ，分子量为32，无色无臭气体，熔点为-218.8℃，沸点为-183.1℃，相对密度（水＝1）为 1.14，溶于水、乙醇。用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。
二氧化氯消毒粉A剂
是以二氧化氯为主要成分的二元装消毒粉，白色粉剂，二氧化氧丙二酸 A剂含 48%±4.8%，可杀灭大肠杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌。
二氧化氯消毒粉B剂
是以二氧化氯为主要成分的二元装消毒粉，白色粉剂，B 剂为配套活化剂，五部碘量法含 9%±0.9%，可杀灭大肠杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌。

4、项目生产设备

表 2-4 扩建项目主要设备一览表
序号

设备名称

型号

数量
位置

1

体重秤
/

5台
康复疗养中心2F
2

血压计 
/

8个
康复疗养中心2F
3

电子血氧仪
/

5个
康复疗养中心2F
4

听诊器
/

10付
康复疗养中心2F
5

视力测试表
/

2台
康复疗养中心2F
5、劳动定员及工作班制

医院现有医护人员等58 人，扩建项目预计新增医护人员50人（其中医生15人、护士35人），扩建后全院总计108人。工作制度为每天3班制，每班工作8小时，年工作365天。

6、公用工程

（1）给水

项目用水水源为市镇自来水管网，水质、水量均能满足医院用水需求。给水系统设计为生活、消防合一的给水系统。给水系统设计成网状，各节点处均设有闸阀，可保证医院内安全供水。

根据建设单位提供的资料，本项目用水详见表2-5。

表2-5 项目用水量一览表

序号

用水类别

用水标准

用水单位

用水量（m³/d）

用水量（m³/a）

1
医院用水
400 L /床·d

366床

146.4
53436
2
食堂

20 L /人·次

150人·次/d
3

1095
3
合计

/

/

149.4
54531
本报告用水标准取值《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》，医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水。
（2）排水

本项目采用雨污分流制，雨水进入市镇雨水管网。

食堂生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网；医院污水进入院区地埋式污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及桃源县陬市污水处理厂进水水质要求后排入桃源县陬市污水处理厂，处理达标后排入沅江。污水排污系数按照0.9计，则本项目污水排放量为134.46m3/d，即49077.9m³/a。
项目水平衡[image: image1.png]s kaL
il

13176
—

ke 1464

10 e 131.76 Bl kit
&
FEEK 1404 i i
HiikE 03 ST
3
trie T pte s 27





图2-1  项目水平衡图  单位：m3/d

（3）供配电本项目用电由市镇电网提供，设置一台600kw柴油发电机作为备用电源，可以满足本项目用电需求。

（4）供热

本项目采用一台1t/h电锅炉供热。
7、平面布置

桃源县德雅医院院区整体呈梯形。主出入口位于院区西南角临常慈公路，次出入口位于院区东侧临村道。主出入口东侧为门诊大楼（闲置），门诊大楼北侧为综合楼，综合楼北侧为公租房。污水处理站位于综合楼东南侧，发电机房位于综合楼西侧，危废暂存间位于院区西南角。
本项目利用闲置门诊大楼进行扩建（作为康复疗养中心），其中康复疗养中心第一层出租，第二层为体检及办公用房，第三层到第七层为病房。
具体平面布置见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目利用医院闲置门诊大楼进行建设，在不改变原房屋结构的基础上对其进行隔断、装饰装修。施工期主要进行装修和设备安装等工作。施工期会产生噪声、扬尘、固体废弃物和装修废气等污染物，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。
运营期

项目运营期工艺流程及产排污环节见下图：

图2-2  康复疗养中心就医流程及产污环节图
工艺流程简介：

（1）检查、诊断

本项目外来需康复疗养的病人（以老人为主），首先进行门诊接待进行初步了解，办理相关手续。接诊后对不确诊的病人做进一步检查，以确认下一步需进行的康复项目。对于病情较重或不方便走动的病人，可以选择住院康复治疗。

（2）住院、治疗

检查完成后，医生根据检查结果做相关康复计划。病情较轻、不需住院的病人康复项目完成后可入住养老区，根据医生制定的康复计划定期来院进行康复。住院病人按医嘱进行康复。
[image: image2.png]e B
| o
25 wE GRBT W





图2-3  综合医院就医流程及产污环节图
工艺流程简述：本项目入院病人需挂号，经专业医生初步诊断后，大病转至住院部观察治疗，治愈正常后复查，没问题痊愈后即可办理出院手续；小病检查及处置后离开。本项目接纳的患者不包含传染病等的病人。整个的医治过程会产生医疗废物、医疗废水。
表2-6  运营期主要污染工序一览表
污染物类别

编号

污染物名称

产生工序

主要污染因子

废气

G1

污水处理站恶臭
污水处理站
NH3、H2S
G2
食堂油烟
食堂
颗粒物

废水

W1

医院污水
门诊、住院、治疗、护理、检查、衣物床单洗涤、员工生活等
粪大肠菌群、CODcr、BOD5、

NH3-N、SS、总余氯
W2
食堂生活污水
食堂

COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

噪声

N1
设备噪声
设备运行

Leq（A）
固体废物

S1
医疗废物
检查、住院
危险废物
S2
污水处理污泥
污水处理站
S3
员工生活垃圾
员工生活
生活垃圾




	与项目有关的原有环境污染问题
	桃源县德雅医院环保手续

桃源县德雅医院于2011年7月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制完成《桃源县德雅医院一期建设工程环境影响报告书》，2011年7月27日桃源县环境保护局以桃环评[2011]2号批复同意项目建设。2017年9月由桃源县环境监测站完成验收监测，并编制验收监测报告，报告编号桃监验字 [2016] 第007 号 。医院已取得排污许可证（证书编号：52430725582775286F001Q）。医院于2022年9月15日完成突发环境事件应急预案备案（备案编号：430725-2022-041-L）。
原有项目基本情况

  （1）营运工艺

[image: image3.png]e B
| o
25 wE GRBT W





图2-4  综合医院就医流程及产污环节图
工艺流程简述：本项目入院病人需挂号，经专业医生初步诊断后，大病转至住院部观察治疗，治愈正常后复查，没问题痊愈后即可办理出院手续；小病检查及处置后离开。本项目接纳的患者不包含传染病等的病人。整个的医治过程会产生医疗废物、医疗废水。（2）设备
表 2-7  主要医疗设备明细表
序号
设备名称
数量
备注
1

医用X 光机
1 台
/

2

彩超诊断仪
1 台
/

3

全自动生化分析仪
1 台
/

4
尿液分析仪
1 台
/

5

全自动高分子离心机
1 台
/

6

日本奥林巴斯银光显微仪
1 台
/

7

彩色超声胃肠检查仪
1 台
/

8

耳鼻喉内窥镜
1 台
/

9

耳鼻喉微波治疗仪
1 台
/

10
多功能肛肠诊疗系统
1 台
/

11
多功能电离子手术机
1 台
/

12
波姆光治疗仪
1 台
/

13
盆腔治疗仪
1 台
/

14
心电图
1 台
/

15
二氧化碳大型激光机
1 台
/

16
红光治疗仪
1 台
/

17
雾化治疗仪
2 台
/

18
数码电子阴道镜
1 台
/

19
电动吸引器
1 台
/

20
妇科冲洗器
3 台
/

21
定时紫外灯消毒车
3 台
/

22
氧气设备
1 台
/

23
急救箱
1 台
/

24
洗胃机
1 台
/

25
床位
200 张
/

26
大型高压灭菌消毒锅
1 台
/

27
其他器械
10 台
/

28
电锅炉
1 台
1t/h
29
柴油发电机
1 台
/

原辅材料

表 2-8  项目主要原辅材料、储存方式一览表
序号
名称
形态
储存方式
储罐/桶装 规模
储存位置
最大储 量 (t)
1

各类药品
固态、液态
不定
不定
仓库
视需求 而定
2

中药材

固态
不定
不定
仓库
视需求 而定
3

医疗器具(纱布、 医用手套等)
固态
不定
不定
仓库
视需求 而定
4
柴油
液态
桶装
100kg/桶
柴油发电机 房

0.2t
5

氧气
气态
瓶装
5kg/瓶
氧气房
90kg
6

水

液态
市政自来水管网，不储存
产排污情况

根据桃源县德雅医院排污许可证执行报告-2022年年报及自行监测资料，企业现有工程污染物实际排放总量如下：
表2-9  现有工程主要污染物排放情况

内容

类型

排放源（编号）

污染物名称

排放浓度及排放量（单位）

大气污染物
运营期

食堂油烟

油烟

1.56mg/m³、0.00685t/a
柴油发电机烟气
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
柴油发电机烟气经设备自带的消烟除尘装置处理后排放（极少量）
污水处理站臭气
硫化氢

1.365mg/m³、3.55×10-3kg/h
氨气

0.1025mg/m³、2.675×10-4kg/h
水污染物
运营期

污水处理站（3050m³/a）
悬浮物
21mg/L
0.06405t/a
氨氮（NH3-N）
4.38mg/L
0.013359t/a
总氰化物
0.014mg/L
0.0000427t/a
挥发酚
0.01Lmg/L
/
动植物油
2.01mg/L
0.0061305t/a

石油类

1.29mg/L
0.0039345t/a

化学需氧量

33mg/L
0.10065t/a

总余氯（以Cl计）

0.58mg/L
0.001769t/a

阴离子表面活性剂

0.199mg/L
0.00060695t/a

五日生化需氧量

18.9mg/L
0.057645t/a

固体废物
运营期

生活垃圾

45.26t/a

委托环卫部门处理
医疗废物
14.6t/a
分类收集暂存，委托有资质的单位处理
污水处理污泥
0.5575t/a

污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出，并进行无害化处理

噪声
运营期

运营期

设备噪声

55-90dB（A）
达（GB12348-2008）中的2类和4类标准


3、现有工程存在的环境问题及整改措施

桃源县德雅医院已投入运行多年，工程内容建设完成，环保设施完善，于2016年5月通过建设项目竣工环境保护验收。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 环境空气质量现状调查与评价

1、环境空气质量现状调查与评价

（1）项目所在区域达标判定
本项目位于常德市桃源县陬市镇，本次区域环境空气质量现状根据《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。

表3-1  项目区域2021年1~12月环境空气质量现状评价表

监测位置

监测因子
年评价指标

现状浓度/(ug/m3)

标准值/(ug/m3)

占标率/%

达标情况

桃源县

PM2.5
月均浓度
28
35

80
达标
PM10
月均浓度
40
70

57.1
达标

SO2
年平均浓度
7

60

11.7
达标

NO2
年平均浓度
9

40

22.5
达标

CO

24h平均浓度95百分位
1000
4000

25
达标

O3
最大8h平均浓度90百分位
138
160

86.25
达标

项目所在区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。

（2）特征因子调查
根据本项目工艺流程及产污环节示意图，项目其他污染物为恶臭气体（氨、硫化氢）。

①监测点位及基本信息

本评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2023年04月25日-04月27日对本项目所在地下风向进行环境空气现状监测，监测点位基本信息见表3-2。监测点位置见附图。

表 3-2
其他污染物补充监测点位基本信息

监测点位

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

G1

111.54993900
29.04912058
硫化氢、氨（小时值）
2023年04月25日-04月27日

西南

50
②监测频次

连续监测3天，每天监测1次。

③监测方法及检出限

本项目补充监测因子的监测方法及检出限见表3-3。

表 3-3
监测方法和检出限

监测项目

分析方法

仪器型号

方法检出限

硫化氢
《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局 2003年）（第三
篇，第一章，十一（二）亚甲基蓝分光光度法）
SP-752 紫外可见分光
光度计/PSTS07-2
1μg/m3
氨
《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局 2003年）（第三
篇，第一章，十一（二）亚甲基蓝分光光度法）
SP-752 紫外可见分光光度计/PSTS07-2
10μg/m
④监测结果

监测结果如下：
表3-4     项目其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

污染物

检测结果（ug/m³）
标准值
达标情况

4月25日
4月26日
4月27日
G1项目所在地西

南侧
硫化氢

2

2

2
10
达标

氨

40
40
40
200
达标

根据监测结果，项目所在区域的特征因子氨、硫化氢环境质量达标。

（3）结论

项目所在区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D浓度参考限值。
3.2水环境质量现状调查与评价

本项目废水经污水管网排往桃源县陬市污水处理厂处理，桃源县陬市污水处理厂处理达标后排入沅江。本次评价引用《常德市生态环境局关于2023年2月全市环境质量状况的通报》的相关数据，详细情况见下表：

表 3-5  2023年2月项目所在区域地表水环境质量现状

序号

河流

名称

所在地

断面名称

断面属性

水质类别

本

月

上

月

去年

同期

1

沅江干流
桃源县
黄潭州
省考核
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
2

沅江干流

桃源县

陈家冲
省考核
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

3

沅江干流

桃源县

高湾
省考核
Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

由上表数据表明，沅江桃源段所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅱ类水质标准要求；说明本项目纳污水体的水质较好。
3.3声环境质量现状调查与评价

根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司在项目所在地进行了为期2天（2023年4月25日-4月26日）的声环境现状监测，共布设4个监测点：项目四周居民点，具体布点详见附图。
（1）监测方法
按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行，测量仪器为AWA5688 多功能噪声分析仪/PSTX41-1。
（2）执行标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。
（3）监测结果
噪声监测统计结果，详见下表。
表3-6 项目所在地声环境监测与评价结果表   [单位：dB(A)]

监测点位

监测时段

监测值

超标值

评价标准

N1：东侧居民点
4月25日昼间

51
0
60
4月25日夜间

42
0
50
4月26日昼间
50
0

60
4月26日夜间
44
0

50
N2：南侧居民点
4月25日昼间
51
0

70
4月25日夜间
42
0

55
4月26日昼间
51
0

70
4月26日夜间
40
0

55
N3：西侧居民点
4月25日昼间
50
0

60

4月25日夜间
43
0

50

4月26日昼间
51
0

60

4月26日夜间
43
0

50

N4：北侧居民点
4月25日昼间
51
0

60

4月25日夜间
40
0

50

4月26日昼间
50
0

60

4月26日夜间
42
0

50

监测结果表明，项目东、西、北侧居民点的昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，南侧居民点的昼、夜间噪声现状值满足GB3096-2008中的4a类标准。
3.4土壤、地下水环境质量现状调查与评价

项目用水为自来水，不涉及地下水的抽取，区域地下水环境不敏感；项目周边为陬市镇居民，周边土壤环境敏感程度为不敏感，故可不开展地下水和土壤环境现状调查和评价。


	环境

保护

目标
	根据项目性质及周围环境特征，确定本项目的环境保护目标。环境保护目标具体情况见下表。表3-7    环境空气保护目标一览表
名称
中心坐标/m
保护对象

保护内容/规模
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度
纬度
环境空气
111.55232102
29.04984280
桃源三中
约2500人

二类区

E
300
111.55114875
29.04986412
陬市镇居民
约20户，80人
二类区
E

15-500
111.55010492
29.04899349
陬市镇居民
约120户，480人
二类区

S

50-500
111.54956444
29.05051530
陬市镇居民
约80户，320人
二类区

W

10-500
111.55071526
29.05090695
陬市镇居民

约30户，120人
二类区
N

20-500
表3-8声环境保护目标

序号

声环境保护目标名称
空间相对位置/m
距厂界最近距离
方位

执行标准/功能区类别
声环境保护目标情况说明
X

Y

Z

1

东侧居民点
50
-60
2
15
E

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

约5户，20人。多为2层楼房，坐北朝南，砖混结构，临街，周边商住混杂
2

南侧居民点
0
-120
2
50
S

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准

约1户，4人。2层楼房，坐南朝北，砖混结构，临街，周边商住混杂
3

西侧居民点
-85
25
2
10
W

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

约5户，20人。多为2层楼房，坐北朝南，砖混结构，周边以居住为主
4

北侧居民点
0
90
2
20
N

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

约2户，8人。多为2层楼房，坐北朝南，砖混结构，周边以居住为主


	污染

物排

放控

制标

准
	废气：

污水处理站废气有组织排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。

污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

表3-9  有组织废气污染物排放标准

有组织

排放口编号

污染物

排气筒高度

标准限值

标准名称

最高允许排放速率限值kg/h

最高允许排放浓度mg/m3
DA001

氨

20m

8.7

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.58

/

表3-10 废气排放执行标准

序号

控制项目

标准值

1

氨/（mg/m3）

1.0

2

硫化氢/（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度/（无量纲）

10

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（%）

1

油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。
表3-11 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

规模

小  型

中  型

大  型

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除率(%)

60

75

85

废水： 医疗废水在院内预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及桃源县陬市污水处理厂的进水水质要求。

表3-12 废水执行标准  单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

污水处理厂进水水质要求

本项目执行标准
1

pH（无量纲）

6~9

6~9                                                                                             

6~9
2

COD

250

320

250
3

BOD5

100

155

100

4

SS

60

265

60
5

氨氮

-

30

30
6

动植物油

20

/

20
7

粪大肠菌群（MPN/L）

5000

/

5000
8

LAS

10

/

10
噪声：

运营期：项目厂界东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。具体标准限值见下表。

表 3-13 工业企业厂界噪声限值  单位：dB（A）

GB12348-2008

昼间

夜间

2类
60

50

4类

70

55

固体废物：生活垃圾委托环卫部门处理；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；污泥执行医疗废水处理污泥控制标准详见表3-14。

表3-14 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群/（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率/%

其他医疗机构

≤100

/

/

/

＞95

医疗废物（含污泥）处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）要求。

	总量

控制

指标
	本项目废水排放量为49077.9m3/a，项目产生的废水排入桃源县陬市污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD：50mg/L、NH3-N：5（8）mg/L）。

COD总量：49077.9×103×50 mg/L×10-9=2.453895t/a

NH3-N总量：49077.9×103×8mg/L×10-9=0.3926232t/a

表3-15 废水污染物总量控制建议指标  [单位：t/a]

水污染物

排放标准计算量

建议总量控制指标

COD

2.453895
2.46
NH3-N

0.3926232
0.40



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用桃源县德雅医院闲置门诊大楼建设康复疗养中心，本项目施工期仅需进行场地清理及装修工程等，完成设备进场、安装、调试，便可进入运营阶段，无土建施工，污染物产生量较小；通过合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施后，项目施工期污染物不会对周围环境产生明显影响。因此，本报告不对施工期环境影响做详细分析。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气环境影响和保护措施

1、源强计算
本项目废气主要为污水处理站恶臭及新增员工及住院病人的食堂油烟。

（1）污水处理站恶臭
污水处理站恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染，恶臭本身可能不具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响人们的生活，降低工作效率。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物，成份有H2S、NH3等，根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的 BOD5，可产生 0.0031g 的 NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理站处理的废水量为48092.4m3/a，产生的BOD5约为4.81t/a，院区污水处理站排放量为0.91t/a，BOD5的去除量为3.9t/a，则氨和硫化氢的产生量分别为12.09kg/a和0.468kg/a；污水处理过程中产生的恶臭气体收集经UV光氧净化处理器处理后通过一根20m排气筒排放。收集效率按照90%计算，除臭效率按60%计。风机风量3000m³/h，则氨有组织产生量0.010881t/a、产生浓度0.414mg/m³；硫化氢有组织产生量0.0004212t/a、产生浓度0.016mg/m³；氨有组织排放量0.0043524t/a、排放浓度0.1656mg/m³；硫化氢有组织排放量0.00016848t/a、排放浓度0.0064mg/m³；氨无组织产生及排放量为0.001209t/a；硫化氢无组织产生及排放量为0.0000468t/a。
（2）食堂油烟

油烟为食用油和食品在高温下的挥发物及冷凝物气溶胶和水气、室内含尘气体的混合物，从形态上看，油烟中含有气、固、液三相。扩建项目职工人数50人及部分住院病人在院内就餐，按100人计，每人每天消耗动植物油以0.03kg/d 计，则食用油消耗量为1095kg/a（3kg/d），食堂每年工作365天，日工作时间按3小时计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～3%，以2.5%计，则食堂油烟废气产生量为27.4kg/a（25.0g/h），油烟净化器风量4000m³/h 计，油烟净化器风量4000m³/h 计，则该项目所产生的油烟浓度平均为6.25mg/m³。油烟采用油烟净化器处理后排放，处理效率为75%，则油烟排放量为 6.85kg/a，排放浓度为1.56mg/m³，能实现达标排放。

表4-1 废气产排污情况一览表
序号

产品

产污环节

污染物种类

废气量/万m3/a

产生量t/a
产生浓度/mg/m3
排放形式

治理措施

有组织排放口编号

污染物排放浓度/mg/m3
污染物排放速率/kg/h

排污口基本情况

排放标准

污染防治设施名称

编号

处理能力/t/a

收集效率%

治理工艺及去除率%

是否为可行技术

排放浓度/mg/m3
排放速率/kg/h

1
/
污水处理
氨
2628
0.010881
0.414
有组织

UV光氧净化处理器
TA001
0.1
90
UV光氧60
是
DA001
0.1656
0.000497
高度20m、内径0.3m、温度25℃
/
8.7
硫化氢

0.0004212
0.016
0.01
0.0064
0.0000192
/
0.58
氨

/
0.001209
/
无组织
/

/
/
/
/
/
/
/
0.000138
/
1.0
/
硫化氢

0.0000468
/
0.00000534
0.03
/
2
/
食堂

油烟

438
0.0274
6.25
有组织

油烟净化器

TA002
/
100
油烟净化器75
是

DA002

1.56
0.0062557
高度15m、内径0.3m、温度60℃

2.0
/

2、废气污染治理设施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A废气废水治理可行技术参考表-表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，污水处理站无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气治理可行技术为产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；污水处理站有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度治理可行技术为集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。
本项目污水处理站设置专用站房，产生恶臭区域加盖，污水处理过程中产生的恶臭气体收集经UV光氧净化处理器处理后通过一根20m排气筒排放。符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中要求。
3、大气排放口基本情况

本项目大气排放口基本情况见下表。

表4-2大气排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口

名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

经度

纬度

1

DA001

污水处理站臭气排气筒

氨、硫化氢
111.55089984
29.04980600
20
0.3

25
3

DA002

食堂油烟排气筒
油烟

111.55096412

29.05038312

15

0.3

40
3、废气达标排放分析

（1）有组织排放源达标分析

根据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。

表4-3废气有组织排放源及达标排放情况

排放口编号

污染物

排气筒高度/m

排放情况

标准限值

执行标准

是否

达标

速率/(kg/h)

浓度/(mg/m3)

速率/(kg/h)

浓度/(mg/m3)

DA001

氨

20
0.000497
0.1656
8.7
/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
达标

硫化氢

0.0000192
0.0064
0.58
/

达标

DA002

油烟

15

0.0062557
1.56
/

2.0
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

达标

由上表可知，本项目有组织废气排放浓度和排放速率均满足相应标准要求，可实现达标排放。
（2）无组织排放源达标分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN对项目面源进行估算。

①污染源及其参数表

将污水处理站作为一个面源预测。

表4-4 主要无组织废气污染源参数一览表（矩形面源）

污染源名称

中心坐标(°)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物

年排放量（t/a）

年排放时间（h）

排放速率（kg/h）

经度

经度

长度

(m)

宽度

(m)

有效高度(m)

污水处理站
111.55077940
29.04976403
40
15
8

3

NH3
0.001209
8760

0.000138
H2S

0.0000468
8760

0.00000534
②评价因子和评价标准

表4-5  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（µg/m3）

标准来源

NH3
1小时平均

200

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准

H2S

10

③估算模型参数表

表4-6 估算模型参数表

参  数

取  值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

3

最高环境温度/℃

40.6

最低环境温度/℃

-13.2

土地利用类型

农田
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率 / m

/

是否考虑

岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

④污染源估算模型计算结果

使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对本项目大气污染源进行估算，估算结果如下表所示。

 表4-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

矩形面源

NH3
200.0

1.22535
0.6127
/

矩形面源

H2S

10.0

0.04742
0.4742
/

表4-8 废气无组织排放达标情况表   单位：mg/m3
无组织面源
污染

工序

污染

因子

计算结果

排放标准

是否

达标

最大落地浓度

污水处理站
污水处理
NH3
0.00122535
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周界大气污染物最高允许浓度（1.0mg/m3）
达标

H2S

0.00004742
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周界大气污染物最高允许浓度（0.03mg/m3）
达标
4、废气环境影响分析结论
根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求，预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。

5、项目营运期废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目投产后，企业应定期组织废气监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废气监测。项目监测计划具体如下表所示。

表4-9 项目废气监测计划

内容
监测点位
监测因子
监测频率

有组织废气
DA001
氨、硫化氢、臭气浓度

季度

无组织废气

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
二、废水环境影响和保护措施
1、源强计算

项目废水主要包括住院部废水、医务人员废水、门诊废水、衣物床单洗涤废水、食堂生活污水及公租房生活污水，项目用排水情况见下表：
表4-10 项目用排水情况一览表

序号

用水类别

用水标准

用水单位

用水量（m³/d）

用水量（m³/a）

排水系数
排水量（m³/d）

排水量（m³/a）

1
医院用水
400 L /床·d

366床

146.4
53436
0.9
131.76
48092.4
5

食堂

20 L /人·次

150人·次/d
3

1095
2.7
985.5
7

合计

/

/

149.4
54531
134.46
49077.9
本报告用水标准取值《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》，医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水。
（1）食堂生活污水

参考《疗养院建筑设计标准》（JGJ/T40-2019），食堂用水量按照20 L /人·次计，扩建项目医务人员、病人及家属就餐人次按150人·次/d计，则用水量约为3m3/ d（1095m3/ a）。产污系数按0.8计，项目食堂生活污水产生量为2.7m3/d（985.5m3/a）。根据常德市城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的食堂生活污水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油初始浓度约为300mg/L、200mg/L、200mg/L、35mg/L、40mg/L，则污染物年产生量分别为：0.29565t、0.1971t、0.1971t、0.0344925t、0.03942t。食堂生活污水经隔油池+化粪池处理后进入桃源县陬市污水处理厂。处理后污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油排放浓度约为200mg/L、100mg/L、60mg/L、24.5mg/L、20mg/L，则污染物年排放量分别为0.1971t、0.09855t、0.05913t、0.02414475t、0.01971t。

（2）医院污水
根据水平衡可知，扩建项目医院污水（包括住院废水、医务人员废水、门诊废水、洗涤废水及公租房废水等）产生量为131.76m3/d，即48092.4m³/a。医院污水进入院区自建污水处理站处理达标后经市政污水管网排入桃源县陬市污水处理厂。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 4.2.2，“无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可根据经验方法或数据进行计算获得。”4.2.2 中“（3）设计水质可参考表 1 的经验数据（平均值）”可知本项目污水水质指标参考数据详见表 4-11。
表4-11   医院污水水质指标参考数据   单位：mg/L
指标

污染物浓度范围

平均值

粪大肠杆菌（个/L）

1.0*106-3.0*108
1.6*108

BOD5

80-150

100

CODcr

150-300

250

NH3-N

10-50

30

SS

40-120

80

扩建项目依托现有工程污水处理站，扩建项目废水水质基本与现有工程一致，扩建项目废水出水水质参考现有工程污水处理站出口水质监测数据。
表4-12  污水处理站出水水质参考数据   单位：mg/L
指标

检测结果

pH值（无量纲）

7.8

色度（倍数）

2

悬浮物

21

BOD5

18.9

CODcr

33

阴离子表面活性剂

0.199

NH3-N

4.38

石油类

1.29

动植物油

2.01

挥发酚

0.01L

总余氯

0.58

总氰化物

0.014

粪大肠菌群数（MPN/L）

20L

表4-13 扩建项目废水主要污染物产生及排放情况表

内容

类型

排放源（编号）

污染物名称

处理前产生浓度及产生量（单位）

处理后排放浓度及排放量（单位）

废水

食堂生活污水985.5m³/a
废水总排口DW001
COD

300mg/L
0.29565t/a 
200mg/L
0.1971t/a
BOD5
200mg/L
0.1971t/a 
100mg/L
0.09855t/a
NH3-N

35mg/L
0.0344925t/a 
24.5mg/L
0.02414475t/a
SS

200mg/L
0.1971t/a 
60mg/L
0.05913t/a
动植物油

40mg/L
0.03942t/a 
20mg/L
0.01971t/a
医院污水48092.4m³/a
COD
250mg/L

12.0231t/a

33mg/L

1.5870492t/a
BOD5
100mg/L

4.80924t/a

18.9mg/L

0.90894636t/a
NH3-N
30mg/L

1.442772t/a

4.38mg/L

0.210644712t/a
SS
80mg/L

3.847392t/a

21mg/L

1.0099404t/a
粪大肠杆菌（个/L）

1.6*108
7.694784*1013
20L
9.61848*105
2、废水污染防治措施及达标性分析

项目食堂生活污水经隔油池+化粪池处理后进入污水管网；公租房生活污水和医疗废水进入院区自建污水处理站处理后排入桃源县陬市污水处理厂。
①污水处理设施可行性分析

①废水处理工艺：

医院污水处理工艺如下：格栅→调节池→接触池→沉淀池→消毒。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020 ），废水产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施如下：

表4-14 项目废水产污环节及防治措施

污水来源

污水类别

污染物种类

排放去向

污染防治设施

排放口类型

防治措施名称及工艺

本项目防治措施

综合楼、康复疗养中心、公租房
医疗废水、公租房生活污水
粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、色度、总余氯

进入城镇污水处理厂

一级处理/以及强化处理+消毒工艺。

一级处理：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等

化粪池+格栅+调节池+接触池+沉淀池+二氧化氯消毒
一般排放口

本项目污水处理站处理工艺属于可行技术。
②污水处理规模
污水处理站处理能力为200m³/d。扩建前污水日处理规模为8.356m³/d，扩建项目废水产生量为134.46m³/d，其中进入污水处理站131.76m³/d，污水处理站处理规模能满足扩建项目废水处理需求。考虑到污水日变化系数为2.2，进入污水处理站最大污水量为289.872m3/d，则医院污水处理站需设置足够容量的调节池或应急池。
③污水处理站出水水质
根据现有工程污水处理站的出口水质监测数据可知污水处理站出水水质浓度满足达标排放要求。

表4-15  污水处理站出水水质检测数据   单位：mg/L
指标

检测结果

标准限值
pH值（无量纲）

7.8

6-9
色度（倍数）

2

/
悬浮物

21

60
BOD5

18.9

100
CODcr

33

250
阴离子表面活性剂

0.199

10
NH3-N

4.38

/
石油类

1.29

20
动植物油

2.01

20
挥发酚

0.01L

1.0
总余氯

0.58

/
总氰化物

0.014

0.5
粪大肠菌群数（MPN/L）

20L

5000
④污水处理厂受纳可行性分析

陬市污水处理厂位于桃源县陬市镇东北面的马井机埠的西北侧，陬市新河防洪大堤内，占地面积约60亩，设计处理规模为2万m3/d。污水处理厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经马陬河排入沅江，满足园区近期、远期废水处理要求。本项目所在区域敷设有污水管网，能满足本项目排水需求。
从水量分析，本项目废水量为134.46m3/d，仅占陬市污水处理厂现状处理规模的0.6723%，所占比例不大，陬市污水处理厂实际处理水量并未达到2.0万m3/d，本项目的废水不会造成陬市污水处理厂超过负荷；且本项目员工部分为当地人员，新增生活污水排放量不大；本项目生活污水经化粪池处理、车间清洁废水经隔油池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足陬市污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。因此，项目外排废水对陬市污水处理厂的水质和水量均不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂不会额外增加污水处理厂的处理负荷。

污水经陬市污水处理厂处理后稳定达到城镇污水处理厂一级A排放标准，对沅江的影响较小。
表4-16  废水类别、污染物及治理设施信息表

序号

1

2

废水类别

医院污水（医疗废水、公租房生活污水）
食堂生活污水

污染物种类

化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群
化学需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量

排放去向

桃源县陬市污水处理厂

排放规律

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

污染治理设施

污染治理设施编号

TW001

TW002
污染治理设施名称

医疗废水处理设施

食堂生活污水处理设施

污染治理设施工艺

格栅→调节池→接触池→沉淀池→消毒
隔油池+化粪池

排放口编号

DW001

排放口名称
废水总排口
排放口设置是否符合要求

(是

(否

排放口类型

一般排放口
排放口地理坐标
经度
111.55088110
纬度
29.04967463
受纳污水处理厂信息

名称

桃源县陬市污水处理厂
污染物种类

pH（无量纲）
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
动植物油

出水水质（mg/L）

6-9
50
10
10
5（8）
1

3、排污口基本情况

项目废水排放口基本情况见下表：
表4-17  项目废水排放口情况一览表

序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准或浓度限值（mg/L）
1
DW001

111.55088110
29.04967463
4.90779
陬市污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
/
陬市污水处理厂
COD

50

BOD

10

氨氮

8

石油类

1
总氮

15
总磷
0.5
SS

10

4、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目投产后，企业应定期组织废水监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废水监测。项目监测计划具体如下表所示。

表4-18 项目废水监测计划

内容
监测点位
污染物指标
监测频次
废水

污水总排放口（DW001）
流量
自动监测
pH值
12小时

化学需氧量、悬浮物
周

粪大肠菌群数

月

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
季度

三、噪声环境影响和保护措施
1、噪声污染源强分析
本项目运行期是噪声源为医疗设备运行和空调运行以及进出车辆产生的噪声，主要源强如下：
表4-19  噪声源情况一览表   单位：dB(A）

声源名称

空间相对位置

声源

源强

声源控制措施

运行时段

建筑物外噪声

空调
病房、办公室外墙

70
合理布局

连续
50
医疗设备

检查室、手术室等
70
院区隔音
连续

55
车辆
院区

65
禁止鸣笛、加强管理

连续
60
根据上表，本次评价使用“环安噪声环境影响评价系统”对项目噪声影响进行预测，预测参数见图4-1，根据预测结果，厂界噪声预测结果见表4-20和图4-2。
[image: image4.png]— SRR — 0 SE=EET

SHE(Pa): 101325 WESEOTESE: SNEE
SECO): 16
AERTREE (%) : 50

— BT
EREREER(m):
BT EIEE(m):





图4-1  项目噪声计算参数
表4-20  项目场界噪声预测结果  单位：dB（A）
方位
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
厂界最大值（东侧厂界）
东侧居民点
南侧居民点
西侧居民点
北侧居民点
贡献值
45.09
40.18
35.3
37.43
45.09
37.68
27.44
32.61
32.19
背景值（昼间）
/

/

/

/

/
51
51
51
51
背景值（夜间）

/

/

/

/

/

44
42
43
42
评价值（昼间）
45.09
40.18
35.3
37.43
45.09
51.20
51.02
51.06
51.06
评价值（夜间）
45.09

40.18

35.3

37.43

45.09

44.91
42.15
43.38
42.43
标准值昼间

60
70
60
60
60
60

70
60

60

标准值夜间

50
55
50

50

50

50

55
50

50

[image: image5.png]



图4-2  项目厂界噪声预测等声级线图
根据计算结果可知，项目厂界东、西、北侧可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；南侧可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。东侧、西侧及北侧居民点可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准要求；南侧居民点可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a类标准要求。

2、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017)《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目营运期噪声监测计划见下表：

表4-21  项目营运期噪声监测计划  
监测点位
监测因子
监测频率
厂界四周外1m
等效连续A声级
次/季度
四、固废环境影响分析和保护措施
1、固体废物产生情况
本项目产生的固废主要为医疗废物、污水处理污泥及生活垃圾等。

（1）生活垃圾

扩建项目新增366张床位，住院病人生活垃圾按0.5kg/床位·d（含陪护人员）计，则产生生活垃圾量183kg/d，门诊病人10人，以每人每天0.1kg/d 计，则产生生活垃圾量1.0kg/d，医护人员50人，以每人每天0.5kg/d计，则产生生活垃圾量25kg/d，项目生活垃圾的产生量为75.9565t/a（208.1kg/d）。

（2）医疗废物

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中危险废物章节明确，结合本卫生服务中心实际情况，产生的医疗废物主要包括3大类，具体分类及处理情况见下表：
表4-22   项目危险废物产生情况一览表
危险废物种类
危险废物名称
处理措施

处理方式
HW01：医疗废物

感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（831-004-01）、药物性废物（831-005-01）
分类收集包装，进入危险废物（医疗废物）暂存间
交由有资质的单位处置
HW03：废药物、药品
失效、编制、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品
分类收集包装，进入危险废物（医疗废物）暂存间

污水处理站污泥
污水处理站污泥
消毒
医院医疗废物的产生系数为0.42kg/（床•d），扩建项目新增366张床位，则床位医疗废物产生量为 153.72kg/d，即56.1078t/a；根据调查和类比分析，门诊医疗废物平均产生量按 0.05kg/人次·天计，运营后医院门诊人数约10人次/d，则门诊医疗废物产生量为0.5kg/d，即 0.1825t/a。本项目建成后，产生的医疗垃圾主要有损伤性废物、药物性废物、化学性废物、感染性废物等。主要有针筒、输液器、输液管、纱布、棉球、医用敷料、化验残留废液、废弃的血液血清、废弃的一般性药物等。本项目产生的医疗垃圾按类别分别收集，分别暂存于医疗垃圾暂存间内，定期委托资质单位回收集中处理。总产生量为154.22kg/d，即56.2903t/a。

（3）污水处理污泥
医疗废水处理过程中产生的格栅渣约0.1t/a，沉淀污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg，扩建项目医疗废水排放量为48092.4m³/a，则污泥产生量为7.21386t/a。根据《医院污水处理技术指南》(环发 [2003] 197号)和《国家危险废物名录》(2021)中的规定，本项目污水处理污泥属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为 772-006-49 。污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出无害化处理。
表4-23  固体废物产生及去向情况汇总表
序号
固废名称
产生工序
固废属性
产生量t/a
处置方式
1
医疗废物
检查、诊断、住院、治疗
危险废物
56.2903
暂存于医疗垃圾暂存间内，定期委托有资质单位处理
2

污水处理污泥
污水处理
7.21386
污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出无害化处理
3

生活垃圾
员工及病人等生活
生活垃圾
75.9565
交环卫部门处理

2、固体废物环境管理

（1）生活垃圾
项目生活垃圾委托环卫部门处理，设垃圾桶。
（2）污水处理污泥

本项目污水处理站产生的剩余污泥属于危险废物，污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出无害化处理。

本次环评要求院方做到：

①严格按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）规定，将污水处理站产生的剩余污泥按危险废物，委托有资质的单位进行处置；

②剩余污泥清掏前石灰进行消毒，并进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表4“医疗机构污泥控制标准”的要求；

落实以上措施后，项目产生的剩余污泥不会对周边环境产生的不利影响。

（3）医疗废物

本项目采取集中收集、分类暂存、分类处置等措施对产生的医疗废物进行污染防治，医疗废物委托给常德市安邦医疗废物处置有限公司进行处理。

本次环评要求中心根据《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）进行整改，落实以下医疗固废污染防治措施与要求：

1）规范医疗废物收集包装物

按《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。对盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面完善警示标识、中文标签，中文标签明需医疗废物产生单位、产生日期、类别及其它需要特别说明的事项等，对盛装容器进行加盖密闭。

2）加强暂存场所建设

增设暂存间温控设施，保证医疗废物暂存间室温低于20℃；

增设暂存间消毒设施，如紫外线消毒灯等。

将贯穿医疗废物暂存间的下水沟改建成暗管，并加强地面防渗处理。

增设冰箱，用于暂存需要低温冷冻保存的医疗废物。

 3）提高处理清运频次

按国家有关规定，交由具备医疗废物处理资质的单位处理，增加清运频次，确保医疗废物在暂存库的暂存时间最长不得超过48小时。

4）完善事故应急措施

制定完善医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，紧急处理措施。

5）强化医疗废物管理

医疗废物出库转运，填制专用的医疗废物转运联单，建立填报医疗废物产生的年报表，并于每年一月份向卫生、环保部门报送上一年度产生的医疗废物年报表，加强医疗废物入出库登记材料保管与保存。

环境对本项目环境影响分析

本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据现场踏勘调查，外环境对本项目影响主要来源于南侧常慈路产生的交通噪声与交通废气。

（1）城镇道路交通噪声对本项目的影响分析

项目南侧临近常慈路，其属于城市主干道，道路等级较高，车流量多，为降低道路交通噪声对本项目的影响，本次环评建议：医院在建筑临道路一侧设置隔声窗等隔声措施。
（2）交通废气对本项目的影响分析

交通废气主要为汽车行驶过程中引起的公路扬尘（PM10）、汽车尾气（SO2、NOx等）；由于道路与本项目相隔太近，会对本项目产生一定的影响。因此建议采取如下措施以降低扬尘和尾气的影响：对该路段进行洒水降尘、定时清扫，在项目与公路间、以及项目内部多种植树木，以达到吸尘降尘的效果。
六、环境风险分析及风险防范措施
1、评价工作等级划分
（1）风险调查
根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集相关资料，确认项目存在风险物质为医疗废物，主要存储于危废暂存间内。
（2）环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），环境风险潜势初判根据危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，根据附录 C 中危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式进行。
[image: image6.png]=&+£+...+h

Q Q: Qn




式中：q 1 ，q 2 ……q n ——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q 2 ……Q n ——每种危险物质的临界量，t。
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）,附录 B 突发环境事件风险物质及临界量表，本项目每年产生的医疗废物及污泥总计63.50416 t，实际存放量为5t，对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。
表4-24 本项目生产过程涉及物质风险识别表
序号
物质
CAS号
临界量/t

最大暂存量/t

临界量比值Q
1

健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）

/

50

5

0.1
合计
0.1
注: 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。
因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。按照评价工作等级划分，风险潜势为Ⅰ可开展简单分析。
表4-25  评价工作等级划分
环境风险潜势

IV＋、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

I

评价工作等级

一
二

三

简单分析

2、环境敏感目标概况
建设项目周边500m范围内环境敏感目标为四周居民及湖南省桃源县第三中学，总计约3340人；
3、环境风险识别
（1）污水处理站事故排放

医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达30％100％，医院每天排出成百上千吨含有传染性病原菌的医疗废水，这些废水如不及时处理，通过市政污水管道进入污水处理厂后，造成处理后水的质量下降，影响人民身体健康。

（2）医疗废物贮存和运输泄漏事故危害

医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康
4、环境风险分析
本项目在做好医疗废水处理站的设计和污水处理设备的管理、维护、并储备应急用消毒剂，按相关规定要求做好医疗废物的分类收集、贮存、运输以及加强项目各环境风险环节的管理、制定风险应急预案等防治措施后，项目各方面的环境风险能够得到有效控制，环境风险发生概率在可接受范围内。
5、环境风险防范措施及应急要求 
（1）环境风险防范措施

a.医疗废水处理站

医疗废水处理站是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。医疗废水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应重视管网及泵站的维护及管理，防止因泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集废污水。污水管道设计，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。

b.医疗废物收集、贮存过程风险分析

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集贮存医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不对周围环境造成不良影响，本项目医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）、《危险废物转移联单管理方法》（国家环境保护总局第5号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部［2003］第36号令）等国家和地方法律法规中的相关要求进行分类收集、贮存和运送。

c.及时修订突发环境事件应急预案。
本项目通过制定风险防范措施，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防水的收集系统，厂内所有外排管道均设置切断装置和应急设施，确保一旦意外事故，所有污水均能收集至污水处理站，避免直流入市政污水管网。

因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可控的。

表4-26  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
桃源县德雅医院扩建项目
建设地点
（湖南）省
（常德）市
（陬市）镇

地理坐标
经度
111度33分2.672秒
纬度
29度3分0.161秒
主要危险物质及分布
医疗废物5t贮存于危险废物（医疗废物）暂存间
环境影响途径及危害后果
医疗废水处理站设备故障可能引发的医疗废水未经消毒而外排的风险；医疗废物贮存和搬运泄漏事故危害可能引发的风险
风险防范措施要求
（1）医疗废水处理站的重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂
（2）医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）、《危险废物转移联单管理方法》（国家环境保护总局第5号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部［2003］第36号令）等国家和地方法律法规中的相关要求进行分类收集、贮存和运送。
（3）建设单位应做好环境风险物质的储存与管理。
填表说明
根据上述分析，本项目在做好医疗废水处理站的设计和污水处理设备的管理、维护、并储备应急用消毒剂，按相关规定要求做好医疗废物的分类收集、贮存、运输以及加强项目各环境风险环节的管理、制定风险应急预案等防治措施后，项目各方面的环境风险能够得到有效控制，环境风险发生概率在可接受范围内。
七、环保投资

项目总计投资2000万元，环保投资10万元，环保投资占总投资比例为0.5%。具体环境保护设施投资见下表4-27。

表4-27  环保设施投资估算一览表

序号
项目名称
费用（万元）
备注

营运期
废水
食堂生活污水隔油池；污水处理站及配套管网
5
污水处理站依托，完善配套管网
废气
油烟净化器及排气筒
/
依托

污水处理站臭气收集+UV光氧化+30m排气筒
/
依托

喷洒除臭剂

/
依托

噪声
设备减振、隔声
4
/
固废
危废暂存间
/
依托

生活垃圾桶

1
/

污泥间
/
依托

环保投资合计
10
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站有组织废气（DA001）
	硫化氢、氨
	UV光氧+20m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	污水处理站无组织废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	产生恶臭区域加盖
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+楼顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	废水总排口DW001
	医院污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌
	格栅→调节池→接触池→沉淀池→消毒
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及桃源县陬市污水处理厂的进水水质要求

	
	
	食堂生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	隔油池+化粪池
	

	声环境
	机械噪声
	等效连续A声级
	设备减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：委托环卫部门处理；医疗废物：分类收集暂存，设危废暂存间，委托有资质的单位处理；污水处理污泥：污泥经收集、消毒、脱水后，直接套装医疗废物垃圾转运桶，由有危废处理资质单位定期清出进行无害化处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	制定突发环境事件应急预案并备案；建立健全各项规章制度；妥善存储风险物质；加强对污水处理站安全运转的监管工作。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可管理制度
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本卫生服务中心按照“四十九、卫生84 -107医院841 -床位100张及以上500张以下的综合医院8411”，项目实行简化管理，需申请排污许可证。

医院已取得排污许可证（证书编号：52430725582775286F001Q），需进行变更填报。
2、排污口规范化建设

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。

建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。

3、项目竣工环境保护验收
建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序：

（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。

（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。




六、结论
	桃源县德雅医院扩建项目符合《常德市"三线一单"生态环境管控要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，无明显环境制约因素，不存在《建设项目环境保护管理条例》中不予批准的情形。项目在施工和生产过程中落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施后，其产生的废水、废气和噪声污染物均可达标排放，固废安全合理处置，环境风险可控，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0.031t/a
	/
	/
	0.0043524t/a
	/
	0.0353524t/a
	+0.0043524t/a

	
	硫化氢
	0.00234t/a
	/
	/
	0.00016848t/a
	/
	0.00250848t/a
	+0.00016848t/a

	废水
	COD
	0.10065t/a
	/
	/
	1.7841492t/a
	/
	1.8847992t/a
	+1.7841492t/a

	
	氨氮
	0.013359t/a
	/
	/
	0.234789462t/a
	/
	0.248148462t/a
	+0.234789462t/a

	危险废物
	医疗废物
	14.6t/a
	/
	/
	56.2903t/a
	/
	70.8903t/a
	+56.2903t/a

	
	污水处理污泥
	0.5575t/a
	/
	/
	7.2186t/a
	/
	7.77136t/a
	+7.21386t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本工程大气污染物排放基本情况一览表

	污染源项
	治理措施
	排放

形式
	排放口编号
	排放口坐标
	排放口类型
	污染

因子
	标准值
	执行标准

	生产工艺
	产污设备
	
	
	
	
	
	
	浓度限值（mg/m3）
	速率限值

（kg/h）
	

	污水处理
	污水处理站
	UV光氧化+20m排气筒（0.3m）
	有

组

织
	DA001排气筒
	经度：111.55089984
纬度：29.04980600
	一般排放口
	氨
	/
	8.7
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	/
	0.58
	

	污水处理站周边
	产生恶臭区域加盖
	无组织
	/
	氨
	1.0
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	
	
	
	
	硫化氢
	0.03
	/
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	10（无量纲）
	/
	

	
	
	
	
	氯气
	0.1
	/
	

	
	
	
	
	甲烷
	1（%）
	/
	


本工程废水污染物排放基本情况一览表

	废水类别
	产生环节
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放口坐标
	排放方式
	排放去向
	排放口

类型
	污染物种类
	排放浓度限值
（mg/L）
	执行标准

	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施

工艺
	
	
	
	
	
	
	
	

	医院污水
	门诊、住院、治疗、护理、检查、衣物床单洗涤、员工生活
	医疗废水处理设施
	格栅→调节池→接触池→沉淀池→消毒
	DW001
	经度：111.55088110
纬度：29.04967463
	间接排放
	陬市污水处理厂
	一般排放口
	pH
	6-9（无量纲）
	医疗废水在院内预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及桃源县陬市污水处理厂的进水水质要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODcr
	250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	100
	

	食堂生活污水
	食堂
	食堂生活污水处理设施
	隔油池+化粪池
	
	
	
	
	
	NH3-N
	30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LAS
	10
	


检查、诊断





住院、治疗





康复出院





病人





S


、





W





污水处理站





桃源县陬市污水处理厂





沅江








G、N、S





W：表示废水


G：表示废气


N：表示噪声


S：表示固废





S


、





出院








PAGE  

