# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南宗友电子科技有限公司电子产品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨秀刚 | 联系方式 | 15973649912 |
| 建设地点 | 湖南省常德市桃源县陬市镇陬市工业园（国宗产业园） |  |  |
| 地理坐标 | （E111°32′12.243″，N29°4′37.321″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3982电子电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中81电子元件及电子专用材料制造398“印刷电路板制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《湖南桃源县工业集中区总体规划》（2011-2030）； - 审批机关：常德市人民政府； - 审批文件名称：《关于同意〈湖南桃源县工业集中区总体规划 - （2011-2030）〉的批复》； - 文号：常政函（2012）29号； - 规划名称：《桃源县高新区陬市工业园控制性详细规划》（2020年修改）； - 审批机关：桃源县人民政府； - 审批文件名称：《关于同意〈桃源县高新区陬市工业园控制性详细规划（2020修改））的批复》； 文号：桃政函（2020）92号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书； 审查机关：湖南省环境保护厅； 审查文件名称：《湖南省环境保护厅关于桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书的审查意见》； 文号：湘环评函[2018]5号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与桃源县工业集中区规划符合性分析 （1）与工业园功能定位符合性分析 加工制造是园区的核心功能，陬市工业园应依托区位交通优势，积极配套常德、长株潭；仓储配送是园区的基本功能，陬市工业园已有较好基础，未来向规范化、规模化、信息化提升；交易展示是物流园增值服务，陬市工业园应依托现有产业和相关在建项目，积极打造。 本项目属于电子专用材料制造，根据园区管委会意见（见附件3），符合园区功能定位。 （2）与工业园产业定位符合性分析 园区主导产业为装备制造、纺织服装以及农林产品加工。该园区现已具备农产品加工新型建材等一系列产业部门。发展壮大现有农副产品加工业，合理承接常德市以家具制造为主的林产品加工业。以陬市工业园的大华机械、德威造船、林宏锅炉、常摩制造为基础，加大招商引资力度，大力发展以装备制造、船舶制造为代表的机械制造业。以工程机械制造业为主要突破口，推动桃源工程机械制造业的成长。加快锅炉、柴油机、船舶等工业装备制造业的发展，加快工业零部件生产配套的开发研制步伐。重点吸引有一定技术含量的生产制造企业进入，鼓励采用光机电一体化技术、智能化计算机控制技术、信息技术、材料技术、环保技术等高新技术对以精密制造技术为核心的轻纺机械产品进行开发制造，推动工业集中区成为全县的机械制造基地。同时，延伸机械制造的产业链，发展工业生态链，实现机械制造业的循环发展。首先由区外提供原材料，同时区内各配套企业提供相应的模具与零部件产品，最后由区内机械装备制造企业进行生产，为工业集中区内的纺织、食品加工、新材料等各产业提供装备。而企业产生的废旧边角料可由一体化资源利用回收中心统一分类处理后，提供给区内外金属加工企业或非金属加工企业作为原材料，回收再利用。 本项目属于电子专用材料制造，根据园区管委会意见（见附件3），符合园区产业定位。 （3）与工业园准入条件符合性分析 本项目与桃源县工业集中区调区准入与限制行业类型符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与桃源县工业集中区调区准入与限制行业类型符合性分析 园区规划控制要求. 总体控制要求; 一类工业用地禁止引进二、三类工业项目；二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格控制工艺废气产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、恶臭的企业入园；禁止废水、废气涉重金属的企业入园；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进大量增加SO2、氮氧化物、颗粒物排放的工业项目。. 行业控制; 入园相关要求; 入园板块. 农林产品加工; 允许类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境较小的项目；竹木产品深加工、含硒谷物、薯类、蔬菜、坚果、茶叶等深加工项目；具高附加值且采用清洁生产技术和工艺，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平的农林产品加工项目。 限制类：产生恶臭的食品加工项目；有发酵工艺的粮食及饲料加工；含发酵工艺的淀粉、淀粉糖项目；挥发性有机物排放量大的项目；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：有电镀或喷漆工艺的锯材、木片加工、木制品制造；有喷漆工艺的竹、藤、棕、草制品制造；产业政策规定的限制类类产业以及落后生产工艺装备和落后产品。; 农林产品加工区. 装备制造; 允许类：废水、固废产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境影响较轻的制造加工项目，新引进装备制造企业有喷涂、涂装工艺的必须外协； 限制类：电镀等涉重金属型污染企业；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌企业；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：国家产业政策规定的限制类产业以及落后生产工艺装备和落后产品；禁止有喷涂、涂装等工艺的装备制造企业入园。; 装备制造产业区. 服装纺织业; 允许类：国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境影响较轻的服装纺织制造项目；除桃源杰新纺织印染有限公司退城入园时保留印染行业，其他入园纺织企业限制印染行业入园。 限制类：其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：除桃源杰新纺织印染有限公司退城入园时保留印染行业，禁止其他有洗毛、染整、脱胶工段、或产生缫丝废水或精炼废水、或有湿法印花、染色、水洗工艺的纺织服装企业入园；国家产业政策规定的限制类产业以及落后生产工艺装备和落后产品。; 服装纺织产业区. 本项目属于电子专用材料制造，生产工艺不包括蚀刻、酸洗工段，产生的废水、废气不涉及重金属；不使用和生产高毒性原料和产品；不生产致癌、致畸、致突变产品；项目的建设不会大量增加SO2、氮氧化物、颗粒物排放。根据园区管委会意见（见附件3），本项目不属于园区禁止类行业。 - 与《关于桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2018〕5号）符合性分析 本项目与湖南省环境保护厅《关于桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2018〕5号）符合性见下表。 表1-2 本项目与湖南省环境保护厅《关于桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书的审查意见》符合性分析 桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书及批复相关内容; 本项目; 符合性. 桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书相关内容. 企业入园准入条件; 企业引进准入条件; 在功能布局、产业布局中严格遵守桃源县工业集中区功能区规划，土地利用、 企业引进中严格履行审批手续和环境影响评价制度，严把企业引进关。对产品相 同、排污性质相似的企业布置在同一区域，以便污染物集中控制；产出物料可梯度利用的企业和车间，按产业链梯度布置，以利废物的综合利用。; 本项目为电子专用材料制造，为国宗产业园配套项目，满足“对产品相同、排污性质相似的企业布置在同一区域，以便污染物集中控制”要求。项目用地工业用地。; 符合. 调区准入原则; （1）引进项目必须符合桃源县工业集中区、陬市工业园的功能定位以及国家的产业技术政策，其中属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正版）中禁止类、《禁止外商投资产业目录》、《禁止用地项目目录（2012年本）》等范围内的建设项目严禁进入。; 本项目属于C3982 电子电路制造类项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中的“二十八、信息产业，21 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子件、光电子器件敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。。对照《禁止外商投资产业目录》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于禁止类。; 符合. （2）优先引进清洁生产水平高、排污少的企业。入园项目应采用低能耗、污染防治技术成熟、符合清洁生产要求。对高能耗、重污染或对产生的污染物无技术经济可行、成熟的污染防治措施，其污染物排放不能满足工业集中区总量控制要求；不能实现达标排放的企业一律不得入区。; 本项目能源为电能。 本项目不属于高耗能、高污染项目。 本项目采取措施后，生产废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物均能得到妥善处置。; 符合. （3）优先引进桃源县退城入园工业项目。; 本项目为新建项目，不属于桃源县退城入园工业项目。; 符合. （4）禁止造纸、电镀、水泥、农药、制革、炼油等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区；禁止新引进建材行业。; 本项目不属于造纸、电镀、水泥、农药、制革、炼油等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业。; 符合. （5）禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业。; 本项目不属于使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业。; 符合. （6）限制发展废水量大的企业。; 本项目不属废水量大的企业。; 符合. （7）限制发展产生大量有毒有害废物的企业发展。; 本项目不属于产生大量有毒有害废物的企业; 符合. （8）具有对环境影响小、处理效果较好、技术上可行、经济上能够承受的废污水处理方式和排放方案的企业或工业优先考虑。; 本项目属于对环境影响小、处理效果较好、技术上可行、经济上能够承受的废污水处理方式和排放方案的企业; 符合. （9）所有入园企业废水必须经过预处理达到污水处理厂设计进水水质后，方可排入园区污水管网，对排放量大的企业还应设置自动监测装置。凡排放含有一类污染物的企业，一类污染物必须在车间排放口达标，深度处理后回用，对有重金属污染物的排放企业禁止入园。; 本项目废水排放量小，生产工艺不包括蚀刻、酸洗工段，废水中不含一类污染物及重金属污染物; 符合. 调区企业入园准入条件; 根据调整后陬市工业园的产业定位，结合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，依据环办环评[2016]14号文件《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见》以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定调区的企业引进的准入条件如下：一类工业用地禁止引进二、三类工业项目；二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格控制工艺废气产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、恶臭的企业入园；禁止废水、废气涉重金属的企业入园；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进大量增加SO2、氮氧化物、颗粒物排放的工业项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、生产工艺均符合国家产业政策。 本项目废水、废气不涉重金属，本项目不属于使用和生产高毒性原料和产品的行业，本项目不属于大量排放SO2、氮氧化物、颗粒物的工业项目; 符合. 行业发展负面清单; （1）所列产业涵盖了桃源工业集中区陬市工业园现有产业和具有资源要素禀赋的拟发展产业。 （2）所列产业准入条件均严于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）（以下简称《指导目录》）的有关要求。 （3）列入禁止类产业有：《指导目录》中淘汰类；《指导目录》中限制类，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业；《指导目录》中鼓励类和允许类，但在本行政区不具备资源要素禀赋，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业；不满足本次规划环评制约因素解决方案的产业。 （4）列入限制业产业有：《指导目录》中限制类；《指导目录》中鼓励类，在本行政区具备一定资源要素禀赋，但与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业；不满足本次规划环评制约因素解决方案的产业。 （5）各类管控要求依据《全国主体功能区规划》、《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92 号）、《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发[2013]16 号），以及地方有关要求等提出。; 本项目属于C3982 电子电路制造类项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中的“二十八、信息产业，21 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子件、光电子器件敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。; 符合. 批复要求（湘环评函[2018]5号）相关内容. （二）严格执行落实调区规划环评提出的产业准入条件和负面发展清单，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合后续开展的“三线一单”划定工作，进一步明确桃源工业集中区“一区三园”负面发展清单。地方环保管理部门和园区管理机构应按照环评要求做好项目准入把关，并督促入园企业全面执行环评制度并落实“三同时”监管要求，陬市工业园位于陬市镇常年主导风向上风向，所依托的陬市镇污水处理厂(2013年批复)尾水进入2014年设立国家级黄颡鱼黄尾鲴水产种质资源保护区实验区，园区总体应限制水型、气型污染企业准入，除规划入园的桃源杰新纺织有限公司退城入园项目外，不得引进其他耗水量大和水型污染为主的企业；按报告书和相关环保管理要求对已入园企业进行清理整顿，其中陬市工业园内现有的建材企业禁止扩大产能，并逐步退出;加强对现有企业的环境监管，保障企业达标排放和园区总量控制要求落实。; 本项目不属于耗水量大和水型污染为主的企业。; 符合. （三）园区排水实施雨污分流，做好调区地块配套管网建设工程；桃源县人民政府应按照出具的《关于陬市镇污水处理厂出水专管建设及相关环保纠纷调处问题的函诺函》落实陬市镇污水处理厂排水管网的整改，尾水排放设专管排入沅江；污水处理厂排水提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002级A标准。在区域排水管网连通及污水处理厂整改提标工作未完成前，陬市园区内限制引进和建设涉废水排放的企业桃源杰新纺织有限公司退城入陬市工业园后应自建厂内污水站，出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表3规定的特别排放限值和修改单规定的相关要求后方可排入区域污水处理厂。区域接纳印染废水的污水处理厂应结合区域黑臭水体治理、排污口下游饮用水水源保护及水生生态敏感区的影响等方面经充分论证后方可接管。; 本项目废水经预处理后可达到接管要求。; 符合. （四）按报告书要求落实园区大气污染控制措施，严禁新建燃煤锅炉，加快清洁能源推广。建立园区清洁生产考核机制，加强企业管理，对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘控制，入区企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止相互干扰; 本项目采用电能。 工艺废气污染源配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放。; 符合. (五)做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 按要求执行。项目设置垃圾桶分类收集生活垃圾，设置危废暂存间分类收集暂存危废并定期委托有种资质的单位清运处置。; 符合. (六)加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立覆盖面广的可视化监控系统，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，严防环境风险事故发生。制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。有针对性地排查环境安全隐患，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 建设单位建立环境风险事故防范措施、应急预案，严防环境风险事故发生。制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。有针对性地排查环境安全隐患，有计划地组织应急培训和演练。; 符合. (七)按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产 (八)做好建设期的生态保护和水土保持工作。严禁占用山体进行工业开发，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被,防止水土流失。; 本项目不涉及拆迁。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中ZH43072520002桃源高新技术产业开发区与本项目实际情况，本项目与其生态环境准入清单各管控维度的管控要求符合性分析如下： 表1-3 本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 陬市工业园：限制排水量大的企业、电镀企业入园；总体应限制水型、气型污染企业准入，不得引进耗水量大和水型污染为主的企业。原预留给杰新纺织的293亩二类工业用地作为农林产品加工的一类工业企业用地，禁止其他纺织企业入园。陬市工业园内现有的建材企业禁止扩大产能，并逐步退出。; 本项目租赁湖南国宗铝业有限公司闲置厂房，用地属于工业用地。生产工艺不包括蚀刻、酸洗工段，本项目不属于排水量大的企业、电镀企业，不属耗水量大和水型污染为主的企业。; 符合. 污染物排放管控; 陬市工业园：陬市工业园污水进入桃源县陬市镇污水处理厂，其尾水排放设专管排入沅江。在区域排水管网连通及污水处理厂整改提标工作未完成前，限制引进和建设涉废水排放的企业。雨水根据地势条件排入陬溪河，最终排入沅江。（2.2）废气：（2.2.1）落实园区大气污染控制措施，加快清洁能源推广。对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘控制，入区企业各生产装置排放的废气须达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，釆取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。（2.2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进工业涂装等行业企业VOCs治理，确保达标排放。（2.4）固废：加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目采用电能。工艺废气污染源配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放。项目设置垃圾桶分类收集生活垃圾，设置危废暂存间分类收集暂存危废并定期委托有种资质的单位清运处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《桃源高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》（含三个园区）提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 建设单位建立环境风险事故防范措施、应急预案，严防环境风险事故发生。制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。有针对性地排查环境安全隐患，有计划地组织应急培训和演练。; 符合. - 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》桃源高新技术产业开发区陬市工业园各管控维度的管控要求。 - 2、产业政策符合性分析 本项目属于C3982 电子电路制造类项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中的“二十八、信息产业，21 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子件、光电子器件敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。项目建设符合国家产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目选址于桃源高新技术产业开发区陬市工业园，项目租赁湖南国宗铝业有限公司空置厂房，工业园与S234毗邻，交通运输便利，地形条件良好。依据桃源高新技术产业开发区管委会意见，本项目区域用地性质为工业用地，符合园区总体规划要求。评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；在落实好工程各项污染防治措施的前提下，工程本身对周围环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（1间，占地1400m2）; 主要包括电路板制作、印刷网版制作（其中磨板、蚀刻、阻焊前处理（酸洗）、OSP工序等产生含铜废水的工艺均委外加工处理），用于生产铝基覆铜板和PCB板; 依托厂房，新增设备. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内，占地面积约40m2，日常办公; 依托. 食堂; 依托国宗产业园食堂; 依托. 宿舍; 依托国宗产业园宿舍; 依托. 储运工程; 油墨等化学原料仓库; 位于生产车间内，约50m2; 依托. 车间物料库; 位于生产车间内，约50m2; 依托. 板材来料仓; 位于生产车间内，约50m2; 依托. 成品存放区; 位于生产车间内，约50m2; 依托. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给; 依托. 排水; 本项目实行“雨污分流、清污分流”制。雨水经园区雨水管网收集后排入市政雨水管网；厂区生活污水依托国宗产业园化粪池预处理后通过管网排入桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程；生产废水依托国宗产业园污水处理站处理后，通过管网排入陬市污水处理厂。; 依托. 供电; 由市政电网供给; 依托. 环保工程; 废水; 生产废水; 厂区生活污水依托国宗产业园化粪池预处理后通过管网排入桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程；生产废水依托国宗产业园污水处理站处理后，通过管网排入陬市污水处理厂。; 依托. 废气; 裁板、磨边、钻孔等开料过程产生的粉尘; 封闭车间，车间内无组织排放; 新建. 印刷、烘干、擦网及阻焊、印字符等产生挥发性有机物; 集气罩+两级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）. 噪声; 机械噪声; 合理布局、基础减振、墙体衰减; 新建. 固废; 一般固废暂存间; 位于车间南侧，建筑面积约20m2; 新建. 危险废物暂存间; 位于车间南侧，建筑面积约10m2; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾临时收集点; 新建. 2、产品方案 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量（m2/a）; 产品规格. 1; PCB板; 10000; 100×120cm. 2; 铝基覆铜板; 60000; 100×120cm. PCB即刚性印制线路板，是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备，小到电子手表、计算器，大到计算机，通讯电子设备，军用武器系统，只要有集成电路等电子元器件，为了它们之间的电气互连，都要使用印制板。 3、主要原辅材料消耗 本项目原辅材料用量及能源消耗情况详见下表。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 重要组成、规格、指标; 所用工段; 年耗量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存方式 及规格. 全厂. 1; 基板; 树脂基板：铜、环氧树脂, 含铜0.135kg/m2; PCB板生产; 10000m2; 2000m2; 木箱包装. 2; 基板; 铝基板：铜、铝、环氧树脂， 含铜 0.285kg/m2; 铝基覆铜板生产; 60000m2; 5000m2; 木箱包装. 3; 显影液; 5%碳酸钠、其余为水，不含重金属; 显影; 0.2; 0.1; 塑料桶装 25kg/桶. 4; 洗网水; 醚类30~50%、脂类30~40%，醇类10%; 洗网; 0.25; 0.1; 塑料桶装 50kg/桶. 5; 脱膜粉; 主要成分为偏高碘酸钠; 网版制作; 0.1; 0.1; /. 6; 定影液; 水、结晶硫代硫酸钠、无水亚硫酸钠、醋酸、硼酸、铝钾矾; 网版制作; 0.5; 0.1; 塑料桶装 25kg/桶. 7; 感光浆; 感光树脂、醋酸乙烯、聚乙烯醇; 网版制作; 0.1; 0.05; 1L/罐. 8; 油墨; 树脂、钛白粉、滑石粉、DBE溶剂、消泡剂、白炭黑; 印刷; 3.5; 0.5; 5kg/桶. 9; 酸性除油剂; /; 除油; 0.2; 0.1; 20kg/桶. 表2-4 能源消耗一览表 序号; 名称; 年总消耗量; 备注. 1; 用电; 1000KWh; 国家电网. 2; 新鲜水; 864m³; 生产用水和生活用水. 4、主要设备 项目主要设备清单详见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 自动开料机; 台; 1; XY-1500. 2; 数控机; 台; 1; BTF1355Gx2. 3; V坑机; 台; 4; /. 4; 固定台式压力机; 台; 4; J21-125. 5; 自动涂布线; 台; 1; /. 6; 网印设备; 台; 4; TF-60120. 7; 显影机; 条; 1; /. 8; 隧道炉; 台; 1; /. 9; 烤箱; 台; 2; /. 5、劳动定员及班制 项目劳动定员10人，年工作300天，每天工作8小时，员工食宿依托国宗产业园食堂及宿舍。 6、平面布置 厂房占地面积为1400㎡，厂房呈北至南分布，为长方形，车间内划分为印刷网版制作、电路板制作2个区域。项目总平面布置在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷。项目总平面的布局功能分区明确，各个功能之间互不干扰又相互联系，有利于实现环境、功能实用一体化。项目总平面布置合理、可行。本项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污节点 在生产过程中，主要分为印刷网版制作、电路板制作两个部分（其中磨板、蚀刻、阻焊前处理（酸洗）、OSP工序等产生含铜废水的工艺均委外加工处理）。各部分生产工艺流程如下所示。 （1）线路板生产工艺 图2-1 线路板生产工艺流程及产污环节 （2）印刷网板制作 图2-2 制版生产流程及产污环节 工艺流程描述如下： 开料：由于项目使用的基材的规格要远远大于日常使用的各类线路板，因此，需要在生产之前将基材按照产品要求切割成不同尺寸。 产污分析：该工序将产生边角料、粉尘。 线路磨板：委外加工。 线路涂布、曝光、显影、固化：线路涂布工序主要目的是通过涂布机在铜板上涂上一层感光油墨。利用隧道炉（能源为电）对板面的绿油进行预烤固化，以增强其表面硬度、耐热冲击性能和抗化学性能。线路曝光是在紫外光的照射下，将菲林底片上的线路图形转移到板面上。显影是将没有经过紫外光照射的油墨以显影药水进行显影。 产污分析：该工序有制作底片的显影废液、低浓度有机废水、有机废气、废油墨产生。废油墨、显影废液属危险废物。 ①制作底片和网版。外购的胶片经曝光机曝光后，再经显影，制成底片，在外购来的丝网上用涂布机涂上感光油墨，然后将底片和涂有感光油墨的丝网一同放入曝光机内曝光，底片上透明的地方会透光，使丝网上的感光油墨发生聚合交联反应而硬化，底片上黑色的地方不会透光，因此，该处丝网上的感光油墨不会硬化。曝光后的丝网经水冲洗，将未硬化的油墨冲洗掉，丝网上即露出与底片上相反的线路。 产污分析：该工序有制作底片的显影废液、网版冲洗废水、油墨废气、废油墨产生，网版冲洗废水属高浓度的有机废水，主要污染因子为COD。 ②将网版上的线路转移到覆铜板上。制作好的网版和覆铜板一同放到印刷机上，在印刷机的作用下，将网版上的线路转移到覆铜板上。其具体原理是：网版上有硬化油墨的地方不会漏油墨，网版上没有硬化油墨的地方，在印刷机刮刀的压力作用下，油墨落到铜箔基板上，经自然干化后，覆铜板上即出现了与网版上相反的线路。 产污分析：该工序有有机废气、废油墨产生。 ③网版批量生产完后，用抹布蘸防白水将网版上的线路擦洗掉，重复使用该网版。 产污分析：该工序会产生含油墨抹布、废防白水、废擦拭物、有机废气。 ④电路板印刷好后，使用紫外线使油墨加速固化。 产污分析：该过程产生有机废气。 线路蚀刻：委外加工。 阻焊前处理：委外加工。 阻焊涂布：采用网印方式在板上印刷一层防焊油墨，做成防焊图形，其作用是方便对组件的焊接加工，节省焊锡并预防线路短路，可以保护铜线，防止零件被焊到不正确的地方。防焊工序用到的网版外发制作。 产污分析：防焊印刷过程会产生有机废气、废油墨。 曝光固化：曝光主要是在紫外线光的作用下，将防焊油墨固化的过程。 产污分析：曝光过程会产生有机废气。 显影：显影是将没有经过紫外光照射的油墨以显影药水。 产污分析：该工序有制作底片的显影废液，有机废气，显影废液属高浓度的有机废水，主要污染因子为COD。 文字印刷：印刷工序指在线路板上用油墨印制文字。 产污分析：该过程产生有机废气、废油墨。 冲压成型和V切割：电路板成型分为冲压成型和V切割两步。冲压成型是在压力机的作用下，将铜板冲压成客户所需要的形状和尺寸，然后V坑机中，将板边切割出客户需要的V槽。 图2-3 冲压成型和V坑流程图 产污分析：冲压成型产生边角料、V切割产生粉尘。 抗氧化（OSP）：委外加工。 检测、成品包装：抗氧化后的电路板经成品质量检验是否合格，合格后包装成品。 2、主要产污环节统计 根据其生产工艺流程及污染物的性质，本项目主要产污环节统计见下表。 表2-6 本项目主要产污环节统计表 污染物类别; 产生工序; 污染物名称; 主要 污染因子; 处理措施. 废水; 曝光显影等工序一级清洗废水; 高浓度有机废水; pH、SS、COD、氨氮等; 依托国宗产业园污水处理站处理后，通过管网排入陬市污水处理厂深度处理。. 曝光显影等工序二级清洗废水; 低浓度有机废水; pH、SS、COD、氨氮等. 职工生活; 生活污水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮等; 厂区生活污水依托国宗产业园化粪池预处理后通过管网排入桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程. 废气; 开料; 开料粉尘; 颗粒物; 封闭车间，车间内无组织排放. 影像转移中烘板、丝网印刷、预烤等工序; 印刷、焊接废气; VOCs; 两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）. 噪声; LAeq; 基础减振、合理 局、墙体衰减. 固体 废物; 印刷网板制作; 显影; 废显影液; /; 委托有处理危险废物资质的单位定期处理. 废显影液罐; /. 定影; 废定影液; /. 废定影液罐; /. 网版; 废感光浆罐; /. 含有机溶剂的废抹布及手套; /. 废网版; /. 电路板制作; 裁板; 覆铜板废边角料; /; 外售. 线路印刷; 含油墨、有机溶剂的抹布; /; 委托有处理危险废物资质的单位定期处理. 废油墨罐; /. 废防白水罐; /. 打孔; 覆铜板废边角料; /; 外售. 阻焊; 废油墨罐; /; 委托有处理危险废物资质的单位定期处理. 印字符; 废油墨罐. 冲压/锣板; 覆铜板废边角料; /; 外售. V割; 覆铜板废边角料; /; 外售. 终检; 不合格的产品; /; 委托有处理危险废物资质的单位定期处理. 包装; 废包装材料; /; 外售. 废气; 废活性炭; /; 委托有处理危险废物资质的单位定期处理. 职工工作生活; 生活垃圾; /; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省常德市桃源县陬市镇陬市工业园，租赁湖南国宗铝业有限公司空置厂房，属于新建项目，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标判定 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2022年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2022年度桃源县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.15; 达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 138; 160; 86.25; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 项目所在地大气因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地属于环境空气质量达标区域。 本项目废气污染物含特征性污染因子TVOC、TSP，本次评价委托湖南桓泓检测技术有限公司对项目所在地下风向的环境空气进行现状监测，监测时间为2023年8月27日至29日，现状监测结果统计见下表。 表3-2 监测点空气环境质量监测数据及评价结果单位：mg/m3 检测项目及监测时间; 监测点位、日期及检测结果; 标准限值; 单位. 项目所在地当季主导风向下风向敏感点G1. 2023.8.27; 2023.8.28; 2023.8.29. TVOC; 0.509; 0.495; 0.518; 0.6; mg/m3. TSP; 0.128; 0.136; 0.131; 0.3; mg/m3. 从上表可知，监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，项目所在地环境空气质量较好。 2、地表水环境 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《2022年12月全市环境质量状况的通报附件》中附件5，2022年12月地表水监测断面纸质状况，具体见下表： 表3-3 2022年12月地表水监测断面水质状况 序号; 所在或考核区县; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 上月（季）水质类别; 上年同期水质类别; 2022年12月. 水质类别; 超Ⅲ类标准的指标及浓度（超标倍数）. 1; 桃源县; 沅江干流; 凌津滩; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 2; 桃源县; 沅江干流; 黄潭州; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 3; 桃源县; 沅江干流; 陈家冲; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 4; 桃源县; 沅江干流; 高湾; 省考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 5; 桃源县; 大洑溪; 大洑溪入沅江口; 省考核; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; /. 6; 桃源县; 夷望溪; 夷望溪入沅江口; 省考核; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; /. 7; 桃源县; 白洋河; 黄石水库; 省考核; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; /. 8; 桃源县; 沅江干流; 观音寺; 市级交界; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; /. 结果表明沅江干流的水质类别为Ⅱ类，优于《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，厂界外周边50米范围 内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房及堆场进行建设，不新增用地，且无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目所在地周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目租赁现有厂房，目前已经进行了地面硬化防渗处理，切断了地下水、土壤环境的污染途径。 因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 保护目标; +0; -370; 约70户; 二类; S; 370-500m; 370m. -160; -50; 约5户; 二类; SW; 180-500m; 180m. -400; 0; 约10户; 二类; W; 400-500m; 400m. +140; +0; 约10户; 二类; E; 140-500m; 140m. +0; +390; 约20户; 二类; N; 390-500m; 390m. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、生态保护目标 评价区域为一般区域，而且周边2km范围没有特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，周边2km范围内主要生态保护目标为农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求；挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）；厂区无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值标准。具体标准限值详见下表。 表3-5 废气排放标准限值一览表 监测点位; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 速率（kg/h）. 厂界; 颗粒物; /; /; /; 1.0. DA001（排气筒出口）; 挥发性有机物; 100; 15; 4.0; 4.0（厂界）. 厂区内（厂房门口）; 非甲烷总烃; /; /; /; 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 2、水污染物 # 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。同时满足桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质要求。 表3-6 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L，pH除外 执行标准; 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 浓度 限值; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质; 6~9; 250; 150; 250; 25; 100. 本项目执行标准值; 6~9; 250; 150; 250; 25; 100. # 项目生产废水执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准，同时满足陬市污水处理厂的进水水质要求。 表3-7 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L，pH除外 执行标准; 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020); 浓度 限值; 6~9; 500; /; 400; 45; 20. 陬市污水处理厂的进水水质要求; 6~9; 300; 155; 265; 30; /. 本项目执行标准值; 6~9; 300; 155; 265; 30; 20. 3、噪声 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： - 水污染物排放总量控制指标 建设项目生活污水经厂区污水管网收集后排入桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程集中处理；生产废水依托国宗产业园污水处理站处理后，通过管网排入陬市污水处理厂深度处理。污水处理厂均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，即为本项目许可排放浓度。 本项目废水总排放量为694.2m3/a； COD排放量为694.2m3/a×50mg/L×10-6=0.03471t/a； NH3-N排放量为694.2m3/a×5mg/L×10-6=0.003471t/a。 - 表3-8 本项目建议总量控制指标 单位：t/a 类型; 排放量; 污染源名称; 本项目排放; 建议总量. 水污染物; 694.2m3/a; COD; 0.03471; 0.04. NH3-N; 0.003471; 0.01. - 大气污染物排放总量控制指标 本项目VOCS有组织排放量为0.33t/a，无组织排放量0.1225t/a，合计0.4525t/a，达标区实行等量替代方案。 3、固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁闲置厂房进行生产和办公，施工期对环境的影响已基本结束，只需进行设备安装。故本次环评不对施工期作环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1运营期废气污染源分析 表4-1 废气产排污情况 序号; 产污 环节; 污染物 种类; 废气量（m³/a）; 产生 浓度（mg/m3）; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率. 1; 裁板、钻孔; 颗粒物; /; /; 无组织; 封闭车间; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; 印刷、烘干、擦网及阻焊、印字符等; VOC; 4.8×106; 230; 有组织; 两级活性炭吸附; TA001; 70%; 90%; 70%; 是; DA001; 68.75; 0.1375; 高度; 15m; 100; 4.0. 内径; 0.6m. 温度; 常温. 编号; DA001. 名称; 排气筒P2. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E111°32′11.901″；N29°4′36.709″. 无组织; 封闭车间; /; /; /; /; /; /; /; 0.051; /; /; 4.0; /. （1）粉尘 本项目含尘废气主要产生于线路板的裁板工序：裁板、磨边、钻孔。类比《奥士康科技（益阳）有限公司高密度互联网电路板项目（一期已验收60万m2/a工程）竣工环保验收监测报告及其环评报告报批稿》、《奥士康科技（益阳）有限公司年产120万平方米高精密印制电路板建设项目验收监测报告及其环评报告报批稿》进行估算，含尘废气中颗粒物的产生系数约为0.019kg/m2·产品。本项目年生产线路板合计7万平方米，则本项目颗粒物产生量为1.33t/a（0.554kg/h）。厂房进行全封闭，粉尘经过封闭的厂房阻隔后约有10%（0.133t/a）经过车间门窗以无组织形式外排入大气中，排放速率0.0554kg/h，呈无组织排放。 （2）挥发性有机废气 本项目在电路板制作过程中会产生印刷废气、擦网废气、烘干废气、阻焊废气、印字符废气、烘烤废气，主要污染因子为挥发性有机物，以TVOC计。 本项目油墨的主要成分为树脂、钛白粉、滑石粉、DBE溶剂、消泡剂、白炭黑（见附件4），其中挥发性溶剂成分按照最大占比取值35%，全部挥发。 本项目油墨年用量为3.5t/a，则VOC产生量为1.225t/a（0.51kg/h）。 根据平面布置情况，采用局部收集与集中处理的方式进行收集处理，产生的有机废气通过1套“两级活性炭吸附装置+15m”高排气筒排放。收集效率取90%，活性炭处理效率取70%。 设计风量为2000m3/h，项目每天平均工作时间为8h，年工作300天，年运行2400小时，因此挥发性有机物有组织产生量为1.1025t/a，产生速率为0.46kg/h，产生浓度为230mg/m3，处理后排放量为0.33t/a，排放速率为0.1375kg/h，排放浓度为68.75mg/m3。 VOCs无组织排放量0.1225t/a，排放速率为0.051kg/h。 1.2非正常排放情况 本项目的非正常情况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即活性炭吸附装置失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 表 4-2 非正常排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 排气筒P1; VOCs; 活性炭吸附装置故障，处理效率为0; 230; 0.46; 1次/a，1h/次; 0.46; 100; 4.0; 超标. 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放的情况。 1.3污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），项目废气处理措施可行性分析详见下表。 表4-3 本项目废气处理措施可行性分析一览表 产污环节; 污染物项目; 项目拟采取措施; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.1推荐可行技术; 是否可行. 清洗、防焊、 印刷、有机涂覆等; VOC; 两级活性炭吸附; 活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧法; 是. 1.4大气环境影响分析 根据现状监测结果可知，本项目所在区域特征污染物TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，说明项目所在区域环境空气质量良好。本环评要求建设单位在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，加强厂房密闭管理，采用《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中可行技术，同时建议进出口在非必要时保持关闭，确保污染物粉尘外排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求，挥发性有机物满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）浓度要求，本项目废气不会对项目周边居民及周围大气环境产生明显的影响。 2废水 表4-4 废水产排污情况 序号; 产污 环节; 类别; 污染物 种类; 废水量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 废水 排放量; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 排放去向; 排放规律; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理 能力; 收集 效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 基准排水量. 1; 生产车间; 生产废水; COD; 346.2t/a; 800mg/L; 间断排放; 国宗产业园污水处理站; TW001; 80% 60% 70% 50%; 100%; 格栅+调节池+混凝池+沉淀池+中和池+过滤池 80% 60% 70% 50%; 是; DW001; 346.2t/a; 160mg/L; 0.0554t/a; 陬市污水处理厂; 间歇排放; DW001 生产废水排放口 一般排放口 E111°32′11.9540″ N29°4′36.20588″; 300mg/L; 0.22m3/m2. BOD5; 300mg/L; 120mg/L; 0.0415t/a; 155mg/L. SS; 300mg/L; 90mg/L; 0.031t/a; 265mg/L. 氨氮; 50mg/L; 25mg/L; 0.00865t/a; 30mg/L. 1; 员工生活; 生活废水; COD; 348t/a; 250mg/L; 间断排放; 化粪池; TW002; 30% 30% 70% 8% 50%; 100%; 化粪池30% 30% 70% 8% 50%; 是; DW002; 348t/a; 175mg/L; 0.0609t/a; 桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程; 间歇排放; DW002 生活污水排放口 一般排放口 E111°32′15.075″ N29°4′36.258″; 250mg/L; /. BOD5; 120mg/L; 84mg/L; 0.0292t/a; 150mg/L. SS; 200mg/L; 60mg/L; 0.021t/a; 250mg/L. 氨氮; 30mg/L; 18.4mg/L; 0.0064t/a; 25mg/L. 动植物油; 15mg/L; 7.5mg/L; 0.0026t/a; 100mg/L. 2.1运营期废水污染源分析 本项目废水包括生产废水、生活污水。 （1）生产废水 由于电路板废水产生环节繁多，各工序产生的废水种类较多，根据《印制电路板废水治理工程技术规范》（HJ2058－2018），将生产废水分为磨板废水（磨板工序委外）、高浓度有机废水、低浓度有机废水、清洗废水（蚀刻工序委外）。本项目生产工艺过程仅涉及到高浓度有机废水和低浓度有机废水。 ①高浓度有机废水 该部分废水来源于显影等工序的一级清洗水，主要特点是废水呈碱性，有机物含量高，COD浓度高，结合《印制电路板废水治理工程技术规范》中高浓度有机废水水质资料，本项目取COD：6000mg/L。 ②低浓度有机废水 来源于显影等工序的二级清洗水以及抗氧化等工序的清洗水，废水呈碱性，主要污染物为 COD，结合《印制电路板废水治理工程技术规范》中低浓度有机废水水质资料，废水COD浓度取400mg/L。 本项目生产废水排放量为346.2m3/a，依托国宗产业园污水处理站处理后，通过管网排入陬市污水处理厂深度处理。 （2）生活污水 项目职工人数为10人，年生产300天，员工食宿依托国宗产业园，参照湖南省用水定额地方标准，按145L/人·d计算，则总生活用水量为1.45t/d（435t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为1.16t/d（348t/a），依托国宗产业园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质标准后，经厂区污水管网排入桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程深度处理达标后排入沅江。 2.2污水处理厂受纳可行性分析 （1）生产废水 本项目生产废水排放量为346.2m3/a（1.154m3/d），依托国宗产业园污水处理站（设计污水处理规模为200m3/d）处理后，通过管网排入陬市污水处理厂深度处理。 国宗产业园污水处理站污水处理工艺流程如下： 碱 中和反应 综合调节池 沉淀池 工业废水 鼓风机 混凝反应 PAM 清水池 80%排放20%回用 污泥池池 板框压滤机 污泥外运 上清液、压滤液 图 4-1 污水处理工艺流程 国宗产业园污水处理站污水处理之后部分回用，部分外排至陬市污水处理厂，但陬市污水处理厂污水管网未与本项目接通时，不准外排。 陬市污水处理厂位于桃源县陬市镇东北面的马井机埠的西北侧，陬市新河防洪大堤内，占地面积约60亩，设计处理规模为2万m3/d。污水处理厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经马陬河排入沅江，满足园区近期、远期废水处理要求。本项目所在区域敷设有污水管网，能满足本项目排水需求。 从水量分析，本项目废水量为1.154m3/d，仅占陬市污水处理厂现状处理规模的0.00577%，所占比例不大，陬市污水处理厂实际处理水量并未达到2.0万m3/d，本项目的废水不会造成陬市污水处理厂超过负荷；且本项目新增生产废水排放量不大；本项目生产废水依托国宗产业园污水处理站处理后，可达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准，同时满足陬市污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。因此，项目外排废水对陬市污水处理厂的水质和水量均不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂不会额外增加污水处理厂的处理负荷。污水经陬市污水处理厂处理后稳定达到城镇污水处理厂一级A排放标准，对沅江的影响较小。 （2）生活污水 桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程位于桃源县陬市镇畲田村，占地面积约200m2，设计处理规模为200m3/d。污水处理厂采用A/O处理工艺，污水处理率达100%，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经马陬河排入沅江，满足园区近期、远期废水处理要求。本项目所在区域敷设有污水管网，能满足本项目排水需求。 从水量分析，本项目废水量为1.16m3/d，仅占桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程现状处理规模的0.58%，所占比例不大，桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程实际处理水量并未达到200m3/d，本项目的废水不会造成桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程超过负荷；且本项目员工部分为当地人员，新增生活污水排放量不大；本项目生活污水经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。因此，项目外排废水对桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程的水质和水量均不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂不会额外增加污水处理厂的处理负荷。生活污水经桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程处理后稳定达到城镇污水处理厂一级A排放标准，对沅江的影响较小。 3 噪声 表4-5 噪声产排情况 单位：dB（A） 噪声源; 编号; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h）; 排放标准 GB12348-2008. 昼间; 夜间. 自动开料机; 1; 85; 选择低噪声设备固定基础、基础减振、设置在厂房内，加强设备维修保养等。降噪效果可达15dB（A）以上; 70; 8h; 65; 55. 数控机; 2; 80; 65; 8h; 65; 55. V坑机; 3; 80; 65; 8h; 65; 55. 固定台式压力机; 4; 80; 65; 8h; 65; 55. 自动涂布线; 6; 80; 65; 8h; 65; 55. 网印设备; 7; 75; 60; 8h; 65; 55. 显影机; 8; 70; 55; 8h; 65; 55. 隧道炉; 9; 80; 65; 8h; 65; 55. 烤箱; 10; 75; 60; 8h; 65; 55. 表4-6 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值 /dB（A）; 噪声现状值 /dB（A）; 噪声标准值 /dB（A）; 噪声贡献值 /dB（A）; 噪声预测值 /dB（A）; 较现状增量 /dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 52.9; 43.6; 52.9; 43.6; 65; 55; 51.9; 42.2; 54.1; 45.1; 1.2; 1.5; 达标; 达标. 2; 厂界南; 53.4; 44.1; 53.4; 44.1; 65; 55; 52.6; 43.3; 54.7; 45.8; 1.3; 1.7; 达标; 达标. 3; 厂界西; 53.9; 42.1; 53.9; 42.1; 65; 55; 52.7; 41; 55; 43.5; 1.1; 1.4; 达标; 达标. 4; 厂界北; 52.6; 43.6; 52.6; 43.6; 65; 55; 51.1; 42.3; 53.6; 44.9; 1; 1.3; 达标; 达标. 根据噪声预测结果与达标分析表可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 4固体废物 本项目主要固体废物为覆铜板废边角料，废包装材料，废显影液，废定影液，废网版，含油墨、有机溶剂的废抹布及手套，不合格的电路板，废活性炭，生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①覆铜板废边角料 电路板生产过程需要对覆铜板进行裁板、打孔、冲压、锣板和V割，该过程中会产生覆铜板废边角料，覆铜板废边角料产生量约为原辅材料的1%，为0.1t/a，收集后外售给物资回收单位。 ②废包装材料 本项目包装主要使用纸箱、胶带和塑料泡沫，废包装材料年产生量约为0.1t/a，收集后外售给物资回收单位。 （2）危险废物 ①废显影液 本项目网板制作过程中会产生废显影液，属于危险废物（HW16感光材料废物，代码398-001-16），废显影液年产生量约为0.01t/a，收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 ②废定影液 本项目网板制作过程中会产生废定影液，属于危险废物（HW16感光材料废物，代码398-001-16）。根据建设单位提供的资料，废定影液年产生量约为0.01t/a，收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 ③废网版 本项目网版在重复使用一段时间后需要更换网版，故产生废网版，属于危险废物（HW16感光材料废物，代码398-001-16），废网版年产生量约为0.1t/a，收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 ④含油墨、有机溶剂的废抹布及手套 本项目在网板制作及电路板制作过程中会使用抹布和手套去擦洗网版上沾染的油墨及有机溶剂等物质，故产生含油墨、有机溶剂的废抹布及手套，属于危险废物（HW49其他废物，代码900-041-49）。本项目含油墨、有机溶剂的废抹布及手套年产生量约为0.01t/a，收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 ⑤不合格的电路板 本项目在电路板制作过程中会进行两次检验，会产生不合格的半成品及产品，即不合格的电路板，属于危险废物（HW49其他废物，代码900-045-49）。本项目不合格的电路板年产生量约为0.1t/a，收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 ⑥废活性炭 本项目产生的有机废气通过活性炭吸附装置处理达标之后排放，会产生废活性炭，属于危险废物（HW49其他废物，代码900-041-49）。被活性炭吸附的有机废气约0.8575t/a，活性炭平均吸附量取0.25g有机废气/g活性炭，则活性炭用量约3.43t/a，（活性炭装填量按300kg计，则每个月需更换一次）废活性炭的产量约为4.3t/a，定期更换收集后用专用的容器暂存于危险废物暂存间，交由有处理危险废物资质的单位定期处置。 （3）生活垃圾 项目劳动定员共10人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，则生活垃圾的产生量为5kg/d、1.5t/a。收集后交环卫部门统一清运。 项目固体废物产生量分析结果见下表。 表4-7 固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 电路板生产—裁板、打孔、冲压、锣板、V割; 覆铜板废边角料; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.1t/a; 暂存于一般工业固废贮存间; 收集后外售; 0.1t/a; 符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关要求制定一般工业固体废物管理台账。本项目一般固废暂存间设置在生产车间内，占地面积20㎡. 电路板生产—包装; 废包装材料; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.1t/a; 暂存于一般工业固废贮存间; 收集后外售; 0.1t/a. 网版制作—显影; 废显影液; 危险废物HW16; 废显影液; 液态; T; 0.01t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.01t/a; 项目危废暂存间和危废的收集、暂存、运输需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；本项目危废间设置在生产车间内，占地面积10㎡. 网版制作—定影; 废定影液; 危险废物HW16; 废定影液; 液态; T; 0.01t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.01t/a. 网版制作—网版; 废网版; 危险废物HW16; 油墨; 固态; T; 0.1t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.1t/a. 网版制作—网版 电路板生产—印刷; 含油墨、有机溶剂的废抹布及手套; 危险废物HW49; 油墨、有机溶剂; 固态; T/In; 0.01t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.01t/a. 电路板生产—检验; 不合格的电路板; 危险废物HW49; 油墨; 固态; T; 0.1t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.1t/a. 废气处理; 废活性炭; 危险废物HW49; 有机废气; 固态; T/In; 4.3t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 4.3t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 固态; 无; 1.5t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门处置; 1.5t/a; /. 环境管理要求： 一般固废暂存点应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）提出的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0*10 -7cm/s的黏土层的防渗性能，并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第 5号令）执行转移联单制度。 综上所述，本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 5地下水、土壤 本项目利用标准化厂房进行生产，地面均采取硬化措施，生产车间、危废暂存间、原辅材料仓、污水处理站等易渗场地均进行了硬化、防腐防渗等措施，各环境风险环节设置有相应的风险防范措施，防渗区域保证渗透系数K≤1×10-7cm/s，以防止土壤环境污染。项目在生产过程中会产生颗粒物、TVOC等污染物。每股废气均布设了污染防治措施，经处理后的废气分别能满足相关标准要求。项目营运过程中间接进入土壤的污染物较少，短期内污染物对周围土壤影响较小；经积累后土壤中的污染物将会增加，尽快转移速度较快，但也会对深层土壤产生影响。因此，企业在营运过程中应加强管理，严格落实各项环保措施，尽量减少废气污染物的无组织排放，从而减缓对地下水、土壤的影响。为进一步减小本项目对地下水、土壤环境影响，环评建议建设单位加强厂区绿化措施，通过植被的吸附净化作用，进一步减小废气对地下水、土壤环境的影响。 综上所述，项目建成运行后，对厂区内地下水、土壤环境影响较小。 6 环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中自行监测管理要求，本项目自行监测项目、频次及点位的选取详见下表。 表4-8 环境监测计划表 监测内容; 监测点位置（排放口）; 监测项目; 监测频次; 备注. 有组织废气; DA001; 挥发性有机物; 1次/半年; /. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、挥发性有机物; 1次/年; /. 废水; 生产废水排放口; 流量、化学需氧量、氨氮; 1次/年; /. 噪声; 东侧厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/年; /. 南侧厂界外1m. 西侧厂界外1m. 北侧厂界外1m. 7 环境风险评价 7.1风险物质 主要为废显影液，废定影液，废网版，含油墨、有机溶剂的废抹布及手套及废活性炭等危险废物。 7.2可能影响途径 （1）直接污染 有毒有害物质的扩散对周围环境的污染。 （2）次生/伴生污染 可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾、爆炸，发生次生灾害，火灾燃烧时产的烟气为伴生污染物，将会对周围环境造成一定污染。 7.3风险防范措施 危险废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0*10 -7cm/s的黏土层的防渗性能，并设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第 5号令）执行转移联单制度。 8 与排污许可证的衔接关系 ###### 表4-9 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 印刷、烘干、擦网及阻焊、印字符等; 网版制作、线路板制作; 局部收集+两级活性炭吸附+15m排气筒（内径0.6m）; 有 组 织; DA001; E111°32′11.901″；N29°4′36.709″; 一般排放口; 挥发性有机物; 100; 4.0; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 厂界; 封闭车间; 无组织; /; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 封闭车间; 挥发性有机物; 4.0; /; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. ###### 表4-10 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 生产废水; 网版制作; 国宗产业园污水处理站; 格栅+调节池+混凝池+沉淀池+中和池+过滤池; DW001; E111°32′11.9540″ N29°4′36.20588″; 间接排放; 陬市污水处理厂; 一般排放口; COD; 300mg/L; 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准，同时满足陬市污水处理厂进水水质要求. BOD5; 155mg/L. SS; 265mg/L. 氨氮; 30mg/L. 生活污水; 员工生活、食宿; 国宗产业园化粪池; 化粪池; DW002; E111°32′15.075″ N29°4′36.258″; 间接排放; 桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程; 一般排放口; COD; 250mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质要求. BOD5; 150mg/L. SS; 250mg/L. 氨氮; 25mg/L. 动植物油; 100mg/L. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挥发性有机物 | 集气罩+两级活性炭吸附+15m排气筒 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 封闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 挥发性有机物 | 封闭车间 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
| 地表水环境 | DW001 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 依托国宗产业园污水处理站 | 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准，同时满足陬市污水处理厂进水水质要求 |
|  | DW002 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 依托国宗产业园化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足桃源县陬市工业园新区指防口地块200t/d生活污水处理工程进水水质要求 |
| 声环境 | 设备 噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 设置20m2的一般固废暂存间 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 危险废物 | 危险废物 | 设置10m2危废暂存间，定期交由有资质公司处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产厂房、化学品仓、危险废物暂存库、仓库等按要求进行防渗、防腐处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 化学品仓、危险废物暂存库、仓库等按要求进行防渗、防腐处理；制定突发环境事件应急预案，定期组织培训与演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 规范化排污口建设： （1）排放口设置要求：根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。 （2）排污口标志设置的基本要求：①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 竣工环保验收： 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。在项目竣工环保验收前办理排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39—89电子元件及电子专用材料制造398—其他”，需实行登记管理。 |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家产业政策，符合《桃源县工业集中区总体规划》、《桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书》及其批复要求，且项目建设满足《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。 通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.133t/a | / | 0.133t/a | / |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.4525t/a | / | 0.4525t/a | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0.03471t/a | / | 0.03471t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.003471t/a | / | 0.003471t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 覆铜板废边角料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 废显影液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废定影液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废网版 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 含油墨、有机溶剂的废抹布及手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 不合格的电路板 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.3t/a | / | 4.3t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①