# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石化销售股份有限公司 湖南常德桃源石油分公司新河桥加油站扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘江平 | 联系方式 | 17363686907 |
| 建设地点 | 常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 28 分 37.27 秒， 28 度 55 分 4.72秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） | 0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线的通知》（湘政发[2018]20号）》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。 本项目位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气满足相应规划功能要求；地表水环境、声环境等均满足相应的功能规划要求，具有一定的环境承载力；项目营运期废水、废气、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目所在区域水、电资源丰富，项目水耗、能耗相对来说较小，不会达到区域资源利用上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单 本项目位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，根据常德市人民政府发布《常德市“三线一单 ”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目的环境管控单元编码ZH43072520001青林回族维吾尔族乡/浔阳街道/漳江街道；单元分类为重点管控单元；单元面积103.06km2 ；区域主体功能定位国家级重点生态功能区；经济产业布局为：生态农业、生态旅游等。主要环境问题和重要敏感目标为存在畜禽养殖污染问题，治理难度较大；秸秆产生量大，综合利用率低；集镇污水处理设施不配套。 表1-1 项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求 暨环境管控单元生态环境准入清单》的相符性分析 管控领域; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。; 符合。本项目位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，本项目不属于有色金属冶炼、化工等行业企业；不涉及燃煤小锅炉、工业窑炉；不在生态保护红线内。. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。 （2.3）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.4）加强船舶污染防治及风险管控。淘汰不符合标准要求的高污染、高能耗、老旧落后船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场，禁止冲滩拆解；禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入沅水水域航行。; 符合。本项目按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对土壤环境质量造成显著的不利影响。废水经预处理后达标排放。. 环境风险防控; （3.1）采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 符合。本项目属于扩建项目，企业已健全环境风险事故防范措施并且按照要求编制突发环境事件应急预案。. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，青林回族维吾尔族乡耕地保有量不低于3300.00公顷，基本农田保护面积不低于3221.13公顷，城乡用地总规模控制在1566.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于1414.00公顷，城镇工矿用地规模不低于486.78公顷。漳江街道及浔阳街道耕地保有量不低于7354.54公顷，基本农田保护面积不低于6320.35公顷，城乡用地总规模控制在3966.93公顷以内，城乡建设用地规模不低于3379.99公顷，城镇工矿用地规模不低于1597.99公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 符合。本加油站为扩建项目，使用能源主要为电能，项目供水来自市政供水管网不自行取水，用地不占用耕地。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 2.产业政策符合性分析 本项目从事车用汽油、柴油销售，根据2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。 3.选址合理性分析 本项目场地位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，规划用地性质属于商业设施用地；加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气加氢站设计标准（GB50516-2021）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况见表1-2。 表1-2 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 选址应符合城乡规划要求; 本项目为扩建项目，符合《桃源县城总体规划（2011-2020年）》要求; 符合. 2; 选址应符合环境保护要求; 区域有一定的环境容量，同时采取相应的环保措施; 符合. 3; 选址符合防火安全的要求; 满足各防火间距要求; 符合. 4; 选址应在交通便利的地方; 项目西面为漳江北路; 符合. 5; 城区市中心内不应建一级加油站; 本项目扩建后为二级加油站; 符合. 4.平面布局合理性分析 加油站主出入口均临漳江北路设置，交通方便。站内中部布置加油区、办公营业区，东面为生活区，生活区与加油区保持了足够的安全防护距离。本项目储油罐、油气回收设施排气筒均布置在项目南侧，有利于减轻对周围的环境影响。（具体总平面图布置图见附图）。 建设项目站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）标准的要求。综上所述，本项目的平面布置合理。 - 5.加油工艺及设施合理性分析 - 表1-4 加油工艺及设施合理性分析 内容; 该站实际情况; 是否符合. 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内; 该加油站的汽油罐和柴油罐均埋地设置; 符合. 加油机不得设置在室内; 该加油站的加油机均设置在室外; 符合. 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收装置。; 该加油站采用密闭卸油方式，且配备有卸油油气回收系统。; 符合. 加油站应采用加油油气回收系统; 该加油站加油机均配备加油油气回收系统; 符合. 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设，当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。; 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均已埋地敷。; 符合. 综上所述，本项目的加油工艺及设施合理性分析符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的要求。 6.VOCS相关环保政策相符性分析 （1）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，“（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统， 储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。” 本项目采用 SF 双层油罐，对油罐、加油枪等安装油气回收装置，每年需展开油气回收系统外观检测等，油气回收效率 90%，符合要求。 7.与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-5 与《建设项目环境保护管理条例》比较 序号; 《建设项目环境保护管理条例》; 本项目; 符合情况. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 项目场地位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的相关标准要求; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目所在区域环境质量能达到环境质量标准; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到 国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于改扩建项目，原项目不存在环境污染和生态破坏; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，本项目符合建设项目环境保护管理条例的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 中国石化销售股份有限公司湖南常德桃源新河桥加油站位于桃源县漳江北路新河桥白佛阁社区附近（GPS坐标：北纬28.918086、东经111.477142）西侧临桃源县漳江北路，于 2000 年 05月建成投产。该加油站总投资1000 万元，年零售石油 1100吨，其中柴油 100 吨，汽油 1000吨。常德桃源新河桥加油站于 2018 年 07月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《中国石化销售有限公司湖南常德石油分公司桃源新河桥加油站建设项目环境影响报告表》，2018 年 12 月29 日桃源县环境保护局下发了该报告表的审批：《关于湖南常德桃源新河桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》，桃环评（2018) 68 号。湖南常德市德环环境检测中心负责常德汉桃源新河桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测工作。于 2018年7月26日-28日，对验收项目实施了现场监测及环境管理检查，在此基础上编制完成验收监测报告。 （1）建设内容 该项目加油站新建时共设置 3 个埋地钢制卧式油罐、4台双枪双油品潜油泵式加油机，其中 30m3 92#汽油罐 1台，30m3 95#汽油罐 1 台，30m3 0#柴油罐 1 台，加油站配套建设二次油气回收系统等环保设施。近期，该加油站预计改造增加了一个30m3 98#汽油罐，增加销售98#汽油，根据《建设项目环境影响分类管理名录》内容要求，建成区扩建加油站需要编制环境影响评价报告表。因此，中国石化销售股份有限公司常德桃源新河桥加油站委托湖南志远环境咨询服务有限公司，负责该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，组织技术人员对项目现场进行了查看，并编制了《中国石化销售股份有限公司湖南常德桃源石油分公司新河桥加油站扩建项目》。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 扩建前; 扩建后; 扩建前后变化. 主体工程; 加油岛; 4台两枪两油品潜油泵加油机，配套埋地卧式双层油罐3个（1个30m3 0#柴油罐、1个30m3 92#汽油罐、1个30m3 95#汽油罐）; 4台两枪两油品潜油泵加油机，配套埋地卧式双层油罐4个（1个30m3 0#柴油罐、1个30m3 92#汽油罐、1个30m3 95#汽油罐、1个30m3 98#汽油罐; 增加1个30m3 98#汽油罐. 辅助工程; 站房; 1F，建筑面积70m2，单层结构，主要设置便利店、办公室。; 1F，建筑面积70m2，单层结构，主要设置便利店、办公室。; 无变化. 辅房; 1F，建筑面积40m2，主要为发电房、配电房、厨房等; 1F，建筑面积40m2，主要为发电房、配电房、厨房等. 罩棚; 加油罩棚投影面积300m2，1 层，钢网架结构; 加油罩棚投影面积300m2，1 层，钢网架结构. 公用工程; 供水; 本项目给水采用市政自来水供水，主要为供员工、流动人员 生活用水，设备地面卫生用水、绿化用水等。; 本项目给水采用市政自来水供水，主要为供员工、流动人员 生活用水，设备地面卫生用水、绿化用水等。; 无变化. 排水; 雨污分流，污污分流。雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理；场地清洁废水排入隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质要求，通过市政管网进入桃源县污水处理厂处理后排入新河; 雨污分流，污污分流。雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理；场地清洁废水排入隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质要求，通过市政管网进入桃源县污水处理厂处理后排入新河; 无变化. 供电; 本项目由市政供电，自备15KW柴油发电机; 本项目由市政供电，自备15KW柴油发电机. 消防; 消防器材间1间；消防砂池1处（2m3）; 消防器材间1间；消防砂池1处（2m3）. 环保工程; 废气; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 无变化. 废水; 生活污水：化粪池; 生活污水：化粪池. 场地清洁废水：加油区和卸油区设置环形水封沟，并连接隔油池，经隔油处理后外排; 场地清洁废水：加油区和卸油区设置环形水封沟，并连接隔油池，经隔油处理后外排. 噪声; 项目设备选用低噪设备、基础安装减振垫等措施; 项目设备选用低噪设备、基础安装减振垫等措施. 风险防控措施; 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工、设置有效的消防系统、油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰等; 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工、设置有效的消防系统、油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰等. 加油区和卸油区设置环形水封沟并连接隔油池; 加油区和卸油区设置环形水封沟并连接隔油池. 固废; 生活垃圾：由环卫部门统一清运; 生活垃圾：由环卫部门统一清运. 清洗油罐的油泥：安排有资质的公司处理，不在站内贮存; 清洗油罐的油泥：安排有资质的公司处理，不在站内贮存. 隔油池浮油和污泥、含油废手套、废抹布：收集暂存，委托有资质的单位处理，设危废暂存间; 隔油池浮油和污泥、含油废手套、废抹布：收集暂存，委托有资质的单位处理，设危废暂存间. 储运工程; 储存; 储罐区设在罩棚中部地下，设3个SF双层油罐。包括1个30m3的92#汽油埋地储罐、1个30m3的95#汽油埋地储罐、以及1个30m3的0#柴油埋地储罐; 储罐区设在罩棚中部地下，设4个SF双层油罐。包括1个30m3的92#汽油埋地储罐、1个30m3的95#汽油埋地储罐、1个30m3的98#汽油埋地储罐以及1个30m3的0#柴油埋地储罐; 增加1个30m3 98#汽油罐. 运输; 运输采用专用车辆. （2）建设规模 本项目扩建后设有30m3 98#汽油罐 1台、30m3 92#汽油罐 1台、30m3 95#汽油罐 1 台，30m3 0#柴油罐 1 台）。站内油品储罐总容积为120m3，折合油罐总容积为105m3（柴油折半计算）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中加油站的等级划分标准，对比加油站等级划分表2-2，本项目为三级加油站。 表2-2 加油站等级划分标 级别; 油罐容积（m3）; 扩建前等级; 扩建后等级. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50; 三级; 二级. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 2.项目产品方案 项目产品及销量详见下表。 表2-3燃油经营规模 序号; 名称; 年销售量（t/a）. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 0#柴油; 100t/a; 100t/a; 0. 2; 92#汽油; 600t/a; 600t/a; 0. 3; 95#汽油; 400t/a; 400t/a; 0. 4; 98#汽油; 0; 200t/a; +200t/a. 3.项目原辅材料 项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表： 表2-4 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 来源; 备注. 1; 0#柴油; 100; 油库; /. 2; 92#汽油; 600; 油库; /. 3; 95#汽油; 400; 油库; /. 4; 98#汽油; 200; 油库; /. 5; 电; 2400KW/a; 市政供电; /. 6; 水; 655.4; 市政供水; /. 4.项目生产设备 项目主要生产设备见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 92#汽油储罐; 30 m3; 个; 1; 1; 0; SF双层油罐. 2; 95#汽油储罐; 30 m3; 个; 1; 1; 0; SF双层油罐. 3; 98#汽油储罐; 30 m3; 个; 0; 1; +1; SF双层油罐. 4; 0#柴油储罐; 30 m3; 个; 1; 1; 0; SF双层油罐. 5; 加油机; /; 台; 4; 4; 0; /. 6; 潜油泵; /; 个; 4; 4; 0; /. 7; 卸油油气回收系统; 分散式; 套; 1; 1; 0; 位于卸油区. 8; 加油油气回收系统; 分散式; 套; 4; 4; 0; 位于加油区. 9; 柴油发电机; /; 台; 1; 1; 0; /. 10; 液位仪; /; 套; 1; 1; 0; /. 11; 应急照明灯; /; 套; 1; 1; 0; /. 12; 全场监控报警系统; 固定式; 套; 1; 1; 0; /. 13; 人体静电释放仪; /; 台; 1; 1; 0; /. 5.劳动定员及工作班制 本次扩建不新增人员，劳动定员及工作制度：项目劳动定员共计 3 人（其中站长 1 人，加油员 2人），工作制为每天 3 班，一班 1 人，一班8小时，年工作 365 天。本项目员工均在服务区内食宿。 6.总平面布置 本站站址位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号，总占地面积1200m2，总平面布置按生产功能主要分为4个区：营业区(站房)、加油区(罩棚)、储罐区、辅助用房区。 加油区：加油设置在项目厂区中部。 站房和辅房位于厂区东侧，站房包括办公、便利店。辅助用房主要为发电房和其他办公室用房等发电房和其他办公室用房加油配套设备区：卸油平台位于油罐区，密闭卸油点及通气管均位于卸油平台旁。 加油站位于路口，在漳江北路与新石路一侧均可出入，加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本次扩建内容施工期已完成，因此不做分析。 2.营运期 本项目主要从事汽油、柴油的零售。项目营运期加油工艺流程与产污节点见下图。 图2-3 项目营运期加油工艺流程及产污节点图 工艺流程： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，油罐车自油库运至卸油点附近停好后，垫好三角木，挂上警示牌，加紧静电接地夹，静止15分钟，通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，用快速接头将卸油管和地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管连接后开阀自流进油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速应控制在3m/s，卸油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。 （2）加油工艺 加油时，汽油、柴油通过潜油泵运送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器。 加油油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。 一次油气回收：为卸油油气回收系统，即将油罐汽车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统。此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 二次油气回收：即加油油气回收系统。将汽车加油时产生油气回收至油罐装置称为加油站加油油气二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。 图2-4 一次油气回收系统示意图 图2-5 二次油气回收系统示意图 表2-6 运营期主要污染工序一览表 名称; 污染来源; 主要污染物. 废水; 场地清洗废水; CODCr、SS、石油类、LAS. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 废气; 储罐大小呼吸、卸油过程; 非甲烷总烃. 加油作业; 非甲烷总烃. 汽车尾气; NO2、CO、THC、TSP. 备用柴油发电机; 烟尘、SO2、NO2. 噪声; 车辆、设备; Leq(A). 固废; 生产过程; 油泥、含油废手套、废抹布. 隔油沉淀池; 浮油、污泥. 清洗油罐; 油泥. 员工、来往人员; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 一、已批复工程概况 常德桃源新河桥加油站于 2018 年 07月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《中国石化销售有限公司湖南常德石油分公司桃源新河桥加油站建设项目环境影响报告表》，2018 年 12 月29 日桃源县环境保护局下发了该报告表的审批：《关于湖南常德桃源新河桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》桃环评（2018) 68 号。湖常德市德环环境检测中心负责常德汉桃源新河桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测工作。于 2018年7月26日-28日，对验收项目实施了现场监测及环境管理检查，在此基础上编制完成验收监测报告。环评批复落实情况见表2-7。 表2-7 环评批复落实情况一览表 序号; 批复要求; 实际情况; 是否落实. 1; 营运期冲洗水、生活废水等经隔油池、化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及桃源县污水处理厂进水水质后，排入桃源县污水处理厂。; 营运期冲洗水、生活废水等经隔油池、化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及桃源县污水处理厂进水水质后，排入桃源县污水处理厂。; 是. 2; 安装卸油油气回收装置和加油油气回收装置，按操作规范进行工作，确保满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的限值要求，同时厂界非甲烷总烃排放确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值(非甲烷总烃:4.0mg/m3);选用带一体化消烟除尘设备的柴油发电机组并将烟气引至楼顶达标排放。; 安装卸油油气回收装置和加油油气回收装置，按操作规范进行工作，确保满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的限值要求，同时厂界非甲烷总烃排放确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值(非甲烷总烃:4.0mg/m3);选用带一体化消烟除尘设备的柴油发电机组并将烟气引至楼顶达标排放。; 是. 3; 储罐区设置分区防渗池，并对储罐区池底、池壁做防渗处理，高液位报警装置、设置防渗漏检查孔，防止下渗，; 储罐区设置分区防渗池，并对储罐区池底、池壁做防渗处理，高液位报警装置、设置防渗漏检查孔，防止下渗; 是. 4; 加油泵选择低噪声设备，柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫以降低噪声源强，确保厂界噪声达标排放。; 加油泵选择低噪声设备，柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫以降低噪声源强，确保厂界噪声达标排放。; 是. 5; 废油、废油泥等交由有资质的公司回收处理;生活垃圾由环卫部门清理处置。; 废油、废油泥等交由有资质的公司回收处理;生活垃圾由环卫部门清理处置。; 是. 6; 加强管理，保证各项措施落到实处，各项设备正常运行废气、废水、噪声达标排放、固体废物处理到位。同时，为控制污染物非正常排放，建设单位应依据国家标准和当地环保部门的计划和要求，按环评提出的方案实行污染源监测。; 加强管理，保证各项措施落到实处，各项设备正常运行废气、废水、噪声达标排放、固体废物处理到位。同时，为控制污染物非正常排放，建设单位应依据国家标准和当地环保部门的计划和要求，按环评提出的方案实行污染源监测。; 是. 7; 项目须按规定办理相关环保手续。; 已完成环保验收; 是. - 原项目验收监测结果 以下验收监测结果均摘自验收报告原文。 1、无组织废气排放监测结果见表2-8。 表2-8 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 2018年7月27日. 第一次; 第二次; 第三次. 1#; 1.17; 1.15; 1.14. 标准限值; 4.0. 是否合格; 是; 是; 是. 备注; 1#为厂界下风向西北侧。. 监测结果表明：验收监测期间，非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、废水排放监测结果见表2-9。 表2-9 废水监测结果 单位：mg/L 2018年7月26日. PH; CODcr; 石油类; 氨氮. 1#（废水总排口）; 8.81; 25; 0.15; 0.329. 本项目执行标准; 6~9; 220; 20; 22. 是否合格; 是; 是; 是; 是. 监测结果表明：验收监测期间，废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准，并同时满足桃源县污水处理厂进水水质要求。 3、噪声监测结果见表2-10。 表2-10 噪声监测结果 单位：dB（A） 时间 点位; 7月27日; 7月28日; 标准限值; 是否达标. 厂界; 1#; 昼间; 55.7; 55.0; 60; 是. 夜间; 45.7; 46.4; 50; 是. 2#; 昼间; 55.1; 56.0; 60; 是. 夜间; 46.2; 46.5; 50; 是. 3#; 昼间; 58.6; 58.7; 70; 是. 夜间; 48.4; 48.0; 55; 是. 4#; 昼间; 54.5; 56.8; 60; 是. 夜间; 44.9; 45.1; 50; 是. 备注：1#-4#均为厂界噪声检测点位：1#为厂界东，2#为厂界南，3#为厂界西，4#为厂界北。. 监测结果表明：验收监测期间，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类和4类（临漳江北路侧）标准限值。 - 现有工程产排污情况 - 根据原环评原有项目产排污情况如下表； 表2-11 现有工程污染物实际排放量汇总表 - 类别; 排放源; 污染物名称; 处理前产生 浓度及产生 量; - 处理措施; 处理后排放 浓度及排放 量. - 废气; 汽油卸油、储油、加油; 非甲烷 总烃; - 3.0t/a; - 油气回收系统; - 0.75t/a. - 柴油卸油、储油、加油; - /. 汽车尾气; NO2、CO、THC; 少量，无组织排放. - 柴油发电机烟气; SO2; 317mg/m3，0.00075t/a; 自带消烟除尘设施; 317mg/m3，0.00075t/a. NOX; 207mg/m3，0.00049t/a; 207mg/m3，0.00049t/a. 烟尘; 152mg/m3，0.00036t/a; 30mg/m3， 0.000072t/a. - 废水; - 生活废水; COD; 250mg/L，0.04t/a; - 生活废水经化粪池、地面冲洗废水经隔油池预处理以后进入市政管网; COD :150mg/L， 0.021t/a. BOD5; 120 mg/L，0.02t/a; BOD5 :114mg/L， 0.016t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.004t/a; NH3-N :29mg/L， 0.004t/a. SS; 200 mg/L，0.03t/a; SS：80mg/L， 0.011t/a. - 地面冲洗废水; SS; 180 mg/L，0.014t/a; SS：80mg/L， 0.011t/a. 石油类; 30 mg/L，0.002t/a; 石油类：9.5mg/L， 0.031t/a. - 固废; 生活垃圾; 1.06t/a; - 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；危险废物暂存危废间，交有资质单位处理. 废过滤芯; 4kg. 油罐底渣; 6t/次. 隔油沉淀池油泥; 0.005t/a. - 现有工程处理措施及达标情况分析 （1）废气 现有工程运营期主要采取卸油油气回收系统和加油油气回收系统对废气进行处理。建设单位委托长沙崇德检测科技有限公司于2023年10月23日对加油站油气回收系统进行了现场检测。工程废气监测结果如下表 表 2-12 液阻检测结果 加油机编号; 汽油标号; 液阻压力(Pa); 是否 达标. 18.0L/min; 28.0L/min; 38.0L/min. 《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2020)液阻最大压力限值; 40; 90; 155. 2; 92#; 0; 11; 17; 达标. 3; 95#; 0; 12; 19; 达标. 4; 92#、98#; 0; 20; 24; 达标. 表2-13 密闭性检测结果 油罐编号; 油罐服务枪数(把); 油罐容积(L); 汽油体积(L); 油气体积(L). 1#; 2; 30000; 21178; 8822. 2#; 3; 30000; 17418; 12582. 3#; 1; 20000; 7884; 12116. 检测初始压力 (Pa); 1min后压力(Pa); 2min后压力 (Pa); 3min后压力 (Pa); 4 min后压力 (Pa); 5 min后压力 (Pa). 505; 502; 499; 496; 494; 491. 最小剩余压力限 值(Pa); 471. 是否达标; 是. 备注：参考《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)表2最小剩余压力限值。 表2-14气液比检测结果 加油 枪编 号; 加油枪品牌和 型号; 档位; 加油体 积 ( L ); 气体流量计 最初读数 (L); 气体流量 计最终读 数 ( L ); 回收油气 体积(L); 气液比 (无量 纲 ); 是否达 标. 3; 92#SEMIGER; 高档; 15.67; /; /; 15.92; 1.02; 是. 4; 92#SEMIGER; 高档; 15.77; /; /; 16.23; 1.03; 是. 5; 95#LISTED; 高档; 15.52; /; /; 15.74; 1.01; 是. 6; 95#LISTED; 高档; 15.78; /; /; 15.93; 1.01; 是. 7; 98#LISTED; 高档; 15.54; /; /; 16.34; 1.05; 是. 8; 92#ZYQ; 高档; 15.25; /; /; 15.47; 1.01; 是. 气液比(无量纲); ≥1.0,≤1.2. 备注：《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)4.3.3。 表2-15 无组织废气检测结果 检测项 目; 检测点位编号; 泄漏浓度(PPM); 标准限值 (PPM); 达标情况. 泄露浓 度-挥发 性有机 物; 油气回收盖帽; 4.9; 500; 达标. 92#2号罐卸油口; 0.8; 500; 达标. 95#1号罐卸油口; 0.7; 500; 达标. 98#3号罐卸油口; 1.8; 500; 达标. 92#2号罐检查井; 12.5; 500; 达标. 95#1号罐检查井; 164.3; 500; 达标. 98#3号罐检查井; 124.3; 500; 达标. 呼吸阀; 0.4; 500; 达标. 备注：参考《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2020) 中5.5的要求。 建设单位委托中国检验认证集团湖南有限公司于2023 年 09 月 07 日对加油站无组织废气进行了现场检测。工程废气监测结果如下表 表2-16 非甲烷总烃无组织检测结果 采样点; 采样日期; 检测项目; 检测频次; 样品编号; 检测结果; 均值; 标准限值; 单位. 下风向 ○1#; 2023 年 09 月 07 日; 非甲烷总烃 （以碳计）; 第一次; 4304230918459-Q; 0.24; 0.23; 4.0; mg/m³. 第二次; 4304230918460-Q; 0.20. 第三次; 4304230918461-Q; 0.24. 下风向 ○2#; 2023 年 09 月 07 日; 非甲烷总烃 （以碳计）; 第一次; 4304230918462-Q; 1.07; 1.02; 4.0; mg/m³. 第二次; 4304230918463-Q; 0.96. 第三次; 4304230918464-Q; 1.03. 下风向 ○3#; 2023 年 09 月 07 日; 非甲烷总烃 （以碳计）; 第一次; 4304230918465-Q; 1.03; 1.08; 4.0; mg/m³. 第二次; 4304230918466-Q; 1.09. 第三次; 4304230918467-Q; 1. 12. 备注; 1.表中标准限值依据《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值中相关标准。 2. 气象参数：天气（晴）; 气温（30.7℃) ; 气压（100.9KPa）;风速（1.7m/s）;风向（东北）。. 根据检测结果，本项目现有工程气液比、液阻、密闭性、泄漏检测值、厂界非甲烷总烃均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）标准。 （2）废水 现有工程运营期废水经化粪池、隔油池预处理后经市政管网进入桃源污水处理厂。建设单位委托中国检验认证集团湖南有限公司于2023 年 11 月 01日对加油站废水进行了现场检测。废水监测结果如下表 表 2-17 废水检测结果 检测项目; 样品名称; 样品编号; 检测结果; 均值/范围; 标准限值; 单位. pH值; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; 8.0; 7.8~8.0; 6~9; 无量纲. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; 7.8. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; 7.9. 五日生化需 氧量; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; 8.8; 8.0; 300; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; 7.9. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; 7.4. 化学需氧量; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; 24; 23; 500; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; 23. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; 21. 悬浮物; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; 10; 9; 400; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; 7. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; 10. 氨氮; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; 0.341; 0.333; 45; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; 0.297. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; 0.360. 石油类; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; ND; ND; 20; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; ND. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; ND. 阴离子表面 活性剂; 废水总排口（1）; 4304231129114-Q; ND; ND; 20; mg/L. 废水总排口（2）; 4304231129115-Q; ND. 废水总排口（3）; 4304231129116-Q; ND. 备注; 表中标准限值由委托方指定，氨氮标准限值依据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中相关标准；其余项 目依据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准。. 根据检测结果，本项目现有工程废水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及桃源县污水处理厂进水水质要求。 - 现有环境问题及以新带老措施 根据现场踏勘以及竣工环境保护验收报告结论，项目运营期间各类污染物等均处置合理，无遗留环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 环境空气质量标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《2023年1-12月常德市环境空气质量状况》中桃源县的基本污染物环境质量现状数据。2023年度桃源县环境空气质量状况统计情况见表 3-1 。 表 3-1 项目区域 2023 年 1~12 月环境空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 /(ug/m3); 标准值 /(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88.6; 达标. PM10; 年平均浓度; 48; 70; 68.6; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 24h平均浓 度95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大 8h 平均 浓度90百分位; 126; 160; 78.8; 达标. 经判定 PM2.5 、PM10 、SO2 、NO2 年平均浓度、CO24 小时平均浓度、O3 最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为达标区 （2）其他污染物环境质量现状监测 根据本项目工艺流程及产污环节示意图，本次环评的环境空气质量调查其他污染为：非甲烷总烃。 ①监测点位及基本信息本次评价引用《中国石化销售股份有限公司湖南常德桃源石油分公司新河桥加油站废气检测》中中国检验认证集团湖南有限公司对本项目进行的现状监测结果。监测时间为 2023年9月07日。监测点位在本项目厂界，且数据在3年内。 ②监测结果与评价环境空气质量监测结果见表 3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果统计与评价 单位：ug/m3 监测点位; 监测时间; 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 评价标准; 评价结果. 下风向 ○1#; 2023.9.07; 非甲烷总烃; 0.24; 0.20; 0.24; 0.23; 2.0（mg/m³）; 达标. 下风向 ○2#; 1.07; 0.96; 1.03; 1.02. 下风向 ○3#; 1.03; 1.09; 1.12; 1.08. 从上表可以看出，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量限值要求。 （3）结论 项目所在区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量限值要求。 2.地表水环境质量现状 本项目废水经市政管网进入桃源污水处理厂，处理达标后经新河进入沅江干流，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，因此，本项目引用常德市生态环境局政府网站上公布的常德市2023年12月地表水监测断面水质状况来说明区域水环境质量现状。 序号; 所在地; 河湖名称; 断面名称; 断面属性; 水质类别. 上年同期; 本年. 1; 桃源县; 沅江干流; 黄潭洲; 省考核; Ⅱ; Ⅱ. 根据公布结果显示，沅江黄潭洲断监测断面水质状况能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，表明沅江水环境质量状况良好。 3.声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目场界外周边50m范围内有声环境敏感点。为了解本项目区域声环境现状情况，本次评价委托湖南华运环境科技有限公司于2024年3月22日对项目厂界居民敏感点进行了噪声现状布点监测，监测结果详见表3-2。 表3-3 声环境现状监测结果统计表（dB（A）） 检测点位; 检测日期; 检测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧外居民点; 2024.3.22; 51..4; 42.4; 60; 50. 厂界东侧外居民点; 51.1; 44.3. 厂界南侧外居民点; 53.7; 44.0. 厂界西侧外居民点; 50.0; 42.8. 气象标准; /. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 监测结果表明，项目居民敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。 4.地下水环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016） ，本项目的地下水环境敏感程 度为不敏感，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，对照评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级评价。本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，因此不会发生污染地下水环境的情况。因此不需要开展地下水环境质量现状调查。 - 5.土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于 5hm2 ，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此不需要开展土壤环境质量现状调查。 - 6生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 最近距离坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 方位距离. 北纬°; 东经°. 桃源县 居民; 111.48121196; 28.91781613; 居民; 约11户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; 西北; 10~500m. 111.478703753; 28.919834515; 约29户; 东北; 10-500m. 111.479111449; 28.916047236; 约92户; 东南; 10-500m. 111.475388543; 28.916336915; 约72户; 西南; 10-500m. 桃源县康复医院; 111.476949588; 28.919880113; 约500人; 北; 200m. 桃源广播电视大学; 111.473622236; 28.914913835; 约600人; 西南; 450m. 2、声环境保护目标 表3-5 声环境保护目标一览表 保护目标; 相对厂界方位、最近距离; 最近点坐标; 功能/规模; 保护级别. 北纬°; 东经°. 居民; 东侧10-50m; 28.918049506; 111.477578566; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 南侧15-50m; 28.917606941; 111.477160142; 居民区. 西侧50m; 28.917864433; 111.476562009; 居民区. 北侧6-50m; 28.918368688; 111.477079676; 居民区. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 - 本项目为扩建项目，建设点位于常德市桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号。根据现场调查，不占用基本农田，不占用林地，不新增建设用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 （1）营运期厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值。 表3-6 废气排放标准 类别; 污染物; 标准限值; 依据标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）. （2）营运期加油油气回收管线液阻检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1中加油站油气回收管线液阻最大压力限值。 表3-7 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. （3）营运期油气回收系统密闭性压力检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2中加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值。 表3-8 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 储罐油气空间/（L）; 受影响的加油枪数/（19-24）. 1893; 152. 2082; 169. 2271; 184. 2460; 199. 2650; 214. 2839; 227. 3028; 237. 3217; 249. 3407; 257. 3596; 267. 3785; 274. 4542; 304. 5299; 326. 6056; 344. 6813; 359. 7570; 371. 8327; 381. 9084; 389. 9841; 396. 10598; 404. 11355; 409. 13248; 421. 15140; 428. 17033; 436. 18925; 443. 22710; 451. 26495; 458. 30280; 463. 34065; 466. 37850; 468. 56775; 478. 75700; 483. 94625; 486. （4）营运期各种加油油气回收系统气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 （5）营运期采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol。 （6）油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 （7）柴油发电机烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值。 2.废水排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及桃源县污水处理厂进水水质要求。 表3-9 废水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 总磷. （GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; -; ≤400; ≤20; ≤20. 桃源县污水处理厂进水水质要求; 6-9; ≤220; ≤110; ≤22; ≤240; -; ≤4. 本项目执行标准; 6-9; ≤220; ≤110; ≤22; ≤240; ≤20; ≤4. 3.噪声排放标准 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准，南侧、西侧临道路执行4类标准。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB （A） 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.固废处置要求 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，危废转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对 COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs 五项污染物实施总量控制。根据本项目的特点，确定本项目的总量控制因子为：COD、NH3-N、VOCs。 - 项目实施后总量指标 - 本项目建成后企业总量指标情况如下表。 表3-11 项目实施前后总量对照表 类别; 污染物名称; 原有项目 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 改扩建后全站 排放量; 增减量. 废水; COD; 0.021t/a; 0; 0; 0.021t/a; 0. 氨氮; 0.004t/a; 0; 0; 0.004t/a; 0. 废气; VOCs; 0.75t/a; 0.028t/a; 0; 0.778t/a; +0.028t/a. 3、总量控制实施方案 本项目属于加油站建设项目，属于社会服务类建设项目，不属于工业项目，故本项目无需购买总量，据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020 年)》以及《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案》，本项目排放的挥发性有机物需实行污染物排放等量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目扩建施工期已经结束，故不提出施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）源强 本项目主要大气污染物是储油罐装料、油罐车卸料、储油罐呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃、汽车尾气及备用柴油发电机烟气。 1）储罐大、小呼吸及加油、卸油过程产生的油气（非甲烷总烃） ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为 0.88kg/m3通过量。采用油气回收装置后，大呼吸的损失率减少96%，则大呼吸排放的油气为0.0352kg/m3通过量。 ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化， 罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料-社会学区域类》P178-180可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为 0.12kg/m3通过量。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定扰动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量。采用油气回收装置后，可以使油罐车在卸油时的损失率减少 96%，则油罐车在卸油时排放的油气别为0.024kg/m3通过量。 ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料参考《环评工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》资料，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量，项目加油时对置换损失进行控制，加油作业损失通过量按0.11kg/m3计。采用油气回收装置后，可以使得加油机在加油过程中造成的损失率减少98%，则油罐车在卸油时排放的油气别为0.0022kg/m3通过量。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3 通过量。通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上操作可使成品油的跑、冒、滴、漏平均损失降低90%，损失量为0.0084kg/m3通过量。 综上所述，本项目新增一个#98汽油油罐，增加98#汽油销售量200t/a。汽油销量为汽油密度按0.75g/mL计、柴油密度按0.9g/mL计，则本项目新增汽油年通过量约为266.7m³/a。计算油气（非甲烷总烃）的排放量见下表： 表4-1 拟建项目烃类有害气体产生量和排放量一览表 项目; 产生系数（kg/m3通过量）; 通过量（m3/a）; 烃产生量（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 汽油; 0.88; 266.7; 234.69. 小呼吸损失; 汽油; 0.12; 266.7; 32.004. 油罐车; 卸料损失; 汽油; 0.60; 266.7; 160.02. 加油机; 加油作业损失; 汽油; 0.11; 266.7; 29.337. 跑冒滴漏损失; 汽油; 0.084; 266.7; 22.4028. 合计; 478.4598. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达99%。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收效率为85%~95%， 本项目取95%，经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总烃的排放量。 本项目非甲烷总烃排放量见表5-6。 表4-2 经油气回收系统后烃类气体排放情况 项目; 烃产生量（kg/a）; 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 汽油; 234.69; 99%; 2.3469. 小呼吸损失; 汽油; 32.004; 99%; 0.32004. 油罐车; 卸料损失; 汽油; 160.02; 99%; 1.6002. 加油站; 加油作业损失; 汽油; 29.337; 95%; 1.467. 跑冒滴漏损失; 汽油; 22.4028; /; 22.4028. 合计; 28.137. 本项目采取油气回收系统措施后，新增排放的非甲烷总烃污染物为0.028t/a，项目非甲烷总烃排放量小，排放形式为无组织排放。 非正常工况下，按油气回收效率为0考虑，根据工程分析，汽油总体通过量1600m3/a，柴油通过量为111.11m3/a，经计算项目整体烃产生量为2981.29kg/a，该情况下废气排放情况下表4-3。 表4-3 非正常工况下废气排放量 污染源; 非正常原因; 频次; 持续时间; 最大排放速率; 措施. 储罐和 加油机; 油气回收系统完全失效; 1 次/年; 1h/次; 0.34kg/h; 停止加卸油，维修回收装置. 废气事故排放的风险防范措施： A、定期地实施采样检查，监控废气处理工艺的运转效果； B、当主体设备定期检修时，废气处理设施也应同步进行检查和维修； C、生产运行期应加强对易损耗件的备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 （2）大气污染防治措施及可行性分析 本项目为加油站项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中汽油储罐、汽油加油枪挥发性有机物无组织排放推荐可行技术为：卸油油气回收系统、加油油气回收系统；污染治理工艺为油气平衡、油气回收。 一次油气回收系统，即卸油油气回收系统。国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》定义为“将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统”。一次回收，是针对油罐汽车的改造。采取密闭措施，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。油罐车将油气带回油库进行处理。 二次油气回收系统，即加油油气回收系统。因家环保总局《加油站大气污染物排放标准》定义为“将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统”。二次回收，是针对加油机加油枪的改造。采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气抽吸回加油站油罐。《加油站大气污染物排放标准》规定二次回收系统的气液比为1~1.2:1，本项目二次回收系统的气液比取1.1:1，二次回收系统收集的油气在管道内通过液阻的作用部分凝析为液体进入储罐。 综上，本项目无组织排放治理措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油加气站》(HJ1118-2020)的污染控制措施技术规范要求，因此本项目设置一次、二次油气回收系统，符合要求。根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》的通知（湘政办发〔2023〕34号），企业应加快完成三次油气回收治理工作。因此本项目废气防治技术可行。 （3）废气环境影响分析结论 项目按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)和《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求，在汽油卸油和加油时，采用密闭收集为基础的油气回收方法进行了控制。该系统的作用是将加油站在汽油卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内和储油罐内回收变成汽油。 参考建设单位提供《桃源新河桥加油站检测报告》（见附件），该检测结果表明，加油站无组织非甲烷总烃、油气回收系统密闭性、液阻、气液比均满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)标准限值要求。故本项目运营后经处理后的油气排放浓度能达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中的排放限值的要求。且新增汽油通过量少，经油气回收后无组织排放，通过大气稀释扩散和绿化吸收后对环境影响较小。综上，本项目大气环境影响可接受。 （4）项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》，项目营运期废气监测计划如下： 表4-4 项目营运期废气监测计划 产污设施; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 汽油储罐、汽油加 油枪; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.废水 （1）源强 本项目仅新增油罐，废水产排情况与现有项目一致，不新增排放量。 （2）废水处理设施可行性分析 本项目实行雨污分流、污污分流制。雨水排入雨水管网，设雨水切换阀。员工及流动人员生活污水经过化粪池处理；场地清洁废水经站内隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及桃源县污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，进入桃源县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求排入新河。 本项目生活废水由化粪池处理后排入市政污水管网；地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，市政污水管网接入桃源县污水处理厂。湖南桃源污水处理厂采用较为先进的人工快渗工艺， 其设计规模为2.5万立方米/日，本项目外排污水占桃源县污水处理厂份额比例很小，所以本项目产生的污水不会对桃源县污水处理厂产生水量冲击负荷。且项目外排废水污染物的浓度均能够达到桃源县污水处理厂进水水质的要求，从水质方面入桃源县污水处理厂是可行的。站方拟在加油区四周修建水封沟对废水进行收集，同时在储油罐周围修建环形防油堤，防止成品油渗漏或者意外事故后泄漏进入地下水。在采取上述措施后，对周边水环境影响不大。根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中废水处理推荐可行技术分析，在采取上述措施后，符合废水防治技术要求。 （3）排污口基本情况 项目废水排放口基本情况见下表。 表4-5 项目废水排放口情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(t/a); 排水去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求（mg/L）. 1; DW001; 111.47072149; 28.912477216; 524.32; 桃源县污水处理厂; 间断排放，排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; 桃源县污水处理厂; COD; 220. BOD; 110. 氨氮; 22. 石油类; 20. 总氮; /. 总磷; 4. SS; 240. LAS; /. 2; YS001; 111.477008597; 28.917978427; /; 雨水管网; 间断排放， 排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; /; /; /. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》以及 《排污单位自行监测技术指南 总则 》(HJ819-2020)，本项目废水污染源监测计划具体见下表。 表4-6 项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废水总排口DW001; 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、石类 总有机碳; 1次/年. 3.噪声 （1）源强 本次扩建仅增加油罐，不新增噪声源。根据《桃源新河桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》结论，项目厂界东、厂界北可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准限值要求，厂界南和厂界西可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 （2）噪声污染防治措施及影响分析 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下措施，将营运期产生的 噪声影响降到最低。 - 1）通过设置减速带等措施控制路过及进出加油站车辆车速，禁止鸣喇叭，不得大声喧哗； - 2）优化平面布局，通过选用低噪设备，基础减振，建筑隔声等措施降低设备产生的噪声； - 3）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声， 同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人 为噪声。 本项目产生的噪声经上述治理和消减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的 2 类和4类标准，不会对周围声环境造成不良影响。 4.固体废物 （1）源强 扩建后，本项目产生的生活垃圾、废过滤芯、隔油池油泥总量不变。增加了含油废手套、抹布以及新增油罐废油渣以及清洗废液 ①含油废手套、废抹布 根据建设单位提供的经验数据，含油废手套、废抹布产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），含油废手套、废抹布属于HW49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码900-041-49。危险废物收集暂存至危废暂存间，然后统一委托有资质的单位处理。 ②清洗油罐的油泥 本次扩建新增1个30m3柴油储罐，新增油罐废油渣和清洗废液约为4m3/次。据《国家危险废物名录》（2021年版），油罐废油渣和清洗废液属于危险废物，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。建设单位委托专业单位进行油罐清洗工作，清洗完成后，油罐废油渣和清洗废液交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存。 表4-7 固体废物污染源源强核算结果一览表 废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量; 处理方式. 油罐废油渣和清洗废液; 危险废物 HW08; 900-249-08; 4m3/次; 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存. 含油废手套、废抹布; 危险废物 HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 暂存于危废储存设施，统一收集后委托有资质单位处理. 表4-8 危险废物基本情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 油罐废油渣和清洗废液; HW08; 900-249-08; 4m3/次; 油罐 清洗; 液态; 油泥; T、I. 2; 含油废手套、废抹布; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 运营; 固体; 棉布; T. （2）固体废物影响分析 针对危险废物，建设单位已设置危废暂存间，并且与有资质单位签订危险废物处置协议。建设单位对本项目产生清罐废物和隔油池浮油外送安全处置，非正常情况下若未及时清运，需在危废间贮存；废过滤芯在危废房暂存。危险废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其他相关技术规范要求。 本项目危废间位于站房北侧，面积为 2m2，危废间已按照要求做好“防雨、防晒、防漏、防渗”措施，地面采用水泥硬化，危废间四周设置渗滤液导流沟，设置防渗托盘，完善危废标志，要求危废间内分类堆放危险废物。本项目危废产生量小，暂存时间短，转运及时，危废暂存设施容积能够满足暂存要求。采取上述措施后，该项目固废均能够得到妥善的处理和处置，对项目周围环境影响甚微。 5.土壤、地下水 本项目含油废水都能经厂内污水管道排入场区隔油池进行处理，且隔油池按要求采取 了防渗措施。项目厂区按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防 渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不 会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况下或者事故状态下，如原料储罐破损发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目按照以下措施，对加油站地下水进行防治： （1）油罐 所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理，根据《水污染防治行 动计划》， 为严格环境风险控制要求，本项目为双层防渗；在储油罐设计了液位计，此液位计具有高液位报警系统功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染； （2）防渗池 埋地油罐应采用的防渗方式为双层油罐设置防渗罐池，其中防渗池的设计符合下列 规定： ①防渗罐采用防渗钢筋混凝土整体浇注，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的有关规定； ②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； ③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm ，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm 。 ④防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其它材料防渗层。 ⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 ⑥防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。 （3）油罐区 ①地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层； ②内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二； ③池底部坡度为 3% ，池内、池外预留观测孔。 （4）管线 加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层。 （5）加油站地面 加油站地面做防渗处理，地面做防渗沟。 （6）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏 的部位也才有相应防渗措施； （7）埋地加油管应采用双层管道。双层管道的设计，符合下列规定： ①双层管道的内层应符合规范规定； ②采用双层非金属管道时，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； ③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不小于 5mm； ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； ⑤双层管道系统的最低点设检漏点； ⑥双层管道坡向检漏点的坡度，不小于 5% ，并保证内层管个外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； ⑦管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 充分做好营运期事故风险防范措施及防渗，同时，强化路面径流排水系统。每年针 对 pH 、氨氮、BOD5 、CODcr 、石油类做一次水质监测。 （8）根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》中当 周边环境质量监测指标（地下水：石油类、石油烃(C6~C9) 、石油烃(C10-C40) 、 甲基叔丁 基醚；土壤：石油类、石油烃(C6~C9) 、石油烃(C10-C40) 、 甲基叔丁基醚）出现异常时，可按照 GB36600 的表 1 中的污染物项目对加油站开展监测。 建设方已按照规范要求做好分区防渗，因此本项目对地下水及土壤影响较小。 6.环境风险 （1）危险物质情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），物质危险性识别范围主要为原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照附录B所列出的物质，本项目涉及到的环境风险物质主要为废切削液和废润滑油。项目风险物质为柴油、汽油，均存储于地埋罐中，其中 0#柴油埋地油罐30m³、92#汽油埋地油罐30m³、95#汽油埋地油罐30m³、98#汽油埋地油罐30m³。汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取 0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取 0.9，油料的灌装系数取 0.9。 对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。 表4-9 本项目生产过程设计物质风险识别表 序号; 物质; CAS号; 临界量/t; 最大暂存（在线）量/t; 临界量比值Q. 1; 油类物质（92#汽油）; /; 2500; 20.25; 0.0081. 2; 油类物质（95#汽油）; /; 20.25; 0.0081. 3; 油类物质（98#汽油）; /; 20.25; 0.0081. 4; 油类物质（柴油）; /; 24.3; 0.00972. 合计; 0.03402. 注：最大在线量是油罐储量加上管道内的油储（管径为53mm；0#管道有56m，98#管道6m，95#管道38m，92#管道51m） 注: 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；当 Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10； (2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 结合上表可知，本项目风险物质储存量未超过临界量，该项目环境风险潜势为I，仅简单分析。 （2）环境风险分析 ①风险识别 企业环境风险物质为汽油、柴油。汽油、柴油由地下储罐存储。本项目物质风险为汽油、柴油可能出现泄露；柴油、汽油属于易燃液体，可能导致火灾与爆炸的发生。 泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a.油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b.在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c.在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：a.输油管道腐蚀致使油类泄漏；b.由于施工而破坏输油管道；c.在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d.各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 火灾与爆炸 有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a.油类泄漏或油气蒸发；b.有足够的空气助燃；c.油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d.现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 ②环境风险分析 加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 储油罐溢出与泄露对环境的影响 1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 2）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 （3）环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： ①总图布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(DB33/T2136-2018)的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺设备、 运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》(GB50058.82)和《漏电保护器安装与运行》(GB13955-92)的规定；在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置； ③为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置了阀 门井和水封井，各种污水井均设了盖板；该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ④项目须高度重视储罐区地面及地下储油罐的硬化、防渗、防腐、防漏设计， 对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做好防渗防腐处理工作；双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求；加强日常维护，专人专职管理和运行，切实防止事故发生。 ⑤场区内地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。污水管道采用防渗管道输送污水。加强管理，注意污水收集、防油泄漏工作，防止污水、油污污染周边地表水河道 ⑥建立应急救援组织，企业已编制环境风险事故防范措施和应急预案，本项目建设完成后，企业需将本次扩建纳入现有的应急管理体系制，修订突发环境事件应急预案。 （4）分析结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石化销售有限公司湖南常德桃源新河桥建设项目. 建设地点; 桃源县漳江镇白佛阁社区漳江北路019号. 地理坐标; （ 111 度 28 分 37.27 秒， 28 度 55 分 4.72秒）. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为汽油、柴油，主要分布于加油区及油罐区. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：加油站属易燃易爆场所，主要风险为油罐泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。 危害后果：油品泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染. 风险防范措施要求; ①加强职工的培训，提高风险防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④建立应急救援组织，企业已编制环境风险事故防范措施和应急预案，本项目建设完成后，企业需将本次扩建纳入现有的应急管理体系制，修订突发环境事件应急预案。 ⑤建立废水、废气设备运行管理台账。. 填表说明:无. 项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，防止事故扩大。建设单位只要按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。 7、自行监测 表4-11 自行监测计划表 污染物类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 废水总排口DW001; 化学需氧量、氨氮、 pH值、悬浮物、石油类、总有机碳; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加油枪 |  | 液阻、气液比、泄漏检测值 | 加油油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020） |
|  | 油罐 |  | 密闭性、泄漏检测值 | 卸油油气回收系统 |  |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS、氨氮 | 经化粪池预处 理后经管网进 入桃源县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准以及 桃源县污水处理进水水质要求 |
|  |  | 场地清洗废水 | CODCr、SS、石 油类、LAS | 经隔油沉淀池 预处理后经管 网排入桃源县污水处理厂 |  |
| 声环境 | 机械噪声 |  | 等效连续 A 声级 | 对噪声源采取适当隔音、降噪措施，设置禁鸣标识和减速带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理；隔油沉淀池浮油和污泥、生产过程产生的含油废手套、废抹布交由有资质的单位处理；油罐油泥由有资质的公司处理，不在站内贮存 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制：主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和减少污染物泄漏情况，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②末端控制：主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收 集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至危废暂存间；末端控制采取 分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则，将储罐区、加油岛、隔油沉淀池、废水收集池、危废间等作为重点防渗区，其他区域作为简单防渗区。 ③应急响应：一旦发现地下水、土壤污染情况，立即启动应急预案、采取 应急措施控制地下水、土壤污染，并进行治理修复 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的培训，提高风险防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④建立应急救援组织，企业已编制环境风险事故防范措施和应急预案，本项目建设完成后，企业需将本次扩建纳入现有的应急管理体系制，修订突发环境事件应急预案。 ⑤建立废水、废气设备运行管理台账。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理机构 加油站设置专门的环境管理机构。基本任务之一是负责组织落实、监督本企业的环境保护工作。 二、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（第11号令），本项目属于“四十二、零售业52——100.汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526”中位于城市建成区的加油站，已纳入为简化管理，建设单位原有登记管理已注销，正在申领排污许可证。 三、项目竣工环境保护验收 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（生态环境部（原环境保护部） 办公厅 2017 年 11 月 22 日印发）及《关于实施建设项目竣工环境保护企业 自行验收管理的指导意见》等的相关要求进行工程竣工验收相关工作，验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 - 其他管理建议 - 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》的通知（湘政办发〔2023〕34号），企业应该服从市里统一安排，完成三次油气回收治理工作。 |  |  |  |  |

# 六、结论

中国石化销售有限公司湖南常德桃源新河桥加油站扩建项目符合国家的产业政策，不属于《建设项目环境保护管理条例》中不予审批的五种情形；符合《建设项目环境保护管理条例》要求、符合“三线一单”要求。在完善各项环保措施后，所产生的污染物可做到达标排放，从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.75t/a | 0 | 0 | 0.028t/a | 0 | 0.778t/a | +0.028t/a |
|  | 烟尘 | 0.000072t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000072t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.00075t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075t/a | 0 |
|  | NO2 | 0.00049t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049t/a | 0 |
| 废水 | CODcr | 0.021t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.016t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016t/a | 0 |
|  | SS | 0.017t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 |
|  | 石油类 | 0.011t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.004t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 |
| 危险废物 | 废过滤芯 | 4kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4kg | 0 |
|  | 隔油池浮油 | 0.005t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 |
|  | 油罐底渣 | 6t/次 | 0 | 0 | 4t/次 | 0 | 10t/次 | +4t/次 |
|  | 含油废手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

###### 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 厂界 |  | 一次、二次油气回收系统 | 无组织 | / |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | / | 非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》 |

###### 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | 场地清洗废水 | 隔油沉淀池 | / | DW001 | 经度：111.470721499E纬度：28.912477216N | 间接排放 | 桃源县污水处理厂 | 一般排放口 | CODcr | 220 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及桃源县污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 22 |  |
| 生活污水 | 员工生活、来往人员 | 化粪池 | / |  |  |  |  |  | SS | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4 |  |