建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程建设项目

建设单位（盖章）： 桃源县水利工程项目建设管理中心

编制日期：	2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	36

四、生态环境影响分析	44

五、主要生态环境保护措施	57

六、生态环境保护措施监督检查清单	66

七、结论	68

附件：

附件1：委托书

附件2：可行性研究报告批复

附件3：水土保持方案批复

附件4：初步设计批复

附件5：“鱼类三场”文件

附件6：项目类型说明

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2-1：夏家溪干流总平面图

附图2-2：夏家溪支流总平面图

附图3：夏家溪干流施工平面布置图

附图4-1：水土保持类型布置图

附图4-2：水土保持类型布置图

附图5：临时堆场布置图

附图6-1：夏家溪支流环境保护目标分布图

附图6-2：夏家溪干流环境保护目标分布图

附图7：监测布点图

附图8：区划地表水系图

附图9：生态红线分布图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-430725-04-01-486496 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘康 | 联系方式 | 15873616096 |
| 建设地点 | 湖南省桃源县沅水一级支流夏家溪河段干流，流经桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇 |  |  |
| 地理坐标 | 夏家溪支流梨子岗溪治理段起点（经度111度16分41.2505秒，纬度28度43分19.7835秒）；终点（经度111度17分6.9907秒，纬度28度16分16.1143秒）。夏家溪干流治理段起点（经度111度18分5.9612秒，纬度28度41分52..7383秒）；终点（经度111度16分18.1079秒，纬度28度39分6.4510秒）。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127、防洪除涝工程；128-河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地面积/长度 | 治理河道总长10.67km |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 ）部门（选填） | 桃源县发展和改革局 | 项目审批（核准 ）文号（选填） | 桃发改许[2023]433号 |
| 总投资（万元） | 1389.12 | 环保投资（万元） | 22.34 |
| 环保投资占比（%） | 1.61 | 施工工期 | 8个月（2024年9月至2025年4月） |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）本项目与“三线一单”相符性分析 生态保护红线：本项目位于湖南省桃源县沅水一级支流夏家溪河段干流，流经桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇。项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。项目建设不位于桃源县饮用水水源保护区范围内，工程建设不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，污染物排放不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，工程建设不会损害区域的环境质量。工程旨在以岸坡防护为核心，属于区域生态改善的治理工程，能解决河流冲刷问题，保护岸坡稳定。本项目为防洪岸坡整治工程，因此项目的建设符合生态保护红线要求。 资源利用上线：项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。本项目施工及运行过程中有一定电能、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线：本项目评价范围内地表水、声环境质量等均能够满足相应的标准要求；本项目运行过程中无废水、废气产生，对周围环境影响很小。符合环境质量底线要求。 负面清单：本项目属于防洪除涝、河湖整治工程项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，未列入所在区域环境准入负面清单。 （2）本项目与常德市“三线一单”生态环境分区管控的意见的相符性分析 2020年12月25日，常德市人民政府下发《关于发布<常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单>的通知》，本项目拟建地位于桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇，杨溪桥镇管控单元编号ZH43052510003，属于优先保护单元，主体功能定位是国家级重点生态功能区，经济产业布局为“生态农业、生态旅游等”；郑家驿镇管控单元编号ZH43052520001，属于优先保护单元，主体功能定位是国家级重点生态功能区，经济产业布局为“生态农业、现代林果业、生态旅游等”。本项目为防洪除涝、河湖整治工程项目，为上述经济产业布局提供防洪支撑。本项目与其相符性分析见表1-1： 表1-1 本项目与常德市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分 区管控的意见》管控要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 杨溪桥镇; - （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区城的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 - （1.2）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。; 本项目为防洪除涝工程，无永久占地，临时用地29.47亩，主要为荒草地24.54亩，荒山0.6亩旱地4.33亩，未占地耕地，不属于工业污染类项目，运行期间无污染物排放。. 郑家驿镇; - （1.1）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 - （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区城的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 - （1.3）桃花源国家森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控，桃花源国家级风景名胜区按照《风景名胜区条例》管控;湖南桃源沅水国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》严格管控。. 污染物排放管控; 杨溪桥镇; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。; 经过环境影响预测，本项目排放的各种污染物满足相关标准要求； 项目投运后不会对农村区域环境和人居环境产生影响和湿地生态系统和湿地鸟类多样性造成影响；本项目仅在施工前产生少量扬尘，运行期无大气环境影响。. 郑家驿镇; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。 （2.2）产粮(油)大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）为了更好地保护湿地生态系统和湿地鸟类多样性，在侯鸟迁徙的季节(秋、冬季)应严格地控制游客容量和游览范围，以减少对鸟类的影响。 （2.4）加强船舶污染防治及风险管控。淘汰不符合标准要求的高污染、高能耗、老旧落后船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场,禁止冲滩拆解;禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入沅水水域航行。 （2.5）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆(含火土灰)露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。. 环境风险防控; 杨溪桥镇; （3.1）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理合账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施，制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体,明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。制定城区饮用水备用水源地和应急水源地建设预案，全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会與论监督机制。; 本项目运行期间无重金属污染因子，不会对地下水造成污染；最近饮用水源为野猫溪水库，位于本项目南侧3.58km，本在夏家溪不在该饮用水水源保护区范围内。本项目非畜禽养殖企业，无畜禽养殖污染。. 郑家驿镇; （3.1）饮用水水源保护区等敏感区城内污染企业依法关闭。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。制定城区饮用水备用水源地和应急水源地建设预案，加强农村饮用水水质监测能力建设。（3.2）湿地公园避免对建筑地进行不必要的地表改造，加重土壤侵蚀、改变天然水路线。采取生态工程和管理措施，最大限度地减少 对周边环境造成污染。 （3.3）防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区。控制农业面源污染，加快农村环境综合整治，加强养殖水域污染防治，合理规划水产养殖布局和规模，公共水域不再从事专业养殖，对网箱养殖、珍珠养殖开展专项整治和清退。（3.4）采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施治理黑臭水体。 （3.5）防范环境风险。定期评估区内工业企业、工业园区环境和健康风险，落实防控措施。稳妥处置突发水环境污染事件。配合完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案。可能发生突发环境事件的工业企业应依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关规定，进一步加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力建设。. 资源开发效率要求; 杨溪桥镇; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，杨溪桥镇耕地保有量不低于1226.53公顷,基本农田保护面积不低于 984.25公顷,城乡用地总规模控制在400.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于370.00公顷，城镇工矿用地规模不低于404公顷。西安镇耕地保有量不低于1100.28公顷，基本农田保护面积不低于626.68公顷，城乡用地总规模控制在313.82公顷以内，城乡建设用地规模不低于265.00公顷，城镇工矿用地规模不低于26.32公顷。沙坪镇耕地保有量不低于2245.26公顷，基本农田保护面积不低于1890.46公顷，城乡用地总规模控制在674.29公顷以内，城乡建设用地规模不低于620.00公顷，城镇工矿用地规模不低于62.09公顷。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 本项目施工中产生少量废水，要求施工废水经处理后洒水降尘，基坑废水经处理洒水降尘；项目运行过程中无废水产生；项目无永久占地，仅临时用地29.47亩，主要为荒草地24.54亩，荒山0.6亩，旱地4.33亩，未占用基本农田。. 郑家驿镇; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到 2020年，剪市镇、浔阳街道、郑家驿镇农田灌溉水有效利用系数达到0.539，万元工业增加值用水量下降到52立方米以桃花源镇农田灌溉水有效利用系数达到0.548，万元工业增加值用水量下降到54立方米以下。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，剪市镇耕地保有量不低于3016.77公顷，基本农田保护面积不低于2881.51公顷，城乡用地总规模控制在517.44公顷以内，城乡建设用地规模不低于450.00公顷，城镇工矿用地规模不低于33.94公顷。桃花源镇耕地保有量不低于 3677.74公顷，基本农田保护面积不低于3378.63公顷，城乡用地总规模控制在1457.52公顷以内，城乡建设用地规模不低于1160.00公顷，城镇工矿用地规模不低于327.97公顷。郑家驿镇耕地保有量不低于3362.38公顷，基本农田保护面积不低于3028,22公顷，城乡用地总规模控制在769.28公项以内，城乡建设用地规模不低于680.76公顷，城镇工矿用地规模不低于0.38公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。. 综上所述，本项目建设符合《关于发布<常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单>的通知》要求。 - (3)与《湖南省“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 湖南省水利厅和湖南省发展和改革委员会联合印发的《湖南省“十四五”水安全保障规划》中指出： 提升重点易涝区排涝能力。对洞庭湖流域受灾频发、涝灾影响人口多、经济损失大、影响国家粮食安全、治理需求迫切的重点易涝区进行系统治理，加强洞庭湖区排涝能力薄弱环节建设，采取排涝闸泵新建和更新改造、撇洪排涝河道整治、内湖渍堤加固等措施，完善洞庭湖区“撇洪、闸排、滞涝、电排”相结合的治涝工程体系，进一步提升涝区排涝能力，降低内涝风险。 开展山洪灾害防治。加快实施列入国家防汛抗旱提升实施方案的 84 条重点山洪沟防洪治理项目，完成剩余未开展治理的57条重点山洪沟治理项目。进一步提升山洪灾害监测预警能力，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，加强监测预警平台集约化应用。指导开展群测群防体系建设，全面提升防灾减灾成效，减轻山洪灾害损失。 本项目为桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程，属于洞庭湖区排涝能力薄弱环节，主要建设内容为河道护岸、新建排涝涵管、河坝加固等工程，可提升排涝能力，降低内涝风险，提升防灾减灾成效，减轻山洪灾害损失。因此，本项目建设符合湖南省水利厅和湖南省发展和改革委员会相关要求。 - (4)与《常德市“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 常德市水利局和常德市人民政府联合印发的《常德市“十四五”水安全保障规划》中指出：三是加强防洪薄弱环节建设，提高流域防洪减灾能力。按照“消隐患、提标准、控风险”的思路，加快病险水库除险加固，推进堤防、控制性枢纽和蓄滞洪区等工程建设，提升防洪工程标准，完善流域防洪减灾体系。 本项目为桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程，属于洞庭湖区防洪薄弱环节，主要建设内容为河道护岸、新建排涝涵管、河坝加固等工程，可提升防洪能力，能完善流域防洪减灾体系。因此，本项目建设符合常德市水利局和常德市人民政府相关要求。 (5)与产业政策相符行分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目为鼓励类中二、“水利”类的“防洪提升工程中的江河湖海堤防建设及河道治理工程”。因此，项目符合国家产业政策。 (6)与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与其他相关生态环境保护法律法规及政策符合性分析见表1-2。 表1-2 主要相关生态环境保护法律法规符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 中华人民共和国水污染防治法; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; 项目建设不涉及饮用水源保护区（位于夏家溪中上游段，桩号K8+372-K19+761；夏家溪支流（梨子岗溪），桩号KLZ2+150-KLZ2+966）; 符合. 中华人民共和国饮用水源保护条例; 地表水二级保护区内禁止以下行为：设置排污口；新建、改建、扩建排放污染物的建设项目等。; 符合. 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）; - 开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行兴利与除害相结合的原则。江河、湖泊治理以及防洪工程设施建设，应当符合流域综合规划，与流域水资源的综合开发相结合。 第十七条 在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求。 第十九条 整治河道和修建控制引导河流流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。; 本项目建设有利于岸坡稳固，符合防洪规划要求），项目进行岸坡防护挡土墙建设，不改变河水流向。; 符合. 《中华人民共和国长江保 法》; 规划与管控; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于沅水一级支流，为防洪堤防建设，属于提高工程河段农田及农户的抗防洪能力，不属于禁止类建设项目; 符合. 资源保; 第三十二条 国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，提升洪涝灾害防 工程标准，加强水工程联合调度，开展河道泥沙观测和河势调查，建立与经济社会发展相适应的防洪减灾工程和非工程体系，提高防御水旱灾害的整体能力; 本项目为防洪堤建设，属于加快堤建设、体改防御水旱灾害整体能力的工程项目，与资源保护要求相符. 水污染防治; 第四十三条 国务院生态环境主管部门和长江流域地方各级人民政府应当采取有效措施，加大对长江流域的水污染防治、监管力度，预防、控制和减少环境污染。; 本项目施工期废水经沉淀后洒水降尘，基坑废水经处理后洒水降尘；采用枯水期作业减少对水体扰动影响；运营期无生产废水，不涉及废水排放. 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本工程为岸坡防护挡土墙建设基础设施项目，施工期开挖土石方回用于河堤建设或回填于堤防后低洼地带（废弃土方由渣土公司统一运至政府指定位置处置，不属于河道流域管理范围）、进行合理处置. 因此，本项目与《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国长江保护法》等相关要求相符。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于桃源县沅水一级支流夏家溪杨溪桥镇、郑家驿镇，不在桃源县饮用水水源保护区范围内。桃源县，隶属湖南省常德市，位于湖南省西北部，介于北纬28°24'24″～29°24'00″，东经110°51'47″～111°36'41″之间，县域面积4442平方公里。桃源县域为中亚热带向北亚热带过渡地段，属中亚热带季风气候。截至2019年，桃源县辖2个街道、23个镇、4个乡。夏家溪是沅水一级支流，发源于杨溪桥镇岩吾溪村王家湾。流经桃源杨溪桥、 郑家驿2个乡镇，在桃源县的郑家驿镇白石铺村伍家洲溪口汇入沅水，全长23.29km，流域面积60.70km2。 本项目地理位置示意图如附图1所示。 图1 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目由来 桃源县域为中亚热带向北亚热带过渡地段，属中亚热带季风气候，流域内雨量充沛，水源充足，暴雨集中，河流湍急，洪水暴涨暴落。拟治理河段沿岸冲刷 较为严重，且河流淤积现象严重。岸坡抗冲刷能力差，在水流作用下，尤其是洪水期水流流速快、流量大，加速了岸坡坡脚的掏蚀。对河道进行整治，能解决河流冲刷问题，保护岸坡稳定。水土流失，保护生态环境，有利于推动工程水利向环境水利、城市水利转变，使广大人民真正享有“水清、河畅、堤固、 岸绿、景美”的生态环境，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活 水平和质量奠定良好的基础。 针对夏家溪洪涝灾害频繁，防洪治涝工程建设严重滞后的状况。桃源县水利工程项目建设管理中心启动了桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28修改实施），本项目为防洪治涝和河湖整治工程，不涉及环境敏感区，属于“五十一、水利144-陈洪治涝工程的其他（小型沟渠的护坡除外）”、“145-河湖整治的其他”，该建设项目需编制环境影响报告表，为此，桃源县水利工程项目建设管理中心委托湖南绿林森环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即组织技术人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2.2项目组成及规模 （1）建设内容及规模 本工程夏家溪所治理的河段干流流经桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇，其治理范围为夏家溪中上游段，桩号为K8+372-K19+761，综合治理长9.86km，夏家溪支流（梨子岗溪）位于桃源县郑家驿镇，桩号为KLZ2+150-KLZ2+966，综合治理长0.82km，夏家溪综合治理总长10.67km，具体布置如下：（1）护岸治理：夏家溪山洪沟防洪治理工程护岸总长度5040m（雷诺护坡315m，浆石护坡4725m），其中夏家溪干流治理段护岸总长度4215m（浆砌石护坡4215m）；支流梨子岗溪治理段护岸总长度 825m（其中雷诺护坡 315m，浆砌石护坡 510m）。（2）排涝涵管：布置DN500涵管12座。（3）下河踏步：新建下河踏步18座。（4）河坝改造：改造河坝2座。 （2）项目组成 本项目主体工程为护岸总长10.67km，其中：①夏家溪山洪沟防洪治理工程护岸总长度5040m，坡采用格宾挡墙、浆砌石挡墙、雷诺护坡等型式，干流挡土墙设计基础埋深为1.0m，支流设计基础埋深为0.4m；②排涝涵管：布置DN500涵管12座；③下河踏步：下河踏步采用C25砼浇筑，厚度20cm，每隔300m左右设置一处下河踏步，具体位置根据当地村民要求确定，本次设计共设置下河踏步18座。工地不设油料库，施工机械设备用油可利用集镇的各加油站供给。因施工时段较短且内容相对较为单一，各类汽车维修、保养均在城内进行，工地不考虑设置机修、汽修等辅企设施。 项目工程特性参数见表2-1。项目组成见表2-2。 表2-1 项目工程特性一览表 序号; 名称; 单位; 设计参数; 备注. 一; 基本情况. 1; 项目名称; 桃源县夏家溪山洪沟治理工程. 2; 项目所在河流; 夏家溪. 3; 项目所在水系; 沅水—夏家溪. 4; 项目所在县; 桃源县. 5; 项目分类; 山洪沟治理. 6; 河道长度; km; 23.29. 7; 总流域面积; Km2; 60.70. 8; 平均坡降; ‰; 9.5. 9; 10年一遇洪峰流量; m3/s; 95.63. 二; 治理河段特性. 1; 保护人口; 万人; 0.49. 2; 保护耕地面积; 万亩; 0.55. 3; 工程等级; 等; V. 4; 治理河段长度; km; 10.67; 河道中心线. 5; 防洪标准; 10年一遇. 6; 治理标准; 防冲不防淹. 三; 主要建设内容. 1; 浆砌石护坡; m; 4725. 2; 雷诺护垫; m; 315. 3; 踏步; 处; 18. 4; 排水涵; 处; 12. 四; 主要工程量. 1; 土方开挖; 万m3; 2.74. 2; 土方回填; 万m3; 0.41. 3; 浆砌石; 万m3; 1.54. 4; 砼及钢筋砼; 万m3; 0.06. 5; 格宾; 万m3; 0.03. 6; 雷诺; 万m3; 0.09. 五; 主要材料用量. 1; 水泥; t; 1398.71. 2; 砂; m3; 6228.43. 3; 块石; m3; 16655.70. 4; 卵石; m3; 1281.4. 5; 碎石; m3; 4503.68. 6; 汽油; t; 0.76. 7; 柴油; t; 128.18. 六; 工期及临时工程. 1; 总工期; 月; 8. 2; 临时围堰; 万m3; 1.26. 3; 施工临时道路; km; 5.50. 七; 投资估算. 1; 项目总投资; 万元; 1389.12. 2; 建筑工程投资; 万元; 976.19. 3; 临时工程投资; 万元; 123.94. 4; 独立费用; 万元; 152.04. 5; 基本预备费; 万元; 62.79. 6; 征地移民补偿费; 万元; 3.49. 7; 水土保持工程投资; 万元; 48.22. 8; 环境保护工程投资; 万元; 22.34. 八; 经济指标. 1; 经济内部收益率; %; 8.49. 2; 经济净现值; 万元; 510.32. 3; 效益费用比; 1.34. 表2-2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目 组成; 规模及建设内容; 备注. 主体工程; 夏家溪干流左岸; K9+737-K10+310，540m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K10+702-K11+162，454m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K11+792-K11+962，182m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K12+470-K12+848，522m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K12+924+K13+162，251m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K14+679-K15+162，502m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K16+162-K16+362，203m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K17+069-K17+216，156m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K18+223-K18+487，309m，浆砌石挡墙，埋深1.0m; 新建. 夏家溪干流右岸; K10+750-K11+162，384m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K11+962-K12+162，215m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K14+987-K15+162，184m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K16+162-K16+362，200m，浆砌石挡墙，埋深1.0m K19+362-K19+466，113m，浆砌石挡墙，埋深1.0m; 新建. 夏家溪支流左岸; KLZ2+150-KLZ2+460，315m，雷诺护坡，埋深0.4m KLZ2+460-KLZ2+966，510m，雷诺护坡，埋深0.4m; 新建. 辅助工程; 排涝涵管; 共布置DN500 涵管12座。; 新建. 下河踏步; 采用C25砼浇筑， 厚度20cm，每隔300m左右设置一处下河踏步，共设置18座，均位于干流; 新建. 河坝改造; 改造河坝2座，均在原有坝体基础上进行加固改造。; 改建. 临时工程; 导流工程; 选择枯水期进行主体工程施工，本次设计主要在需进行护岸的河段修筑围堰; /. 料场; 项目不设置取土料场、砂砾场、石料场。土料全部来自开挖土石方，粗细骨料从桃源肥陬市镇砂石场购买，石料从桃源县架桥镇采石场购买。; /. 施工场地; 生活办公设施; 租用当地民房100m2×2; 荒草地、疏林地. 生活物资仓库; 占地面积20m2×2，分散布置. 砼拌和站; 占地面积30m2×2，移动式. 水泥仓库; 占地面积20m2×2，分散布置. 钢筋加工厂; 占地面积30m2×2，分散布置. 施工便道; 大部分依托现有道路及乡道，新建施工道路共5.5km，施工道路宽3.5m，采用20cm厚泥结石路面（泥结石道路可利用清障土石方），道路配合比采用石屑：粘土：砂砾石=1:3.02:9.828。临时施工道路每200m左右设置一个会车道，会车道长20m，宽7m。占地28.87亩。; 荒地. 拆迁工程; 工程占地范围内不涉及拆迁安置工程; /. 公用工程; 供水; 施工用水取用夏家溪河水，施工期生活用水依托现有民房已有市政供水设施; /. 供电; 就近接引市政电网; /. 环保工程; 废水治理; 砼施工废水经新建沉淀池沉淀（2个，2m×2m×1m）处理后，上层清液排入清水池（2个3m×1m×1.5m）回用于洒水降尘，不外排；机械冲洗废水经沉淀池处理后，回用于施工区洒水降尘；混凝土养护废水全部蒸发，无废水产生；基坑排水采用沉淀池处理后回用于施工区洒水降尘；生活污水：依托民 已有污水处理设施处理（化粪池）处理后农灌，不外排; 新建沉淀池、生活污水依托化粪池. 废气治理; 施工期： ①扬尘：及时清运、加强管理、定期洒水、车辆冲洗、遮盖裸露表土、湿法作业等。 ②机械及车辆尾气：采取清洁燃料、通风扩散 ③淤泥恶臭：河道两岸建挡板，加强对施工工人的保护，淤泥应及时处置清运，运输时密封外运。; 新建. 噪声; 施工期：加强管理、合理平面布局、设置施工围挡、禁止夜间施工; 新建. 固废; 施工期：①生活垃圾：集中收集交由市政环卫部门处置。 ②建筑垃圾：运至市政指定地点处理。 ③开挖土石方：砂石作为堤防回填料，不可利用料由渣土公司统一送去处置; 新建. 环境风险; 项目施工场地不设置油品储存区; 新建. 生态保护; ①施工道路区：施工结束后应平整土地，撒播 50%狗牙根+10%百喜草+20%高羊茅+20%白三叶混交草籽，草籽种植密度均为120kg/hm2，合计0.15hm2。 ②临建设施：及时平整，先撒播 50%狗牙根+10%百喜草+20%高羊茅+20%白三叶混交草籽以防止水土流失，同时增加土地肥力。临建设施周边均需开挖土质排水沟，接入原有排水系统。; 新建. （3）主要工程量 本次夏家溪山洪沟防洪治理工程项目主要工程量如下表： 表2-3 项目主要工程量表 序号; 工程或费用名称; 主要工程量. 土方开挖(m3); 土方回填(m3); 模板(m2); 浆砌石(m3); 砼及钢筋砼(m3); 格宾(m3); 雷诺(m2). 一; 护岸工程; 25781.98; 3986.68; 1124.55; 15421.94; 430.69; 330.75; 894.35. (一); 左岸; 18504.42; 2705.8; 654.99; 11349.33; 278.37. (二); 右岸; 5909.67; 898.94; 230.16; 3567.79; 97.82. (三); 支流; 1367.89; 38194; 239.4; 504.82; 54.5; 330.75; 894.35. 二; 附属工程; 1572.42; 136.26; 358.32; 225.85. (一); 拦水坝; 22.69. (二); 踏步; 1520.1; 108.9; 307.08; 166.68. (三); DN500涵管; 52.32; 27.36; 51.24; 36.48. 合计; 27354.4; 4122.94; 1482.87; 15421.94; 656.54; 330.75; 894.35. （4）主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 项目主要施工材料一览表 序号; 项目; 水泥(t); 砂(m3); 卵石(m3); 碎石(m3); 混凝土(m3); 块石(m3); 汽油(t); 柴油(t). 第一部分建筑工程; 1398.71; 6228.43; 1281.42; 16655.70; 0.76; 119.40. 一; 护岸工程; 1323.45; 6121.20; 1092.83; 16655.70; 0.57; 41.88. (一); 左岸; 961.68; 4485.11; 397.54; 12257.28; 0.33; 30.29. (二); 右岸; 305.51; 1415.70; 139.69; 3853.21; 0.12; 9.62. (三); 支流; 56.26; 220.38; 555.61; 545.21; 0.12; 1.97. 二; 附属工程; 75.26; 107.23; 188.59; 0.20; 1.60. (一); 拦水坝; 8.02; 10.05; 18.46. (二); 踏步; 55.12; 79.51; 139.58; 0.15; 1.54. (三); DN500涵管; 12.12; 17.67; 30.55; 0.04; 0.07. 第四部分施工临时工程; 4503.68; 4503.68; 8.79. 一; 导流工程; 7.52. (一); 临时施工围堰; 7.52. 二; 施工交通工程; 4503.68; 4503.68; 1.26. (一); 临时施工道路; 4503.68; 4503.68; 1.26. 三; 施工供电工程. (一); 临时用电. 四; 施工房屋建筑工程. 合计; 1398.71; 6228.43; 1281.42; 4503.68; 4503.68; 16655.70; 0.76; 128.18. 本工程不设弃渣场，根据湖南省人民代表大会常务委员会《关于印发<湖南省河道采砂管理条例>的通知》，河道整治、航道整治和清淤疏浚等活动产生的砂石由县级以上人民政府按照规定统一处置，不得擅自销售。因此本项目弃渣由渣土公司统一运输处置；由于砂砾石料用量较少，建议到桃源县陬市砂石场购买，运距约40km；石料从桃源县架桥镇采石场购买；项目施工过程使用的混凝土为外面直接购买的商品混凝土，无需现场制作。汽油、柴油为施工机械燃料，项目区内不暂存；钢材、模板等材料储存在施工场地（临时建筑材料堆存场地）。 （4）工程主要设备 项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 单位; 数量. 1; 推土机; 59kw; 台; 4. 2; 推土机; 74kw; 台; 4. 3; 空压机; 6m3/min; 台; 4. 4; 离心水; 55kw; 台; 4. 5; 单斗挖掘机; 0.6m3; 台; 4. 6; 拖拉机; 59kw; 台; 2. 7; 羊脚碾; 5-7t; 台; 4. 8; 压路机; 12-15t; 台; 2. 9; 刨毛机; 台; 2. 10; 蛙式夯实机; 2.8kw; 台; 4. 11; 自落式混凝搅拌机; 0.4m3; 台; 4. 12; 砂（灰）浆搅拌机; 400L; 台; 4. 13; 振动器插入式; 功率1.1kw; 台; 4. 14; 风水（砂）枪; 2-6m3/min; 台; 4. 15; 载重汽车; 5t; 台; 6. 16; 自卸汽车; 3.5t; 台; 4. 17; 胶轮车; 台; 8. 18; 汽车起重机; 5t; 台; 2. 19; 电动葫芦; 3t; 台; 4. 20; 卷扬起重机; 3t; 台; 4. 21; 电焊机; 25KVA; 台; 4. 22; 钢筋切断机; 20kw; 台; 4. （5）工程占地及拆迁安置 根据《桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程建设项目》初步设计报告，项目无永久占地，临时占地面积共29.47亩，其中施工生产生活区0.6亩，包括荒山0.6亩。施工临时道路28.87亩，包括旱地4.33亩，荒草地24.54亩。工程不涉及房屋拆迁及其他专项设施。临时占地由当地政府协调解决。项目占地类型见表2-6。 表2-6 项目占地类型一览表 占地; 占地面积（亩）; 用地类型. 临时占地; 生活设施; 0.6; 租用民房. 临时道路; 28.87; 荒地、荒草地. 本工程设置施工区，临时工程主要施工临时道路、施工营地临建设施等，其中临时施工场地、临时堆场施工生产生活区占地类型为荒草地、荒山。可满足本项目用地需求，占地面积较小，施工结束后恢复原状。 （6）土石方平衡 根据《桃源县夏家溪山洪沟防洪治理工程建设项目》初步设计报告中土石方估算，本工程主体工程土方开挖3.78万m3，土方回填1.66万m3。弃砂砾石3.05万m3，土方综合平衡见表2-7。 表2-7 项目土石方平衡一览表 序序号; 工工程名称; 挖方; 填方; 调出; 调入; 弃渣. 土方开挖(m3); 土方回填（实方（(m3); 土方回填（虚方（(m3); 来源; 调出土方(m3); 去向; 调入土方(m3); 来源; 弃渣土方(m3); 弃渣砂砾石(m3); 去向. 一; 护岸工程; 24554.25; 3796.83; 4466.86; 岸坡开挖料; 12600; 临时围堰; 7487.39; 渣土公司. 二; 砂砾石疏浚; 30514.8 4; 渣土公司. 三; 涵管DN500; 44.36964; 28.728; 33.80; 岸坡开挖料; 4.61; 渣土公司. 四; 便民码头; 3651.148; 114.3072; 134.48; 岸坡开挖料; 206.94; 渣土公司. 五; 临时施工围堰; 12600.00; 12600.00; 岸坡开挖料; 12600.00; 岸坡开挖料; 12600; 渣土公司. 合计; 37563.77; 33905.28; 20298.94; 33905.28; 渣土公司. |
| 总平面及现场布置 | - 1、总平面布置 本次设计工程项目位于夏家溪杨溪桥镇、郑家驿镇段。治理范围为夏家溪中上游段，桩号为K8+372-K19+761，综合治理长9.86km，夏家溪支流（梨子岗溪）位于桃源县郑家驿镇，桩号为KLZ2+150-KLZ2+966，综合治理长0.82km，夏家溪综合治理总长10.67km。根据现状河岸线、河势变化趋势和两岸环境条件，以及桃源县河流整治的相关要求，工程布置按照“护、通、导”的原则。整治的工程措施应优先满足防洪，同时协调其它方面的要求按规划的范围分段对河道进行整治。 - 2、施工布置 （1）总布置原则 本工程施工总布置应遵照有利生产、方便生活、易于管理、安全经济等原则， 并充分考虑施工项目岸线较长且有部分经过居民点，房屋建筑密集，人口多，施 工干扰较大，施工布置较为困难；同时考虑本工程施工项目较为单一、所需施工临建设施较少等特点，采用分段分片集中布置方式进行施工布置。施工人员生活住房租用当地民房，水泥、砂石、等材料堆场分别布置在各护岸工程岸坡开阔地带，由施工道路与各工作面连接。 （2）场内外交通 交通公路：对外交通，根据工程管理和抗洪抢险的需要，沿岸线分段修建与 区域内水陆交通相连接的上堤公路，保证对外交通畅通。沿岸线全程，应有部分上堤公路与城镇连接。 对内交通，充分利用岸顶和堤内戗台作为交通干道，并连接附属建筑物区、料场等，以满足各管理点之间的交通联系。 内外交通公路为四级公路标准，泥结石或碎石路面，部分重要区段和与县城 规划道路相结合的路面为砼路面。 交通工具：根据县城堤防工程点多面广范围大的特点，配置必要的交通工具。 如工程指挥车、指挥船等。 另外，堤防及附属建筑物与交通道路交叉道口，设置交通管理标志牌，确保 安全。。 （3）风、水、电供应 工程各项目施工战线比较长、点多，不宜集中设置风、水、电系统。施工用风采用YV－6/8型移动式空压机。 施工用水主要为生产和生活用水。生产用水主要为混凝土、砂浆拌制和砼浇筑养护用水，土方填筑洒水、机械设备用水、施工辅企用水等。选用小型水泵从河道中直接抽取。生活用水就近从城区自来水管网接用。 施工用电：由乡镇电力系统网供电，就近选择低压接入点，不另设变电系统。 （4）施工营地 本工程施工岸线较长，施工较分散，故施工布置采取沿岸线分段集中布 置的方式，要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率，在充分利用可 利用的设施外，搭建少量临时工棚，以满足工程施工需要。施工营地主要包 括工程指挥部、施工仓库、施工工棚及堆料场等，本工程共布置2个施工营 地，分别位于桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇，共占地为400m2，工程指挥部办公生活用房租用当地民房，施工仓库、堆料场等施工辅助设施布置于护岸工程施工营地上。 砂石料及混凝土骨料可根据现场施工进度安排，分段分期就近堆放在施工作业点，堆料场选择布置于沿河岸边平坦开阔的地方。工地不设油料库，施工机械设备用油可利用集镇的各加油站供给。因施工时段较短且内容相对较为单一，各类汽车维修、保养均在城内进行，工地不考虑设置机修、汽修等辅企设施。 因施工时段较短，本工程临建设施主要采用棚式结构。 施工临建设施面积见表2-8。 表2-8 施工临建设施面积表（单处） 项目名称; 单位; 占地面积; 备注. 生活办公设施; m2; 100; 租用民房. 砼拌和站; m2; 30; 移动式. 钢筋加工厂; m2; 30; 分散布置. 水泥仓库; m2; 20; 分散布置. 生活物资仓库; m2; 20; 分散布置. 合计; m2; 200. - 3、施工方法 本工程临时排水沟尺寸较小，但考虑到离主体工程区较近，地面平整开阔，易于使用机械，故全部采用机械开挖的形式，开挖土方均堆置于排水沟一侧，拍实成挡土埂。施工结束后回填。 临时堆土装土编织袋挡墙拦挡措施，装土袋所装土方均为工程本身开挖土方，均采用人工装土及堆置。施工结束后人工拆除装土袋挡墙，土方可回填工程本身，土方回填也采用机械回填的形式。 植物措施种草技术如下：种植前彻底清除土壤中的杂物，将土地翻深10cm～20cm，结合除草进行，然后按7500kg/hm2的数量施入农家肥。把土地平整为中央高，四周低，不要形成集中凹地。以普通狗牙根混交草籽做地被，按150kg/hm2的量撒播草籽。 |
| 施工方案 | - 4、施工工艺流程 本项目位于杨溪桥镇、郑家驿镇，施工期人员主要为当地农户，砂石料优先采用项目开挖后的土石方料、不足部分原料就近购买，本阶段填筑土料（回填料）全部来自开挖料。项目设置施工区2个（具体位于项目河道岸线周边附近，详见附图2），用于施工机械、建筑材料等储存及使用。项目废弃土石方由渣土公司统一运送处置。 （1）护岸施工工艺流程 护岸的主体工程施工主要涉及土石方开挖、土石方填筑、浆砌石施工、砼施工、钢筋制安、模板安拆等。 废气、废水、噪声、固废 护岸施工顺序遵循开挖自上而下、结构及回填自下而上并沿岸线分段逐步推进的原则：护岸水上部分土石方开挖→围堰填筑→基坑排水→挡墙基础土石方开挖→挡墙结构施工→土石方填筑（回填）→围堰拆除→护坡结构施工→人行桥结构施工。生产工艺流程及产污环节见下图所示。工艺流程及产污位置如图2-1。 图2-1工艺流程及产污节点图 1）岸坡清理 根据现场情况采用机械和人工清理。清基边界在设计基面边线外30～50cm，基面的腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂植土等杂物必须清除清基深度不小于30cm。采用1.0m3挖掘机直接挖取装，10t自卸汽车运输，开挖自上向下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成。 2）土石方开挖 河道土石方采用干地开挖方式，在施工过程中先开挖岸坡水面以上部分用于修筑顺河围堰，待围堰修筑完成并抽干基坑积水后，再进行基坑开挖。 土方开挖采用反铲挖掘机和人工配合开挖，岩质边坡的石方开挖采用手风钻钻孔等机械。开挖土石方中可用部分就近直接用于结构填筑，多余土石方由渣土公司运送至政府指定位置回填处置。 3）挡墙施工 挡墙结构施工工艺流程：测量放样→基槽开挖→模板制、安→砼浇筑→混凝土养护→拆模。 基础开挖采用挖掘机开挖（砂岩、泥岩基坑开挖采用破碎机机械凿打人工配合清底），达到设计（规范）的埋置深度（嵌岩深度）、地基承载力（若不满足要求，进行块石换填处理）等要求。清基后，先浇筑混凝土垫层，再精确测量放样，据此进行模板（模板采用钢模板，每次安装前须进行清理、校对、刷脱模剂等。一标段挡墙高于原地貌后，采用条石饰面）就位、加固、校核（外侧采用钢管脚手架加固，内侧采用圆钢进行地锚拉结）；安装完毕验收合格后方可进行混凝土浇筑（砼为商品砼，下同）。砼浇筑采取分层分段浇筑；砼终凝前对砼表面进行拉毛处理，依次进行下一层砼施工；砼养护采用覆盖草垫、麻袋、洒水养护，养护时间不少于28天；混凝土强度达到设计强度标准值75%及其以上时可拆除侧模。 4）土石方回填 护岸填筑（回填）采用分段施工的方式，其填筑分段顺序同土石方开挖工程，对于填筑土石方不足的河道段，从相邻有用开挖料充足的河段予以补充，整条河道开挖土料不足则需外购（外借）土石方。土石方采用推土机推土均匀铺料，填筑采用分层均匀平铺倒土，沿堤中心线延伸，使厚度均匀，振动碾碾压，压实度满足设计要求。 5）护坡施工 本工程护坡结构主要有护坡框格梁、护坡干砌块石等结构型式。 护坡框格梁施工工艺流程：边坡修整→土工布铺设→框格梁钢筋制作、安装→框格模板制作、安装→框格混凝土浇筑→砼养护→干砌块石。护坡框格梁均为C20商品混凝土，施工前，用全站仪对坡面按设计要求进行精确定位放样后，采用机械对坡面进行初步整形、人工配合进行平整、拍实，经报验合格后满铺土工布，再测定框格轮廓线及伸缩缝（测量点打固定桩，标示框格梁标高，挂线控制）；随后进行钢筋及模板制安、砼浇筑等，浇筑顺序从下往上逐步进行，护坡砼入仓采用架设移动式溜槽，并振捣密实，覆盖薄膜养护等。 护坡干砌块石施工工艺流程：铺筑碎石垫层→选石→试放→修凿→安砌→整形。干砌块石石材要求均匀、无风化、无裂纹，表面无泥垢、水锈等杂质的砂岩，饱和抗压强度和厚度符合设计要求。安砌要求面平、底实、石块间互相挤紧；先试放，并进行适当修凿，砌石间空隙用较小块石嵌紧、密实、不得松动，砌石表面比框格梁高约3cm左右，上下相邻石块应错缝搭接，避免竖向形成通缝。 - 5、施工时序 工程分为四个时段：即筹建期、准备期、施工期、完建期。第一：在枯水期前开始进行基础开挖、清基施工：完工后进行填筑及基坑抽排水施工，同时进行部分地段岸坡开挖，开始基础施工；待基本部分混泥土养护满足设计要求后，开始面坡施工，最后进行堤顶路面等施工；最后进行施工迹地恢复及工程验收。 本工程施工总工期为2024年9月至2025年4月。施工筹建期不包括在本进度计划内，工作内容包括征地拆迁、主体工程施工招标等筹建工作，要求在各段工程开工之前完成。 8月为施工准备期，主要完成风水电、施工工厂、施工仓库及其他辅助生产设施的修建，同时完成办公生活设施的修建和租用工作。 主体工程为2024年10月～2025年3月。 2025年4月为工程扫尾期，主要为人员、机械设备撤出和恢复绿地和复耕。 - 6、建设周期 项目建设周期为8个月。 - 7、施工条件 （1）水文气象 夏家溪位于常德市桃源县南部，为沅水一级支流，发源于桃源县杨溪桥镇岩 吾溪村，沿途流经杨溪桥、郑家驿两个乡镇，在郑家驿镇白石铺村伍家洲注入沅 水。干流长度 23.29 公里，流域面积 60.7 平方公里，平均坡降 9.5‰。 夏家溪流域上游河道中常见跌岩和砾石滩，河床成 V 型，河流中下游河面 逐步加宽，坡降逐步放缓，两岸断续出现一些盆地，整个流域呈羽毛状，其间河 网密布，自下游而上，主要的一级支流占家溪呈根系状向上游延伸，在中寺村从 左岸汇入。 （2）地质条件 根据地质测绘及现场钻探，工程区出露地层主要有：第四系全新统人工填土层（Qs）、第四系冲洪积黏土层（Q4 apl）、第四系冲洪积含砾粉质黏土层（Q4 apl）、 第四系冲洪积砂卵砾石层（Q4 apl）、第四系残坡积含碎石粉质黏土层（Q4 apl）及下伏元古界板溪群上亚群五强溪组上段（Ptbn2w2）、下段（Ptbn2w1）。工程区地层结构及岩土工程特征从上至下性质描述如下： - ①第四系全新统人工填土层（Qs）主要为河流沿岸路面填土，以碎石土主，夹建筑垃圾，局部为粉质黏土，厚度一般小于2.0m，主要分布于河流两岸路面，黄褐色，湿，可塑，高压缩性，夯压欠密实，结构较松散，局部含少量植物根系，系近期堆填。局部为护岸砌筑，为浆砌石挡墙护岸等。 - ②第四系冲洪积黏土层（Q4 apl） - 上部为黄灰色~黄棕色黏土，软塑~可塑，该层厚度一般小于1.0m，主要分布于河流两岸农田。 - ③第四系冲洪积含砾粉质黏土层（Q4 apll） - 黄褐色~黄棕色粉质黏土，可塑~硬塑状，中等压缩性，湿，该层厚度1.5-4.0m， 主要由黏粒组成，次为粉粒，夹泥质板岩风化碎块。工程区河段岸坡附近广泛分布，沿河流呈带状分布。 - ④第四系冲洪积砂卵砾石层（Q4 apl） - 河床及岸坡底部局部分布砂卵砾石，一般为黄褐色、灰褐色，稍密状，磨圆度较好，局部磨圆度差，夹漂石，含20%左右砂，卵石原岩成分以泥质板岩、石英团块为主，主要分布于河流中、下游岸坡底部及河床，治理河段该层厚度3.0~4.5m，顺河流流向有增大趋势。 - ⑤第四系残坡积含碎石粉质黏土层（Q4 apl） - 分布于两岸局部山坡地带，为板岩、砂岩风化而成，分布不连续，一般上部覆盖人工填土层及冲洪积层，主要为含碎石粉质黏土。黄褐色，湿，中等压缩性，可塑~坚硬状。厚度约0.5～2.5m。 - ⑥元古界板溪群上亚群五强溪组上段（Ptbn2w2） - 灰绿色、灰色变质砂岩、粉砂质板岩及变凝灰岩，变余粉砂状结构、变余凝灰结构，中层状~纹层状构造，区域地层厚度592.1~1517m。 - ⑦元古界板溪群上亚群五强溪组下段（Ptbn2w1） - 灰绿色、灰白色变质砂岩、变质长石砂岩及粉砂质板岩，变余粉砂状结构、变余泥状结构，薄层状~纹层状构造，区域地层厚度749.2~1072m。 （3）施工导流 - ①导流方式 - 根据《水利水电施工组织设计规范》（SL303-2004），工程等级为Ⅴ级， 施工导流标准为枯水期3年一遇洪水标准，本次设计遇洪水时暂停施工，待 洪水退去，不影响施工人员安全时再恢复施工。本工程施工工期暂选2024年8月~2025年3月，主要为河道疏浚及护岸工程，为线性工程，选择枯水期进行主体工程施工，本次设计主要在需进行护岸的河段修筑围堰。 - ②围堰设置 - 围堰采用原护岸基础和岸坡开挖土石方外翻填筑，不够时采用外运土石 方填筑。围堰按照施工洪水位+0.5m 超高的标准设置，围堰顶宽1.0m，高度为1.5m左右，内外坡比均为1：1，围堰面层铺彩条布防渗，本次围堰设计总长4.2km，共计围堰填筑土石方12600m3。 - ③围堰填筑与拆除 - 围堰采用原护岸基础和岸坡开挖土石方外翻填筑，不够时采用外运土石 方填筑。围堰填筑采用分层碾压密实，用74kW 推土机推土至填筑处并采用 蛙式夯实机分层碾压密实，最后一层碾压采用1m3反铲式挖掘机进行填筑采用轮胎碾进行压实。护岸基础工程施工完毕后再进行围堰拆除，围堰拆除 全部采用1m3反铲式挖掘机挖装5t自卸汽车运至政府指定位置统一处置。 - ④基坑排水 - 基坑排水可分为初期排水和经常性排水。基坑排水主要为经常性排水， 按1天排干，最大排水强度为200m3/h，选用QY200-4.5-4型号潜水泵2台， 单机流量200m3/h，扬程4.5m，功率4.0kw。 8、主体施工 （1）土方开挖 护岸施工时，首先对护岸范围内的小树林、杂草、乱石进行清除，并用 自卸汽车运至制定位置。岸坡及基槽开挖必须遵循自上而下的原则，尽量避 免出现较大临空面。岸坡开挖是，坡顶严禁堆土、石、汽车等较重荷载。本 工程基础土方及表层土方开挖主要采用 lm3反铲挖掘机开挖，辅助人工开挖。 为避免二次倒运，在土石方填筑段首先利用开挖砂砾石回填，土石方开挖是 应对表层土及砂砾石分开堆放，临时工程中的施工围堰应优先利用土方部分，挡墙主体回填时主要利用砂砾石部分。护岸施工应分段进行，护岸施工沿轴线每15m分段作业，遇房屋秘籍段采用跳槽间隔开挖，间距5m。施工是，基坑开挖完应及时报验，验收后抓紧施工，如遇软土基础则需进行基础处理后 方可进行下一步施工。夏家溪护岸基础埋深≥1.0m。基础开挖时禁止破坏原生树木，当护岸开挖靠近原生树木时，局部采用人工开挖 。 （2）土方填筑 本工程土石方填筑主要为挡土墙墙背、墙前填土，挡墙回填优先利用开 挖土方，剩余部分运至政府指定位置统一处置。土石方填筑前，必须对护岸隐蔽工程进行验 收合格方可进行土石料填筑。填筑时，先定出填土范围，每隔20～50m立红 白标杆以控制填土边坡及汽车运输卸土范围，8t 自卸汽车采用进占法卸料， 用74kw推土机整平，振动碾压实，墙后填土采用2.8kw蛙式打夯机分层夯实，每层夯实厚度不超过0.3m，土方填筑压实度不小于0.91，砂石料填筑相对密实度不小于0.6。 （3）浆砌石施工 ①施工程序 浆砌石砌体施工程序为： 基础处理→测量放线→砌体衬砌→勾缝→养护。 ②施工方法 A、基础处理：基础清理采用反铲式挖掘机进行开挖，预留 10-15cm 进行 人工开挖平整， B、砌体衬砌：采用自卸汽车将合格石料运至工作面附近，人工挑选搬运， 按设计分段，从下自上分层座浆灌浆法砌筑。砌筑时应做到分缝平直，表面 平顺、均匀有致，座浆灌浆要饱满密牢固。水泥砂浆拌和采用机械拌和，胶 轮车运输辅以人工担运至衬砌面。 C、排水管安装：在砌体上升至设计位置时预埋。 D、勾缝：砌体表面抹面或勾缝在砌体分段、分块衬砌完成后即可进行。 采用人工进行。 E、养护：采用人工洒水养护 ③施工要求 A、一般要求： 砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30~50mm，当气温变化时，应适当调整。采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断，并应砌成斜槎。 砌石体的尺寸和位置的允许偏差，不应超过相应的规定。毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。 - B、养护：砌体外露面，在砌筑后12~18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间一般为14天。 C、水泥砂浆勾缝防渗：采用水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1:1至1:2之间。防渗用浆应采用325 #以上的普通硅酸盐水泥。清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。 （4）雷诺护垫施工 雷诺护垫护坡施工前需进行坡面整理，坡面整理工作包括±50mm内的平整。要求垂直坡面60cm深度范围内的土样相对密度不小于0.91。土工布在纵向和横向上不允许搭接，将采用缝接。采用人工摊铺，土工布与坡面基础之间压平贴紧，避免架空，清除气泡。雷诺护坡镀高尔凡钢丝笼的规格采用宽2m、长2-5m、厚0.17m。 雷诺护垫施工的顺序为：组装—将雷诺护垫单元铺展到设计位置—填充块石—盖板。 ①组装 从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整的地面上，然后展开 并压平成原状。前、后和尾板应该翻开至垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在护垫的前、后板上。雷诺护垫在组装后，侧面、尾部和间隔都应竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，每个边的顶部都水平。最后用绞合钢丝把雷诺护垫的边连接。 ②铺装 在完成组装以后，护垫被一个接一个地摆放在合适的地点，为了构成完整的结构，用钢丝或钢环把所有相邻空护垫沿其接触面的边联接。在陡的坡面上，雷诺护垫应在最上面的面板用硬木栓固定在地面里，雷诺护垫可以允许半径18～21m的曲率半径并可以被剪开并做成曲线或斜角。 ③填石 填充石块可以用任何合适的采石方法获取和用任何设备按照分级要求生产成所需的大小。填石必须是具体有一定硬度，而且暴露在水里的情况下不分解或在护垫结构使用寿命之内不风化。粒径大小的范围应在75～150mm之间，在不放置在护垫表面的前提下，粒径大小可以有5%变化。根据护垫的不同的高度，超大的石块尺寸必须不妨碍用不同大小的石块在护垫内至少填充两层的要求。考虑到沉降，填充块石高出网格约20～30mm。在斜坡上施工时，应从坡底端开始。填充应该逐个护垫进行，但总要有若干个护垫备好。应确保每个间隔的顶部都可以被绞合。 ④盖板 将护垫盖铺上，用适当的工具把护垫盖和即将被连接的边拉近。护垫盖 和所有的边、尾端和间隔板紧紧地绞合在一起。用交互的钢丝圈结或钢环加 固的方法把护垫盖连接在雷诺护垫的端板，边板和隔板上。 - （5）混凝土施工 - 本工程混凝土浇筑主要包括C25砼压顶浇筑等。 - 本工程砼施工严格执行《水工砼施工规范》（SL677-2014）《水利水电 工程施工测量规范》（SL52-2015）《水工砼试验规程》（SL352-2006）技术规范中规定的其他有关规范和规定，并符合设计要求。 - ①立模 - 本工程模板以钢模板为主。模板的贮运、加工、组合、支立等严格把关， 按规范施工，拼装后表面平整，接缝紧密，保证砼的浇筑质量。为了避免模板与砼粘结，模板表面要除涂刷脱模剂，脱模剂采用石腊、柴油、滑石粉配制。模板工程在砼浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证砼的外观质量。 - ②砼浇筑 - A、材料选择及配合比设计原则 - 本工程混凝土施工所用水泥为42.5普通硅酸盐水泥，所用砂石料级配应符合设计要求，骨料应质地坚硬、清洁，堆放应良好，不能混杂，砼的原材 料必须按设计有关规范提供，其原材料的储量必须满足施工强度的要求，其中所用水泥要求3天水化热不超过251KJ/kg，7天水化热不超过293KJ/kg。 - 砼的配比原则：a水灰比的选定主要根据所要求的强度和耐久性。b用水量在满足施工和易性的条件下，力求单位用水量最小。c最大的粗骨料粒径根据结构断面和钢筋稠密度等情况确定。d砂率根据选定的骨料级配和易性要求，选择最优砂率。 - B、砼的拌和 - a砼拌和 - 本工程砼采用拌和机生产砼。砼的拌和每班都应进必要的常规试验，检 验各项性能指标，并根据实验结果及时进行砼配合比、拌和等的优化和调整。 - b运输砼的运输：采用人工挑运或双胶轮车运砼，配合溜槽或料斗下料，直接至仓面，以便实际施工中更好地灵活布置砼浇筑场面，利于施工。 - C、砼浇筑 - 砼的浇筑工艺流程：清仓→入仓铺料→平仓振捣→养护。 - a仓面准备工作：包括基础面处理、施工缝处理、立模、冷动管理埋设、仓面清理等。以上工作完成后，经监理工程师验收合格后，方能签署准浇令进行砼浇筑。 - b铺料：采用分层铺筑，每层间隔时间不超过2小时。 - c平仓振捣：平仓采用人工平仓，砼振捣采用高频振捣器，振捣按序进行， 快插慢拔，不漏振或过振，以砼表面不显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆为结束标准。 - ③养护 - 砼浇筑完毕12—18h即开始人工洒水养护，经保证砼面湿润。在炎热或 干燥气候情况下，应提前养护。早期砼表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖， 以免太阳光直接曝晒，砼养护时间不得小于14天，重要部位和利用后期强度的砼，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于28天，养护工作配专人负责，并做好养护记录。 - （6）模板工程 - 模板采用专业厂家生产的木模，为了保证模板接缝处的平整度，使砼表 面无明显模板拼缝，解决模板接缝处漏浆的问题，取消大模板与大模板和大 模板与角模之间的接缝安装间隙，让其在保护层中调整，所有模板横向接缝 均采用企口连接，接头处加海绵条。 - ①支拆模工艺流程： - 设计模板图→模板拼装→刷脱模剂→弹模板位置控制线（距模板500mm）→模内杂物清理→墙体复线→找平或铺胶条→钢筋、管线、盒、洞预埋隐检 完毕→支外侧模板→安装穿墙螺栓→支内侧模板→支钢管斜支撑→调整加固 模板→预检模板并签字→砼浇筑→养护→检验砼强度→拆模申请→审批申请 →拆模→修整模板→刷脱模剂→码放模板→进入下一循环。 - ②支模质量要求：模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，模 板的接缝不大于2.5mm，模板的实测允许偏差如表所示，其合格率严格控制在90%以上。 - ③模板拆除： 非承重模板拆除时，结构混凝土强度应不低于1.2MPa；承重模板拆除时混凝土强度100％；拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板；拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料要及时运走、整理。 9、施工期产排污分析 施工期主要污染物是施工车辆以及施工机械产生的燃油尾气、运输路上携带起的扬尘等，砼施工废水，机械冲洗产生的含油废水，施工人员产生的生活污水，现场施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾、废材料、废包装袋及施工人员产生的生活垃圾等。 表2-9 本项目主要工程施工期环境影响汇总表 类别; 产污节点; 主要污染物; 排放规律; 措施及去向. 废气; 现场施工和车辆运输; TSP、NOx、SO2; 间歇; 洒水抑尘，无组织排放. 废水; 砼施工废水; 砼施工废水; 间歇; 沉淀池处理后洒水降尘，不外排. 施工人员日常生活; 生活污水; 间歇; 生活污水经周边居民旱厕处理后回用于周边菜地灌溉. 施工机械清洗; 清洗废水; 间歇; 收集后经隔油沉淀池处理达标后洒水降尘，不外排. 基坑废水; 基坑废水; 间歇; 收集后经沉淀池洒水降尘. 噪声; 挖掘机、自卸车等各种大型工程机械; 噪声; 间歇; 合理布置、距离衰减等措施. 固体废物; 施工开挖; 弃土弃碴; 间歇; 外运至周边弃碴场. 施工过程; 废材料、废包装袋; 间歇; 外售给废品回收公司. 施工过程; 建筑垃圾; 间歇; 运至建设部门或环卫部门指定地点. 施工人员日常生活; 生活垃圾; 间歇; 委托当地环卫部门清运. |
| 其他 | 9、护岸比选 常见河道的护岸防护工程一般有坡式护坡、墙式护岸等。 （1）坡式护岸 顺岸坡及坡脚一定范围内覆盖抗冲材料，抵抗河道水流的冲刷，对河床 边界条件改变和对近岸水流条件的影响均较小。本工程山洪沟治理段的岸坡 较缓处使用坡式护岸。 ①护脚工程施工技术 下层护脚为护岸工程的根基，护脚工程及其建筑材料要求能抵御水流的冲刷及推移质的磨损；具有较好的整体性并能适应河床的变形；较好的水下防腐朽性能；便于水下施工并易于补充修复.经常采用的形式有抛石护脚、抛枕护脚、石笼护脚、沉排护脚等。 ②护坡工程施工技术 护坡工程除受水流冲刷作用外，还要承受波浪的冲击及地下水外渗的侵蚀。其次，因处于河道水位变动区，时干时湿，这就要求其建筑材料坚硬、密实、能长期耐风化。常见的生态护坡工程结构形式有雷诺护坡、干砌石护坡、砼框格草皮护坡等。 - a.雷诺护垫：由高抗腐蚀、高强度、有一定延展性的低碳钢丝包裹上PVC材料后使用机械编织而成的六角网护坡护脚结构。优点：具有较强的整体性、透水性、抗冲刷性、生态适宜性；应用面广；有利于自然植物的生长，使岸坡环境得到改善；造价低、经济实惠，运输方便。缺点：在局部护岸破损后需要及时补救，以免内部石材泄露而影响岸坡 的稳定性。 - b.干砌石护坡：干砌石护坡是一种传统护坡方案，采用人工砌筑，能有效防护护岸，满足河道的行洪安全。优点：工程经验丰富，施工操作简单；投资费用较低；具有较强抗冲刷能力。缺点：不符合目前生态河道建设；不适合砂质土层，不适合河岸弯曲较多的河道。 - c.砼框格草皮护坡：框格内填土植被护坡是指先在边坡上用预制框格或混凝土砌筑框格，再在框格内置土种植绿色植物。优点：植被框格的占比可根据坡面缓急、植被面凹凸以及所处环境情况合理调整。适用于水流条件平缓的或洪水位以上护坡。固土植物一般应选择耐酸碱性、耐高温干旱，同时应具有根系发达、生长快、绿期长、成活率高、 价格经济、管理粗放、抗病虫害的特点。 缺点：抗冲刷能力较弱。 - d.自嵌式挡土墙护坡：这种护坡型式是一种重力结构，主要依靠自嵌块块体的自重来抵抗动静荷载，使岸坡稳固；同时该种挡土墙无需砂浆砌筑，主要依靠带有后缘的自嵌块的锁定功能和自身重量来防止滑动倾覆。优点：防洪能力强；孔隙为鱼虾等动物提供良好的栖息地；节约材料；造型多变，主要为曲面型、直面型、景观型和植生型，满足不同河岸形态的需求；对地基要求低；抗震性能好；施工简便，施工无噪音，后期拆除方便。缺点：墙体后面的泥土易被水流带走；造成墙后中空，影响结构的稳定，在水流过急时容易导致墙体垮塌；该类护岸主要适用于平直河道，弯度太大的河道不适用于此护岸。 - （2）墙式护岸 - 墙式护岸是指顺护岸修筑竖直陡坡式挡墙，这种形式多用于城区河流或 海岸防护。在河道狭窄，堤外无滩且易受水冲刷，受地形条件或已建建筑物限制的重要堤段，常采用墙式护岸。本工程山洪沟治理段中岸坡受水流冲刷 严重且岸坡较陡处使用墙式护岸。墙式防护分为重力式挡土墙、衡重式挡土墙、扶壁式挡土墙、悬臂式挡土墙等形式。 （3）方案比较 各护岸比较，如下表： 表2-9 护岸/护坡比较表 方案概述; 格宾石笼; 三维网垫植草; 连锁植草块; 雷诺护垫; 浆砌石挡墙; 生态混凝土砌块. 护砌材料; 砌石、砂垫层; 三维网垫; 砼、土工布; 金属线、块石; 砂浆、块石; 混凝土砌块. 造价（元/m）; 2200; 480; 600; 1200; 2000; 5000. 优点; 环境可接受性好，不阻碍水土交换；耐久性好；抗冲刷能力强; 施工简易；环境可接受性好，不阻碍水土交换，美观效果好; 施工简易；耐久性良发了；生态景观效果好; 环境可接受性好；施工简易；抗冲刷能力强；就地取用; 环境协调性好；造价低；施工快捷；占地较少; 批量生产；施工简易；生态效果好；耐久性好. 缺点; 施工工艺要求高；占地较多; 施工季节有限制，需在非汛期前喷草；增大河道糙率; 对岸坡压实度要求较高；材料价格较贵; 金属线掿接处易划伤人畜；较为生态; 生态型较差; 不宜砌筑过高；造价过高. 结论; 不推荐; 不推荐; 不推荐; 推荐; 推荐; 不推荐. 本工程位于山区内，河道蜿蜒曲折，护岸容易受到冲刷，岸坡高差较大 且当冲段选择墙式护岸：浆砌石挡墙；部分岸坡较缓的顺直河段，选择坡式 护岸：雷诺护垫护坡。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态现状 本项目位于常德市桃源县杨溪桥镇、郑家驿镇，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发[2012]39号），按开发内容分为：城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区和禁止开发区域。本项目位于常德市桃源县，属于国家级农产品主产区。 项目沿线以耕地及荒地为主。现场踏勘时，本项目影响范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》中收录的国家重点保护野生动植物。沿线用地性质概况见图3-1。经查阅相关资料及现场调查站址区域无珍稀濒危野生动植物分布。 项目沿线区域植被主要为农业植被和林业植被。农业植被包括橘子、蔬菜等，林业植被包括松树、杉树、灌木等。区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等。项目无永久性占地，临时性占地为农村荒地，植被覆盖率较低（约为20%），主要植被类型为杂草，水土流失背景侵蚀模数约为500 t/km2•a。 本项目河段鱼类主要以鲫鱼、草鱼等常见鱼类为主、不涉及珍稀鱼类，主要以水生植物、水生昆虫的幼虫、水蚯蚓等为食，具有河湖洄游习性。河段内主要浮游植物种类为硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、蓝藻门、甲藻门、金藻门等，主要浮游动物为原生动物、淡水轮虫、枝角类等，主要底栖动物为水生昆虫、甲壳动物、环节动物、软体动物、扁形动物等。项目工程河段不涉及重要珍稀水生生物、不涉及重要珍稀鱼类“三场（产卵场、索饵场、越冬场）”敏感区。 经调查：评价范围内不涉及水产种质资源保护区、自然保护区等环境敏感区。项目施工期采取河段枯水期作业（施工时靠近河道岸坡处已干枯，工程无需在河道水体中施工），对水体产生的扰动较小，且其影响随施工期结束影响消失，项目整体建设对河道生态环境及水质影响较小。 2、地表水现状 本评价地表水环境质量现状数据采用湖南博联检测集团有限责任公司实测数据2023年10月30日-2023年11月1日对夏家溪的监测数据，据此做出分析与评价。 监测断面：共设置两个监测断面： W1——夏家溪项目起点500m断面； W2——夏家溪项目终点1000m断面。 监测时间及频次：2024年8月2日-2024年8月4日，连续监测三天，每天采样一次。 监测因子：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群。 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 监测结果：监测结果统计见表3-1。 表3-1 项目区域地表水水质监测数据统计表（mg/L，pH、粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 范围值; 日均值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.8-7.9; /; 0; 0; 6~9. CODCr; 9-12; 10.33; 0; 0; ≤20.0. NH3-N; 0.105-0.113; 0.109; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.03-0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.59-0.66; 0.623; 0; 0; ≤1.0. 石油类; 0.01-0.02; 0.0167; 0; 0; ≤0.05. W2; pH; 7.9-8.1; /; 0; 0; 6~9. CODCr; 6-9; 7.67; 0; 0; ≤20.0. NH3-N; 0.226-0.246; 0.236; 0; 0; ≤1.0. TP; ND-0.02; 0.015; 0; 0; ≤0.2. TN; 1.26-1.31; 1.3; 0; 0; ≤1.0. 石油类; 0.03-0.04; 0.0367; 0; 0; ≤0.05. 从地表水现状监测结果可以看出，监测断面中的所有监测因子水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 3、大气环境质量现状 本次评价收集了桃源县 2023年度环境空气质量监测数据，区域环境空气质量现状评价见表3-2。 表3-2 2023年桃源县主要空气污染物汇总一览表 指标; PM2.5（μg/m3）; PM10（μg/m3）; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（95%、mg/m3）; O3（90%、μg/m3）. 2023年年均浓度; 30; 44; 6; 9; 0.9; 97. 标准值; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 达标情况（2023）; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-2可知，2023年本项目所在区域环境空气中六项基本污染物指标均已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为达标区。区域环境空气质量良好。 4、 声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）》（试行）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“声环境、场界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查（湖南博联检测集团有限责任公司实测数据），本次评价沿线设置了4个噪声监测点，监测结果如下。 表3-3 声环境监测结果 检测类别; 采样时间; 检测点位; 检测时段; 检 结果; 参考限值; 单位. 噪声; 2024.8.2; 熊家坪居民N1; 昼间; 51.5; 55; dB (A). 夜间; 41.5; 45; dB (A). 启智幼儿园N2; 昼间; 51.1; 55; dB (A). 夜间; 42; 45; dB (A). 金灵村居民N3; 昼间; 50.5; 55; d (A). 夜间; 42; 45; dB (A). 羯羊铺居民N4; 昼间; 50.3; 55; dB (A). 夜间; 40.9; 45; dB (A). 由表3-3可知，各监测点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准要求。本项目选择夏家溪工程段距施工现场最近点4个声环境监测点，分别位于施工河段上、中、下游段，且均在评价范围内，其监测结果能够能够描述出本项目评价范围内的声环境质量，因此，声环境质量监测点位具有代表性。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价分类表，本项目属于“A 水利”中“防洪除涝工程”，本项目为编制报告表项目，按照导则要求，无需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 表A.1，本项目为防洪除涝工程，属于土壤环境影响评价项目中“水利”中的“其他” 类别，为Ⅲ类项目，本项目生态环境为不敏感。按照导则相关要求，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、工程现状及存在的问题 夏家溪治理河段左右两岸基本无防护措施，为天然岸坡，两岸外均为农田与村庄。在暴雨季节突发洪水灾害对河床及岸坡存在较强的冲刷破坏作用。部分河段淤积较为严重，主要是砂砾石、块石及杂草，部分河段断面缩窄幅度较大，已明显影响行洪，需对其进行河道疏浚处理。 根据现场踏勘，本工程存在的主要问题有： （1）河道淤积严重，行洪能力不佳。多年冲击的砂卵石累积在河湾处，部分河床基本被砂卵石全部覆盖，淤积严重，且部分河段报废涉水建筑物拆除不彻底，砼预制块及树枝杂物残留在河床中，导致过水断面减小，行洪能力降低。 （2）河岸冲刷、崩塌严重。夏家溪未系统性治理，暴雨时节水流湍急，对上游天然河岸冲刷严重，部分河段甚至出现基础掏空、河岸崩塌等险情，严重危害沿线居民生产生活安全。 （3）资金紧缺，防洪基础设施薄弱。地方没有经济能力建设河道规划基础设施，缺乏有效的河道管理政策，造成中上游缺少必要的防洪设施、防洪措施的达标程度较低，防洪工程设防标准达不到规定防洪标准。 2、历年治理情况 夏家溪河段之前没有进行过系统的治理。 3、现状污染物排放及达标情况 本项目河流流域是一个以农业为主的地区，区域经济为农业经济，基本没有工业污染源。污染主要是由农业生产和居民生活污水造成，污染源主要是农业残留农药、化肥、农家肥和生活污水，无重大污染源及危险废物产生， 农业生产排污量小。建议农业生产经营者必须改进施肥方法，科学合理施用化肥，按照国家规定使用农药，尽量采用循环用水系统。 本工程完成后将消除夏家溪两岸的险情，保障了下游居民的生命财产安全，同时为农业生产提供保障。 |
| 环境保护目标 | 1、评价范围 根据本项目各环境要素的评价等级以及相关技术导则，确定各环境要素评价范围如表3-4。 表3-4 环境影响评价范围一览表 环境要素; 评价范围; 备注. 生态环境; 工程涉及河段两侧各300m范围; 本项目仅施工期产生影响. 声环境; 施工河段两侧外50m范围区域. 大气环境; 施工河段外500m范围. 地表水环境; 施工河段上游200m河段至下游河段. 2、环保目标 项目环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 方位、距离; 功能及规模; 保护目标. 大气（夏家溪支流）; 郑家驿镇五斗冲居民住宅（E111°16'58.9013"、N28°43'14.8942"）; 周边5-500m; 44户，约141人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 大气（夏家溪主流K9+737-K10+310）; 郑家驿镇寺坪社区居委会居民住宅（E111°13'42.2288"、N28°52'09.1496"）; 周边65-500m; 72户，约231人. 大气（夏家溪主流K8+372-K9+962）; 郑家驿镇寺坪社区居委会居民住宅（E111°18'04.7935"、N28°41'26.9626"）; 西侧5-500m; 80户，约256人. 大气（夏家溪主流K10+702-K11+162）; 郑家驿镇启智幼儿园（E111°18'05.9908"、N28°41'26.1833"）; 北侧200m; 师生约40人. 大气（夏家溪主流K11+792-K11+962）; 郑家驿镇寺坪中学（E111°17'50.8889"、N28°41'13.1047"）; 北侧230m; 师生约700人. 郑家驿镇居李家湾民住宅（E111°17'49.7302"、N28°41'04.8033"）; 西侧107-500m; 25户，约80人. 郑家驿镇李家湾居民住宅（E111°17'58.2661"、N28°40'58.9075"）; 东南侧80-500m; 19户，约61人. 大气（夏家溪主流K12+320-K12+848）; 郑家驿镇金灵村居民住宅（E111°17'34.6283"、N28°40'59.6529"）; 南、北5-500m; 42户，约135人. 大气（夏家溪主流K14+679-K15+162）; 郑家驿镇常吉村居民住宅（E111°17'34.6283"、N28°40'59.6529"）; 东、西20-500m; 23户，约74人. 大气（运输沿线周边）; 运输沿线杨溪桥镇、郑家驿镇居民住宅（E110°36'48.081"、N28°41'26.8610"）; 东、南 西、北、2-5 0m; 约300户. 地表水; 沅江; 夏家溪支流北侧1.96km; 全长1033km，流域面积8.9163万km2; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准. 夏家溪; 项目区域及上下游0.5km; 夏家溪全长23.29km，流域面积60.70km2. 声环境; 运输沿线主要居民住宅; 运输沿线50m 围内; 约300户; 《声环境质量标准》 (GB3096 2008)中的1类标准. 施工场地周边杨溪桥镇、郑家驿镇居民住宅; 周边5-200m; 约50户. 陆生生态环境; 陆生动植物（具体见生态环境现状章节）; 分散分布; 一般动物、常见植被; 禁止猎捕，控制施工活动范围，区域生物多样性不减少，植被覆盖率不降低. 水生生态环境; 水生动植物（具体见生态环境现状章节）; 分散分布; 鱼类、水生植被等; 禁止破坏，施工期减少对水体扰动，减少对水生动植物生存环境的改变. 其他; 土地资源; 项目占地; 临时占地; 对裸露地面及时覆土植草. |
| 评价 标准 | 1、环境质量现状 - 1）地表水环境 夏家溪项目段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 采用的具体标准值见表3-6。 表3-6 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） (单位：mg/L，pH为无量纲，粪大肠菌群除外) 名称 标准; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 粪大肠菌群. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 类标准; 6~9; ≤20.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000个/L. 2）环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级准标准。采用的具体标准值见表3-7。 表3-7 《环境空气质量标准》（GB3095-2012二级标准（单位mg/m3） 标准值 污染物名称; 年平均值; 24小时平均值; 一小时平均值; 执行标准. SO2; 0.06; 0.15; 0.50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. PM10; 0.0; 0.15; /. PM2.5; 0.015; 0.035; /. CO; 4; 10; /. 臭氧; 0.16; 0.20. 3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准。 表3-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 1类; 50dB(A); 40dB(A). 2、污染物排放标准 1）大气污染物排放标准：粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. - 水污染物排放标准： - 项目施工期废水经处理后洒水降尘，不外排。 - 3）噪声控制标准：项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）。 表3-9《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) （单位：等效声级Leq[dB(A)]） 昼间; 夜间. 70; 55. 4）生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 |
| 其他 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期环境影响分析 | 本项目施工期的环境影响主要包括地表水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面，施工期影响短暂、且随施工结束而消失。本项目对施工期环境影响简要分析如下： ## 1、生态环境影响分析 （1）生态影响识别 本工程占地均位于河道规划范围内，对沿线土地利用总体格局影响不大。项目施工结束后，对施工场地和临时用地进行清理、整治、植被绿化，不会对区域用地造成较大影响。本项目施工期对生态环境影响主要为基础开挖、填筑等环节，对水生生物、陆生生物以及土壤生态造成的影响，主要影响识别结果见表4-1： - 项目施工期生态环境影响识别情况一览表 影响环节; 影响因素; 影响对象; 影响途径; 影响 性质; 影响范围; 影响程度. 基础工程、主体工程; 施工噪声、临时占地; 陆生生物; 施工噪声导致陆生动物减少; 间接影响; 施工区周边及300m范围内; 随施工期结束而消失. 水生生物; 施工期间，水体扰动对水生动植物（鱼类、浮游生物、藻类等）生存环境产生影响; 直接影响; 施工区周边及300m范围内. 水土流失; 临时占地导致陆生植物减少、水土流失加重; 直接影响; 施工区周边及300m范围内. （2）生态影响分析 ①土地资源影响 本项目工程占地位于河道规划范围内，项目建成后对工程河段有较为明显的环境正效益。项目工程主要占地类型为旱地、荒山、荒草地及疏林地，其中施工临建工程占地类型主要为荒草地、疏林地和荒山，其余临时占地类型主要为荒地。施工完成后对临时占地进行生态恢复，平整土地，主体工程区、施工生产生活区及施工临时道路区采用撒播草籽绿化，撒播草籽1.75hm2，草籽种植密度均为120kg/hm2。本项目在设计中尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，施工临时占地经过生态恢复后，可恢复其原有功能，临时占地对土地利用功能的影响较小的、且随着施工期的结束而消失。因此，本项目施工期对区域土地资源影响不大。 ②对陆生生态的影响 根据陆生生态环境现状调查结果：本项目工程区域及施工区域内无珍稀树木及保护动物。区域内陆生植物为草地及常见树木，施工期结束后对临时占地区域进行绿化恢复，对原有陆生生态影响较小；陆生动物主要陆生脊椎动物以禽类和鼠类为主，施工期可能对期造成惊扰，致动物向远离工程区移动，使其在工程区域及周边的种群密度有所改变。当施工期结束时，陆生生态得到改善恢复，施工期影响较小、且随施工期的结束而消失。 项目无永久占地。临时道路占地面积29.47亩，占地类型主要为荒草地、疏林地和荒山。其中施工生产区占地面积0.6亩，占地类型主要为荒草地和疏草地，植被覆盖率约为20%，施工期生产区占地生物损失量约为0.12t。施工临时道路28.87亩，为荒草地和旱地，植被覆盖率约为10%，施工期临时道路占地生物损失量约为2.89t。工程影响区植被种类主要为杂草等植被，根据计算可得，施工期生物损失量约为3.01t。施工期结束后，将对临时占地采用撒播草籽进行绿化措施，撒播面积约为1.75hm2。 为减轻施工期对陆生生态的影响，本环评要求：施工期应加强施工管理，文明施工，合理平面布局，高噪声作业区远离动物活动频繁区域。 ③对水生生态的影响 根据现场调查，工程施工河段内主要浮游植物种类为硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、蓝藻门、甲藻门、金藻门等，主要浮游动物种类为原生动物、淡水轮虫、枝角类等，主要底栖动物为水生昆虫、甲壳动物、环节动物、软体动物、扁形动物等。本项目河段鱼类主要以鲫鱼、草鱼等常见鱼类为主，主要以水生植物、水生昆虫的幼虫、水蚯蚓等为食，具有河湖洄游习性。项目河段不涉及水产种质资源保护区等各类水生生物保护区，不涉及重要珍惜水生生物及重点保护鱼类“三场”。项目河段主要水生生物为鲫鱼、草鱼等常见鱼类及水生浮游生物、藻类、底栖生物等。项目建设会一定程度地影响到普通鱼类的洄游、产卵、索饵等，但项目建设主要为河岸岸坡施工，基本不涉及涉水施工，且经项目采取施工期废水不外排、河床裸露的枯水期施工等措施后，可最大限度地降低对水生生物“三场”的影响。项目施工时间较短，影响范围较小，在施工完成一段时间后，河流水生生态将会得到恢复。 在工程施工期间，施工河段水生植物均为常见种，繁殖能力高，施工结束后能在较短的时间内恢复；施工引起的水体扰动使下游沿岸缓流水滩上的砾石被污泥覆盖，喜洁净水体的底栖动物逃离施工水域，直接影响了水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍；施工区下游河段，大量的泥沙悬浮物沉降在水生维管束植物表面，影响其光合作用，严重的导致水生维管束植物直接死亡，护岸工程施工也必将导致沿岸水生维管束植物被直接搬离，施工区域及下游一定河段的水生维管束植物的种类和数量都将出现一定幅度的减少。多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，项目涉水工程施工会使区域内的部分底栖生物的生境受到一定的影响。 随着施工期的结束，地表水体经自净作用后，水质会改善，对水生生物的影响随施工期结束而消失。 ④对鱼类的影响 项目施工过程造成区域河床扰动，也会使区域鱼类的变动转移、造成鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，可在工程周边河段寻觅到合适的生境。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 为保护水体中水生生物及鱼类不受施工期影响，环评要求： A、项目在枯水期进行施工，为防止施工期污染水质，施工期间施工废水循环使用，不外排；基坑排水经沉淀后外排至下游沟渠；生活污水依托附近居民化粪池处理；禁止施工期间向水体排放废水，防止污染水体。 B、严禁沿河堆放土石方及其它固废，弃土场堆放的料渣按规定堆放防止进入河道，不可利用料按要求回填于堤后低洼区域，生活垃圾、建设垃圾及时清运。 综上所述，由于工程施工周期短，施工作业面较小，对生态环境影响是有限的，随着工程的施工期结束，影响也随之结束。 ⑤水土流失影响 本项目施工基础开挖、临时堆放等施工活动，使自然植被遭到破坏，造成一定的地表裸露，地表土壤失去保护，遇到暴雨容易产生径流冲刷，从而使土壤不断遭受侵蚀，导致土层变薄，养分流失，土地生产力下降，从而造成水土流失。项目采取主要的水土流失措施为：新建排水沟、设置废水沉淀池、堤后回填区设置防雨布覆盖、四周设置临时排水沟、回填完成后进行绿化恢复等。 项目施工期主体工程、生产生活区、施工道路区等水土保持措施量分别为： a、主体工程 溪沟工程主要包括溪沟扩宽及护坡工程，护坡工程有大量的土方开挖，后期可直接用于回填。施工期溪沟边坡开挖产生的裸露坡面应及时覆彩条布覆盖，以防止降雨冲蚀。边坡坡脚应开挖临时排水沟，防止雨水冲蚀坡面产生场内乱流，临时堆场设1个长2m×宽1m×深0.5m沉沙池池。临时堆场排水沟长372m，，底宽0.3m×口宽0.9m×深0.3m。 b、施工生产生活区 施工生产生活区包括机件预制场及拌合站、钢筋加工厂、水泥仓库、生活物资仓库及生活办公设施等，占地面积400m2，主要占用疏林地和荒草地，施工期应在场地周边排水沟，尺寸为底宽0.3m×口宽0.9m×深0.3m。施工结束后进行回填并撒播草籽绿化。 c、施工道路区 施工道路共5.5km，占用荒草地28.87亩，主要占用荒草地和荒地。施工道路一侧布设排水沟，尺寸为底宽0.3m×口宽0.9m×深0.3m。施工结束后进行回填并撒播草籽绿化。 因此，在严格采取水土保持设计中提出的水土流失预防措施后，工程的建设期不易造成水土流失，且将生态复绿恢复至施工前状态。待项目堤防建成后、边坡稳定，因项目施工导致的水土流失将得到有效控制。 ## 2、施工期水环境影响分析 施工人员租用当地居民民房，高峰期施工人员约20人。本项目施工期地表水环境影响主要包括施工时对河床的扰动，以及施工废水包括冲洗废水、混凝土养护废水、基坑排水和生活污水等对地表水产生的影响。 （1）施工方式对地表水影响分析 ①对水质的影响 项目施工期为枯水期施工，大部分河床已裸露，且裸露河床较为干燥，施工期基本上不会与河流中水体接触。本工程导流围堰采用开挖土填筑，填筑好后，抽干围堰内水体，清除淤泥。围堰施工搅动水体底泥再悬浮，会造成夏家溪支流、干流水体中悬浮物浓度大幅度升高，水质变差。同时，排水边沟的开挖也会扰动底泥，致使短时间内河水浑浊，对局部段水质一定影响。类比河流同类施工项目，施工河段在河床扰动时，最大影响半径为50m，扩散污染可大致分为三个区域，即面源污染扩散区（0-2m）、紊动扩散区（2-30m）和相对污染扩散区（30-50m）。面源污染扩散区（0-2m）因机械搅动使底泥在离心力作用下由点源扩展为面源污染扩散区，由于同时受到机械挖掘的向心力作用，污染物的浓度会急剧下降；紊动扩散区（2-30m）由于污染物扩散能力同时受到紊动和浓度梯度的影响，污染物的浓度衰减出现差异；相对污染扩散区（30-50m）；污染物的扩散仅取决于水力学特征，污染物浓度接近于本底值。因此，本项目施工扰动地表水体造成水体悬浮物升高的影响范围为施工点的下游50m，对上游及下游水质影响较小。 本项目采取河道枯水期施工，河道水流量较小、施工涉水面积较小，项目工程量较小，项目尽量缩短工期，将水体扰动影响降至最低。 ②对水文情势的影响 项目施工期对水文情势的影响因素主要为设置的临时施工场地等临时工程，项目临时占未占用水域面积，不会对夏家溪水流、水量、水温、水位、水深等因子造成影响。 （2）施工废水对地表水影响分析 ①机械设备冲洗废水 施工期产生的冲洗废水主要为施工现场的车轮冲洗废水。类比同类项目，预计本项目冲洗废水产生量为3.0m3/d，废水主要含泥沙，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，污染物以SS、石油类为主。废水采用明沟集中收集进入初级沉淀池（2个，2m×2m×1m）处理后，上层清液进入清水池回用于冲洗用水，不外排。沉淀池污泥应脱水成泥饼后外运至堆渣场，不外排。 ②砼施工废水 参照类似工程砼施工经验可知：1m3的砼产生废水1.0m3，废水主要污染物为悬浮物。采用明沟集中将废水收集入初级处理池（2个，2m×2m×1m）处理后，上层清液进入清水池回用于冲洗用水，不外排。沉淀池污泥应脱水成泥饼后外运至堆渣场，不外排。 ③混凝土养护水 本项目部分防洪堤面板和挡墙采用混凝土浇筑成型，混凝土浇筑后需进行养护，此过程中养护水自然蒸发，不产生的养护废水。 ④基坑排水 基坑排水主要包括初期排水及经常性排水。初期排水包括基坑开挖前基坑内积水及渗水、雨水等，经常性排水主要为基坑施工期的天然降水和施工弃水等水。 本工程所处区域内地下水埋藏浅，含水丰富，经初步估算，本工程最大性排水量约200.0m3/h。施工期设置排水沟，基坑排水经排水沟引至至施工区沉淀池沉淀处理，项目选用单机流量200m3/h的潜水泵，处理后出水浓度要求达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级排放标准后外排，对地表水影响较小。 ⑤生活污水 本项目施工高峰期劳动力人数20人左右施工人员食宿就近租用当地村民的民房解决。生活污水产生量按0.12m3/人·d计算，则生活污水产生量为2.4m3/d。地现场施工人员生活污水依托租用民房已建化粪池处置（经化粪池处理后用作农肥），不会对周围环境产生影响。 ## 3、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染主要为施工扬尘、车辆尾气。 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要产生于土石方挖填、施工材料装卸、堆料场及运输过程等。施工期扬尘对周围大气的影响程度取决于施工所在地区大气扩散条件、施工强度、工区地形条件等诸多因素。 经类比，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖、原料堆场密闭等措施前建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，接近环境空气质量二级标准限值。本环评要求：原料堆场设置为密闭区域，施工现场定期清扫、安装雾化喷淋降尘装置、禁止大风天作业、设置施工围挡、堤后回填区域进行篷布遮盖并及时进行绿化恢复等措施。严格实施施工扬尘治理措施后能实现达标排放，对大气环境影响较小。 （2）施工机械尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，可实现达标排放，对大气环境的影响较轻。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工期噪声主要为土石方挖填及物料运输的设备运行噪声，声源强度约在82~92dB（A）。因施工设备众多，本项目仅统计部分声源较大、作业较多的设备情况，详见表4-2： 表4-2 施工期主要噪声设备噪声及强度 序号; 噪声源; 测点距施工机械距离（m）; 产生强度 [dB（A）]; 数量（台）; 降噪措施; 排放 强度; 持续 时间. 1; 自卸 汽车; 1; 85; 3; 选用低噪声设备，加强设备维护保养，靠近居民侧设置围挡，合理安排施工时间等; 85; 8h/d. 2; 挖掘机; 1; 85; 4; 85; 8h/d. 3; 夯实机; 1; 86; 1; 86; 8h/d. 4; 推土机; 1; 85; 3; 85; 8h/d. 5; 振动碾; 1; 85; 2; 85; 8h/d. 6; 排水泵; 1; 75; 6; 75; 8h/d. 7; 钢筋切断机; 1; 70; 1; 80; 8h/d. （2）噪声影响分析 ①预测模式 多个噪声源对评价点噪声的贡献值。具体计算模式如下： 式中： Leqg──建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T──预测计算的时间段，s； ti──i声源在T时段内的运行时间，s； LAi──i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 噪声衰减计算模式如下： LA（r）＝L A（ro）－20lgr－A 式中：LA（r）──距场界外边界为r米处的声压级，dB（A）； L A（ro）──距场界外边界为l米处的声源压级，dB（A）； A──其他衰减值，包含空气吸收、地表效应、声屏障等，取7dB。 环境敏感点的噪声预测值Leq计算公式为： Leq=10Lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ②影响预测结果 根据前述模式，对各设备声源在不同距离的噪声值计算结果见表4-3。 表4-3 施工期噪声随距离的衰减关系表 机械设备; 等效A声级dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 自卸汽车; 85; 65; 89; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 挖掘机; 85; 65; 89; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 蛙式打夯机; 86; 66; 90; 56; 54; 52; 46; 42; 40. 推土机; 85; 65; 89; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 振动碾; 85; 65; 89; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 排水泵; 75; 55; 79; 45; 43; 41; 35; 31; 29. 钢筋切断机; 70; 50; 74; 40; 38; 36; 30; 26; 24. 本项目采取将施工设备等效为点声源，声源随距离衰减结果见表4-4。 表4-4 本项目施工设备噪声叠加结果 噪声源; 噪声预测值dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 等效声源; 92.3; 72.3; 66.3; 62.8; 60.3; 58.3; 52.3; 48.8; 46.3. 表4-5 项目设备在周边环境敏感点的噪声预测值 噪声单位：dB（A） 噪声源; 衰减后源强（声屏障衰减）; 杨溪桥镇、郑家驿镇居民住宅（距离等效施工设备最近距离约50m）; 背景值; 预测值. 等效声源92.3dB（A）; 85.3dB（A）; 51.3dB（A）; 53dB（A）; 55dB（A）. 注：表4-5中声屏障衰减值取5.0dB（A），其他因素（空气吸收、地表植被等）衰减值取2.0dB（A） 本项目施工期噪声基本为间歇性噪声，且夜间不施工，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间55dB。施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点20m范围内超出标准限值。因此，本项目施工噪声对周边居民影响较小，但是工程区域内的野生动物会受到一定程度的影响，施工噪声将会打破动物安静的栖息环境。因此，建议工程合理安排施工时间，禁止夜间施工，对高噪声设备，设置临时隔声屏障，尽量选用低噪声设备，合理布局施工场地，通过采取降噪措施，降低施工期噪声对周边环境及敏感点的影响。待施工结束后，噪声影响将会消失，恢复到原有现状，施工期噪声影响在可接受范围内。 运输道路沿线不同距离的噪声值计算结果见表4-6。 表4-6运输沿线噪声随距离的衰减关系表（线声源） 机械设备; 等效A声级dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m. 运输汽车（80dB（A））; 80; 65; 60; 58; 56; 55; 53; 51; 50. 项目施工期施工材料、弃土通过汽车外运，汽车运输噪声对沿线50m范围内居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 弃渣运输时不同距离的噪声值计算结果见表4-7。 表4-7运输沿线噪声随距离的衰减关系表（点声源） 机械设备; 等效A声级dB（A）. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m. 弃土运输汽车（80dB（A））; 80; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 42; 40. 本项目堆渣及弃土运输过程中会产生一定的噪声，对周边居民有影响，但由于周边居民距离较远，通过合理安排弃渣时间（即晚上不进行渣土运输和堆渣），工程弃渣过程对周边居民影响较小，且堆渣及运输仅暂时的，不会存在长期噪声影响，故弃渣运输对居民点影响较小。 为减小施工噪声对周边敏感点的影响，将噪声影响降至最低，环评要求采取以下噪声防治措施： 1）选用低噪声施工设备，定期对设备及车辆进行保养维修； 2）合理进行施工平面布局，高噪声作业区布置在远离居民一侧； 3）合尽量缩短施工周期，理安排施工时间，禁止夜间施工，将打桩、倾倒卵石料等强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间22:00～6:00严禁施工，严格杜绝出现夜间施工噪声扰民影响。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意，并张贴告知周边居民。 4）项目邻近居民一侧工程施工段修建2.5～3m高的隔声围挡； 5）材料运输选择最优路线，尽量避开人群聚集区域，对于无法避开的人口聚集区域，则要求运输时间点避开出行高峰期，途经路段附近有居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛，避免因施工物流运输对周边城镇的环境带来影响。 6）项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家对施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。 采取上述措施后，施工期对声环境敏感点的影响可控制到最小，并随施工结束而消失。 5、固体废物影响分析 本项目不设置车辆维修点，项目施工期固体废物为开挖土石方、建筑垃圾、清除淤泥及施工人员生活垃圾。 （1）开挖土石方和淤泥 项目开挖料部分回填于项目河岸低洼区域（项目开挖后除回填土方在护岸场地周边堆存外，多余土方由渣土公司统一运至政府指定位置处置），其余弃方由渣土公司统一运送处置。本项目土石方处置方案可行、去向明确，不会对环境造成二次污染。 （2）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾主要为沉淀池泥沙、挡土墙施工过程中产生的建筑垃圾，产生量约为10.0t，经分类收集后、可回收的建筑垃圾进行回收利用，不能回用的及时送至政府指定的建筑垃圾处置场处理。 （3）施工人员垃圾 施工高峰期施工人员约20人左右，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为10.0kg/d。项目在各施工区域设置1~2个可移动式带盖生活垃圾收集桶，收集施工现场的生活垃圾，定期袋装后运至乡镇垃圾收集点、由市政环卫部门统一清运。 环评要求：严禁将建筑垃圾、弃渣和生活垃圾倾倒进沿途河道。施工期固体废物采取上述处置措施后、处置合理、去向明确，对环境影响很小、不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响分析 | 本项目为非污染型生态类项目，项目建成后对周围环境的影响主要包括工程建成后对对环境正效益、社会正效益及河道定期清理产生的固废对周围环境的影响。 1、生态正效益 项目建成后，遏制了因洪水冲刷造成的生态系统恶化趋势，使工程河段的水生态环境状况得到改善，正效益显著。 2、社会正效益 工程建成后可恢复河道行洪断面，提高河道泄洪能力，将提高工程段输水和行洪能力，按乡镇防洪标准设计，保证河道两岸人民的生命财产安全，将有效地保护地方环境资源，有力支持地方经济的发展。 3、河道清理产生的固废 河道由相关部门定期进行清理，清理出来的固废主要是淤泥，还有少量的垃圾。这些固体废物产生量难以定量，应及时分类处理，不可回收利用的固废统一由环卫部门清运处理，不会对环境造成二次污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）选线合理性分析 针对杨溪桥镇、郑家驿镇洪涝灾害频繁，防洪治涝工程建设严重滞后的状况，同时为缓解洪水季节对岸坡的冲刷，项目的选址建设具有必要性。 根据资料分析及现场踏勘，本项目沿线200m范围内的敏感点主要为零散农户，项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目在枯水期施工，对河床扰动较小，项目施工不会扰动地表水体，项目建设对上下游饮用水源保护区影响较小。项目无明显的环境制约因素；项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利；因此，本项目的建设选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、工程对植被破坏和对植被生产力的影响的保护措施 （1）项目建设力求同自然景观、生态环境相融合。本项目的建设应严格设计、施工，以对周围植被和生态环境破坏最小为宜；平面布置与空间应合理布局，水、电、通讯、截排水等应统一规划施工，避免重复开挖。 （2）项目建设要按总体规划进行，筛选最佳方案，尽量减小施工噪声源强。最大限度减少施工对动植物的影响，避免给生态环境造成严重的破坏。 （3）项目建设时，要合理规划施工时的临时用地，对那些不必要的占地和施工要尽量避免。 （4）施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境已遭破坏的地段，要进行全面绿化恢复，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 （5）项目建设完成后，短期内植被受到破坏，要按照规划的绿化方案进行人工绿化，绿化植物在选用本地物种的基础上还引进一些其他物种，以增加植被的多样性。 2、陆生动物保护措施 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀野生动物。 防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、施工强度、施工时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程施工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆场防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少对水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失对水质和水生生物的不利影响。 施工运输车辆应减速慢行，以避免鸟车相撞等意外发生；加强施工人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，严禁捕杀、毒杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处及时加盖覆土，种植本地土著植物品种，以乔、灌、草结合的方式，尽快恢复临时占地区的植被，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 由于施工结束后，临时占地内的植物生长需要一定时间，对于视觉景观的改变，野生动物适应有一个过程，需要一段时间，施工后在临时占地处补种一些本地土著植物并减少人为活动的痕迹，促使植被尽早恢复，形成与原来一致的视觉景观，使该地区的动物尽快恢复到施工前的种群状态。 3、水生生物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在水体附近，应在材料堆放场四周挖排水沟、沉沙池，修建挡墙等，防止被暴雨径流携带大量泥沙进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护；在邻近水体施工时，禁止将污水、垃圾、废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的其他污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入水体中；施工过程中，加强生态环境保护措施，防止施工过程对水质的污染，施工营地尽量远离水体，防止生活污水不经处理直接排入天然水体；严格保护好现有鱼类资源，禁止施工人员下河捕鱼或毒杀鱼类等行为。围堰修筑时，尽量缩短工期，将水体扰动影响降至最低。 合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工，对施工人员做必要的生态环境保护宣传教育；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 4、施工期生态恢复措施 （1）主体工程生态保护与恢复措施 ①建设施工过程中，按照施工方案对开挖土方及时回填、并碾压回填的土方、弃渣及时清运，尽量减少疏松土石方的裸露时间，有效减轻施工区水土流失以及扬尘。施工期间破坏的各种植被和生境，要求其植被恢复达到或超过原有的标准。生态恢复以自然恢复为主，施工前对有植被生长的区域表土或草皮进行剥离，对于剥离的表土集中堆放，并做好覆盖措施，待施工结束后将表土和草皮及时回填到堤防背水坡表面并撒播草籽，为植被恢复创造条件。 ②工程施工应划分界线，严禁越界施工活动，避免非施工区域受到工程干扰，降低工程建设对沿线植被的影响。 （2）临时占地生态保护与恢复措施 ①工程临时占地在施工前进行表土剥离，施工结束后，进行迹地清理，回铺表土撒播草籽进行生态恢复。 ②临时占地进行生态恢复时，播撒的草籽选用适宜项目区生长的常见物种，避免因撒播草籽带来的外来物种入侵。 （3）水土流失治理与恢复措施 施工过程中应对开挖的临时土石方合理堆存，修建排水边沟，减少水土流失的产生，施工结束后，对临时土方及时进行清理回填，回铺预先剥离的表土，撒播草籽进行生态恢复，减少水土流失的产生。 （4）加强项目施工布置，杜绝脏、乱、弃现象以保护区域景观的和谐型。以上措施针对性强，具有可操作性，可对生态环境的影响得到有效控制。 5、农田灌溉保护措施 施工扫尾阶段必须恢复损坏的灌溉沟渠及设施，在工程前期工程设计上应充分与当地村民沟通，合理考虑周边农田灌溉取水需求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目营运期无生产活动，不会产生环境污染，营运期主要对周边生态环境产生有利影响，生态环境保护措施如下： （1）及时实施植被恢复工程，并加强对恢复植物的管理与养护，使之保证成活。 （2）及时对临时占地区域进行平整和恢复地面植被。 （3）应进行生态的监控或调查。对工程施工区域进行生境变化、植被的变化以及生态系统整体性变化的监测，并对受影响的植物采取一定保护措施。 （4）项目建成运行后，应加强对夏家溪河道的日常管理维护工作，并做好洪水的监测工作，以免因维护不利而产生洪水决堤，造成工程沿岸受灾的情况，破坏沿岸的植被、农田等。 |
| 其他 | 1、施工期水环境保护措施 为减小施工废水、雨季施工期地表径流及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入地表水体。 （2）定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 （3）基坑排水经明沟引至沉淀池沉淀后达标排入原河道中，其不属于施工废水，主要污染因子为SS，沉淀后基本不含污染物，排回水体对水质影响较小。 （4）施工完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水禁止外排进入周边水体，本项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 2、施工期大气环境保护措施 施工期间的大气污染因子粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。为了减缓项目施工对区域大气环境的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《湖南省大气污染防治条例》、《常德市蓝天保卫战专项行动实施方案》，采取下列8个100%扬尘污染防治措施： ①施工期物料密闭运输100%。 ②场地内裸露黄土要采取洒水、防尘布苫盖等有效防尘措施，要做到100%覆盖，保证施工场地环境整洁。 ③施工场地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗。严禁车轮带泥、车厢肮脏货运车进入城区道路。 ④施工场地及道路要求做到100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米。 ⑤在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%湿法作业。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 3、施工期声环境保护措施 工程施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响，经过预测，施工机械噪声级昼间在距施工地点20m范围内超出标准限值。 项目施工过程中应将高噪声设备尽量远离周边居民布置。同时应加强施工管理，严格按照环境噪声管理的相关规定执行，最大程度减少施工噪声对敏感点的影响。 （1）合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～次日6：00居民正常休息时间内禁止施工。 （2）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）合理选择施工方法，尽量避免连续施工，合理布置施工现场。 （5）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备远离居民。 （6）因施工工艺要求（如大体积混凝土浇筑），必须进行连续施工并包括夜间施工时，应当向环保部门申请办理夜间施工审批手续。同时应加强管理，尽量减少人为喧哗等噪声、禁止车辆鸣笛、设置临时隔声屏障。还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 采取上述措施后，施工噪声对周围声环境的影响较小。由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声影响也自行消失。 4、施工期固体废弃物保护措施 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾、土石方。 本项目建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃，建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，有一定的外运弃土，本项目弃土产生量约为5.08万m3，产生的弃土由渣土公司统一运输处置，不得随意倾倒和运输，不得随意堆放。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 5、施工期运输保护措施 施工期建设过程中需要大量的建筑材料、土石方以及产生的废弃建筑垃圾等，在运输过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，而且若建筑垃圾等散落会造成固体废弃物污染。根据建设单位提供的资料，本项目运输沿临近的道路进行，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施和要求： （1）运输车辆不得超载，防止物料泼洒； （2）运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； （3）清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； （4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （5）施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应尽量避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 （6）运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 6、施工期对项目沿线环境敏感区（敏感住户）的保护措施 本项目施工期对堤防工程沿线住户的影响主要表现在扬尘、噪声污染方面。本项目只要落实前述扬尘防治、噪声防治措施。如设置围挡施工，加强施工期洒水降尘、喷淋降尘措施，合理布局、运输路线进行避让等措施后，本项目施工不会对其产生不利影响，不会改变其大气环境及声环境功能。 7、环境管理和环境监测计划 （1）环境管理 根据国家环境保护管理规定，应在工程建设管理部门设置环境保护管理机构， 负责确定环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目和投资人报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境意识等工作。配备1～2名环境管理工作人员。 1）施工期 ①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例； ②制定年度工程建设环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境报告，并呈报上级主管部门； ③加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境、卫生监测等专业部门实施环境监测计划； ④加强工程建设环境监理，委托有相应监理资质单位对施工区进行工程建设环境监理； ⑤组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工能按环保“三同时”的原则执行； ⑥协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷； ⑦加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。 2）运营期 ①负责落实各项环境保护措施； ②协同地方环保部门开展工程区环境保护工作，处理工程运营期有关环境问题； ③通过监测，掌握各环境因子的变化规律及影响范围，及时发现可能与工程有关的环境问题，提出防治对策和措施。 （2）环境监测 本项目监测地表水、大气和噪声，污染源监测计划见下表。 - 表5-1 污染源监测计划一览表 实施阶段; 监测内容; 监测因子; 监测频次; 监测点位. 施工期; 噪声; 等效连续A声级; 施工高峰期，1天，昼间一次; 施工场地场界外1m. 废气; TSP; 1次/ 季度; 施工厂界. 地表水水质; pH、SS、COD、氨氮、总磷、石油类等; 施工高峰期1次， 1次/ 季度; 施工河段下游断面. |
| 环保投资 | 本项目总投资为1389.12万元，其中环保投资22.34万元，占工程总投资的3.71%，环保设施（措施）及投资一览表详见下表5-4。 表5-4 本项目环保投资估算一览表 时段; 项目; 环保设施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 废水; 冲洗废水; 施工区进出口修建3个车辆清洗轮胎废水沉淀池（进出口各1个，容积20m3/个），沉淀后循环使用; 3.0; 新建. 基坑排水; 在基坑内静置沉淀后（设置集水井6座、单个容积约3.0m3），采用小型潜水泵抽出用于施工现场洒水降尘或施工区三级沉淀池循环回用于场地降尘; 8.0; 新建. 生活污水; 租用附近民房，依托民房既有污水处理设施处理; /; 依托. 废气; 扬尘; 分段施工，施工区域采用围挡封闭施工，运输车辆采用密闭运输，表土采用篷布遮挡，施工场地采取洒水降尘湿法作业，车辆轮胎进出场冲洗等。; 5.0; 新建. 车辆及施工机械尾气; 禁止超载；采用合格燃料；加强保养等。; /; /. 噪声; 施工设备、运输设备; 合理安排施工；禁止夜间施工；加强施工管理以及设备维修等；设置声屏障（工程南北侧端点敏感点，长度500m、高度2.5m；严禁夜间卸装材料。; 8.0; 新建. 固废; 建筑垃圾; 分类收集，不能利用的及时外运至政府指定地点处置; 1.0; 新建. 开挖土石方; 可利用料用于堤身回填，不可利用料由渣土公司统一运送处置; 10.0; 新建. 生态; 水土流失防治; 设置临时排水沟（8500m）、沉砂池（33个）；设置围栏（1000m），临时占地进行生态恢复（撒播草籽绿化措施，撒播面积约为25000m²）; 40.0; 新建. 环境风险防范措施; 加强管理与巡视；编制环境风险预案、设置泄漏液收集池（6处，施工设备堆放场地设置6处，有效容积不小于2m3，临时危废暂存间设置1处，有效容积不小于1m3）; 8.0; 新建. 环境监测与管理; 加强施工期环境监测; 5.0; 新建. 合计; 22.34. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 将施工活动控制在施工占地范围内，对施工占地进行生态恢复设置临时排水沟、沉砂池；设置围栏，临时占地进行生态恢复 | 用地红线范围外植被不得破坏 | / | / |
| 水生生态 | 禁止抛弃有害物质入河造成水体污染，不得随便破坏河床、河岸及河岸植被，加强施工人员对水生生态意识宣传 | 河流水生生态环境得到恢复 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后循环使用不外排；基坑废水经沉淀絮凝处理后外排至下游沟渠内；生活污水依托租用民房既有卫生设施收集和处理，禁止将生活污水直接排入沿线大仙人溪河内 | 禁止将生产废水、生活污水直接排入沿线大仙人溪河内，设置沉淀池 | / | / |
| 地下水及土壤 | 施工期施工机械设备不得有跑冒滴漏现象 | 施工期施工机械设备不得有跑冒滴漏现象，设置泄漏液收集池 | / | / |
| 声环境 | 合理布置高噪声设备，夜间不得施工作业、加强施工管理以及设备维修等、设置声屏障，严禁夜间卸装材料等 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 大气环境 | 施工现场进行围挡作业，场地内洒水抑尘，材料堆场，运输粉尘车辆密闭，表土采用篷布遮挡，出场车辆轮胎进行冲洗等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾、废弃土石方、生活垃圾分类收集、暂存后分类处置 | 有生活垃圾收集桶；建筑垃圾、废弃土石方集中收集，及时外运至政府指定地点处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 坚决杜绝废油、废水等污染物进入水体 | 施工现场不得有机油跑冒滴漏，废水入河现象 | / | / |
| 环境监测 | 定期检测TSP、SO2、NOX、噪声达标情况以及地表水环境质量达标情况 | 达标排放，符合要求 | / | / |
| 环境管理 | 施工招标中应对投标单位提出施工期环境管理机构人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 | 落实施工期各项环保措施 | / | / |

七、结论

项目符合国家产业政策，选址合理，符合当地相关规划要求。项目总图布置合理，周围无明显的环境制约因素。项目的建成，具有良好的社会效益。项目采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要建设单位认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，严格落实“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，以及严格落实生态环境保护措施前提下，从环境保护的角度分析，本项目的建设环境影响合理可行。