# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  桃源县芭蕉溪水库除险加固工程

建设单位（盖章）：桃源县水利工程项目建设管理

中心

编制日期：         2024年8月

# 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	26

四、生态环境影响分析	31

五、主要生态环境保护措施	38

六、生态环境保护措施监督检查清单	45

七、结论	47

附件：

附件1 关于桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目可行性研究报告的批复

附件2  桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目水利基建项目初步设计文件的批复

附件3  桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目水土保持方案批复

附件4  环评委托书

附件5  环境监测报告

附件6  专家评审意见和签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  大气环境敏感目标分布示意图

附图3  项目监测点位图

附图4  项目周边地表水系图

附图5  项目平面布置图

附图6  项目施工平面布置图

附图7  项目现状图

附图8  水库管理范围图

专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目实施与《湖南省“十四五”水安全保障规划》、《常德市“十四五”水安全保障规划》、《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（湘政办〔2021〕30号）相符性分析。 | 已补充，见P4-P7 |  |
| 2 | 按照相关技术导则要求确定各要素评价范围，核实环境保护目标。 | 已补充评价范围，见P24-P25。已核实环境保护目标，见P29 |  |
| 3 | 根据项目初步设计文件及批复、施工资料，核实项目工程内容、工程量、施工机械设备、总投资、环保投资，完善项目组成表，说明项目实施现状，完善已完成工程回顾性评价。 | 已说明实施现状，完善回顾性评价，见P31 |  |
| 4 | 补充施工工艺流程图、注明产污节点，明确施工方案、施工时序，核实取土来源、弃渣去向，完善土石方平衡分析；核实施工场地、临时道路、土石方临时堆放场、弃渣场等临时用地占地类型、面积。 | 已补充完善施工方案，土石方平衡等内容。见P14-19。项目不设置弃渣场，弃渣统一由政府部门调配。不涉及临时占地。 |  |
| 5 | 核实施工期混凝土来源，补充水泥浆拌和设备清洗废水处理回用措施；核实施工期机械设备清洗、维修保养措施；完善临时用地采取的生态恢复措施，明确生态恢复目标；说明白蚁防治药剂主要化学成分，完善白蚁防治施工作业对水库水质、土壤影响影响分析。 | 已核实生产废水经沉淀之后回用做施工厂区降尘及设备清洗用水等。已完善白蚁防治对水库污染分析。 |  |
| 6 | 核实地表水专项评价评价等级，分析地表水现状采样点位、监测因子的合理性。 | 已核实评价等级为三级，并按照三级确定现状监测等内容的合理性。见地表水专篇。 |  |
| 7 | 完善生态环境保护措施监督检查清单；完善施工总布置图，补充水库管理范围图、区域水系图、现场图片、生态红线查询资料。 | 已完善生态环境保护措施监督检查清单（见P45）和施工总平图（见附图6）、施工现状图（见附图7）、生态红线查询资料（见附图8）。 |  |

# 专家签字：

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-430725-04-01-701606 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘主任 | 联系方式 |  | 15873616096 |
| 建设地点 | 湖南省省常德市桃源县观音寺镇东洋溪村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （111 度 3 分46.7413956秒；28 度 53 分34.9718964秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，124水库 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 60m2（永久占地60m2） |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 桃源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桃发改许【2023】438号 |  |
| 总投资（万元） | 94.84 | 环保投资（万元） | 0.67 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.706 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 项目已经建设完成。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置情况分析表 专项评价类别; 涉及项目的类别; 本项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目：人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程:全部(配套的管线工程等除外):防洪除涝工程:包含水库的项目:河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项项目。; 本项目为水库; 是. 地下水; 陆地石油和天然气开采:全部:地下水(含矿泉水)开采:全部:水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目为水利项目，但无穿越可溶岩地层隧道工程。; 否. 生态; 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目。; 本项目库区、工程影响河段和减水河段、灌区均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线管控范围、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场 和洄游通道。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目为水库; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目:城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部; 本项目为水库; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部; 本项目为水库; 否. 综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)行)》中表1专项评价设置原则，本项目为水库工程，需开展“地表水环影响专项评价”。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性 芭蕉溪水库位于常德市桃源县观音寺镇东洋溪村，属沅江流域大洑溪河舒溪流域。舒溪流域集雨面积62.2km2，干流河长20km，干流坡降48.4‰。芭蕉溪水库坝址以上控制集雨面积3.5km2，坝址以上干流长度2.968km，干流坡降61.3‰。水库正常蓄水位113.37m，正常库容8.19万m3，死水位96.55m，死库容0.7万m3。设计洪水位115.83m，校核洪水位116.45m，总库容14.07万m3。 巴蕉溪水库是一座以防洪为主，兼顾灌溉的小(2)型水利工程。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于“鼓励类”中第二项“水利”的中第 11项的“综合利用水利枢纽工程”内容。本项目的建设符合国家产业政策。 2、本项目选址与所在地区相关规划的相符性分析 本项目在选址阶段，已充分征求所涉地区相关部门的意见，相关部门意见详见表1-2。 表1-2 本工程政府部门意见情况一览表 序号; 单位名称; 文件名称; 附件位置. 1; 桃源县发展和改革局; 桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目可行性研究报告的批复; 附件1. 2; 常德市水利局; 桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目初步设计文件的批复; 附件2. 3; 桃源县水利局; 桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目水土保持方案的批复; 附件3. 由以上文件可知，项目不在风景名胜区范围内，不涉及饮用水源保护区，且项目不涉及永久基本农田和生态保护红线，故选址合理。 3、本项目与常德市“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于湖南省常德市桃源县城中西部，行政区划属桃源县观音寺镇管辖，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于国家级和省级禁止开发的区域及其他需要纳入红线的保护地范围。同时，项目符合国家和《湖南省主体功能区划》、《湖南省生态功能区划》、《湖南省水功能区划》区划科学评估划定生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目在施工期和运行期过程中的废水、废气、噪声、固废均得到妥善处置，生态影响也较小。不会改变区域内的环境质量，因此本项目符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目属于防洪除涝类项目，施工期所用的资源主要为水资源、电能、土地资源，项目施工期较短，项目用水及用电不会达到资源利用上限。因此，项目符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于湖南省常德市桃源县城中西部，行政区划属桃源县观音寺镇管辖，根据常德市人民政府 2020年12月25日发布的《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，编号 ZH43072530002，观音寺镇镇属于“一般管控单元”，根据清单中的相关要求，进行项目相符性分析，具体见下表。 因此，本项目符合常德市“三线一单”相关要求，相符性分析详见下表1-3。 表1-3 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 项目位于常德市桃源县观音寺镇东洋溪村，选址不在自然保护地、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等以生态环境保护为主的区域，不涉及省级以上产业园区和开发强度大、污染物排放强度高，水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，项目位于优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，属于一般管控单元，本项目主要在原址除险加固，不涉及水闸选址问题，工程实施均在原水闸 工程管理范围内。工程永久征地主要涉及管理房占地范围，永久征地60m2，共0.09亩，不涉及生态保护红线、危险性地质灾害，因此可满足生态保护红线要求。一般管控单元管控要求主要落实生态环境保护基本要求，项目施工期、运营期均按要求对生态环境进行保护，符合管控要求。; 符合. 环境质量底线; 根据常德市生态环境局公开的2023年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况分析项目所在区域环境质量达标情况，项目所在地的M2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO 年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目所在地常德市为达标区；根据污染源强核算和环境影响预测，本项目产生的废气、废水、噪声经治理后均达标排放或回用，建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。在采取本环评提出的环保措施后，项目运营对周边环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于防洪除涝类项目，施工期所用的资源主要为水资源、电能、土地资源，项目施工期较短，项目用水及用电不会达到资源利用上限。因此，项目符合资源利用上限要求。; 符合. 生态环境准入清单; 项目属于防洪除涝类项目，不属于生态环境负面清单项目，项目建设符合当地环境准入要求。; 符合. 本项目选线不处于生态红线范围内，不会突破区域环境质量底线，不涉及常德市桃源县资源利用上限，不属于负面清单内项目，综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 芭蕉溪水库属于小（2）型水库，水库总库容14.07万m³。按《防洪标准》（GB 50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）的规定，水库工程等级为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。故本次采用的洪水标准为：设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，溢洪道消能防冲标准10年一遇。 - 本项目与《湖南省“十四五”水安全保障规划》的相符性分析 《湖南省“十四五”水安全保障规划》明确实施水库建设及除险加固。 - 统筹存量与增量，通过推进防洪控制性枢纽建设、实施病险水库水闸除险加固等，新增和恢复防洪库容，增强“四水”干支流洪水调蓄能力。 - 推进防洪控制性枢纽建设。按照湘、资、沅、澧流域综合规划提出的目标任务，因地制宜建设“四水”流域防洪控制性枢纽工程，加快兴建沅江流域大兴寨水库，力争启动资水流域金塘冲水库建设，提升流域重要防洪节点的洪水调控能力；积极开展澧水流域宜冲桥水库、沅江流域五强溪水库抬高防洪高水位项目前期论证工作。 - 实施病险水库水闸除险加固。加快完成列入国家实施方案的病险水库除险加固任务，消除存量隐患。有序完成已到安全鉴定期限水库的安全鉴定任务，对病险程度较高、防洪任务较重的水库，抓紧实施除险加固，完成以往已实施除险加固的小型水库遗留问题的处理。继续完成经鉴定后新增病险水库的除险加固任务，对每年按期开展安全鉴定后新增的病险水库，及时实施除险加固。健全水库运行管护长效机制，探索实行小型水库专业化管护模式，实现水库安全良性运行。适时推动大中型水闸除险加固。 本项目属于病险水库：大坝坝顶宽度不够，存在白蚁危害，下游坝坡杂草丛生；输水低涵位于大坝左端坝体下，为条石箱涵内套 PVC 管，由于输水低涵进口闸门变形、腐蚀、磨损严重，导致输水涵管现状渗漏；溢洪道控制段、泄槽段未衬砌，消力池未衬砌。本项目主要是对水库存在的问题进行技术改造。本项目属于沅水流域的水库，是一座以防洪为主，兼顾灌溉的小(2)型水利工程。本项目建设内容属于除险加固的建设内容，符合《湖南省“十四五”水安全保障规划》的要求。 5、与《常德市“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 2021年12月17日，常德市政府常务会议通过的《常德市“十四五”水安全保障规划》中指出：“《常德市“十四五”水安全保障规划》围绕防洪、饮水、用水、河湖生态四大体系，提出一批带动强、利长远、增后劲的重大水利项目。规划建设项目分为五大类439个项目，“十四五”期间规划投资708.57亿元，其中重大项目34个、“十四五”期间规划投资373.2亿元。重点推进洞庭湖区重要堤防加固工程、“四口”水系综合整治工程、水库除险加固、“三区”农村饮水安全工程、大中型灌区续建配套与现代化改造、洞庭湖北部补水工程、水土保持治理等。” 本项目主要是对芭蕉溪水库遗留问题和新增险情进行除险加固。因此，本项目建设符合《常德市“十四五”水安全保障规划》的要求。 6、 本项目与《桃源县“十四五”水安全保障规划》的相符性分析 桃源县水安全保障“十四五”规划应坚持以下原则： （1）坚持以人为本，着力改善民生，把解决民生水利问题放在更加突出的位置。要把人民群众的根本利益作为水利工作的出发点和落脚点，把解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利问题作为水利工作的优先领域，保障水利建设的成果惠及全县人民群众。 （2）坚持统筹兼顾，促进协调发展，把提高水利对经济社会的保障能力放在更加突出的位置。要围绕地区协调发展、城乡统筹协调和粮食安全保障战略，统筹水安全保障的目标、速度、规模、水平，强化政府对涉水事务的社会管理和公共服务，全面提升水利服务于经济社会可持续发展的能力。 （3）坚持节约保护，推动发展方式的转变，把提高水利对经济社会的保障能力放在更加突出的位置。统筹考虑经济社会发展与水资源条件，从供水管理向需水管理转变，建立健全最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设，通过对水资源的合理开发、高效利用、综合治理、优化配置、科学管理、全面节约和有效保护，促进经济结构调整，推动发展方式的转变。 （4）坚持人水和谐，建设生态文明，把建设环境友好型和资源节约型社会放在更加突出的位置。要充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，妥善处理开发与保护的关系，促进水利事业持续健康发展。 （5）坚持依法行政，强化社会管理，把落实最严格的水资源管理制度放在更加突出的位置。积极推进水资源管理体制改革，不断破除各种障碍，促进水资源管理走上良性发展的轨道。 （6）坚持改革创新，完善体制机制，把构建法制完备、体制健全、机制合理的水管理体系放在更加突出的位置。要积极推进水资源管理体制、水利投融资体制、水利工程建设管理体制、农村水安全保障机制、水价形成机制、水利工程产权管理体制等水利体制、机制、制度和管理创新，促进水利事业全面发展。 （7）坚持科学治水，推进水利现代化，把以水利信息化促进水利现代化放在更加突出的位置。要不断提升水利科技支撑能力，努力构建与现代水利相适应的水利信息化综合保障体系，以水利信息化带动水利现代化。 芭蕉溪水库属于小（2）型水库，水库总库容14.07万m³。按《防洪标准》（GB 50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）的规定，水库工程等级为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，溢洪道消能防冲标准10年一遇。本项目属于桃源县的重点水利项目，且是对现有问题进行除险加固，符合《桃源县“十四五”水安全保障规划》的原则要求。 7、与《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（湘政办〔2021〕30号）的符合性分析 湖南省人民政府办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（以下简称《意见》）指出：“《意见》指出，切实加强水库除险加固和运行管护工作，重点要做好五个方面的工作。一是要及时开展水库安全鉴定，有序完成“十四五”期间水库安全鉴定任务，完善退出机制，合理妥善实施水库降等报废，加快推进全省航电枢纽大坝和电站大坝的注册登记工作。二是有序推进水库除险加固，加快小型水库除险加固遗留问题的处理，确保按期完成水库除险加固建设任务，加强项目建设管理，同步做好建设项目生态环境保护相关工作。三是切实加强水库运行管护，全面落实水库安全管理责任制，积极创新管护机制，开展小型水库管理体制改革样板县创建和水库管理标准化建设。四是提升水库信息化管理能力，完善水库雨水情测报、大坝安全监测等设施，健全水库安全运行监测系统，实现水库除险加固和运行管护等信息动态管理。五是要加强水库安全隐患排查治理，做到病险隐患及时发现、及时处理、及时消除，到“十四五”末，健全运行管护长效机制，实现水库安全鉴定、除险加固、运行管护常态化管理。” 经安全鉴定，芭蕉溪水库属于小型水库，工程等级为Ⅲ等，大坝安全类别为三类坝。本项目主要是对芭蕉溪水库遗留问题和新增险情进行除险加固。因此，本项目建设符合《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（湘政办〔2021〕30号）的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 芭蕉溪水库属于沅江流域大洑溪河舒溪流域，坝址位于观音寺镇东洋溪村，地处东经：111.062983721，北纬：28.893069207，坝址距桃源县县城54km，是一座以灌溉为主，兼顾防洪的小（2）型水利工程。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 芭蕉溪水库自建成运行以来，对促进当地经济发展起到了重要的促进作用，产生了较好的社会效益和经济效益，是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合利用的小（2）型水利工程。 芭蕉溪水库防洪任务为水库主要任务，防洪标准：设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，溢洪道消能防冲标准10年一遇。水库下游保护城镇：观音寺镇。防洪保护人口近90人万，防洪安保灌溉面积110亩。水库失事将直接威胁下游90人的生命财产安全，影响人口众多，经济损失巨大。 芭蕉溪水库设计灌溉面积110亩，但由于水库长期带病控制运行，水库蓄水量不足，导致芭蕉溪水库有效灌溉面积减少，水库长期限制运行导致水库灌溉效益达不到设计预期。 芭蕉溪水库自2013年除险加固后经10年运行，经本次现场检查复核，工程目前主要存在以下问题：（1）大坝：坝顶宽度不够，存在白蚁危害，下游坝坡杂草丛生。（2）输水涵管：输水低涵位于大坝左端坝体下，为条石箱涵内套 PVC 管，由于输水低涵进口闸门变形、腐蚀、磨损严重，导致输水涵管现状渗漏。（3）溢洪道溢洪道控制段、泄槽段未衬砌，消力池未衬砌。（4）管理设施：无管理房，无防汛砂卵石储备池，无安全监测设施，无划界界碑、界桩设施，上坝道路路况差、未硬化。 芭蕉溪水库长期带病运行，对水库防洪安全产生不利影响，限制蓄水让灌溉面积无法达到设计预期，因此，加快对芭蕉溪水库除险加固是十分必要的。 2、项目建设内容及规模 2.1 工程任务及规模 2.1.1 开发任务和设计水平年 （1）开发任务 根据国家《“十四五”水安全保障规划》、《湖南省“十四五”水安全保障规划》，以及区域经济社会发展要求和项目开发建设条件的分析，确定观音寺镇芭蕉溪水库开发任务为农业灌溉和防洪。 灌溉：根据当地提供的资料，芭蕉溪水库灌溉面积为110亩。 （2）设计保证率 农业灌溉设计保证率：本灌区属南方湿润地区，水资源较为丰富，根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）的规定，湿润地区作物种类以水稻为主，灌溉设计保证率为80~95%。参照邻近灌区，确定芭蕉溪水库的灌溉设计保证率为80%。 2.1.2 水库可供水量 水库设计总库容14.07万m3，可供水量5.88万m3。 2.1.3 水库水位 水库水位：项目设计死水位96.55m；正常蓄水位为113.37m；设计洪水位115.83m，校核洪水位116.45m，水库总库容14.07万m3。 2.1.4 工程等级及标准 （1）工程等级和洪水标准：芭蕉溪水库最大坝高22m，总库容14.07万m3，根据芭蕉溪水库库容、灌溉面积，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（252-2017），确定芭蕉溪水库工程规模为小（2）型，工程等别为V等，主要建筑物大坝、溢洪道、输水涵洞的级别为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，溢洪道消能防冲标准10年一遇。 芭蕉溪水库挡水建筑物由大坝组成。大坝为均匀土质坝，最大坝高22m，坝顶高程117.20m，顶宽3.6m，坝顶轴长52m。 （2）地震烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；桃源县观音寺镇50年超概率10%的地震动峰值加速度0.05g，地震动加速度反应谱特征周期0.35s；地震基本烈度值为Ⅵ度区。属相对稳定地块，大坝抗震安全级别评定为A级。建筑物不考虑地震设防。 （3）合理使用年限要求 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的3.0.2条，芭蕉溪水库工程等别为V等，合理使用年限为50年。 2.1.5 项目工程特性表 表2-1 芭蕉溪水库工程特性表 序号及名称; 单位; 水利部 核查信息; 安全鉴定; 本次设计; 备注. 一、水文. 1.干流长度; km; 2.968; 2.968. 2.干流平均坡降; ‰; 61.3‰; 61.3‰. 3.集雨面积; km2; 3.5; 3.5; 3.5. 4.多年平均径流深; mm; 854.1; 854.1. 5.多年平均年降雨量; mm; 1379; 1379. 6.设计洪水标准（P= 3.33 %）及流量; m3/s; 33.49; 29.50; 29.50. 7.校核洪水标准（P= 0.33 %）及流量; m3/s; 51.95; 40.56; 40.56. 8.施工导流标准（P= 20 %）及洪量; 万m3; 23.76; 23.76. 二、水库. 校核洪水位; m; 119.52; 116.45; 116.45; 本次设计采用实际测量1985国家高程基准，2013年初设为相对高程系统。. 设计洪水位; m; 118.65; 115.83; 115.83. 正常蓄水位; m; 116.1; 113.37; 113.37. 死水位; m; 100.0; 96.55; 96.55. 总库容（校核洪水位以下库容）; 万m3; 13.5; 14.07; 14.07. 正常库容; 万m3; 8.19; 8.19; 8.19. 死库容（死水位以下）; 万m3; 0.7; 0.7; 0.7. 三、工程效益. 保护人口; 万人; 0.009; 0.009; 0.009. 保护主要干道或重要设施; 处/m; 无; 无; 无. 灌溉面积; 亩; 110; 110; 110. 供水; m3/d; 无; 无; 无. 四、主要建筑物及设备. 1、主坝. 坝型; 均质土坝; 均质土坝; 均质土坝. 地震基本烈度; 度; Ⅵ; Ⅵ; Ⅵ. 坝顶高程; m; 120.2; 117.20; 117.20. 最大坝高; m; 22; 22; 22. 坝顶长度; m; 52; 52; 52. 坝顶宽度; m; 3.6; 3.6; 3.6. 2、泄水建筑物. 型式; 宽顶堰; 宽顶堰; 宽顶堰. 堰顶高程; m; 116.1; 113.37; 113.37. 溢流段长度（或泄洪洞尺寸及条数、闸孔尺寸及孔数）; m. 堰顶宽度; m; 4.6; 4.6; 4.6. 设计泄洪流量; m3/s; 31.87; 24.79; 24.79. 校核泄洪流量; m3/s; 49.61; 34.29; 34.29. 闸门型式. 3、输（引）水建筑物. 设计流量; m3/s. 长度; m; 88; 88; 88. 涵洞结构形式; 预制砼圆涵; 条石箱涵内 套 PVC 管; 条石箱涵内 套 PVC 管. 断面尺寸; m; Φ0.8; Φ0.5; Φ0.5. 进口高程; m; 96.55; 96.55. 出口高程; m; 96.55; 96.30. 闸门形式; 双向转动; 斜拉闸门. 孔口尺寸; m; Φ0.3; 0.6*0.6. 取水型式; 钢制绞车; 螺杆启闭. 4、主要机电设备. （设备名称）台数; 台; 1; 1. 五、施工. 1、主体工程数量. 土方开挖; m3; 499. 土方回填; m3; 1165. 石方开挖; m3; 30. 聚乙烯闭孔泡沫板; m2; 33. 混凝土和钢筋混凝土; m3; 190.2. 钢筋; t; 1.2. 草皮护坡; m2; 1212. 2、施工工期; 月; 3. 六、经济指标. 工程部分投资; 万元; 91.98. 建设征地移民补偿投资; 万元; 0.54. 环境保护工程投资; 万元; 0.67. 水土保持工程投资; 万元; 1.64. 静态总投资; 万元; 94.83. 总投资; 万元; 94.83. 2.2工程建设内容及规模 本项目主要建设内容为：①大坝：坝顶加宽，白蚁防治，下游坝坡培厚、整修、草皮护坡；②溢洪道：溢洪道消力池边墙重建；③输水涵管：输水涵管封堵，定向钻新开输水隧洞；④新建管理用房。项目组成详见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容和规模. 主体工程; 枢纽工程; 大坝; ①坝顶加宽：芭蕉溪水库现状坝顶公路长52m，宽度3.57m。现状为泥结碎石路面。坝顶路面拓宽，由3.57m拓宽至4m。 ②白蚁防治。 ③下游坝坡培厚、整修、草皮护坡：一级坝坡坡比1:2，在106.10m高程处设平台，平台宽2m，平台处设一排水沟，排水沟高0.3m，宽0.3m，壁厚0.15m，排水沟采用C20混凝土结构，二级坝坡坡比1：2.1。下游坝坡培厚，开挖采用阶梯状形式，每级阶梯0.5m高。. 溢洪道; 溢洪道消力池边墙重建：消力池边墙采用C25砼结构，边墙顶部高程为95.30m，边墙顶宽0.4m，底宽1m～1.44m，高1.9m～3m，边墙需设置排水孔，孔径Φ50，孔距为3m，排水管采用PVC管，管末端包扎土工布三级反滤。消力池边墙每隔10m设1条伸缩缝，缝宽20mm，采用聚乙烯闭孔泡沫板嵌缝。消力池边墙侧50m灌溉渠恢复，灌溉渠采用C25砼结构，底宽0.5m，高0.5m，底板边墙均厚0.15m，灌溉渠每隔10m设1条伸缩缝，缝宽20mm，采用聚乙烯闭孔泡沫板嵌缝。. 输水涵管; 重建输水低涵进口，进口消力井采用 C25 钢筋砼结构，净空尺寸为4.5m×3.1m×3.3m（长×宽×高），厚 0.3m；进口采用螺杆式斜拉闸门取水，启闭机房位于大坝坝顶上游侧，为防止启闭机房倾斜，基础采用扩大基础，厚0.8m，长3.74m，宽2.74m。进口消力井前设进水八字，进水八字长2m，宽度由4.3m渐变至3.1m，边墙底板采用M7.5浆砌石结构，M7.5浆砌石边墙顶宽0.3m，底宽0.66m～1.14m，高0.9m～2.1m，M7.5浆砌石底板厚0.3m。启闭机房建筑面积为5m2，启闭房基础采用C25砼，墙体采用M7.5砂浆MU10砖砌筑。拉杆设C25混凝土拉杆支撑墩，间距5m。. 辅助工程; 管理用房; ①水库新建管理用房：管理房采用砖混结构，建筑面积24m2，层高3.6m。 ②水库新建划界界碑、界桩设施：界牌主体为C25砼，外喷仿花岗岩外墙漆；界牌正表面设30cm“中国水利”徽标，材质采用蓝色外墙漆或蓝色磨砂亚光铝合金；界桩：主体为C25砼，外喷仿花岗岩外墙漆；界桩所有侧表面设20cm”中国水利”徽标，材质采用蓝色外墙漆或蓝色磨砂亚光铝合金；界牌、界桩根据水库划界位置及坐标点进行埋设。 ③新建堤顶LED路灯：堤顶道路上游侧设太阳能LED路灯5个。 ④新增雨量站、水尺、水库库名标识石：水尺采用全304不锈钢1.5mm厚，管径133mm，单根全高1.4m。 ⑤新建安全设施（水位标识设施、安全警示牌、标示牌、安全警戒标志、限载、限速标志）：增设水位标识设施、水位标识设施、机电标识牌、“三合一”不锈钢公示牌、安全警戒标志、限载、限速标志。。 ⑥上坝道路硬化：上坝道路硬化110m长，路面宽4m，采用0.25m厚C30砼路面，下设0.1m碎石垫层。山体侧设排水沟，排水沟采用C25混凝土结构，底宽0.5m，高0.5m。另设C25混凝土路肩，路肩0.3m宽、0.6m高。. 公用工程; 施工用风; 施工用风主要指灌浆施工用风，选用6m3/min移动式空压机供应。. 施工用水; 施工用水主要为生产和生活用水。施工用水主要为钻孔、灌浆、砼拌和及养护、空压机冷却以及少量机械冷却、清洗等。水泵(IS125-100j-250，Q=60m3/h、H=21.5m，P=11kW)直接从水库取水，设置10m3的蓄水池。. 施工用电; 工程主要用电负荷为施工机械、施工工地设备用电，从附近低压输电线路接入。. 施工通信; 本工程施工通讯采用移动通讯为主、程控固定电话与对讲机为辅的通信方式。增设坝区对外通信设施。夜间设置碘钨灯照明。. 临时工程; 施工导流; ①导流洞：利用输水涵管作导流洞，将库水位放至96.55m（死水位），进行输水低涵进口施工。导流方式为铺设管道导流，铺设Φ200PVC管、管道底部高程为96.55m。 ②围堰：设于坝前，整个围堰布置与坝前平面布置相适应，呈直线形。围堰顶部高程98.55m，宽度确定为2m；迎水坡定为1:1.5，编织袋装土护坡，并铺设彩条布，背水坡定为1:1.5。围堰两端与坝坡相接，为防止坝坡雨水汇入，沿坝坡开挖截水沟，梯形断面，沟深0.3m，底宽0.3m，边坡比为1:0.5，截水沟不衬砌。. 料场; 预制场、溢洪道、处分别布置1台0.4m3拌和机，砂石料场布置大坝左坝肩空地处。土料：水库西北部分布有残坡积粘土夹碎石，运距约为5Km。砂砾：观音寺砂场购买，运距约为10Km。块石：从架桥镇块石料场购买，运距约70Km。. 混凝土系统; 混凝土采用商品混凝土，主要用于下游护坡、排水管沟、输水涵管的拉杆、上坝道路和边墙等的浇筑。由自卸拖拉机或工具车运料至工地。. 施工道路; 本工程需修一条长350m的简易施工道路通往施工区，道路两侧应开挖排水沟，以防水土流失，平面排水沟设计尺寸为：底宽0.3m×深0.3m×口宽0.9，坡比为1：1。截排水沟接入原有排水系统。截排水沟中段及尾段需开挖沉沙池，尺寸为长×宽×深：4×2×0.5m。施工结束后道路区应进行平整并撒播草籽绿化。本区土方开挖及回填各32m3，撒播草籽.12hm2。. 取土场; 本工程需借土方1865m3，取土场运距15km左右，土方量满足本工程需要。取土场平均取土高3.0m，占地面积为0.06hm2，取土场主要为裸地，具有较好的进场开采条件，且区域内道路较为发达，不需开辟进场道路即可进行取土作业，且便于后期恢复。取土场取土后拟平整绿化，坡面植假俭草草皮，平地采用狗牙根及紫云英草混交草籽撒播。. 环保工程; 施工期; 废水; 本工程施工废水主要来自于淋溶水、基坑废水、施工过程中砂石料加工系统、混凝土浇筑和养护、施工机械设备冲洗以及施工人员生活污水。施工生产废水经沉淀之后全部回用，施工期间，施工人员的生活废水全部依托附近居民用房的化粪池处理后回灌农田，不外排。. 废气; 工程施工带来的大气方面的不利影响主要为粉尘污染及汽车尾气污染。粉尘污染主要源于车辆运输过程中产生的道路扬尘、风钻打孔及爆破；汽车尾气主要源自于各种使用燃油的机械车辆，主要污染物有 CO、SO2、NO₂等。 废气治理措施：大风天气禁止施工，施工期间用洒水车对施工场地及经场道路进行喷雾抑尘措施等。. 噪声; 施工噪声主要为各种施工机械运行产生的噪声和汽车运输产生的交通噪声，由于其分布较为分散，加上目前噪声防护没有经济有效的措施，因此对噪声的控制主要采用强化工程管理的办法，即施工期选用低噪声设备，严格控制施工时间，运输车辆应尽可能减少鸣笛。. 固废; 对于可资源化利用的生活垃圾、工业垃圾、废弃建材和废弃石油类，予以回收利用或出售：对于生活垃圾，在各施工区适当部位设置垃圾桶等保洁容器进行集中收集，并委托环境卫生管理部门及时清运到城镇生活垃圾卫生填埋场进行处置；本工程主体工程及导流工程，土方开挖工程量为1507m3，包括工程开挖土方1465m3，石方开挖及拆除42m3；工程填方2537m3，包括工程回填土方2341m3，砌石修筑196m3。本工程开挖土方土质较好，均可利用回填，利用料回填后另需外购土方1865m3。. 营运期; 固废; 生活垃圾收集后交当地市政环卫部门处理；库区漂浮物打捞交环卫部门处理。. 2.3 工程布置及建筑物 1、工程等别、建筑物级别和洪水标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的3.0.1条、4.2.1条和5.2.1条，芭蕉溪水库属小（2）型水库，水库工程等级为V等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。故本次采用的洪水标准为：30年一遇设计洪水标准、300年一遇校核洪水标准，溢洪道消能防冲标准10年一遇。 2、抗震设计烈度及地震动参数设计采用值 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），坝址区位于地震动峰值加速度小于0.05g的地区，地震基本烈度Ⅵ 度。根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）的3.0.1条，芭蕉溪水库建筑物级别为5级，抗震设防类别为丁类；根据3.0.3条，芭蕉溪水库取0.05g作为水平向设计地震动峰值加速度代表值，地震基本烈度Ⅵ度作为设计烈度。 3、工程耐久性设计要求 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的3.0.2条，芭蕉溪水库工程等别为V等，合理使用年限为50年； 2.4 主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料 主要材料; 钢筋; 草皮; 商混; 土石填方; PE闭孔泡沫; 水泥; 砂; 卵石. 用量; 1.2t; 1212m2; 190.2m3; 1165m3; 33m3; 80.94t; 169.9m3; 165.17m3. 2.5 劳动定员 新建芭蕉溪水库为小（2）型水库，芭蕉溪水库除险加固工程完成后，该工程的管理单位为桃源县芭蕉溪水库管理所，主管部门为桃源县水利局，编制人员为3人：单位负责岗位、财务与资产管理岗位、工程技术管理及工程运行与维护岗位各1人。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工组织设计 （1）施工条件 芭蕉溪水库枢纽工程坐落在常德市桃源县观音寺镇东洋溪村，属沅江流域大洑溪河舒溪流域。是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合利用的小（2）型水利工程。芭蕉溪水库距离桃源县县城约54km。有乡村公路直达坝址区，交通较为方便。 施工场地：可根据各项工程特点，独立或结合布置，以大大减小对施工所需场地的要求。主要进行输水低涵进口重建、消力池重建等。主要在坝顶和坝内坡脚施工，工程要求施工场地不大，施工机械和材料均可布置在大坝附近；施工用材料可采用机械设备传送或人工运输。 木材、水泥、钢材、油料等均从桃源县城采购。 施工用水：从水库直接取水，在施工现场设置10t水池。 施工用电：由居民生活电网供电，并自备50kW柴油发电机组。 施工用风：钻机自备移动式空压机供风。 （2）施工导流 施工导流方式根据泄水建筑物底板高程和坝前工程工作面顶高程以及施工总进度计划安排。为减少导流工程量，确定汛前导流采用腾库调蓄方式，即工程开工前利用输水涵管作导流洞，将库水位放至96.55m（死水位），进行输水低涵进口施工，需修筑围堰。导流方式为铺设管道导流，铺设Φ200PVC管、管道底部高程为96.55m。 按照施工进度安排，大坝上游输水低涵进口的施工期定于第一年10月～12月，即汛前完工。如果发生超标准洪水，应停止施工，加大输水涵管泄水量，以降低水位，确保施工安全，防止事故发生。 水库一般9月至次年3月为枯水期，水库除险加固施工最好在这段时期进行。依据SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》和SL303-2017《水利水电工程施工组织设计规范》，本工程施工期使用的临时性挡水建筑物级别为5级，其施工分期洪水标准按5年一遇（20%）的重现期确定。本次围堰顶部高程确定为98.55m。 （3）围堰设计 为充分利用当地材料和防渗要求，设计采用粘土围堰。 围堰设于坝前，整个围堰布置与坝前平面布置相适应，呈直线形。为满足施工需要和防汛抢险要求，围堰顶部高程98.55m，宽度确定为2m；迎水坡定为1:1.5，编织袋装土护坡，并铺设彩条布，背水坡定为1:1.5。围堰两端与坝坡相接，为防止坝坡雨水汇入，沿坝坡开挖截水沟，梯形断面，沟深0.3m，底宽0.3m，边坡比为1:0.5，截水沟不衬砌。 围堰填筑后，应尽快排除堰内积水。先期进行基坑内排水，然后进行经常性排水。经常性排水采用明排方案，即在基坑四周开挖排水沟，排水沟内设一集水井，用电动潜水泵将基坑渗水排至库区内。 ### （4）围堰筑、拆施工 围堰拟采用1m³反铲挖掘机开挖，配8t自卸车运输，推土机推运整平，拖拉机压实。围堰填筑先进行块石填筑，单侧进占，成形后，再进行迎水侧粘土填筑，并与编织袋装土护坡及初期排水同时施工，编织袋装土护坡采用人工抛填。 围堰拆除时，产生的弃渣统一由政府部门调配。 ### （5）防洪度汛 本工程利用大坝挡水，溢洪道泄洪，度汛标准同永久工程一致，即30年一遇设计洪水标准、300年一遇校核洪水标准。 为保证顺利度汛，汛前形象进度应达到如下要求： （1）输水涵管进口段重建应全部完成并运行，包括进水口、启闭设施及启闭机房。 （2）溢洪道消力池段边墙应在汛前全部完成，不影响泄洪安全。 为保证顺利度汛，还应做好防洪度汛工作。成立防汛领导小组，编制工程防汛应急预案，建立防汛抢险指挥机构和防汛抢险队伍，建立防汛抢险警戒机制。做好水文、雨情预报工作，随时注意水情的动态变化，建立巡查值班制度，及时发现和处理险情。保持联系电话和防汛道路等24小时畅通，保证物资充足和设备完好，所有用于防洪抢险的人员、设备、材料应处于随时可以调动的状态，以避免高洪水位或大暴雨时发生破坏或者安全事故。 3、施工总布置 （1）施工总布置规划原则 本工程主体工程主要施工项目有土石方开挖及回填、混凝土浇筑等，应设置相应的施工工厂和施工仓库以满足工程施工需要。根据本工程施工特点和布置条件，施工总布置应遵循下列原则： ①布置尽量利用荒地： ②遵循紧凑、合理、节约用地的原则： ③施工道路规划尽量考虑利用工程范围内的原有交通道路，新建场内施 ④主要施工工厂、施工仓库等布置在五年一遇洪水位以上，场地布置满足有关安全、防火、卫生和环保等要求； ⑤施工总布置总体上应遵照降低工程造价、方便施工、有利管理、方便生活的基本原则。 （2）施工总体布置 根据施工总体布置原则和地形条件，结合工程实际情况，项目施工在大坝上进行，不额外新增临时占地。施工区设置施工营地、临时道路、临时设施等。 （3）土石方平衡 工程挖方1507m3，包括工程开挖土方1465m3，石方开挖及拆除42m3；工程填方2537m3，包括工程回填土方2341m3，砌石修筑196m3。本工程开挖土方土质较好，均可利用回填，利用料回填后另需外购土方1865m3，土料建议选用水库西北部残坡积粘土，据调查质量和储量均满足要求，运距约为15km；外购石方196m3，主要用于浆砌石挡墙修筑，采石场建议选取架桥镇块石料场，石料运距约70km；弃方1031m3（以上均自然方）。项目不设弃渣场，弃渣统一交政府部门调配。 表2-4 工程土石方平衡表 单位：m3 项目分区; 挖方; 填方; 借方; 废弃. 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 挡水建筑物; 土方; 364; 1263; 899; 取土场. 石方. 2; 泄水建筑物; 土方; 50; 47; 3; 市政调配. 石方; 30; 190; 190; 采石场; 30; 市政调配. 3; 输水建筑物; 土方; 85; 65; 20; 市政调配. 石方; 12; 6; 6; 采石场; 12; 市政调配. 4; 导流工程; 土方; 966; 966; 966; 取土场; 966; 市政调配. 石方. 5; 合计; 土方; 1465; 2341; 1865; 取土场; 989; 市政调配. 石方; 42; 196; 196; 采石场; 42; 市政调配. （4）施工临时占地 本工程施工在大坝上进行，不涉及临时占地。 （5）水库淹没 库盆区沿岸岸坡角30~50°，淹没线以下沿岸无农田与民居分布；不存在浸没与淹没问题。库盆内未分布受保护和开发利用的森林资源、不分布有受保护的文物古迹和重要建筑物，也没有重要工程设施及重要矿产资源分布，不存在淹没具有开采价值的古文化遗址和矿产资源。 （6）征地 永久征地为管理房占地范围，永久征地60m2，共0.09亩，征地补偿标准按照《常德市人民政府关于调整常德市征地补偿标准的通知》（常政发〔2021〕10号）文件的规定执行，桃源县Ⅱ区林地补偿标准为53550元/亩，共4820元。 （7）移民安置 无。 |
| 施工方案 | 1、施工进度 为了不影响农田灌溉和水库蓄水及防洪保安，本工程要求在3个月内完成。 工程开工以前须将库水位降至死水位，施工顺序及进度详见施工进度表。本工程从2024年1月为准备期，2024年2月至4月完成主体工程建设，总工期为3个月。工程准备期主要完成施工临时房屋、道路、辅助设施的修建。 本工程施工要求在第一年2月至4月完成，具体安排如下： 第一年的1月作好施工前的一切准备工作，同年2月至4月完成所有工程，总工期为3个月。 工程筹建期不计入总工期，主要完成项目审批、招标、施工图设计，由业主提供临时房屋，辅助设施的准备，及施工征地等手续办理。工程准备期不计入总工期，为1个月，主要完成施工单位进场及临时建筑设施修建等，主体工程施工期完成水库各项目的除险加固施工。工程扫尾期不计入总工期，为1个月，主要为资料整理，工程验收，场地恢复与撤离等。 2、施工导截流 （1）导流标准及导流时段 根据《湖南省桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目初步设计报告》，本工程采用土石围堰挡水，导流标准为5年一遇洪水标准，选枯水期2月~4月5年一遇洪水。 （2）导截流方式 为减少导流工程量，确定汛前导流采用腾库调蓄方式，即工程开工前利用输水涵管作导流洞，将库水位放至96.55m（死水位），进行输水低涵进口施工，需修筑围堰。导流方式为铺设管道导流，铺设Φ200PVC管、管道底部高程为96.55m。 （3）导截流建筑物设计 导流标准下库内水位为96.55m，围堰顶高程98.55m考虑，考虑围堰采用土石围堰，顶宽2m，迎背水坡坡比均为1:1.5，迎水面采用0.3m厚编织袋装土压坡，并铺设彩条布。 围堰填筑后，应尽快排除堰内积水。先期进行基坑内排水，然后进行经常性排水。经常性排水采用明排方案，即在基坑四周开挖排水沟，排水沟内设一集水井，用电动潜水泵将基坑渗水排至库区内。 若遇超标准施工洪水情况,迅速撤离施工场地的人员,确保施工人员的安全待洪水完全消退再进行下一步施工。 3、主体工程施工 主体工程为大坝、溢洪道和输水涵管等，其施工项目包括土石方开挖及回填、混凝土浇筑等，若遇超标准施工洪水情况，迅速撤离施工场地的人员，确保人员的安全待洪水完全消退再进行下一步施工。 （1）土石方开挖 本工程土石方开挖包括大坝坝坡整形、消力池重建、输水隧洞的开挖、以及观测设施埋设时的开挖等，施工中严格控制超挖量，特别是闸室段的土方开挖应严格控制，不允许欠挖。开挖后的渣土统一由政府部门调配。 土方开挖自上而下进行。土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，此项内容包括原有设施拆除、植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为弃土处理，用10t自卸汽车外运至弃土场；另一部分是开挖利用土，这部分土方经监理认可后用于大坝护坡、溢洪道护砌等工程所需的土料填筑。 （2）石渣回填 大场地、大方量的土方开挖采用反铲式挖掘机开挖，10t自卸汽车运输，人工修整基底和边坡。建基面以上预留10～20cm保护层采用人工开挖，同时清除机械开挖松动部分，以减少对原状基础的扰动，保证建基面的整体性。坝后排水沟基槽及其他齿墙土方开挖，均采用人工挖土，人工回填夯实，剩余土方，就近整平。 （3）混凝土施工 本工程选用商品砼。 （4）土方填筑 1、放样：按施工图要求确定建筑物轴线，并在填筑范围边线外设置座标控制网点基桩，以控制建筑物的平面位置；同时在其周围合理布置水准点，作为控制高程边坡、坝体沉降、填土厚度的依据。 2、基础清理：填筑前必须对渠内、外坡脚线范围的乱石、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除运至弃土场，并经监理验收确认合格为止。填筑前对清基合格的基础先进行机械平整压实，并分段按程序作“主体工程基础验收”、“隐蔽工程验收”以及“基础清理单元工程质量评定”。经验收合格的渠基应及时填筑，因故延搁的渠基，填筑前应重新验收。不合格部位应重作处理至合格。 3、取料：本工程填筑取料是利用合格的开挖料作为填筑料。 4、迎水面粘土培厚：迎水面使用黏性土，要求采用黏粒含量为10%～35%、塑性指数为7～20的黏性土，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质，填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%，设计干密度1.7t/m³。 5、整坡：对于填筑完的边坡必须进行修整。大坝上游坝坡面在护坡施工前必须清除坡面上松散、不密实的填料，直至设计坡面，使施工坡面平整、密实，局部不密实的辅以人工夯实处理。大坝下游坝坡及其它回填部位同样进行清理，做到坡面平顺，密实、美观。边线顺直、同宽、平整。 （5）砼浇筑工程 混凝土施工严格执行《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）、《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2015）、《水工混凝土试验规程》（DL/T5150-2017）以及其他有关规范和规定，并符合设计要求。 一、本工程模板以木模为主，部分用钢模板。模板的贮运、保养、加工、组合、支立等严格把关，按规范施工；模板需有足够的强度、钢度和稳定性，拼装后表面平整，接缝紧密，保证混凝土的浇筑质量。 为了避免模板与混凝土粘结，模板表面需涂刷脱模剂，脱模剂采用石腊、柴油、滑石粉配制。模板工程在混凝土浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证混凝土的外观质量。 二、混凝土浇筑 ①混凝土的配比原则： a、水灰比的选定主要根据所要求的强度和耐久性。 b、用水量在满足施工和易性的条件下，力求单位用水量最小。 c、最大的粗骨料粒径根据结构断面和钢筋稠密度等情况确定。 d、砂率根据选定的骨料级配和易性要求，选择最优砂率。 ②混凝土的拌和及运输 砼浇筑方量较少的可就近设置砼拌制系统。根据各单项建筑物工程混凝土浇筑强度和施工条件，确定采用移动式Js500型混凝土搅拌机拌制混凝土，根据不同的建筑物和各建筑物不同的部位，混凝土运输采用双胶轮车直接运输和双胶轮车水平运输卷扬机垂直运输两种方案入仓。入仓后的混凝土分别采用插入式或平板式振捣器振捣密实。本工程混凝土采用拌和机生产混凝土。混凝土的拌和每班都应进行必要的常规试验，检验各项性能指标，并根据实验结果及时进行混凝土配合比、拌和等的优化和调整。 混凝土的运输采用自卸拖拉机或工具车运输，配合溜槽或料斗下料，直接至仓面，以便实际施工中更好地灵活布置混凝土浇筑场面，利于施工。 ③混凝土浇筑 混凝土的浇筑工艺流程：清仓→入仓铺料→平仓振捣→养护。 a、仓面准备工作：包括基础面处理、施工缝处理、立模、冷动管理埋设、仓面清理等。以上工作完成后，经监理工程师验收合格后，方能签署准浇令进行混凝土浇筑。 b、铺料：采用分层铺筑，每层间隔时间不超过2小时。 c、平仓振捣：平仓采用人工平仓，混凝土振捣采用高频振捣器，振捣按序进行，快插慢拔，不漏振或过振，以混凝土表面不显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆为结束标准。 d、混凝土养护：混凝土浇筑完毕15—18h即开始人工洒水养护，经保证混凝土面湿润。在炎热或干燥气候情况下，应提前养护。早期混凝土表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖，以免太阳光直接曝晒，混凝土养护时间不得小于14天，重要部位和利用后期强度的混凝土，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于28天，养护工作配专人负责，并做好养护记录。 （6）钢筋扎筋工程 钢筋运至工地后，应根据不同等级、钢号、规格及生产厂家分批分类堆放，不得混淆，并应按施工规范要求，对钢筋分批抽样做拉力、冷弯和焊接试验。不符合规定时，应重新分级，级别不明的应检验合格后方可使用。 钢筋应先在加工厂内加工，然后运至现场安装绑扎。钢筋加工包括冷拉、冷拔、调直、剪切、弯曲、焊接等工序。 钢筋混凝土衬砌的扎筋步骤：先在岩石上打孔架立锚筋，然后扎外圈纵向分布筋，再安扎外圈主钢筋，而后安扎内圈纵向分布钢筋和内圈主钢筋。 （7）金属结构安装 本工程金属结构为输水涵管出口，外形尺寸小，重量也不大，由厂家制作好后直接运输到工地安装即可。 4、施工工艺流程 具体施工工艺流程及产排污流程详见第四节生态环境影响分析。 |
| 其他 | - 水库建设历程及现状 - （1）水库建设过程 - 芭蕉溪水库于1965年8月动工修建，工程没有进行地质勘探，也无设计图纸。施工采用“大兵团”作战的方法。大坝清基不彻底，风化基岩未完全清除，给水库运行带来隐患。 2013年芭蕉溪水库进行了除险加固工程，完成了以下内容： - 大坝坝体高喷灌浆、坝基帷幕灌浆防渗。 2、大坝坝顶泥结碎石硬化;上游六方块护坡;下游草皮护坡、新建排水沟、挡墙、混凝土踏步等;坝脚新建反滤体; 3、输水低涵条石箱涵内套 PVC管、输水高涵封堵。 4、新建常规观测设施，防汛公路整修。 （2）主要建筑物现状 枢纽工程由大坝、溢洪道和输水涵管组成。 大坝为均匀土质坝，最大坝高22m，坝顶高程117.20m，顶宽3.6m，坝顶轴长52m。上游坝坡分为两级，第一级自坝顶至109.46m高程，设一2.5m宽平台，坡比分别为1:2.1、1：2.43。下游坝坡分为两级，第一级自坝顶至106.14m高程，设一3.0m宽平台，第二级自106.14m至100.08m高程，设一3.2m宽平台，100.08m高程以下为排水棱体，坡比自上而下分别为1:2、1:2.5。 溢洪道建在大坝左端,系人工开挖山体的宽顶堰型，堰顶宽4.6m，堰顶高程113.37m。溢洪道控制段、泄槽段为天然山体，未衬砌，消力池未衬砌，溢洪道泄流直接排入下游溪渠。 输水低涵位于大坝左端坝体下，出口底板高程为96.55m，为条石箱涵内套 PVC 管，进口安装有双向转动闸门。输水高涵位于大坝左端坝体下，为0.27*0.4m条石箱涵，进口安装有Ф0.25m双向转动闸门，无启闭机房。输水高涵已经在上一轮除险加固中封堵。 （3）现场检查情况 现场检查结论： （1）大坝 坝顶宽度不够，存在白蚁危害，下游坝坡杂草丛生。 （2）输水涵管 输水低涵位于大坝左端坝体下，为条石箱涵内套 PVC 管，由于输水低涵进口闸门变形、腐蚀、磨损严重，导致输水涵管现状渗漏。 溢洪道 溢洪道控制段、泄槽段未衬砌，消力池未衬砌。 （4）管理设施 无管理房，无防汛砂卵石储备池，无安全监测设施，无划界界碑、界桩设施，上坝道路路况差、未硬化。 2、本项目评价范围 （1）生态环境 陆生生态：本工程生态环境评价范围应包括可能受工程建设影响的陆生生态单元，即水库工程范围周边约1km范围。 水生生态：水生生态主要分析水库现状水质及水生生物现状，调查评价范围为水库区及水库下游河道1000m的范围。 （2）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水环境影响评价范围的确定原则，以及工程环境影响特点。本次除险加固工程施工期和运行期无废水排放，地表水调查主要分析水库现状水质现状情况，调查评价范围为水库区及水库下游1000m的范围。 （3）地下水环境 地下水环境评价范围为6.0km2。 （4）大气环境 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），不需设置大气环境影响评价范围。 （5）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价范围的确定原则，确定本工程声环境影响评价范围为各施工区边界外200m范围，和施工道路中心线外两侧各200m范围。 （6）土壤环境 土壤环境评价范围为工程占地及周边1km范围。 （7）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，本项目风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。因此，本项目环境风险评价仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，不再确定评价范围。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状调查 本项目位于桃源县观音寺镇龙泉村，项目所在区域内发育了大量的中亚热带常绿阔叶林。人类长期活动的影响，使得该地区的原始植被已经被破坏，演替为次生乔木、灌木和草本群落以及人工植被，坝址沿线植被以松树、杉树、樟树、桂花树、柏树、茶树等乔木以及低矮灌丛为主。另外项目区域内为人为活动频繁地区，项目周边常见动物主要为以食谷物的鼠类和鸟类，爬行类动物较多，主要野生动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、蝙蝠，家畜、家禽有猪、兔、鸡、鸭等。未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。 本项目所在区域内人为活动频繁，周边主要为当地村落和耕地、林地等，生态环境良好。 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用《常德市生态环境局关于2023年12月全市环境质量状况的通报》中附件4“2023年1～12月常德市环境空气污染物浓度情况”，具体情况如下表所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：µg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 135; 160; 84.38; 达标. 由上表可知，项目所在区域2023年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 3、地表水环境质量现状 为了解项目区域的地表水的环境质量，特进行地表水环境质量监测。 （1）监测点位 本项目共布设2个地表水监测点位，监测时期为芭蕉溪水库枯水期，采样2天。监测点位见下表。 表3-2 地表水环境监测点位一览表 序号; 监测点名称; 坐标; 备注. B1; 坝前; 111.062930078,28.892972647; 枯水期，采样2天. B2; 入库点; 111.060379297,28.895657538; 枯水期，采样2天. （2）监测因子 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、透明度、叶绿素。 （3）监测方法 采集与分析按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的方法执行。 （4）监测频次 监测2天，每天采样一次。 （5）监测结果及评价 本项目地表水具体监测结果如下表所示。 表3-3 检测结果 单位：mg/L 监测类型; 采样日期; 监测点位; 监测数据. pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 透明度(cm); 叶绿素(ug/L). 地表水; 7月31日; 坝前B1; 7.5; 13; 0.140; 0.04; 0.49; 0.02; 49; 15. 入库点B2; 7.2; 12; 0.136; 0.04; 0.53; 0.03; 42; 12. 8月1日; 坝前B1; 7.6; 14; 0.146; 0.05; 0.51; 0.02; 48; 16. 入库点B2; 7.4; 11; 0.141; 0.04; 0.47; 0.02; 43; 13. 标准限值GB3838-2022 III类; 6~9; 20; 1.0; 0.05; 1.0; 0.05; /; /. 根据上表监测结果，目前该区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，水质较好。 4、声环境质量现状评价 为了解评价区域声环境质量现状，本次特对对项目所在区域的声环境质量进行了监测。 （1）监测布点 本次声环境现状监测布设1个监测点，详见下表。 表3-4 噪声监测点布置情况 监测点编号; 监测点名称; 坐标. N1; 水库管理处; 111.063332409,28.893042385. （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 （4）监测频率 监测1天，昼间、夜间各监测1次。 （5）监测结果及评价 本项目噪声具体监测结果如下表所示。 表3-5 检测结果 单位：dB 监测类型; 监测日期; 监测点位; 监测数据. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 声环境; 7月31日; 水库管理处N1; 51.9; 35.9. 评价标准限值GB3096-2008，1类; 55; 45. 从表3-5中可以看出，项目厂界噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建工程，项目位于农村地区，不存在原有生态破坏问题，项目所在地也未进行任何施工开挖等情况，本项目现场现状图见附图。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于桃源县观音寺镇龙泉村，项目敏感点主要是位于项目周边的散居农户。根据现场调查走访，本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、森林公园等生态敏感区分布，评价河段未发现珍稀保护鱼类，河流沿线无鱼类产卵场、索饵场和越冬场等分布，下游无饮用水源。工程区域未发现珍稀保护植被和珍稀保护动物。 本项目评价范围内不涉及地下水供水水源。本项目主要环境敏感点如表 3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 坐标; 功能与规模; 相对项目距离/m; 影响因素; 执行标准. 经度; 纬度. 声环境; /; GB3096-2008一类标准. 环境空气; 芭蕉湾; 111.063411534; 28.892137139; 居住，27户约60人; 东，389m; 施工影响、输送工程影响; GB3095-2012二级标准. 花园墙; 111.071758569; 28.897233336; 居住，3户约10人; 东北，967m. 印家; 111.068046391; 28.896096079; 居住，10户约30人; 东北，347m. 熊家冲; 112.04171777; 28.21111623; 居住，6户约20人; 东北，1200,m. 芭蕉溪; 111.066876948; 28.892147868; 居住，29户约65人; 东，389m. 王家湾; 111.070943177; 28.890366881; 居住，4户约15人; 东南，830m. 冯家; 111.069784463; 28.896138995; 居住，19户约60人; 东北，597m. 地表水; 舒溪; /; /; 农业用水; 南，1000m; 水土流失、输送工程施工; GB3838-2002Ⅲ类标准. 生态环境; 陆生植物; 项目占地周边、河道两岸及水库周边; 无名木古树、无珍稀濒危动植物分布; /; 工程占地及水库淹没周边土地影响; 保护现有土地及植被，防止水土流失. 陆生植物; 项目占地周边、河道两岸及水库周边; /. 水生生物; 河道沿线; 无鱼类三场分布，基本无鱼类分布; /; 水文情势影响. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，详见下表。 （2）地表水环境：项目所在地执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。 2、污染物排放标准 （1）废气:由于项目属于水利工程，在营运期没有工艺废气产生；项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值标准。 表3-5 施工期扬尘排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. - 废水:本工程施工废水主要来自于淋溶水、基坑废水、施工过程中砂石料加工系统、混凝土浇筑和养护、施工机械设备冲洗以及施工人员生活污水。施工期间，施工生产废水全部沉淀处理后回用；施工人员产生的生活污水全部依托当地居民用房的化粪池处理回灌农田，不外排。施工期废水处理后不外排；运营期无废水产生。 标准值见表3-6。 表3-6 污水综合排放标准 （单位： mg/L，pH无量纲，个/100ml） 项目类别; COD; BOD; SS. 旱作标准限值; 200; 100; 100. （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A):施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间75dB（A），夜间不超过55dB（A）。 表3-7 环境噪声排放限值 单位：dB （A） 期间; 昼间; 夜间. 施工期; 75; 55. 营运期; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 其他 | 本项目属于生态影响类建设项目，运行期无生产废水、废气排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、工艺流程 本工程施工主要为水库枢纽工程，其工艺流程及产污环节分别见图4-1。 水库枢纽工程施工流程 2、施工期生态环境影响分析 本项目已经完成施工，本次仅进行施工期的简单回顾性分析。 (1)施工期废水 工程施工废水主要包括砼施工废水、设备冲洗废水、施工临时生活区生活污水，其中砼施工废水的污染物主要成分为固体悬浮物（SS），机械设备检修、冲洗产生的废水的污染物主要成分为含油废水，施工临时生活区生活污水的污染物主要成分为BOD5。本工程实施白蚁灭治方案也有可能会对水源造成污染。 根据项目所在地的坝址和库尾处的地表水环境质量监测数据分析地表水体满足《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水质要求。因此，本项目施工期对地表水环境影响不大。 (2)施工期废气 施工期环境空气污染物主要来源于施工开挖填筑、物料运输及装卸产生的扬尘，机动车辆和施工机械排放的燃油废气。 根据项目所在地的环境空气质量监测数据分析，项目周边环境空气满足《环境空气质量标准》的2级标准要求。因此，本项目施工期对环境空气影响甚微。 (3)施工期噪声源 工程的施工主要包括装载机、挖掘机、载重汽车等。根据项目所在地的噪声环境质量监测数据分析，项目周边噪声满足《声环境质量标准》的一类标准要求。且，项目施工完成后，对周边声环境的影响也会消失。因此，本项目施工期对周边声环境影响甚微。 (4)施工期固体废物 施工期固体废物主要包括施工过程产生弃渣、沉淀池收集的污泥、油水分离池收集的废机油、拆除的建筑垃圾、旧设备和施工人员生活垃圾。根据现场核查情况，项目区域施工期间的各项固废均已得到妥善处理，不会对周边环境造成影响。 (5)小结 本项目已经建成，根据现状环境质量监测，该项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、地表水环境影响分析 （1）对上游区域水资源的影响分析 水库建成后，一方面在汛期拦截了洪峰，减缓了洪峰速度，解决了因水资源时空分配不均，形成的水域将会生长多种水生植物和动物，成为人工湿地，为湿地动、植物提供了生存条件。因此，本项目的建设有利于上游区域生态环境的改善。 （2）对下游区域水资源的影响分析 芭蕉溪水库通过修建拦水坝将河道中的水蓄入水库，以满足下游灌溉用水：项目的实施是促进当地农业发展、实现产业增效农民增收的需要。芭蕉溪水库的新建，是一项保障农业灌溉补水的的项目，可改善当地的灌溉条件，对稳定当地农业生产和提高农民收入，破除制约当地农业发展的因素。 （3）对水文情势的影响分析 项目建库后，坝前水深抬高，水面面积增大，平均流速减小。工程建成运行后，将会明显改变大坝下游的水文情势：水库按来水量的10%保障下泄最小生态水量，由于水库的调度，下游河段一年中月平均流量趋于均一化。因此芭蕉溪水库建成运行对坝下径流量和水位会产生一定的影响。 项目蓄水期间将会对洪水起到拦蓄、削峰作用，下游河道洪水有所削弱;待水库蓄水完成保持正常蓄水位后，水库开始泄洪，下游河道洪水基本保持天然状态。 泥沙对枢纽工程不会产生大的影响，但项目建成后应加强上游的泥沙观测，采取水保措施，尽可能减小坝前泥沙淤积影响，并延长水库使用年限。项目建成后将大部分泥沙拦蓄在坝前库区，冲砂涵管排出的少量泥沙多为细颗粒悬沙，不易在坝下河段产生淤积影响 本工程蓄水后库区水温为稳定分层型，通过分层放水，可以保障下游灌用水对水温的要求，对下游生态环境及农业灌溉影响不大。 （4）对地表水水质的影响分析 项目建成后，施工生产废水不外排，生活废水产生后经化粪池、格栅、调节池、氧化池、沉淀池、消毒池处理后全部回用不外排。 水库建成蓄水后，库区水位抬高，淹没土地若不妥善清理则蓄水后淹没浸出物(主要为氮、磷、有机物)会对库区水质造成一定影响。由于水库库容较小，水体的澄清有利于水质感官性状的改善，水库建成蓄水后，在来水水质不发生较大变化，入库氮、磷污染物不增加的情况下，发生富营养化的可能性较小。 2、大气环境影响分析 本项目为新建水库项目，营运期无废气产生。 3、噪声影响分析 本项目为新建水库项目，营运期无生产噪声产生。 4、固体废物影响分析 营运期固体废物以管理人员生活垃圾和库内漂浮物为主。项目管理人员产生的生活垃圾按1.0kg/d·人计，产生的垃圾为3kg/d，1.095a；在坝前聚集的水库漂浮物主要为水库上游带来的植物枯枝落叶及少量生活垃圾。一般情况下水库漂浮物数量不会太多，产生量约1t/a。为了保护水环境质量，保持环境清洁卫生，应对生活垃圾及水库漂浮物经常进行集中收集，定期清运，交当环卫部门统一处理。 5、生态环境影响分析 大坝建成蓄水后，库区原有溪流生态系统消失，将被水库生态系统替代，局部形成有一定面积、深度及相对静态的水体生态系统。生态系统中底栖动物群落组成将发生改变，原有生态食物链将被打破。由于水体的增多，在库区将形成新的食物链、食物网，运行期库区生态系统稳定性影响较小。 运行期对森林生态系统的影响来自于工作人员的活动，首先，工作人员检测观察中践踏、攀爬等活动可能会影响森林生态系统的林下更新及物种存活以及物种生长;其次，他们所产生生活垃圾亦可能影响林下种子的萌发，影响森林更新;此外，人员进入林区亦有潜在的森林火灾发生的危险。 （1）对陆生植物的影响分析 水库建成后，将依据四周植被分布情况，对管理区、上坝公路等进行绿化布置。运行期对评价区内植被多样性的影响主要集中来自工作人员的生活垃圾对周围植被的影响，但其影响是极轻微的，如能妥善处理生活垃圾及污水，营运期对评价区内植被多样性几乎无影响。而涉及评价区的坝枢区、淹没区、及输水管道周围的植被将很快得到恢复，营运期间工作人员出入频率减少，对周围植被几乎无影响。 （2）对陆生植物多样性的影响分析 ①枢纽及淹没区域 评价区内的坝枢区植被较少，为草本层、灌丛及人工树种，营运期间几乎无影响，且可选用本土物种对周围进行加固恢复。 水库淹没区植物多为草本层、荒地及林地，多为常见种类，淹没区无保护植物，同时未发现其他珍稀保护种类和窄域分布种，因此项目的建设对区域内物种种群数量会造成一定影响，但对物种多样性影响不大。 水库建成蓄水后，位于淹没区的植被将全部被淹没，该区域原有生态系统遭到破坏，造成该区域生物量损失。淹没区内的植被主要为草本，植物多样性及种群数量相对贫乏，且为该区域的常见种，水库淹没不会导致区域物种的灭绝和种群数量的明显减少。另外，水库蓄水将使库周的水分条件得到改善，有利于库周地区植被的恢复和植物的生长。 ②输水工程区域 水库修建完成以后，输水管线均埋地敷设，施工结束进行回填后，沿线占地将进行植被恢复，对管道周围草本植物几乎无影响。 （3）对陆生动物多样性的影响分析 ①枢纽及淹没区域 营运期间坝枢区的影响主要在水库管理人员在进行山体碎石滑落等状况的检查时，对其周围生活的动物产生少量的人为干扰。评价区内的水库淹区主要淹没河流及两岸分布的田地、灌草木丛、乔木林，受其淹没影响最严重的为直接生活在河流及其附近中的两栖动物，库区的形成,将浅流水生境变成了深静水生境这对生活于该地域的原本适应浅流水生活的两栖动物是灾难性的，在一定时期内，它们很难适应这种变化，最可能的情况是，它们将流而上，到库尾上游的自然流溪生境生活与繁衍，该工程无疑缩减了其生存空间，且将以库区形成一个天然隔离带，阻隔坝上和坝下两栖动物的基因交流。而对活动能力较强的其它类群动物而言，水库的形成对其影响较小，不会影响其正常的生存活动和种群交流。 此外，大坝枢纽的建成将对区域内兽类、两栖爬行类动物的迁移形成一定的阻隔，但由于评价区内山体较连续，且植被较一致，因而它们可以顺利迁移至其他合适生境中，总体影响较小。 ②输水工程区域 营运期间，项目灌溉工程管道不需太多人力看护，巡视频次低，但因人员巡视缘故，部分动物可能避开管道沿线筑巢，但不影响其在管道及周围的活动，总体而言，该管道营运期对动物的影响极小。 （4）对爬行类动物的影响分析 蛇类为区域爬行类的优势科，水库蓄水后，淹没了原有的栖息地，蛇不得不迁往海拨较高的地区，或其主要食物--啮齿目数量较多地区，引起该地区种群密度增大。 （5）对鸟类的影响分析 水库蓄水后会招引大批水禽来此栖息、越冬。同时，伴随着浅水区、积水塘等面积增大，水生无脊椎动物的数量会大量增加。另外，水库有一个面积较大的消落区，将为涉禽及其它水鸟的栖息创造有利条件，导致水鸟的种类和数量增加。库周的林木未遭受破坏，其鸟类区系组成、种群数量不会因水库的出现而发生大的变化。 （6）对兽类的影响分析 水库蓄水后，影响区内的啮齿目，如复齿鼯鼠、赤腹松鼠、中华竹鼠、巢鼠等会因水位的上升而向上迁移，从而形成齿目的高密度区，在蓄水淹没后的短暂时间内可能对区域内的林木造成不利影响。 （7）对水生生物的影响分析 1）对水生植物的影响 水库形成以后，由于大型水面的出现，原先河道中广泛分布的适应急流型水流的苔草等会随着水库建设而消失，但由于库区回水末端以上仍有急流型河道，该物种和群落不会消失。在水库的边缘，由于水面的波动，形成一定范围的水位涨落带，部分耐淹植物、喜水、喜湿植物会繁殖起来，从而形成一定的湿生、水生植物群落，丰富区域内的植物物种和植物群落类型，对区域植物多样性具有正效应。 2）对水生动物的影响 新的水库形成后，水体的水文条件发生较大的变化，由于坝址以上流域面积较小，来水量较小，成库前鱼类种类极少，基本不可见，大坝建成蓄水后由于流速减缓，泥沙沉积，饵料增多，喜缓流水或静水生活的鱼类会增多，新的水库形成后，水体的水文条件发生较大的变化，营造了鱼类的栖息环境。通过现场调查，项目评价河段鱼类资源不丰富，无鱼类“三场”分布。新的水库建成后库区水库面积、库容增大，库区将成为坝上鱼类良好的越冬场。库区透明度升高，生物生产力提高，库区缓流水或静水性鱼类索饵环境改善规模扩大。但库区水生生物种类组成发生很大变化，库区水域的浮游生物在种群数量和种群结构上比天然情况都有明显的增加，原有河段喜流水生活的种类逐步减少，在库区浅水区中的群落结构将主要为软体动物、毛类和摇蚊幼虫水库建库后，水生动物的种类将发生演替，最终成为较稳定结构的类群，项目区域整体的生态系统类型、结构、特征等均未发生变化，局部的生产力减少不会影响自然体系恢复稳定性，评价区域内自然体系可以承受，因此对水生生态系统的影响很小。 3）低温水下泄对水生生态的影响 由于水库蓄水后会出现水温分层现象，水越深，温度越低，低温水有可能对灌区农作物的生长造成不利影响，本项目取水口采用分层取水方式，有效避免了低温水下泄对坝后生态环境的影响。且根据现有资料收集，及走访调查本项目坝后减水河段内无鱼类“三场分布”水生生态环境较为简单。 4）对局域气候的影响分析 水库形成后，由热容量相对较大的水域替代热容量相对较小的陆地，库区周边气候可能发生变化。大量研究表明，中型以上水库具有较为显著的湖泊效应，即库区冬季的平均气温比水库建设前提升1℃，夏季平均气温比水库建设前升高约1℃，昼夜温差减小，极端最高、最低气温均有明显变化，出现频率降低，温度变化幅度减小;蒸发量与水域面积呈正比关系，增大了库区周围湿度，降水增加;雾日增多，风力提升明显，但实际影响范围固定，限于库区周边，对于改善项目区域干旱、严重干旱的现状具有正效益。小型水库对气候的影响相关研究较少，从实际情况看，小型水库由于水面小、库容小，且多为狭长型、河流型水库，其对气候的影响甚微，类比小型水库的影响，其对区域温度的的变化小于1℃。因此本评价认为本工程的建设对局域气候的影响甚微。 （8）减水河段的影响分析 为减轻减水河段对水生生态环境的影响，需要下泄一定的生态流量，维持下游水生生物基本生存条件。为了使减水河段的水生生物不因干涸而遭灭顶之灾和半脱水河段中尽可能多保护原有生物种质资源，在工程设计的时候务必考虑相应的工程设施，确保下泄足够的最低生态流量。最低生态流量的设计原则为多年河流平均流量的10%来计算。从对调出区水量的影响来看，工程规划实施将不影响下游河段生态的可持续发展。另一方面，工程运行后，调水区上游将作为水源保护地，势必加强水环境、生态环境保护，限制不利于水资源保护的生态资源开发利用活动，这将有利于区域生态可持续发展。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 拟建工程坝址选择建在观音寺镇东洋溪村。坝址周边50m无居民点分布。溪流无鱼类资源分布;评价范围内未发现珍稀动物。根据现场调查，集雨范围内无工业企业、无畜禽养殖场、垃圾填埋场、污水处理厂等点状污染源分布，不涉及集中场镇分布，也未规划垃圾填埋场、污水处理厂等重要污染源，且该水库建成后灌溉面积可达110亩。 1、施工布置合理性分析 本工程主体工程主要施工项目有土石方开挖及回填、混凝土浇筑等，应设置相应的施工工厂和施工仓库以满足工程施工需要。根据本工程施工特点和布置条件，施工总布置应遵循下列原则：①布置尽量利用荒地；②遵循紧凑、合理、节约用地的原则；③施工道路规划尽量考虑利用工程范围内的原有交通道路，新建厂内施工道路应尽量减少施工开挖量；④主要施工工厂、施工仓库等布置在五年一遇洪水位以上，场地布置满足有关安全、防火、卫生和环保等要求；⑤施工总布置总体上应遵照降低工程造价、方便施工、有利管理、方便生活的基本原则。 根据本工程的施工特性与施工需要，施工区需根据工程量大小，设置一处施工临建区，临建区内包含综合加工厂、水泥仓库、其他仓库、骨料堆放区和机械停放场，上述工厂均布置在施工区附近（位于枢纽工程下游附件）较为平坦、方便处，办公及生活设施采用租用附近民房的方式。施工临建区临近施工区，本工程修建上坝公路和临时施工道路连通施工营地和施工现场，力求各类材料物资运输流程合理，尽量避免反向运输和二次倒运，减少干扰，方便施工，也避免材料反方向运输。因此总体上施工布置合理。 2、料场选择合理性分析 土料：水库西北部分布有残坡积粘土夹碎石，碎石含量约10%～13%，碎石成份为硅质板岩、砂质板岩，碎石直径约2～3cm，粘粒含量较高，质量较好。料场一带地形坡角25°～35°，表层有0.5m左右的耕植土，据现场调查，有用层厚度2～4m，储量在130×104m3。运距约为5Km。 砂砾石：据现场调查，工程区附近一带无砂砾石料，黄砂卵石需在观音寺砂场购买。这些砂场砂为中粗砂，粒径多在1～2mm，含泥量多在1%～2%，砂的细度模数基本满足要求，砂的质量满足设计要求，采砂场日采砂量多在1000m3左右，日供应量可满足设计要求，运距约为10Km。 块石：大坝区岩石质量差，大坝坝脚堆石体整修块石及其他浆砌块石所需用料需从架桥镇块石料场购买，该处块石料岩性为灰岩，弱～微风化，呈深灰色、灰色，岩石节理裂隙不发育，岩体完整性号，岩体成形、成块率高，质量较好，剥离层平均厚度约3.0m，有用层厚度大于15m，总储量约一万立方米，岩石单轴抗压强度大于40MPa，储量、质量均满足工程需要，有公路直达工程区，交通便利，运距约70Km。 项目料场的运输条件较好，环境敏感程度低，符合要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、地表水环境保护措施 本次工程建设施工废水主要包括出场施工机械与设备冲洗废水和淋溶水、基坑废水。废水处理：在施工区的砂石料加工拌和系统附近，设置临时沉砂池、沉淀池，废水经沉淀处理后回用。施工期生活污水经处理后回用，不外排。具体见地表水环境影响专项评价。 2、大气环境保护措施 （1）土石方作业 在开挖高度集中的区域，非雨日采取喷雾抑尘措施(主要针对开挖弃土装载场地)，以加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围。喷雾次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定，及时清运施工场地内暂不利用的土石方，对开挖造成大面积裸露的区域采取绿网遮盖，避免风力扬尘。 （2）交通运输 在物资运输过程中注意防止空气污染。装载粉质物料时，应对物料采用篷布覆盖，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好的密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭；弃土运输车辆按规定线路行驶，限速限载，并采取布遮盖，避免沿途抛洒，对运输要道、进场公路、施工便道进行硬化处置，定期清扫，并喷雾抑尘，喷雾次数及用水量根据天气情况和道路扬尘产生情况确定，重要干道非雨日喷雾不少于4-6 次；对车辆进行冲洗,保证运输渣土车辆做到净车进出场防止泥土粘带污染城市道路，造成扬尘污染:合理规划运输路线，尽量避开居民集中居住区。各施工单位对责任承包范围内施工道路要加强养护、维修，确定专人负责及时清扫路面渣土，保持道路清洁。 （3）施工场地粉尘 施工场地扬尘主要来自粉质物料装卸、堆存产生的风力扬尘，要求对原材料堆场进行加盖密封，在卸料平台周围进行高压水喷雾装置，卸料时，进行喷雾处理，保持砂堆表层湿润，防止卸料产生的风力扬尘。 3、声环境保护措施 施工过程中主要是采取合理的施工总布置、采用低噪声设备等措施，使施工期噪声对环境的影响降低到最小程度，具体采取措施如下： (1)工程建设中，在满足施工需要的前提下应尽量选择低噪声设备，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生; (2)合理布置施工机械和施工强度，禁止在建设范围内同一时间、同一地点使用大量的机械设备；施工营地因布置有机械加混凝土拌和系统等可能产生高噪声的作业区域，应有隔声装置以减缓噪声影响； (3)物料运输应安排在昼间进行，运输过程经过居民住宅时采取缓速、禁鸣等措施，并在场区进、出口应安排专人负责车辆组织和指挥，合理疏导防止引起交通阻塞和交通噪声影响; （4）对生产第一线高噪音环境下作业的施工人员，每天工作时间不超过六小时，并配有响应的防噪设施，如耳塞、防声头盔等。 4、固体废物保护措施 施工期间产生的工程弃渣及时清运至渣场倾倒，严禁倒入河道，做到随倒随填压夯实。清库废物作农村薪柴利用。 5、生态保护措施 （1）陆生植物保护 1）施工期要标桩划界，标明施工活动区，尽量避免对河岸原生灌草从及周围高地森林植被的破坏。 2)工程设计尽量避开大树，对因地形无法避开的树木，应采取迁地保护的措施，将其整株移栽。施工区表层土壤单独存放并用于施工结束后覆土。 3)料场开挖、施工营地和道路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于场内暂存弃土的地方和料场，在堆渣或施工前应剥离表层土，在场区划出区域作为临时堆土区进行堆放，施工完毕后，在采取水土保持措施的同时将剥离的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复;对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。对于施工营地，应该在建筑物周围种植花、草、灌等植物，控制水土流失和美化环境。 4)施工结束后，应严格按照水保方案对工程区域进行复耕和植被恢复，临时占用的基本农田按土地复垦方案复垦。对工程施工造成的天然林减少，应采取异地恢复补偿措施。 （2）陆生动物保护 1)提高施工人员的环境保护意识，严禁捕狩野生动物。 2)大力宣传两栖、爬行动物对农林卫生的有益作用，如蛙类、蛇类等要摄食大量害虫、害鼠，呼吁当地居民和施工人员自觉保护野生动物。由于鸟类有较强扩散能力，工程施工将使它们迁移到别处，随着施工结束，工程区的鸟类数量将逐渐恢复。 3)严禁随意砍伐森林和破坏植被，避免影响动物的栖息环境。 4)加强管理，控制爆破次数和爆破强度，合理选择爆破时间，力避在中午爆破、严禁在夜间爆破，减小对鸟类及野生动物栖息的影响。 （3）水生生物保护 1)施工过程中需避免的生态影响主要是增加受影响河流的营养物质，施工人员产生的生活污水实现零排放，施工生产废水水必须实现零排放。 2)严格按施工进度安排施工，非特殊情况施工期不得延长，保证在设计时间内完成施工作业，避免返工而反复破坏水生生态的稳定。 3)加强对施工人员自然保护教育，严禁利用施工之便随意捕鱼、电鱼、毒鱼甚至炸鱼。同时，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段达到有效保护。 4）建设期间，对施工场地可能造成的水土流失的区域按照水土保持的要求布置措施进行防护，严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，对块石料场和临时施工场地施工前修筑好截排水设施。此外，合理安排工期土石方开挖、填筑等应避开雨天作业。 （4）水土流失防治措施 主体工程区措施布局： 施工期大坝及涵管边坡开挖产生的裸露坡面应及时覆彩条布覆盖，以防止降雨冲蚀。坝坡坡脚应开挖排水沟，拦截径流泥沙。排水沟尺寸为底宽0.3m×口宽0.9m×深0.3m，坡比1：1，开挖土方装入编织袋，作为挡土堤拦挡于排水沟外侧。排水沟长接入附近农田排水系统，接入前设置一口沉砂池，沉砂池尺寸为长4m×宽2m×深0.5m。排水沟及沉砂池在施工结束后回填，平整土地后绿化。 经计算，本区共需土方开挖29m3，装土编织袋挡墙12m3，覆彩条布200m2。。 施工生产生活区措施布局 施工生产生活区包括机件预制场及拌合站、临时工棚、砂石料场等，占地面积0.02hm2，主要占用荒地，施工期应在场地周边排水沟，尺寸为底宽0.3m×口宽0.9m×深0.3m，坡比1：1，开挖土方装入编织袋，作为挡土堤拦挡于排水沟外侧，共开挖排水沟100m。施工期临时堆放的建筑材料及临时堆土应在雨季覆彩条布防护。施工结束后应平整土地，撒播50%狗牙根+10%百喜草+20%高羊茅+20%白三叶混交草籽，草籽种植密度均为150kg/hm2。 经计算，本区共需土方开挖及回填各18m3，覆彩条布200m2，撒播草籽0.02hm2。 施工便道区措施布局 本工程需修一条长350m的简易施工道路通往施工区，道路两侧应开挖排水沟，以防水土流失，平面排水沟设计尺寸为：底宽0.3m×深0.3m×口宽0.9，坡比为1：1。截排水沟接入原有排水系统。截排水沟中段及尾段需开挖沉沙池，尺寸为长×宽×深：4×2×0.5m。施工结束后道路区应进行平整并撒播草籽绿化。 经计算，本区土方开挖及回填各32m3，撒播草籽0.12hm2。 取土场区措施布局 本工程需借土方1865m3，取土场运距15km左右，土方量满足本工程需要。取土场平均取土高3.0m，占地面积为0.06hm2，取土场主要为裸地，具有较好的进场开采条件，且区域内道路较为发达，不需开辟进场道路即可进行取土作业，且便于后期恢复。取土场取土后拟平整绿化，坡面植假俭草草皮，平地采用狗牙根及紫云英草混交草籽撒播。 取土场施工期应在周围开挖排水沟，以防水土流失，根据《防洪标准》和《开发建设项目水土保持方案技术规范》，排水沟设计防洪标准为5级，坡面洪水频率按3年一遇标准设计。平面排水沟设计尺寸为：底宽0.3m×深0.3m×口宽0.9，坡比为1：1。截排水沟接入原有排水系统。截排水沟中段及尾段需开挖沉沙池，尺寸为长×宽×深：4×2×0.5m。 综上，取土场基础土方开挖及回填各42m3，草皮护坡55m2，撒播草籽面积0.06m2。 水土流失预防保护措施 本项目施工中预防保护措施如下： 1）合理安排施工季节，尽量缩短雨季施工，雨季时施工，应做好雨季施工防排水工作，保证项目建设区施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 2）开挖做到分层一次开挖、装运，避免开挖松土停留时间过长或多次开挖、装运，路基填筑应分段分层填筑，做到填筑、推平、碾压一次完成，尽可能做到随挖、随运、随填，减少松散土体的暴露时间。 3）合理安排施工进度，衔接好各施工程序，及时配套完成水土保持措施，做到工序紧凑、有序，以减少施工期土壤流失量。 4）优化施工工艺及主体工程土石方平衡，避免乱挖、乱弃土的现象发生，严禁向河道中乱弃乱倒，尽量减少人为水土流失的发生。 5）土石方、弃土、弃渣的运输车辆加盖板，以防酒落。 6）及时配套完成各项水土保持措施，以减少施工期土壤流失量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、地表水环境保护措施 营运期无生产废水产生，水库管理人员租用周边民房，不产生生活污水。水库建设对河道水文情势的影响,在采取生态放流等措施后影响较小。具体内容见地表水环境影响专项评价。 2、大气环境保护措施 本项目为水库项目，营运期无废气产生。 3、声环境保护措施 本项目为水库项目，营运期无生产噪声产生。 4、固废保护措施 营运期固体废物以管理人员生活垃圾和库内漂浮物为主。项目管理人员产生的生活垃圾按 1.0kg/d·人计，产生的垃圾为3kg/d，1.095t/a；在坝前聚集的水库漂浮物主要为水库上游带来的植物枯枝落叶及少量生活垃圾。一般情况下水库漂浮物数量不会太多，产生量约1t/a。为了保护水环境质量，保持环境清洁卫生，应对生活垃圾及水库漂浮物经常进行集中收集，定期清运，交当环卫部门统一处理。 5、生态环境保护措施 (1)本次拟采取的水生生态保护措施如下： 1)本项目管理人员租用周边民房，不产生生活污水。 2）禁止使用电鱼等违法形势捕鱼以及过量捕鱼。保证鱼类多样性不被破坏。 3)本项目在坝下游管道末点设流量调节阀门井，后接生态基流管道，按设计要求泄放生态流量，并安装生态流量监测监控措施，分层取水维持流域的水温形势，保证水生生物的生境条件。 4)大力开展水土保持工作，加强水土流失监测，及时分析并有效控制水土流失恶化现象的发生。 5)强化节水意识，推广科学用水、节约用水、污水资源化，减少废污水的排放。 6)加强水源资源的环境保护宣传工作，提高电站周边群众的资源忧患意识和环境保护意识，增强保护水资源的自觉性。 （2）本次拟采取的陆生生态保护措施如下： 1)加强对职工生态保护宣传教育，严禁捕食鸟类、蛙类、蛇类及其他野生动物，不得随意开荒，破坏周边植被; 2)加强厂区绿化植被养护，使厂区与周边环境相协调。 3)生活垃圾必须按要求分类定点收集，由环保部门统一处理。 (3)下泄生态流量保障措施 本工程建坝后在下游产生减水河段，工程应适当下泄必要的生态环境用水。 按照“生态优先、绿色发展”的理念，为防止河道断流、保持水体一定的自净能力、维系河道最基本的生态环境功能不受破坏，须在河道中常年维持最小流动水量。根据《河湖生态环境需水计算规范》(SL/Z712-2014)由 Tennant 法不同河道内生态环境状况对应的流量百分比表可知，年内较枯时段，下游河道生态水量占同时段多年年均天然流量的10%；年内较丰时段，下游河道生态水量占同时段多年年均天然流量的30%，河道内生态环境状况为中等。考虑到水资源紧缺，不足以实现上述标准，河道的生态用水扔按坝址处多年平均来水量的10%。 芭蕉溪水库蓄水后，芭蕉溪水库通过输水涵管向下游泄放生态流量，保障生态流量的泄放。因泄放流量较小，可在输水渠道上安装流量监测设备，多次试调得出输水洞闸门开启高度，保证下泄流量0.0000948m3/s，确保下游河道不脱水，满足减水河段生态用水量，保护水生生态。 水库取水优先保证下游生态环境用水，再保障水库下游灌溉用水。 |
| 其他 | 1、环境正效益分析 运行期由于水库工程特点，对周围区域环境有明显的正效益影响，主体体现在以下几个方面。 ①本项目水库及灌区建成后，枯水期将下泄稳定的生态基流，水库蓄水将抬高附近地区的地下水位，利于草本植物生长和动物栖息，灌区建设还将提高涵水保土能力，减少区域水土流失: ②本项目水库及灌区建成后，可有效拦截上游洪水，减小大坝下游河段冲刷能力，从而改善该河段水流条件，防止洪水灾害，使人民生命财产和国家财产安全免受损失，提高人民生活水平。 ③水库修建完善后，景观工程的实施，将形成新的绿化景观带，改变原有河道两侧植被和杂草乱长的旧面貌，将对生态环境产生有利影响。综上所述，本项目的建设具有很好的环境正效益。 |
| 环保投资 | 工程总投资94.84万元，其中:建筑工程费用51.53万元，金属结构设备及安装费用3.01万元，机电设备及安装工程费用1.75万元，临时工程费用15.06万元，独立费用16.26万元，基本预备费4.38万元，环境保护工程投资0.67万元（《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出:凡属于污染治理和环境保护所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属环境保护设施），水土保持工程投资1.64万元，征地费用0.54万元。环境保护投资占总投资的0.706%，具体环境保护概算表如表5-1。 表5-1 环境保护 序号; 工程和费用名称; 单位; 单价(元); 数量; 费用(万元); 备注. 第一部分 环境保护措施; 0.06. 一; 安全警示牌; 处; 300; 1; 0.03. 二; 环保宣传牌; 处; 300; 1; 0.03. 第二部分 环境监测措施; 0.13. 一; 水环境; 点.次; 500; 1; 0.05. 二; 大气环境; 点.次; 500; 1; 0.05. 三; 声环境; 点.次; 300; 1; 0.03. 第三部分 环境保护临时措施; 0.23. 一; 环境空气质量控制; 0.09. 1; 洒水; 月; 100; 3; 0.03. 2; 扬尘覆盖; 处; 200; 3; 0.06. 二; 固体废弃物处理; 0.03. 1; 垃圾清运费; 月; 100; 3; 0.03. 三; 人群健康保护; 0.06. 1; 卫生清理; 工日; 100; 3; 0.03. 四; 噪声防护; 0.05. 1; 防噪耳塞; 套; 30; 15; 0.05. 第一至三部分和; 0.42. 第四部分 独立费用; 0.22. 一; 建设单位管理费; 0.05. 1; 环境管理经常费; 0.42; 3%; 0.01; 一至三项之和的3%. 2; 环境保护设施竣工验收费; 0.03. 3; 环境保护宣传及技术培训费; 0.42; 3%; 0.01; 一至三项之和的3%. 二; 环境监理费; 月．人; 200; 3; 0.06. 三; 科研勘测设计咨询费; 0.11. 1; 环保科学研究实验费; 0.03. 2; 环境影响评价费; 0.04. 3; 环境保护勘测设计费; 0.03. 4; 技术咨询费; 0.02. 第一至四部分合计; 0.64. 基本预备费; 0.64; 5%; 0.03; 一至四项之和的5%. 环境保护静态总投资; 0.67. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，表土剥离回填 | 表土用于植被恢复 | 植被养护 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | 施工导流，截排水设施 | 水土保持 | 下放生态流量，设在线流量、频监控 | 保障生态环境需水，兼顾下游灌溉用水 |
| 地表水环境 | 施工废水进入沉砂池经沉淀后回用；施工期人员产生的生活污水经处理后全部回用，不外排。 | 废水不外排 | 管理人员租用周边民房，不产生生活污水。 | / |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 采用噪声较低的施工设备，并加强维护保养，避免深夜运输，禁止夜间施工等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | - | - |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 加强车辆管理，如限载、限速，对施工工场内的永久公路路面采用混凝土硬化或水泥硬化处理，对道路、施工场所等进行喷雾降尘。 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)无组织排放监控浓度 | - | - |
| 固体废物 | 弃土放于场内暂存由村上统一调配，不单独设置弃土场；清库废物用作农村薪柴;废油等危险废物外委;生活垃圾交由环卫部门 | 妥善处置 | 生活垃圾及水库漂浮物经常进行集中收集，定期清运 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | - | - |
| 环境监测 | 地表水环境 | 达标 | 库尾设一个监测断面 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)3类水域标准 |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

项目的建设符合产业政策及规划要求，选址选线合理。工程施工期可能对环境造成一定的影响，施工期间采取适宜的水土保持方案可有效减缓水土流失影响，通过合理安排施工时段、区段，采取场地喷雾降尘、截流、施工废水回用等措施，降低了施工扬尘废水、噪声等对区域环境质量的影响程度；在采取环评提出的生态环境保护措施和污染防治措施后，项目建设不会对区域生态功能造成明显影响，同时有利于流域水资源利用。从环保角度，本工程建设可行。

桃源县芭蕉溪水库除险加固工程项目地表水

环境影响专项报告

湖南绿林森环保科技有限公司

2024年7月

1 编制依据、评价工作等级和范围

  - 1.1编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015.1.1 起实施)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

(3)《中华人民共和国水法》(2016.7.2 修订)；

(4)《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25 修订，2011.3.1 起实施)；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起实施)；

（6）《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)>的函》(环评函[2006]4号)；

(7)《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》(环办函[2006]11号)；

（8）《湖南省环境保护条例》(2020年1月1日起实施)；

（9）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)；

(10)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

(11)关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知(环办环评(2020)33号)；

(12)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》；

（13）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/2712-2014）。

1.2评价工作等级和范围

根据 HJ/T2.3-2018 规定,本项目为水污染影响型和水文要素影响型两者兼有的复合影响型项目，水污染影响型地表水评价等级按建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。工程建设不直接涉及到地表水的污染问题，完成后的工程也不涉及污废水的排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中有关分级原则，水污染影响型等级定为三级B。本项目的建设内容仅涉及坝顶加宽、输水涵管和消力池重建以及管理房的建设，不会引起水文情势的变化。经判定，地表水评价等级为三级。具体见下表。

表1-1  拟建项目地表水评价等级判定

| 因子 | 水温 | 径流 |  | 收影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 年径流量与总库容百分比α | 兴利库容与年径流量百分比β% | 取水量占多年平均径流量百分比γ% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10;或不 稳定分层 | ≥20:或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥30 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20>α>10:或不稳定分层 | 20>β>2:或季调节与不完全年调节 | 30>γ>10 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或20>R>5 | 0.5>A1>0.15；或3>A2>0.5； |
| 三级 | α≥20;或混 合型 | β≤2; 或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2;或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2;或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5; |

本项目坝址位于观音寺镇东洋溪村，本项目的建设内容仅涉及坝顶加宽、输水涵管和消力池重建以及管理房的建设，不会引起水文情势的变化。因此，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，地表水评价等级取水温、径流、受影响地表水域最高等级作为水文要素影响型建设项目的评价等级，确定地表水评价等级是三级。

1.3 评价范围

本项目建成后，管理人员租用周边民房，无生活污水产生。

水文情势评价范围：芭蕉溪水库库区。

1.4 评价标准

本次工程建成后，水库功能主要为周边农业灌溉用水，兼顾其他功能，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，各评价指标摘录见表1-2。

2 环境影响识别和评价因子筛选

2.1 地表水环境影响识别

本项目为水库项目，项目建设对地表水环境的影响主要为营运期对水文、泥沙、水温、水质等影响。

2.2 环境影响评价因子筛选

本项目地表水评价因子筛选为：

（1）现状调查与评价因子：

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、透明度、叶绿素。

（2）影响评价因子：

施工期：BOD5、SS、NH3-N、石油类。

营运期：COD、BOD5、SS、NH3-N、水温。

3 地表水环境现状调查与评价

3.1 地理位置

芭蕉溪水库属于沅江流域大洑溪河舒溪流域，坝址位于观音寺镇东洋溪村，地址东经：111.062983721，北纬：28.893069207，坝址距桃源县54km，是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合利用的小（2）型水利工程。水库控制集雨面积3.5km2，坝址以上干流长度2.968km，干流坡降61.3‰，设计灌溉面积 110亩。

3.2 流域概况

芭蕉溪水库位于常德市桃源县观音寺镇东洋溪村，属沅江流域大洑溪河舒溪流域。舒溪流域集雨面积62.2km2，干流河长20km，干流坡降48.4‰。芭蕉溪水库坝址以上控制集雨面积3.5km2，坝址以上干流长度2.968km，干流坡降61.3‰。水库正常蓄水位113.37m，正常库容8.19万m3，死水位96.55m，死库容0.7万m3。设计洪水位115.83m，校核洪水位116.45m，总库容14.07万m3。

芭蕉溪水库自建成运行以来，对促进当地经济发展起到了重要的促进作用，产生了较好的社会效益和经济效益，是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合利用的小（2）型水利工程。

芭蕉溪水库属于亚热带气候，具有气候温和、四季分明、严冬期短、夏热季长、春温多变、寒潮频繁、春夏多雨、夏秋多旱、光照充足、无霜期长的气候特点。历年最高气温40.6℃，多年平均气温16.7℃，多年最大风速19.3m/s，历年平均降水量1327.2mm，多年最大降水量2020.4mm，多年最小降水量927mm，月最大降水量232mm，日最大降水量425.6mm，多年最大降雪量39.0cm，多年平均风速2.0m/s。

3.3 水库区工程地质条件

3.3.1地形地貌

坝址区区域构造上位于新华夏系第三隆起带的雪峰山、武陵山隆起带东端，构造线以北东东向为主，水库工程区构造为钟家铺向斜，向斜的北端在左岸不远处与寒武系清虚洞组地层呈不整合接触，岩层产状两岸的变化幅度不大，大致63°∠20°。

根据区域历史地震资料分析和国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306-2015(	1/400万),坝址区位于地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,的地区,相应地震基本烈度为Ⅵ度地区。

芭蕉溪水库区内基底岩层为元古界板溪群五强溪组（Ptbn2w）砂质板岩,节理裂隙发育，胶结不够密实，渗透破坏对坝基有一定影响。地貌类型为中低山—丘陵区。

库区四面环山，地形较复杂。该库区两岸为第四系残坡积物（粉土）层及粉砂岩体。局部夹有少量强风化砂岩小碎块，该层厚度为23.30～23.90米左右。砂质板岩强度及抗风化能力一般。残坡积物（粉土）层物理力学性质较好，正常蓄水位以上植被茂盛。整个水库未发现大规模、连续的危险滑动面存在，水库库岸基本稳定。

3.3.2 地层岩性

坝址区出露地层岩性从新至老分述如下：

1)第四系全新统（Qs）人工填土：褐黄色含砾粉质黏土和粉土，稍湿、中密，以粉土为主，局部夹有少量强风化砂岩小碎块，该层厚度23.30～23.90米。

2)第四系残坡积（Q4eld）：主要分布于两侧坝肩山坡，以含砾粉质黏土和粉土为主，夹强风化砂岩碎屑，厚度0.5～1m。

3)元古界板溪群五强溪组（Ptbn2w）：灰褐色砂质板岩，强风化深度3～5m，节理裂隙发育，呈中等透水性，下部弱风化层节理裂隙微发育，呈弱～微透水性。

3.3.3 地质构造

坝址区区域构造上位于新华夏系第三隆起带的雪峰山、武陵山隆起带东端，构造线以北东东向为主，水库工程区构造为钟家铺向斜，向斜的北端在左岸不远处与寒武系清虚洞组地层呈不整合接触，岩层产状两岸的变化幅度不大，大致63°∠35°。

大坝坝体根据地质勘察大致可分为以下几个区域：

Ⅰ区：坝轴线灌浆区，大坝为均质土坝，上轮除险加固对坝体进行了高喷灌浆防渗处理，故该区土为改善过后的填筑土，防渗性能得到改善。

II区：坝体上下游填筑土区，为褐黄色含砾粉质粘土、粉土，土料质量不均匀，呈可塑状，主要原料为附近山坡岗地的残坡积土和全风化土层，含砾较高，呈中等～弱透水性。

III区：坝基强风化层，强风化深度3～5m,节理裂隙发育，呈中等透水性，上轮除险加固进行了帷幕灌浆，目前没有渗漏情况，呈弱透水性。

IV区：坝基强风化层，强风化深度3～5m,节理裂隙发育，呈中等透水性。

V区：坝基弱风化层，节理裂隙微发育或不发育，呈弱～微透水性。

下游排水棱体：排水棱体结构完好功能正常，排水性好呈强透水性。

3.3.4 水文地质条件

根据地质结构特征、地层组合、岩性特征和地下水的赋存条件等，坝址区地下水类型主要有松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

坝区地下水类型主要有松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。松散岩类孔隙水主要分布于两岸山坡及坝体松散层内，受大气降水或接触库水补给。径流条件较好，尤其是坝体内松散岩类孔隙水明显受库水影响，库水位越高，下游坝体坡脚的多处渗入点其流量随着库水位升高而增大0.05～0.15L/s。基岩裂隙水主要受大气降水补给，坝基受到库水补给，赋存于页岩层理节理裂隙中，随地形条件变化向河床及大坝下游排泄，透水性与岩体分化程度、完整性、节理裂隙发育程度有密切关系，主要分化带岩体透水性多呈中等透水，动态随季节变化。两岸地下水埋深10～20米，高于水库正常蓄水位。水体沿两岸坝肩接头及坝基节理裂隙向下游运移，致使库水流向库外坝脚。

地下水类型为碳酸盐型，主要化学类型为HCO3-Ca型，PH值7.18～7.8，为中～弱碱性水，矿化度0.289g/L。地下水的化学类型多为重碳酸钙钠型的中性水，可作当地居民的饮用水源，对砼无侵蚀性，对钢结构无腐蚀性，对刚劲混黏土结构无腐蚀性。

3.4 工程集雨区内污染源现状调查

水库集雨区域内各支流沿途均为农村区域，沿途无其他工矿企业。故水库集雨区域主要污染源为沿途居民生活污染源和农业面源。

（1）生活污染源

★生活垃圾等固体废物污染

由于区内居民部分仍采用传统的农业生产方式,部分农产品自给自足,如鸡鸭、猪等基本每户居民均自家饲养，并且采用放养的方式。居民对动物粪便及居民生活垃圾均采用露天堆放的方式沤制农肥,遇降雨天气则其中的有机污染物质随地表径流最终排入水体内。

（2）农业面源

通过资料分析及现场实地踏勘，坝址上游沿岸东侧有少量耕地，主要种植蔬菜等，农田施用的农药和化肥流失构成了农业污染面源。项目所在区域农业施用的化肥主要为氮、磷、钾肥和复合肥、农药以高效低毒的杀虫剂、杀菌剂为主。

根据资料收集以及现场调查，芭蕉溪水库坝址上游集雨范围内约耕地面积300亩，根据《全国饮用水水源地环境保护规划技术大纲》(中国环境科学研究院)，给出每年标准农田源强系数为COD10kg/亩,氨氮2kg/亩，降雨量修正系数取1.3（平均年降雨量约为1379mm，大于800mm)，则农业种植产生的污染物总量：COD为3t/a，氨氮为0.6t/a。

3.5 地表水的环境现状

为了解地表水环境质量现状，本次评价委托检测公司于2024年7月31-8月1日对芭蕉溪水库进行了地表水现状监测。

表1-3  检测结果

| 监测类型 | 采样日期 | 监测点位 | 监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH（无量纲） | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 透明度(cm) | 叶绿素(ug/L) |
| 地表水 | 7月31日 | 坝前B1 | 7.5 | 13 | 0.140 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 49 | 15 |
|  |  | 入库点B2 | 7.2 | 12 | 0.136 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 42 | 12 |
|  | 8月1日 | 坝前B1 | 7.6 | 14 | 0.146 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 48 | 16 |
|  |  | 入库点B2 | 7.4 | 11 | 0.141 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 43 | 13 |
| 标准限值GB3838-2022 III类 |  |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | / | / |

根据上表监测结果，该水库的各项检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类水质标准要求，芭蕉溪水库水环境质量现状良好。

4 地表水环境影响分析

4.1 施工期地表水环境影响分析

（1）废水

施工期废水包括淋溶水、施工过程废水及生活污水等，污染物以COD、SS等为主。

1）淋溶水

本项目施工需设置块石料场等，表土被清理至临时堆土区堆放，施工期降雨时该区域会产生淋溶水，主要污染物是SS，要求在开挖顶线5m处设置截排水沟，在坡脚设置沉砂池，淋溶水经四周截排水沟引至沉砂池，经沉淀处理后用于项目附近林地浇灌，不会对附近地表水产生影响。

2）施工过程废水

本工程施工废水主要来自于施工过程中砂石料加工系统、混凝土浇筑和养护、施工机械设备冲洗废水，经隔油沉淀后用于项目附近林地浇灌，不会对附近地表水产生影响。

3）生活污水

施工高峰期施工人员约20人，按250L/人·d的生活用水量计算，每天的生活用水量为5m3，生活污水量按生活用水量的80%的比例计算，每天的生活污水量为4m3。施工期间，施工人员的生活废水全部依托附近居民用房的化粪池处理后回灌农田，不外排。

4）基坑废水

坝体上游的围堰围成的基坑会产生基坑废水。基坑废水的主要污染物为SS和pH值，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工废水(主要是冲洗水)等因素的影响，具有间歇排放、排水污染物单一且较易沉降的特点，施工时段枯水期完成，基坑初期排水可用来补充下游河道;基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，通过使废水在基坑内静置2h后加絮凝剂的处理方法，可使悬浮物的浓度降到70mg以下，经处理后的基坑废水全部回用不外排。

5）小结

综上所述，本项目施工期生产废水污染成份不复杂，经简单的沉淀处置后，可满足施工重复用水的要求，实现废物的资源化利用。施工人员的生活污水依托当地居民房的化粪池处理后回灌农田，不外排。上述废水治理环保措施皆是国内类似工程施工常用且成熟的技术，从环保角度是可行的。

经采取上述环保措施，本项目施工期产生的废水不会排入附近地表水体，对地表水环境质量影响较小。

4.2 运营期地表水环境影响分析

4.2.1 水资源时空分布

芭蕉溪水库属于沅江流域大洑溪河舒溪流域，坝址位于观音寺镇东洋溪村，地处东经：111.062983721，北纬：28.893069207，坝址距桃源县城54km，是一座以灌溉为主，兼顾防洪的小(2)型水利工程。水库控制集雨面积3.5km2，坝址以上干流长度2.968km，干流平均坡降6.13%，设计灌溉面积 110亩。水库建成蓄水后，总库容为14.07万m3。

芭蕉溪水库所属的舒溪流域区域集雨面积62.2km2，干流河长20km，干流坡降48.4‰。芭蕉溪水库坝址以上控制集雨面积3.5km2，坝址以上干流长度2.968km，干流坡降61.3‰。水库正常蓄水位113.37m，正常库容8.19万m3，死水位96.55m，死库容0.7万m3。设计洪水位115.83m，校核洪水位116.45m，总库容14.07万m3。

芭蕉溪水库自建成运行以来，对促进当地经济发展起到了重要的促进作用，产生了较好的社会效益和经济效益，是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合利用的小（2）型水利工程。。

项目建成后坝址处下泄径流量较天然来水有所降低，保证下游最小生态用水量，减轻对下游河段生态的影响。

4.2.2 对上游区域水资源的影响分析

水库建成后，一方面在汛期拦截了洪峰，减缓了洪峰速度，解决了因水资源时空分配不均。

另一方面，因在枯水期坝址上游来水量较小，河道中流量很小，水库通过蓄水及一定的调蓄作用，可将丰水期的部分水量调蓄至枯水期利用，在一定程度上也增加枯水期坝址上游的水资源利用量，起到蓄丰补枯的作用。水库蓄水后，库区水位明显增高，越靠近坝前，库内流速越小:越靠近库尾，流速越接近天然河流:水域环境总体从河道型转为缓流静水型，库区滞洪能力明显增强。

水库建成后，不但减少了流域的洪水灾害的发生，而且形成的水域将会生长多种水生植物和动物，成为人工湿地，为湿地动、植物提供了生存条件。因此本项目的建设有利于上游区域生态环境的改善。

4.2.3 对下游区域水资源的影响分析

芭蕉溪水库通过修建拦水坝将河道中的水蓄入水库,以满足灌溉用水，由于拦水坝的修建，导致坝下河道中的水量减小，形成减水河段。拦河坝修建改变了下游区域水资源量情势和大小分配,给下游区域水资源量的时空分配造成了一定的影响。

芭蕉溪水库溢洪道为开敞式无坎宽顶堰，堰顶宽4.6m，堰顶高程113.37m。则此次溢洪道原现以堰顶高程113.37m作为起调水位。按自由泄流进行调洪演算，当入库洪水流量小于溢洪道泄流能力时，来多少，泄多少，当入库洪水流量大于溢洪道泄洪能力时，水库滞洪，库水位上涨，下泄流量增大；当泄流量增大至入库流量时，库水位达到该次洪水的最高值；随后，入库洪水流量小于泄流量，库水位下降，最后回落至113.37m。芭蕉溪水库建成后，下游有一定流域面积产流、汇流，且较短的距离后汇入沅江一级支流大伏溪，加之生态泄流量泄放，芭蕉溪水库工程取水对下游减水河段的不利影响可得到进一步的缓解。

水库投运后，经水库调节，枯水期下泄生态流量可在一定程度上改善坝后河段减水现象，对坝后生态用水有利:丰水期雨量丰沛，进入坝后河道的地表径流流量增加，同时下放生态流量后，可进一步减缓对生态用水的影响。

4.2.4 对水文情势的影响分析

（1）水位、流速

项目建库后，坝前水深抬高，水面面积增大，平均流速减小。项目投运后经水库调节，减水河段内自然丰、枯期流量、水位变化趋于消失，枯水期下泄生态流量可在一定程度上改善坝后河段脱水现象，对坝后生态用水有利:丰水期雨量丰沛，进入坝后河道的地表径流流量增加，形成水面，下放生态流量后，可进一步减缓对生态用水的影响:水库建成后坝前水位变化趋势不明显;同时，库区水流速相对于原河段水流速将有所降低,尤其坝前深水区的水流基本处于静止状态。

工程建成运行后，将会明显改变大坝下游的水文情势：水库按来水量的10%保障下泄最小生态水量，由于水库的调度，下游河段一年中月平均流量趋于均一化。因此，芭蕉溪水库建成运行对坝下径流量和水位会产生一定的影响。

（2）洪水

芭蕉溪水库泄洪建筑物结合坝体布置:根据水库调度原本项目年径流量与总库容百分比(α)为0.5323≤10则表明，项目蓄水期间将会对洪水起到拦蓄、削峰作用，下游河道洪水有所削弱:待水库蓄水完成保持正常蓄水位后，水库开始泄洪，下游河道洪水基本保持天然状态。

（3）泥沙淤积

根据《常德市水土保持规划》（2018～2030），本项目属望阳山低山丘陵水源涵养生态维护区，本项目周围水土流失不严重，土壤侵蚀强度比较低。坝址以上泥沙主要来源于降水对流域表土的侵蚀，因此泥沙主要集中在汛期，由于坝址以上流域植被条件好，以底砾岩为主且土壤稀薄，使得水库含沙量较少，为少沙河流。经过多年实际运行，水库底涵取水正常，溢洪道泄洪基本正常，水库泥沙冲淤基本保持动态平衡。

水库所在河流无实测泥沙资料，查《湖南省水文图册》中多年平均侵蚀模数等值线图，查得水库坝址集雨区多年平均侵蚀模数 250t/km2，多年平均含沙量为0.26kg/m3，本次计算悬移质按75%，推移质按25%考虑。成果见表2.6-1。

表1-4                  芭蕉溪水库坝址泥沙计算成果表

| 集雨面积(km2) | 多年平均侵蚀模数(t/km2) | 多年平均输沙量(t) | 多年平均含沙量(kg/m3) | 悬移质输沙量（t） | 推移质输沙量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 250 | 875 | 0.26 | 656.25 | 218.75 |

根据水位比拟法，推求得芭蕉溪水库每年入库泥沙量为103.17t，故30年泥沙淤积量为0.3095万t，泥沙容量按1.3t/m3，泥沙淤积体积0.4023万m3。死库容为0.7万m3，因此泥沙对枢纽工程不会产生大的影响，但项目建成后应加强上游的泥沙观测，采取水保措施，尽可能减小坝前泥沙淤积影响，并延长水库使用年限。

项目建成后将大部分泥沙拦蓄在坝前库区，冲砂涵管排出的少量泥沙多为细颗粒悬沙，不易在坝下河段产生淤积影响。

（4）水温影响

1）水库水温分布类型

建设项目蓄水后，水体温度将会发生改变，影响水库水温发生变化的因素除水文、气候变化，水体内部热能交换，还与水库特性和水库运行调度有关。水库水体温度受上述诸多因素制约,按其垂直结构形式分为分层型、混合型、过渡型。一般较完整的水库分层判别方法是通过水库流态的数值分析法来进行预测，但由于有关水库水温影响因素实测资料较少，直接对水库流态进行数值分析较困难，故采用《水利水电工程水文计算规范》(SDJ214-83)中推荐的判别公式对水库水温结构进行判别。

α=W年/V总；β=W洪/V总

其中：W年----年总入流量，106m3；

V总-----水库总库容，106m3；

W洪----次洪水量，106m3；

判别标准：当α＜10时，水库水温为稳定分层型；

当10≤α≤20时，水库水温为不稳定分层型；

当α＞20时，水库水温为混合型。

对于分层型水库，若遇到β＞1的洪水，将出现临时混合现象；若β＜0.5，洪水对水库水温的分布结构没有影响。

本项目年径流量与总库容百分比(α)为0.5323＜10，兴利库容与年径流量百分比(β)为25.06＞1。则本工程蓄水后库区水温为稳定分层型，且洪水对水库水温的分布结构有一定的影响，出现临时混合现象。

2）水库垂直水温分布

芭蕉溪水库垂向水温预测理论以《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）为基础，综合考虑各月来水量、水库特性、水库运行方式等进行估算。水库水温预测的数学模型表达式为：

式中：T0--库表月平均水温，℃，可根据设计水库库区的气温并利用气候条件相似同类的气温-库表水温关系求得，也可用已建水库库表水温与纬度的关系插补；

Tb--库底月平均水温，℃，对于分层型水库，各月库底水温与其年值差别甚小，可用年值代替;

y--计算点的水深，m;

m--计算月份，月;n，

x--与 m 有关的参数;

Ty--不同深度月平均水温，℃

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南》，库底年平均水温可用经验估算法取得，本项目位于华中地区，根据该指南推荐数值，库底年平均水温取值范围 7-10℃,结合本工程实际情况,取8℃根据《水利水电工程水文计算规范》:“库表面月平均水温T，可根据设计水库库区的气温并利用气候条件相似同类水库的气温~库表水温关系求得,也可用己建水库库表水温与纬度的关系插补”,故本评价引用同类项目莽山水库库表月平均水温。

根据上述公式预测本项目水温分层情况见下表。

表1-6  建设项目水温预测结果单位；℃

| 月份/水深 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 21.2 | 24.6 | 27.2 | 29.3 | 29.1 | 25.2 | 21.3 | 15.2 | 10.2 |
| 5 | 6.5 | 8.5 | 11.16 | 18.6 | 21.12 | 23.98 | 27.01 | 27.93 | 24.80 | 21.20 | 15.18 | 10.20 |
| 10 | 6.5 | 8.47 | 10.36 | 15.41 | 17.25 | 19.65 | 22.70 | 24.61 | 23.06 | 20.49 | 15.02 | 10.18 |
| 15 | 6.50 | 8.39 | 9.49 | 12.78 | 14.12 | 15.82 | 18.15 | 20.15 | 19.93 | 18.75 | 14.46 | 10.10 |
| 20 | 6.50 | 8.23 | 8.79 | 10.89 | 11.87 | 12.92 | 14.34 | 15.76 | 16.12 | 16.02 | 13.32 | 9.88 |
| 25 | 6.50 | 8.08 | 8.35 | 9.66 | 10.36 | 10.93 | 11.62 | 12.33 | 12.64 | 12.95 | 11.68 | 9.47 |
| 30 | 6.52 | 8.01 | 8.14 | 8.91 | 9.39 | 9.67 | 9.90 | 10.10 | 10.17 | 10.41 | 9.98 | 8.92 |
| 35 | 6.66 | 8.00 | 8.04 | 8.48 | 8.80 | 8.90 | 8.92 | 8.88 | 8.82 | 8.88 | 8.77 | 8.41 |
| 40 | 7.37 | 8.00 | 8.01 | 8.24 | 8.44 | 8.47 | 8.41 | 8.32 | 8.25 | 8.23 | 8.19 | 8.12 |
| 45 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 8.12 | 8.24 | 8.24 | 8.17 | 8.10 | 8.06 | 8.04 | 8.03 | 8.02 |
| Tb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

根据表可知:水库表层水温随季节变化较大,而水库库底水温随季节变化小，水温从水库表层随深度变化呈下降趋势，其中夏季变化幅度较大，冬季变化幅度较小。

3）水温影响

农业灌溉是芭蕉溪水库的重要功能之一，过低水温对农作物灌溉可能造成不利影响。芭蕉溪水库灌溉农作物基本全为水稻（总计110亩）。灌区主要作物灌溉定额及灌溉特征如下表。

表1-7  罐区农作物灌溉特征

| 作物 | 灌溉次数 | 最佳灌溉施建范围 | 连续灌水时间（播前/生长期） | 最低温度范围（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 2 | 4月下旬-5月上旬 5月中旬-8月下旬 | 10d | 10-12 |

水库放水水温与入库水量、出库水量、水库形状、运行方式、库容系数及进水口底板高程等密切相关。芭蕉溪水库属于稳定分层型水库，水库蓄水以及夏季期间水温分层明显通过分层放水，可以保障下游灌溉用水对水温的要求，对下游生态环境及农业灌溉影响不大。且下泄后水流进入下游河道与下游河道水混合后水温能较快的恢复正常，因此对下游水生生态环境影响较小，且根据现有资料收集，及走访调查，本项目坝后减水河段内无鱼类“三场”分布，水生生态环境较为简单。

4.2.5 对地表水水质的影响分析

（1）库区富营养化的影响

★水库富营养化趋势预测

本工程坝前水库集水范围内无工业企业，主要分布为散居的农户，无集中排放源，污染源类型为水土流失和少量农业污染。芭蕉溪水库坝址控制集雨面积3.5km2，水土流失导致流域土壤资源遭到破坏和损失，质地变瘠，同时泥沙中含有的营养物质随着雨水进入到舒溪。水库蓄水后，库内水位将抬高，虽然会使库区内水流速度减缓,污染物降解速度减缓,但由于汇入水库的流水水质稳定、浓度低，且污染物在库区内的停留时间变长，蓄水前通过对水库淹没范围内的区域积极清库，通常库区水体 COD 浓度不会发生明显变化，但是由于N、P营养元素的累积，可能会导致坝前水库富营养化。

本次评价运用沃伦德维经验模型进行TP、TN预测，公式如下：

式中:C-湖库中氮(磷)的年平均质量浓度，mg/L;

Ci-流入湖库按流量加权平均的氮(磷)质量浓度，mg/L;

H-湖库平均水深;

qs-湖库单位面积年平均水量负荷，m3/(m2.a):

Q入-入湖库水量，m3;

A-湖库水面积，m2。

根据上式，本项目年均TN、TP浓度预测结果见下表。

表1-8  罐区农作物灌溉特征

| 参数 | 物理意义 | 单位 | 取值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TP | TN |  |
| V | 水库库容 | M3 | 14.07万 | 14.07万 |  |
| A | 湖（库）水面积 | m2 | 6967 | 6967 |  |
| H | 湖（库）平均水深 | m | 6 | 6 |  |
| qs | 湖（库）单位面积年平均水量负荷 | m3/(m2.a) | 20.19 | 20.18 |  |
| Q入 | 入湖库水量 | m3 | 3378 | 3378 |  |
| Ci | 流入湖（库）按流量加权平均的氮磷浓度 | mg/L | 0.045 | 0.5 | 坝址监测值 |
| C | 湖（库）中氮磷的年平均浓度 | mg/L | 0.029 | 0.3236 | 计算结果 |

综合营养状态指数计算公式为：

表1-9  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij和rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

注：引自金相灿等著《中国湖泊环境》，表中 rij来源于中国26个主要湖泊调查数据的计算结果。

营养状态指数计算公式为：

TLI（chl，叶绿素a，mg/m3）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP，总磷，mg/L）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN，总氮，mg/L）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD，透明度，m）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn，耗氧量，mg/L）=10（0.109+2.661lnCOD）

湖泊（水库）营养状态分级采用0-100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，见下表。

表1-10  湖泊（水库）营养状态分级

| 参数 | 综合营养状态指数TLI（∑） | 湖泊（水库）营养状态分级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TLI（∑）＜30 | 贫营养 |
| 2 | 30≤TLI（∑）≤50 | 中营养级 |
| 3 | TLI（∑）＞50 | 富营养级 |
| 4 | 50＜TLI（∑）≤60 | 轻度富营养 |
| 5 | 60＜TLI（∑）≤70 | 中度富营养 |
| 6 | TLI（∑）＞70 | 重度富营养 |

本评价对总氮、总磷进行综合营养状态指数法预测，预测结果见表1-11。

表1-11  湖泊（水库）营养状态分级

| 序号 | 参数 | 权重Wj | 营养指数TLI（j） | 综合营养指数TLI（∑） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP | 0.5120 | 37.0046 | 36.23 |
| 2 | TN | 0.4880 | 35.4175 |  |

根据上表预测结果可知，芭蕉溪水库成库后富营养化程度属中营养级，主要原因之一为现状总氮浓度较大，但引起水库富营养化的可能性小，水库库区淹没大面积林地和荒地后，营运期水质优于蓄水初期，故从水库特性和运用方式上分析，建设项目总体水质不会向富营养化状态转化。但对于这种水域仍需加强监测，以便及时采取控制措施。

★水库富营养化减缓措施

预防湖库富营化的途径有二,即源头控制和水体治理。本工程位于沩水流域,库区汇水范围内无集中污染源，区域绿化率高，水土保持较好，仅少量散户和耕地,富磷含氮的污染物进入水体的机率较低。预防本工程库区水体发生富营养化，应重点针对库区水体采取措施。

评价建议采用物理手段，主要有深层排水、清淤和清漂措施。水库投运一段时间后，库底层营养物含量升高，底层水的营养盐浓度高于表层水，定期采用深层排水措施，可整体降低库区水体的营养物浓度。库区淤泥富含营养，在一定条件下可不断释放磷，称为内部负荷，在条件允许下清淤可直接减轻该内部负荷对水质的影响。水草、藻类等本身会吸收水体中大量的营养盐，配备清漂船只打捞库区表面漂浮的水草、藻类，可间接去除引起水体富营养化的元素。

5 地表水环境保护措施与对策

5.1 施工期保护措施

工程建设期间的废水主要来自淋溶水、施工过程废水、生活污水、基坑废水。在施工区相对集中的废水产生点均需对上述废废水采取处理措施,防止施工废水对附近水域的污染。施工现场禁止向舒溪排放生产废水，废水经处理后全部回用；禁止生活污水不经处理直接向舒溪排放，施工期间施工人员的生活废水全部依托附近居民用房的化粪池处理后回灌农田，不外排。

5.1.1  林溶水

本项目施工需设置块石料场，表土被清理至临时堆土区堆放，施工期降雨时该区域会产生淋溶水，主要污染物是SS，要求在开挖顶线5m 处设置截排水沟，在坡脚设置沉砂池，淋溶水经四周截排水沟引至沉砂池，经沉淀处理后用于项目附近林地浇灌，不会对附近地表水产生影响。

5.1.2 施工过程废水

本工程施工过程废水主要来自于施工过程中砂石料加工系统、混凝土浇筑和养护、施工机械设备冲洗废水，经隔油沉淀后用于项目附近林地浇灌，不会对附近地表水产生影响。

5.1.3 生活污水

施工高峰期施工人员约20人。施工期间，施工人员的生活废水全部依托附近居民用房的化粪池处理后回灌农田，不外排。因此，施工期的生活污水对附近地表水体影响较小。

5.1.4基坑废水

坝体上游的围堰围成的基坑会产生基坑废水。基坑废水的主要污染物为SS和pH值，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工废水(主要是冲洗水)等因素的影响，具有间歇排放、排水污染物单一且较易沉降的特点，施工时段枯水期完成，基坑初期排水可用来补充下游河道;基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，通过使废水在基坑内静置2h后加絮凝剂的处理方法，可使悬浮物的浓度降到70mg以下，经处理后的基坑废水全部回用不外排。

5.2 营运期保护措施

5.2.1 库底清理

芭蕉溪水库是具有防洪、灌溉多重作用的水库，为了保证工程安全运行，防止水质污染，满足生产、生活和工农业用水要求，保护人群健康，在水库蓄水之前，要进行库底清理。

（1）清理范围

水库库底清理范围包括水库淹没区的各类建筑物清理和卫生清理。

（2）建构筑物拆除与清理

1）清理范围内的各种建筑物、构筑物要拆除，并推到摊平，对易漂浮的废旧材料按有关要求进行处理；

2）清理范围内的各种基础设施，凡妨碍水库运行安全和开发利用的必须拆除，设备和旧料要运至库区以外，并加以固定，防止洪水冲入水库。残留的较大障碍物要炸除，其残留高度一般不得超过地面0.5m。

3）水库消落区的地下建（构)筑物，结合水库区地质情况和水库水域利用要求，采取填塞、封堵、覆盖或其他措施进行处理。

（3）卫生清理

卫生清理工作在地方卫生防疫部门的指导下，在建(构)筑物拆除之前进行。库区内的污染源及污染物要进行卫生清除、消毒，如厕所、粪坑(池)、畜厩、垃圾等均要进行卫生防疫清理，将其污物尽量运至库区以外，或薄铺于地面曝晒消毒，对其坑穴要进行消毒处理，污水坑以净土填塞。

（4）林木清理

林木及零星树木要砍伐并清理，残留树桩不得高出地面0.3m;清理过程中严禁采用火烧的方法。

砍伐残余的枝桠、枯木、灌木林(丛)、农作物秸秆及泥炭等其他各种易漂浮的物质，在水库蓄水前，要就地处理或采取防漂措施。

清理范围内如有发现珍稀植物、古树名木及经济价值较高的树木要加以移植保护。

（5）其他清理

因施工需要，在库区内修建的临时建筑物和设施，由施工单位在水库蓄水前拆除和清理，清理办法可参照建筑物清理的有关内容。

（6）水库蓄水前库底清理的环保要求

芭蕉溪水库初期蓄水前应制定并实施库底清理方案，参照以上要求，做好建(构)筑物清理、卫生清理和林木清理，控制面源污染，防止水体富营养化，通过库底清理验收后方可蓄水。

5.2.2 下泄生态流量实施措施

（1）下泄生态流量的确定

本评价选取入库流量的10%计算结果作为芭蕉溪水库下泄的生态基流，即坝址处生态流量为0.0000948m3/s。

（2）生态流量的合理性分析

为了减小工程修建对天然河道的影响，考虑在坝址下泄一定流量以维持该减水河段的基本功能及生态环境用水。根据《水资源供需预测分析技术规范》(SL429-2008)、《水利水电建设项目水资源论证导则》(SL525-2011)规定，结合工程下游水生生态实际情况，选取芭蕉溪水库坝址处多年平均流量的10%即0.0000948m3/s作为下泄最小瞬时生态流量，芭蕉溪水库建成后，坝后生态放水量为5.88万m3，水库坝址至下游河口河段约1km，距离较短，随着沿程溪流的汇入及灌溉回归水回归河道，坝下游河段沿程减水现象将逐步得到恢复。

水库取水优先保证下游生态环境用水，再保障下游灌溉用水。在水库生态基流管处设置生态流量计量自动监控系统实时监测坝址生态下泄流量，保证生态流量正常下泄。

5.2.3 富营养化控制措施

随着芭蕉溪水库工程的施工和运行，水库库区水面积增大，库区周围将淹没荒地与林地，使库区的有机质增加,若水质保护措施不当,库区有可能会发生富营化。

(1)通过在库区放养鲢、鳙的方法来有效的预防或减缓水体的富营养化程度。鲢、鳙是滤食性鱼类，以水体中的浮游生物为食，通过食物链作用，可利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。

(2)加强库区管理，随着水库的建成，水库将设立水源保护区，禁止网箱养鱼，严禁在此范围内新建工矿企业，严禁直接向库区排放污物，倾倒垃圾、放养畜禽、洗涤衣物。

(3)控制面源污染，发展生态农业，减少农药、化肥用量，提倡绿肥。采用节水灌溉措施，减少灌溉回归水量，降低污染物含量指标，可大大减少对库区水质和灌区水质的污染。

(4)规范人畜污水排放方式，在水库集雨范围内农村提倡建设家庭式小型化粪池，有效收集污水，不得随意排放。

(5)保持田间清洁，杜绝农药、化肥的包装物与残留农膜随意丢弃，做到深埋或统一处理。

(6)加强水质监测，定期监测，及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据，防止水质污染，以满足灌溉要求，确保库区及下游河段水质安全。

6 环境管理与监测计划

6.1 环境管理

6.1.1环境管理机构

为有效地保护环境，减少不利影响，应加强环境管理工作，组织、落实、协调和监督工程建设和运行的环境管理，组织设立环境保护专门机构，安排中级技术职务以上的专职或兼职环保人员1名，负责环境保护管理工作。

①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定严格的技术规范和操作规程，制定工程环境保护制度;贯彻落实建设项目的“三同时”政策，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程达到预期效果。

②)建立环境档案及管理方案，制定环境监测工作计划，对监测技术及监测质量管理，组织进行环境监测，掌握运行效果动态分析。

③在河流行洪期间加强监督管理，要杜绝可能发生污染事故的潜在因素，在发生事故时配合环保和安全部门进行抢险工作。

④检查监督环保设施的运行状况，提供及时维修的条件，保证环保设施正常运行，对环保措施和设备技改方案进行研究和审定。

⑤制定实施环保教育宣传方案，增强工作人员的环境意识:组织环境保护专业人员的专业技术培训，开展环境保护宣传教育工作。

6.1.2 施工期环境管理

①根据环保部门对环境影响报告批复意见和批复的环境影响报告,落实对施工中规定的环境保护措施,并将环境保护相关工程内容及施工期环境管理要求纳入工程招投标中，明确相关环保责任，确保施工期环保措施落到实处，并协助环保部门进行施工期的环保监督与管理。

②加强对施工过程中废水的管理，提出和制定生态恢复措施。

③根据《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》环办[2012]5号的要求进行施工期环境监理,本评价建议建设单位选择有资质的环境监理单位按要求开展本工程的环境监理工作。

6.1.3 营运期环境管理

项目营运期管理人员租用附近民房，不产生生活污水，项目不设总量控制指标。

营运期环境管理任务的重点在库区，建议由建设单位设专职环境保护人员1人，负责库区的环境管理工作，重点是做好库区水质保护工作，掌握库区污染源特征、污染物种类和数量，根据实际情况，制定相关的污染防治方案，防治库区水质污染，此外还应做好植被恢复工作。

①严格实施环境监测计划，及时掌握水质和生态流量下泄情况，并采取切实可行的保护措施。

②做好库区环境污染源调查工作，掌握水库集雨区内污染源分布，对入库污染物的种类、数量进行统计调查，根据调查结果，与当地政府等部门协商，做好库区内污染源的治理，确保水库水质满足水体功能要求。

③在项目区开展保护生态、保护水资源、保护森林资源的环境保护宣传，提高人们的环境保护意识。

④严格实施环境监测计划,及时掌握水质情况,并采取切实可行的保护措施。

⑤开展保护生态、保护水资源、保护森林资源的环境保护宣传，提高人们的环境意识。

⑥为保护库区水质，库区内禁止肥水养殖。

6.2 环境监测计划

本项目监测计划如下:

(1)地表水水质监测

监测断面:坝址及库尾处各设1个监测断面。

监测项目:pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、透明度、叶绿素。

监测时间及频次:投产时验收一次，以后每年运行期间监测一次。

(2)生态流量监测

监测点位:水库大坝下游

监测项目:坝区下泄生态流量监测

监测频率:实时监控

6.3 竣工环境保护验收

为了执行“三同时”制度，建设单位在环保设施安装完毕后，建设单位自行组织进行竣工环境保护验收，项目水环境竣工验收调查内容见表1-13。

表1-13  水环境保护竣工验收内容和要求一览表

| 验收项目 | 验收点 | 治理措施 | 验收内容及指标 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 库区 | 进行水质保护 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、透明度、叶绿素 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中三类标准 |
|  | 生态流量 | 水库设生态基流管，安装在线监测系统并安排专人进行监管 | 保障下泄流量 0.0000948m3/s | 确保下游河道不脱水，满足减水河段生态用水量，保护水生生态。 |

7 地表水环境专项评价结论

7.1 结论

项目通过合理安排施工时段、区段，采取场地洒水、截流、施工期污废水回用等措施，降低废水对地表水环境质量的影响程度;项目建成后，采取下泄生态流量的措施，工程取水对下游地表水减水河段的不利影响可得到缓解。在采取环评提出的环境保护措施和污染防治措施后，项目建设不会对地表水造成明显影响，同时有利于流域水资源利用。从环保角度，本工程建设可行。

7.2 要求

(1)项目限定施工期作业带范围，并严格施工界限，施工过程不得超出划定施工范围。

(2)严格按照“三同时”的要求建设项目，切实做好污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施良好运行。