# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桃源城投石化有限责任公司东城路加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-430725-04-01-166838 |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷智凯 | 联系方式 | 18073636669 |
| 建设地点 | 常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 29 分 45.134 秒， 28 度 53 分 9.925秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 桃源县发展和改革局文件 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桃发改许【2023】24号 |
| 总投资（万元） | 3230 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.55 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4851.46 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 《桃源县城总体规划（2011-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线的通知》（湘政发[2018]20号）》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。 本项目位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气满足相应规划功能要求；地表水环境、声环境等均满足相应的功能规划要求，具有一定的环境承载力；项目营运期废水、废气、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目所在区域水、电资源丰富，项目水耗、能耗相对来说较小，不会达到区域资源利用上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单 本项目位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，根据常德市人民政府发布《常德市“三线一单 ”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目的环境管控单元编码ZH43072520001青林回族维吾尔族乡/浔阳街道/漳江街道；单元分类为重点管控单元；单元面积103.06km2 ；区域主体功能定位国家级重点生态功能区；经济产业布局为：生态农业、生态旅游等。主要环境问题和重要敏感目标为存在畜禽养殖污染问题，治理难度较大；秸秆产生量大，综合利用率低；集镇污水处理设施不配套。 表1-1 项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求 暨环境管控单元生态环境准入清单》的相符性分析 管控领域; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。; 符合。本项目位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，本项目不属于有色金属冶炼、化工等行业企业；不涉及燃煤小锅炉、工业窑炉；不在生态保护红线内。. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。 （2.3）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.4）加强船舶污染防治及风险管控。淘汰不符合标准要求的高污染、高能耗、老旧落后船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场，禁止冲滩拆解；禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入沅水水域航行。; 符合。本项目按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对土壤环境质量造成显著的不利影响。废水经预处理后达标排放。. 环境风险防控; （3.1）采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 符合。本项目企业会按要求健全环境风险事故防范措施并且按照要求编制突发环境事件应急预案。. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，青林回族维吾尔族乡耕地保有量不低于3300.00公顷，基本农田保护面积不低于3221.13公顷，城乡用地总规模控制在1566.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于1414.00公顷，城镇工矿用地规模不低于486.78公顷。漳江街道及浔阳街道耕地保有量不低于7354.54公顷，基本农田保护面积不低于6320.35公顷，城乡用地总规模控制在3966.93公顷以内，城乡建设用地规模不低于3379.99公顷，城镇工矿用地规模不低于1597.99公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 符合。本加油站使用能源主要为电能，项目供水来自市政供水管网不自行取水，用地不占用耕地。. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 2.产业政策符合性分析 本项目从事车用汽油、柴油销售，根据2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类，属于允许类，故本项目符合国家产业政策。 3.选址合理性分析 本项目场地位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，规划用地性质属于商业设施用地；加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况见表1-2。 表1-2 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 选址应符合城乡规划要求; 本项目选址符合《桃源县城总体规划（2011-2020年）》要求; 符合. 2; 选址应符合环境保护要求; 区域有一定的环境容量，同时采取相应的环保措施; 符合. 3; 选址符合防火安全的要求; 本项目为三级加油站，周边无重要公共建筑物；项目加油设施与西侧民用建筑物三类保护物最近的安全间距为91.76m；项目卸油口与东南侧民用建筑物三类保护物最近的安全间距为64.68m；加油站周边无架空电力线路，电力线及电缆均埋地。加油站、各类合建站中汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求; 符合. 4; 选址应在交通便利的地方; 项目东面为八字路; 符合. 5; 城区市中心内不应建一级加油站; 本项目为三级加油站; 符合. 4.平面布局合理性分析 加油站主出入口均临八字路设置，交通方便。站内中部布置加油区、办公营业区，北面为生活区，生活区与加油区保持了足够的安全防护距离。本项目储油罐、油气回收设施排气筒均布置在项目东南侧，有利于减轻对周围的环境影响。（具体总平面图布置图见附图）。 建设项目站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）标准的要求。综上所述，本项目的平面布置合理。 - 5.加油工艺及设施合理性分析 - 表1-3 加油工艺及设施合理性分析 内容; 该站实际情况; 是否符合. 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内; 该加油站的汽油罐和柴油罐均埋地设置; 符合. 加油机不得设置在室内; 该加油站的加油机均设置在室外; 符合. 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收装置。; 该加油站采用密闭卸油方式，且配备有卸油油气回收系统。油罐车为油品供给单位统一配置，汽油油罐车按要求具有卸油油气回收装置。; 符合. 加油站应采用加油油气回收系统; 该加油站加油机均配备加油油气回收系统; 符合. 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设，当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。; 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均已埋地敷。; 符合. 综上所述，本项目的加油工艺及设施合理性分析符合《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）的要求。 6.VOCS相关环保政策相符性分析 （1）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，“（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统， 储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。” 本项目采用SF双层油罐，对油罐、加油枪等安装油气回收装置，每年需展开油气回收系统外观检测等，油气回收效率90%，符合要求。 7.与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）的符合性分析 根据《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号），“（十二）加强成品油流通领域监管。定期开展成品油流通领域“打非治违”专项行动，全面清理整顿自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。推动加油站三次油气回收治理，各市州城市加油站2024年年底前完成，各县市区城镇建成区加油站2025年年底前完成。提升货车、非道路移动机械、船舶油箱中柴油抽测频次，开展储运销环节油气回收专项检查。”本项目加油站申报表表明，本项目建设占用规划点为常德市成品油零售体系“十四五”发展规划30号桃源县八字路加油站，后更名为“桃源城投石化有限责任公司东城路加油站”。本项目加油站按要求设置了加油站三次油气回收治理设施。因此，项目建设与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）相符合。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 桃源城投石化有限责任公司东城路加油站位于常德市桃源县桃源县浔阳街道八字路社区，东临八字路、南临土堤、西临东城路、北临东城路与八字路交叉口（GPS坐标：北纬28.886094、东经111.495872），该加油站总投资3230万元，年零售石油 1800吨，其中柴油800吨，汽油1000吨。 （1）建设内容 项目加油站共设置4个埋地钢制卧式油罐、2台双枪双油品潜油泵式加油机和2台四枪双油品潜油泵式加油机，其中 30m3 92#汽油罐 1台，30m3 95#汽油罐 1 台，30m3 0#柴油罐 2台，加油站配套建设三次油气回收系统等环保设施。根据《建设项目环境影响分类管理名录》内容要求，建成区新建加油站需要编制环境影响评价报告表。因此，桃源城投石化有限责任公司委托湖南省中科尚环境科技有限公司负责该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，组织技术人员对项目现场进行了查看，并编制了《桃源城投石化有限责任公司东城路加油站新建项目环境影响报告表》。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 加油岛; 2台双枪双油品潜油泵式加油机、2台四枪双油品潜油泵式加油机，配套埋地卧式双层油罐4个（2个30m3 0#柴油罐、1个30m3 92#汽油罐、1个30m3 95#汽油罐）. 洗车; 设一台洗车机，位于站房西侧. 辅助工程; 站房; 1F，建筑面积391.66m2，2层结构，主要设置便利店、办公室。. 多功能用房; 1F，建筑面积309.98m2，主要为发电房、配电房、厨房等. 罩棚; 加油罩棚投影面积275m2，1 层，钢网架结构. 公用工程; 供水; 本项目给水采用市政自来水供水，主要为供员工、流动人员 生活用水，设备地面卫生用水、绿化用水等。. 排水; 雨污分流，污污分流。雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理；场地清洁废水、洗车废水排入隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质要求，通过市政管网进入桃源县城东区污水处理厂处理后排入沅江. 供电; 本项目由市政供电. 消防; 消防器材间1间；消防砂池1处（4m3）. 环保工程; 废气; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统、三次油气回收系统. 废水; 生活污水：三级化粪池. 场地清洁废水：加油区和卸油区设置环形水封沟，并连接隔油池，经隔油处理后外排. 噪声; 项目设备选用低噪设备、基础安装减振垫等措施. 风险防控措施; 严格按照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）进行设计与施工、设置有效的消防系统、油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰等. 加油区和卸油区设置环形水封沟并连接隔油池. 固废; 生活垃圾：由环卫部门统一清运. 清洗油罐的油泥：安排有资质的公司处理，不在站内贮存. 隔油池浮油和污泥、含油废手套、废抹布：收集暂存，委托有资质的单位处理，设危废暂存间. 储运工程; 储存; 储罐区设在罩棚中部地下，设4个SF双层油罐。包括1个30m3的92#汽油埋地储罐、1个30m3的95#汽油埋地储罐、以及2个30m3的0#柴油埋地储罐. 运输; 运输采用专用车辆. （2）建设规模 本项目设有30m3 95#汽油罐 1台、30m3 92#汽油罐 1台，30m3 0#柴油罐2台）。站内油品储罐总容积为120m3，折合油罐总容积为90m3（柴油折半计算）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中加油站的等级划分标准，对比加油站等级划分表2-2，本项目为三级加油站。 表2-2 加油站等级划分标 级别; 油罐容积（m3）; 加油站等级. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50; 三级. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 2.项目产品方案 项目产品及销量详见下表。 表2-3燃油经营规模 序号; 名称; 年销售量（t/a）. 1; 0#柴油; 800t/a. 2; 92#汽油; 700t/a. 3; 95#汽油; 300t/a. 3.项目原辅材料 项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表： 表2-4 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 来源; 备注. 1; 电; 2400KW/a; 市政供电; /. 2; 水; 1750; 市政供水; /. 4.项目生产设备 项目主要生产设备见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 92#汽油储罐; 30 m3; 个; 1; SF双层油罐. 2; 95#汽油储罐; 30 m3; 个; 1; SF双层油罐. 3; 0#柴油储罐; 30 m3; 个; 2; SF双层油罐. 4; 加油机; /; 台; 4; /. 5; 潜油泵; /; 个; 4; /. 6; 卸油油气回收系统; 分散式; 套; 1; 位于卸油区. 7; 加油油气回收系统; 分散式; 套; 4; 位于加油区. 8; 柴油发电机; /; 台; 1; /. 9; 液位仪; /; 套; 1; /. 10; 应急照明灯; /; 套; 1; /. 11; 全场监控报警系统; 固定式; 套; 1; /. 12; 人体静电释放仪; /; 台; 1; /. 13; 洗车机; /; 台; 1; 用于加油汽车车辆清洗. 本项目不配置油罐车，油罐车为油品供给单位统一配置，汽油油罐车按要求具有卸油油气回收装置。 5.劳动定员及工作班制 项目劳动定员共计3人，工作制为每天3班，一班1人，一班8小时，年工作365天。员工均在站内食宿。 6.总平面布置 本站站址位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，总占地面积4851.46m2，总平面布置按生产功能主要分为4个区：营业区(站房)、加油区(罩棚)、储罐区、多功能用房区。 加油区：加油设置在项目厂区中部南侧。 站房位于厂区西侧，站房包括办公、便利店。多功能用房位于北侧，主要为发电房和其他办公室用房等发电房和其他办公室用房加油配套设备区：卸油平台位于油罐区，密闭卸油点及通气管均位于卸油平台旁。 加油站位于路口，在八字路与东城路一侧均可出入，加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期主要工艺流程见下图。 噪声、扬尘噪声、扬尘噪声噪声、扬尘 主体工程 基础工程 装饰工程 工程验收 设备安装 施工废水生活垃圾建筑垃圾 图2-1施工期工艺流程及产污节点图 本项目为新建项目，主要施工活动为场地平整、土石方开挖、基础施工、装饰装修、设备安装等，在施工过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、渣土、建筑垃圾等。 2、营运期 （1）生产工艺 营运期汽油工艺流程见下图： 油气 三次油气 回收系统 卸油 储存 加油 机动车 G G G、N 卸油油气 回收系统 加油油气 回收系统 油气 油气 油气 油气 S 注：N噪声、S固废、G废气 图2-2 汽油工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）卸油： 建设项目采用软管将槽罐车卸油孔与储罐进油孔密闭连通的方式卸油：槽罐车到达储罐区停稳熄火，进行静电接地并静止15min；各项准备工作（核对油品名称及牌号等）检查无误后自流卸油；卸毕，先拆卸槽罐车连接端头并抬高卸油管使其油料流入储罐防止外溅，再分别盖严卸（进）油帽；拆除接地装置静候15min后，槽罐车方可离场。 （2）卸油油气回收： 为保持系统平衡，槽罐车卸下多少体积的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽罐车内部，而加油站内的储油罐也因注入油品须向外排出相应体积的油气（废气，主要污染因子为非甲烷总烃，下同）。 为降低卸油工序排放的油气污染物，建设单位拟选用先进的地埋式双层钢制防腐绝缘储罐储存油品，并通过安装相应的气相管线将槽罐车与储罐连通，卸油时，槽罐车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，同时，储罐的油气经过气相管线回槽罐车内，完成卸油油气回收，即“一次油气回收”。 加油站一次油气回收系统基本原理如下图所示： 图2-3建设项目一次油气回收系统示意图 （3）加油： 建设项目拟采用真空潜油泵加油工艺，即利用压强差的原理将油品从储油罐打出，先经过加油机的计量器，再由加油枪注入加油车辆油箱中。 （4）加油油气回收： 车辆加油过程中，为保证加油车辆油箱内部体积及气压相对平衡，加油机往加油车辆油箱内注入多少体积的油品，油箱就需要释放多少体积的油气。 为降低加油过程中油气污染物的排放量，建设单位将加油车辆油箱口散溢的油气采取真空辅助方式强力收集，通过加油机的油气回收专用管线输送至储罐，完成加油油气回收，即“二次油气回收”。 加油站二次油气回收系统基本原理如下图所示： 图2-4 建设项目二次油气回收系统简图 （5）储油： 三次油气回收装置是对地下油罐内超过规定压力而需要排放出去的油气进行排放前的净化处理。项目三次油气回收装置采用的处理工艺为“冷凝+活性炭吸附”，该装置采用冷凝方式对油气进行富集，最终处理后的液相油品进入92#汽油罐，未冷凝的油气再利用活性炭进行吸附，未被吸附的尾气经排放管排放。处理效率可达到95%。 图2-5 建设项目三次油气回收系统简图 2、柴油加油流程及工艺： 图2-5 柴油生产流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 柴油油罐、柴油加油枪无一次油气回收装置、二次油气回收装置和三次油气回收装置。其余卸油、储油、加油工序与汽油一致。油类采用罐车运输至加油站，油泵将槽罐车的油类注入地下双层油罐内，在储罐内暂存，再通过站内的加油机将油类充入汽车的油箱内。 3、洗罐工艺流程 站内储罐全部委托第三方进行清洗，清洗过程中产生的固体废物由第三方自行收集处理。 4、洗车工艺流程 入库 喷水 G W 隔油沉淀池 洗刷 W 隔油沉淀池 吹干 出库 N G 注：N噪声、W废水、G废气 本项目产污情况统计见下表： 表2-6 产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 加油区; 卸油、贮油、加油; 非甲烷总烃. 2; G2; 厂界; 汽车; 汽车尾气. 3; G3; 配电房; 柴油发电机; 碳氢化合物、二氧化硫、氮氧化物、烟尘. 4; G4; 卫生间; 卫生间; 臭气. 6; 废水; W1; 站房; 生活、办公污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷. 7; W2; 卫生间; 司乘人员; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷. 8; W3; 洗车机; 洗车废水; COD、SS、总磷、石油类. 9; W4; 场地; 地面清洗; SS、石油类. 11; 固废; S1; 站房; 生活垃圾; 生活垃圾. 12; S2; 加油区; 清洗; 油罐废渣. 13; S3; 隔油沉淀池; 隔油; 隔油油泥. 14; S4; 加油区; 设备检修; 含油手套及抹布. 15; 噪声; N1; 加油区; 加油泵; 噪声. 16; N2; 配电房; 柴油发电机; 噪声. 17; N3; 场地; 汽车运行; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面。地块涉及的拆迁工作由桃源县人民政府负责，拆迁方式采取安置小区和货币补偿相结合的方式。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 （1）基本污染物 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2023年12月全市环境质量状况的通报》中附件4“2023年1～12月常德市环境空气污染物浓度情况”，监测数据及达标情况，如下表所示： 表3-1 2022年度桃源县区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 12; 30.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 48; 68.57; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 4; 1.1; 27.50; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 160; 126; 78.75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 31; 88.57; 达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据上表，项目所在区域的环境空气质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此，项目所在区域的环境空气质量属于达标区。本项目所在区域为环境空气质量良好。 （2）特征污染物 针对本项目营运期产生的特征污染物非甲烷总烃，本环评委托湖南国康检验检测技术有限公司于2024年11月26日~2024年11月28日对建设项目拟建地下风向环境空气质量现状进行为期三天的监测。监测结果见下表。 表3-2 项目所在地环境空气质量评价表 点位名称; 污染物; 评价标准/(μg/m3); 现状浓度/(μg/m3); 占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G1; 非甲烷总烃; 2000; 150; 7.5; /; 达标. 250; 12.5; /; 达标. 190; 9.5; /; 达标. 由上表可知，项目所在地监测点非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中所述的2mg/m3。 2、地表水环境 本项目所在流域为沅江流域，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《2023年12月全市环境质量状况的通报附件》中附件6，2023年12月地表水监测断面水质状况，具体见下表： 表3-3 2023 年12月地表水监测断面水质状况 序号; 所在或考核区县; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 上月（季）水质类别; 上年同期水质类别; 2023年12月. 水质类别; 超Ⅲ类标准的指标及浓度（超标倍数）. 1; 桃源县; 沅江干流; 陈家冲; 省考核; II; II; II; /. 2; 桃源县; 沅江干流; 高湾; 省考核; II; II; II; /. 结果表明沅江干流高湾控制断面的水质类别为Ⅱ类，说明项目区域水环境质量较好。 3、声环境质量现状及评价 为了解建设项目区域声环境现状，本环评委托湖南国康检验检测技术有限公司于2024年11月26日~2024年11月28日对建设项目评价区域声环境质量现状进行为期三天的监测。 （1）监测点位：西侧居民点，详见附图。 （2）监测因子：昼、夜等效声级Leq（A） （3）监测频次：监测1天，每天昼间、夜间各采样1次。 （4）检测结果： 表3-5 声环境质量监测数据 单位：dB（A） 项目 点位; 监测时间; 监测时段; 噪声级; 标准值; 达标 情况. N1 （项目西侧居民点）; 2024.11.26; 昼间; 53.3; 60; 达标. 夜间; 43.8; 50; 达标. 根据监测结果，项目西侧居民点声环境噪声符过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 标准。 4.地下水、土壤环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，开展现状调查以作背景值。本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，因此不会发生污染地下水及土壤环境的情况。因此不需要开展地下水和土壤环境质量现状调查。 - 5、生态环境质量现状 本项目用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 最近距离坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 方位距离. 北纬°; 东经°. 渔父祠居民; 111.495042; 28.886522; 居民; 约2户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; 西; 30~50m. 111.494188; 28.886373; 约55户; 西; 60-250m. 111.492989; 28.884297; 约100户; 西南; 150-500m. 111.495033; 28.888755; 约20户; 西北; 200-500m. 111.499965; 28.884536; 约15户; 东南; 250-500m. 桃源县中医医院; 111.496515; 28.887826; 约500人; 北; 100m. 教仁学校; 111.498706; 28.885706; 约600人; 东南; 100m. 2、声环境保护目标 表3-7 声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/（m）; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 渔父祠居民; -35; 10; 1; 30; W; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准; 砖混结构、一层建筑、朝西. 2; 渔父祠居民; -50; 20; 1; 50; W; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准; 砖混结构、一层建筑、朝西. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 - 本项目为新建项目，建设点位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面。根据现场调查，不占用基本农田，不占用林地，地块涉及的居民拆迁在项目建设前由桃源县人民政府负责完成。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 （1）营运期厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值。 表3-8 废气排放标准 类别; 污染物; 标准限值; 依据标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）. （2）营运期加油油气回收管线液阻检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1中加油站油气回收管线液阻最大压力限值。 表3-9 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. （3）营运期油气回收系统密闭性压力检测值应执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2中加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值。 表3-10 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 储罐油气空间/（L）; 受影响的加油枪数/（19-24）. 1893; 152. 2082; 169. 2271; 184. 2460; 199. 2650; 214. 2839; 227. 3028; 237. 3217; 249. 3407; 257. 3596; 267. 3785; 274. 4542; 304. 5299; 326. 6056; 344. 6813; 359. 7570; 371. 8327; 381. 9084; 389. 9841; 396. 10598; 404. 11355; 409. 13248; 421. 15140; 428. 17033; 436. 18925; 443. 22710; 451. 26495; 458. 30280; 463. 34065; 466. 37850; 468. 56775; 478. 75700; 483. 94625; 486. （4）营运期各种加油油气回收系统气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 （5）营运期采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol。 （6）油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 （7）柴油发电机烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值。 2.废水排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及桃源县城东区污水处理厂进水水质要求。 表3-11 废水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 总磷; 阴离子表面活性剂. （GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; -; ≤400; ≤20; ≤20; ≤20. 桃源县城东区污水处理厂进水水质要求; 6-9; ≤300; ≤150; ≤30; ≤160; -; ≤3.0; -. 本项目执行标准; 6-9; ≤300; ≤150; ≤30; ≤160; ≤20; ≤3.0; ≤20. 3.噪声排放标准 营运期：东、西、北侧临道路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-12工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB （A） 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.固废处置要求 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，危废转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 根据建设项目特点以及常德市生态环境管理要求，本环评确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮、挥发性有机物。 本项目生活废水通过化粪池处理、地面冲洗废水、洗车废水经隔油池处理后，均进入市政管网，通过桃源县城东区污水处理厂处理后，尾水外排至沅江。 ①项目年排放废水量1548m3/a，污水排入桃源县城东区污水处理厂进一步处理达标后排入沅江。排放废水中COD、氨氮按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算。（COD、氨氮分别按50mg/L、8mg/L计算） COD的排放总量=50 mg/L×1548m3/a÷1000000≈0.0774t/a 氨氮的排放总量=8mg/L×1548m3/a÷1000000≈0.0124t/a 本项目属于加油站建设项目，属于社会服务类建设项目，不属于工业项目，废水控制指标已纳入污水处理厂总量指标中，因此，故本项目CODCr、氨氮不用另行购买总量。 2、废气 项目废气主要为加油及卸油产生的非甲烷总烃，以VOCs计，排放量为0.181t/a，据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》以及《湖南省 VOCs 污染防治三年实施方案》，本项目排放的挥发性有机物需实行污染物排放倍量替代。则本项目加油站挥发性有机物需倍量替代量为0.362t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 为控制施工期扬尘对周围环境的影响，建议施工单位采取如下措施： ①洒水抑尘：在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。开挖土石方、建筑垃圾在综合利用或外运处置前的临时堆置也应及时采取洒水抑尘。 ②围栏挡尘：在施工现场临近居民点侧，连续设置不低于2.5m高的围挡，在一般厂界应连续设置不低于1.8m的围挡，并做到坚固美观。围护高度以略高于建筑物高度设置为宜。 ③控制车速：本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（20km/h计）情况下的1/3。 ④保持施工场地路面清洁：对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用渣土车以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，派专人及时对运输道路进行清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，对运输道路路面状况较差的路段铺设钢板，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 ⑤避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。避免在大风天气进行水泥、沙石等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 （2）施工机械和车辆尾气 在施工作业中，各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，但排放量不大，且排放点分散，处于开阔地带易于扩散，对环境影响较小。 为了缓解施工期产生扬尘对周边敏感点的影响，本环评要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》，建设单位应采取如下针对性污染防治措施： ①施工过程中，每天对运输道路和积尘较多的施工区进行 4～5 次的洒水措施，可使施工工地周围环境空气中的扬尘量减少70%以上，有效减小扬尘对项目附近环境空气的影响。 ②对施工场地四周进行围挡，加大洒水抑尘力度。 ③土石方开挖、调运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒；细颗粒散装建筑材料应储存于库房内或密闭存放，运输采用密闭式罐车运输。 ④土石方运输车辆的车斗应进行覆盖，避免沿途尘土洒落；严禁车辆超速行驶， 以防止运输中的二次扬尘产生。 ⑤对进出施工场区的道路进行清扫和洒水抑尘；并加强进出场区道路的维护，避免运输道路的损坏造成运输车辆颠簸，从而产生扬尘。 ⑥土石方开挖时应及时送至填方处，并压实，以减少粉尘产生量。 ⑦完工后及时清除建筑垃圾。 施工现场实行“六化”标准和“作充值卡100%”： （1）“六化”标准 施工工地围挡化、裸露土方覆盖化、出入车辆冲洗化、出入车辆封闭化、主干道全硬化、设置扬尘监督标牌化。 （2）“八个100%” 施工现场围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、设置PM2.5、PM10扬尘在线监测仪率达100%、设置扬尘远程监控率100%。 采取上述措施后，项目建设对当地大气环境的影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为生产废水和施工生活废水。 - （1）生产废水 - 供水管网施工施工期间定向钻施工将会产生泥浆水，经沉淀后回用做洒水降尘，不排放。 - 施工土地开挖造成地表裸露，施工渣土临时堆存被大雨冲刷时形成含泥沙雨水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置临时沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物，收集含泥雨水并沉淀处理后回用。 - 施工现场将使用挖掘机、定向钻设备等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，因此必须加强管理。可在项目临时施工场区内修建临时隔油沉淀池，使施工废水经隔油沉淀后回用于洒水抑尘。 - （2）施工生活废水 - 施工人员为当地工人，不在施工场地居住、用餐，生活污水产生量很少，主要为粪便污水。生活污水中污染物较简单， 主要成份为CODcr、NH3-N等，污染物浓度较低，CODcr一般为200～250mg/L，NH3-N一般为15～25mg/L左右。产生的生活污水利用周边居民化粪池等卫生设施收集处理。 因此，施工期废水经处理后，对水环境影响不大。 3、声环境影响分析 主要为施工机械运行噪声，包括运输车辆、施工机械等，影响范围在施工现场。施工机械如装载机、平地机、推土机、挖掘机等设备运行噪声。 - 因此要求建设单位在施工期采取以下相应措施： - ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离敏感点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 要求。 - ②施工单位应尽量采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 - ③施工现场尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。减少施工噪声影响时间,在噪声敏感点处禁止夜间施工。 - ④靠近学校及医院施工需设置声屏障。 - ⑤加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 - 采取上述措施后，本工程施工期产生的噪声对最近居民影响较小。 4、固体废物影响分析 - 主要为施工过程中产生的废弃土石方、建筑垃圾。 - （1）废弃土方 - 根据现场踏勘可知：本项目土石方可实现自身平衡，无弃方产生。 - （2）建筑垃圾 - 主要为废混凝土地、废包装物等，全部用作土方回填。 - 综上所述，本项目施工期产生的各类固废均可体系到妥善处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 施工期由于开挖地面破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施： （1）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （2）设备堆放场、材料堆放场的周边设置截洪沟，材料堆放后应用篷布覆盖，以防径流冲刷；废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 6、施工期环境影响分析总结论 施工期污染源主要是扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员产生的生活污染源及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边居民的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）源强 本项目加油站人员较少，不设食堂，人员饮食在周边城区餐馆解决。营运期大气污染物主要为卸油、贮油、加油过程中产生的非甲烷总烃（以VOCs表征）、汽车尾气和柴油发电机废气、卫生间臭气等。 ①卸油、加油、贮油过程中排放的废气 A.汽油油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 储油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为非甲烷总烃）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《成品油销售业汽油油气排放控制标准》，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m³通过量。 油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m³通过量。 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m³通过量。在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.036kg/m³通过量。 B.柴油油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油储罐大呼吸产生的烃类气体排放因子为0.027kg/t；柴油储罐小呼吸损失极小，因此忽略不计。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油加油机在进行加油时，产生的烃类气体排放因子为0.048kg/t。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取0.75，年销售汽油量1000t，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，年销售柴油量800t，油料的灌装充装系数取0.9。项目运营后汽油油品年通过量1000÷0.75=1333.3m3/a，柴油油品年通过量800÷0.9=888.8m³/a，油品年通过量为2222.1m³/a。 表4-1本项目建成运营后非甲烷总烃产生量一览表 项目; 排放系数; 通过量; 非甲烷总烃产生量（kg/a）. 汽油 储罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m³·通过量; 1333.3m³/a; 1173.31. 小呼吸损失; 0.12kg/m³·通过量; 1333.3m³/a; 160.12. 汽油加油机作业损失; 0.11kg/m³·通过量; 1333.3m³/a; 146.9. 汽油机和柴油机作业跑冒滴漏损失; 0.036kg/m³·通过量; 2222.1m³/a; 80. 柴油储油罐大呼吸损失; 0.027t/m³·通过量; 888.8m³/a; 24. 柴油加油机作业损失; 0.048t/m³·通过量; 888.8m³/a; 42.68. 合计; /; 1627. 本项目在汽油加油、卸油口及储罐区各安装一套油气回收系统。油罐车为油品供给单位统一配置，汽油油罐车按要求具有卸油油气回收装置，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达99%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%），本项目取90%，经过油气回收系统处理后可降低非甲烷总烃的排放量。储油过程汽油储罐废气经油气回收系统处理，采用“冷凝+活性炭吸附”处理，效率按 95%计，此过程为三次油气回收，储油过程油气经油气排放处理装置处理后通过1根 4m排气筒 DA001排放。对照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）中“加油油气回收系统”定义，柴油无油气回收要求。本项目非甲烷总烃排放量见表4-2。 表4-2本项目建成运营后非甲烷总烃排放量一览表 项目; 非甲烷总烃产生量（kg/a）; 回收率（%）; 非甲烷总烃排放量（kg/a）. 汽油 储罐; 大呼吸损失; 1173.3; 99; 11.73. 小呼吸损失; 160.12; 95; 8.006. 汽油加油机作业损失; 146.9; 90; 14.69. 汽油机和柴油机作业 跑冒滴漏损失; 80; /; 80. 柴油储油罐大呼吸损失; 24; /; 24. 柴油加油机作业损失; 42.68; /; 42.68. 合计; 1627; /; 181.106. ②汽车尾气 进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、THC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，且呈无组织排放。本项目加油站进出车辆速度较慢，站内行驶路程短，因此汽车尾气排放量较少。 ③卫生间臭气 本项目建成运营后，项目区域内设有卫生间，卫生间产生的废气中主要污染物为H2S和NH3，主要来源于大便器内积粪、小便器内积存的尿液及附着的尿垢。H2S和NH3的产生量、产生浓度于厕内卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关，数值难以确定，无法定量，因此本环评对其源强做定性分析。废气污染物的排放方式为无组织排放。 （2）大气污染防治措施及可行性分析 （1）废气处理措施 本项目营运期大气污染物主要为贮油、卸油、加油过程中产生的非甲烷总烃（以VOCs表征）、汽车尾气和柴油发电机废气、卫生间臭气等，均为无组织排放。 其中贮油、卸油、加油过程中产生的非甲烷总烃经油汽回收系统回收后，无组织排放至大气中；汽车尾气和柴油发电机废气产生量较小，直接无组织排放至大气中；卫生间内常打扫，减少臭气产生量。 （2）废气污染治理设施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》中汽油储罐、汽油加油枪挥发性有机物无组织排放推荐可行技术为：污染治理设施为卸油油气回收系统、加油油气回收系统；污染治理工艺为油气平衡、油气回收。本项目设置一次、二次、三次回收系统，符合要求。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目VOCs无组织排放控制要求见表4-3，项目废气排放情况见表4-4、表4-5。 表4-3 挥发性有机物无组织排放控制标准 序号; 控制要求; 项目情况; 是否符合. 1; VOCs物料储存无组织控制要求. 1.1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目汽油、柴油均储存于地埋式双层储罐内。; 符合. 1.2; VOCs物料储罐应密闭良好，其中挥发性有机液体储罐应采用低压罐；采用固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙；储罐附件应密闭；且定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求；储罐不符合要求时，应及时修复或停止使用。; 本项目采用卧式地埋双层储罐，为低压罐，罐体完好，无孔洞、缝隙。建议建设单位定期检查呼吸阀定压是否符合要求。; 符合. 2; VOCs物料转移和输送无组织控制要求. 2.1; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 采用罐车运输油品至储罐内，储罐内油品采用密闭管道输送至加油机内。; 符合. 2.2; 挥发生有机液体应采用底部装载方式。; 本项目采用底部装载方式。; 符合. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求. 3.1; VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; VOCs物料卸料过程中采用一次油气回收装置。; 符合. 4; VOCs无组织排放废气收集处理系统要求. 4.1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设备废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目运行时，油品回收系统与生产工艺设备同步运行。油品回收系统发生故障或检修时，加油枪应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 4.2; 企业应建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台帐保存期不少于3年。; 要求建立台帐，记录油气回收系统运行和维护信息，且台帐保存时间不少于3年。; 符合. 表4-4 废气排放口基本信息表 排放口编号; 产污环节; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（Kg/h）; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 风量（m3/h）. DA001; 储油废气排气筒; 111.495968; 28.885767; 43.253; 4; 0.1; 25; /; VOCs; /; 一般排放口. ###### 表4-5 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 储油; 储油罐; 储油油气回收装置（三次油气回收-“冷凝+活性炭吸附”）; 有组织; DA001; 经度：东经111.495968 纬度：北纬28.885767; 一般排放口; VOCs; 25g/m3; /; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值标准. 厂界; 采用双层埋地油罐；安装加油油气、卸油油气回收装置; 无组织; /; VOCs; 4.0; /; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值标准. （3）废气环境影响分析结论 项目按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)和《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求，在汽油卸油和加油时，采用密闭收集为基础的油气回收方法进行了控制。该系统的作用是将加油站在汽油卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内和储油罐内回收变成汽油。 （4）项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》，项目营运期废气监测计划如下： 表4-5 项目营运期废气监测计划 产污设施; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 汽油储罐、汽油加 油枪; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.废水 （1）源强 ①职工、司乘人员产生的废水 加油站拟设3名职工，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）城镇居民生活用水定额，国家行政机构办公楼通用值38m3/人·a计算，则职工用水量0.312m³/d，114m³/a。司乘人员用水参考同类型加油站项目并结合本项目实际情况，每天以50人次计，用水量取3L/人次，则司乘人员用水量为0.15m³/d，54.75m³/a。职工生活污水、司乘人员产生的废水按各用水量的80%计算，则职工生活污水量为91.2m³/a，司乘人员产生的废水量为43.8m³/a。生活废水通过化粪池处理后进入市政管网，通过桃源县城东区污水处理厂处理后尾水外排至沅江。 ②车辆清洗废水 项目建成后预计日冲洗车辆50辆，根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020），汽车洗车用水量为0.04m3/车·次，则车辆清洗用水量为2m³/d，730m³/a。洗车废水经厂区隔油沉淀池处理后，进入市政管网。洗车废水量按用水量90%计算，则废水量为657m³/a。车辆清洗废水经隔油池沉淀处理后，通过入市政管网进入桃源县城东区污水处理厂处理，尾水外排至沅江。 ③地面清洗废水 项目场地需定期清洗，需清洗的场地约3500m2，场地按每个月清洗4次，则每年清洗48次计，用水量以5L/m2·次计算，则用水量为17.5m³/次（840m³/a）。地面清洗废水按用水量的90%计算，则地面清洗废水量为756m³/a，项目清洗废水经隔油池处理后进入市政管网，通过桃源县城东区污水处理厂处理后尾水外排至沅江。 图4-1 水平衡图（单位：m³/d） ④初期雨水 站区内项目在正常运营状态下，卸油区、加油区雨水中会含有污染物质，必须进行相应的收集、存储和处理，防止污染环境。按照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）规定：本工程集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积330m2，雨水按15min计，根据工程所在区域记载，日最大降雨量为195.7mm，其小时最大暴雨量取日最大降雨量的10%，经计算，一次降雨卸油区、加油区雨水量为1.62m3。暴雨15min内的雨水在项目内汇集后，进入隔油沉淀池处理后排入服务区污水处理站。雨水中主要是泥沙类物质和少量的油，故卸油区、加油区雨水中的主要污染因子为SS、石油类。 加油站生活污水经化粪池预处理，地面冲洗废水、洗车废水、初期雨水经隔油沉淀池预处理后，通过市政管网进入桃源县城东区污水处理厂处理，达标后尾水外排至沅江。 （2）水环境影响和保护措施 项目实行雨污分流，雨水由厂区雨水收集系统排至市政雨水管网。项目废水主要包括职工生活废水、流动人员污水及场地清洗废水和车辆清洗废水。 职工生活用水、司乘人员用水经化粪池处理后，通过市政管网进入桃源县城东区污水处理厂处理后，尾水外排至沅江；地面清洗水和车辆清洗废水经隔油池处理后，通过市政管网进入桃源县城东区污水处理厂处理后，尾水外排至沅江。 本项目废水产生情况统计见下表： 表4-6 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 类别; 污染物种类; 污染物; 污染治理设施名称; 污染物; 污染物; 排放标准mg/L. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. W1; 职工生活、司乘人员废水（135t）; 生活废水; COD; 350; 0.047; TW001化粪池; 250; 0.0338; 300. BOD5; 200; 0.027; 150; 0.0203; 150. NH3-N; 20; 0.0027; 15; 0.002; 30. SS; 400; 0.054; 160; 0.022; 160. 总磷; 5; 0.0007; 3; 0.0004; 3. W3; 车辆清洗废水（657t/a）; 生产废水; SS; 360; 0.236; TW003隔油沉淀池; 160; 0.105; 160. 石油类; 20; 0.013; 10; 0.0066; 20. W4; 地面清洗废水（756t/a）; 生产废水; SS; 180; 0.136; TW002隔油池; 100; 0.0756; 160. 石油类; 30; 0.0227; 10; 0.0076; 20. （3）废水处理设施可行性分析 本项目实行雨污分流、污污分流制。雨水排入雨水管网，设雨水切换阀。员工及流动人员生活污水经过化粪池处理；场地清洗废水、车辆清洗水经站内隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及桃源县城东区污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，进入桃源县城东区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求排入沅江。 本项目生活废水由化粪池处理后排入市政污水管网；地面冲洗废水和洗车废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，市政污水管网接入桃源县城东区污水处理厂。桃源县城东区污水处理厂采用较为先进的人工快渗工艺， 其设计规模为0.5万立方米/日，本项目外排污水占桃源县城东区污水处理厂份额比例很小，所以本项目产生的污水不会对桃源县城东区污水处理厂产生水量冲击负荷。且项目外排废水污染物的浓度均能够达到桃源县城东区污水处理厂进水水质的要求，从水质方面入桃源县城东区污水处理厂是可行的。站方拟在加油区四周修建水封沟对废水进行收集，同时在储油罐周围修建环形防油堤，防止成品油渗漏或者意外事故后泄漏进入地下水。在采取上述措施后，对周边水环境影响不大。根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中废水处理推荐可行技术分析，在采取上述措施后，符合废水防治技术要求。桃源县城东区污水处理厂设计处理规模为0.5万m3/d。该项目于2016年1月获得常德市环保局批复（常环建〔2015〕231号），2018年建成投入使用。桃源县城东区污水处理厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入沅江。本项目废水排放量为4.24m3/d（1548m3/a），仅占桃源县城东区污水处理厂的0.085%，不会对桃源县城东区污水处理厂造成冲击。本项目位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面，八字路已铺设市政管网，本项目废水可接入城市管网。 综上，项目废水处理措施可行。 表4-7 废水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否可行技术. 1; 加油站化粪池; 厌氧消化-过滤沉淀; 5m3; 20~30%; 是. 2; 加油站隔油沉淀池; 隔油＋三级沉淀; 5m3; 20~30%; 是. （3）排污口基本情况 项目废水排放口基本情况见下表。 表4-8 项目废水排放口情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(t/a); 排水去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求（mg/L）. 1; DW001; 111.496492; 28.886034; 1548; 桃源县城东区污水处理厂; 间断排放，排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; 桃源县城东区污水处理厂; COD; 300. BOD; 150. 氨氮; 30. 石油类; 20. 总氮; 40. 总磷; 3. SS; 160. LAS; /. 2; YS001; 111.496491; 28.886051; /; 雨水管网; 间断排放， 排放 期间 流量 不稳定，但不属于冲击型; /; /; /; /. ###### 表4-9 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 生产、生活废水; 生活废水、地面冲洗水、洗车废水; 隔油池、化粪池; 隔油、沉淀、厌氧发酵; DW001; 经度：111.496492 纬度：28.886034; 间接排放; 桃源县城东区污水处理厂; 一般排放口; COD; 300; 桃源县城东区污水处理厂进水标准，及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准。. BOD; 150. 氨氮; 30. 石油类; 20. 总氮; 40. 总磷; 3. SS; 160. LAS; 20. 雨水; /; /; /; YS001; 经度：111.496491 纬度：28.886051; 直接排放; 沅水; 一般排放口; COD; /; /. 石油类; /. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站（HJ1249-2022）》以及 《排污单位自行监测技术指南 总则 》(HJ819-2020)，本项目废水污染源监测计划具体见下表。 表4-10 项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废水总排口DW001; 化学需氧量、氨氮; 1次/季度. pH值、悬浮物、石油类; 1次/半年. 总有机碳; 1次/年. 3.噪声 （1）源强 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大， 根据同类规模加油站类比，加油泵等设备噪声值为 60～80dB（A），柴油发电机噪声值为 98～105dB（A）；车辆噪声约为 65～80dB（A）。 表 4-11 本项目运营后主要噪声源及其噪声级一览表 噪声类型; 产生位置; 产生类型; 声源值 dB（A）; 备注. 设备噪声; 加油泵; 固定噪声源; 60～80; 间歇式. 柴油发电机; 98～105; 间歇式. 汽车运行噪声; 厂区内; 流动噪声源; 65～80; 间歇式. （2）噪声处理措施 本项目主要噪声源为设备运行产生的机械性噪声及加油车辆产生的噪声，其源强在60～90dB(A)之间。采取的噪声防治措施为选用低噪声设备、管理出入车辆等措施。 表4-12 主要设备噪声源强一览表 项目; 位置; 数量/台; 声源声级dB(A) （单个设备）; 持续时间; 治理措施; 治理后源强. 加油泵; 站内; 2; 60~70; 工况时; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施; 55~60. 加油车辆; 站内; /; 65~90; 55~60. 项目厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准，东、西、北三侧临路执行4类标准。本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。根据相关资料，加油泵等设备运行噪声值一般为60～70dB（A），车辆进出加油站行驶噪声一般为65～90dB（A）。加油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小；车辆进出加油站时，行驶速度慢，噪声一般不高，经距离衰减后对周边环境影响不大。 本项目配备有一台备用柴油发电机，作为备用电源使用，使用频次较低，但使用时柴油发电机噪声值可以达到98~105dB（A），故环评同时对其进行分析。 项目柴油发电机拟放置于项目站房的发配电房内，该地点距离项目边界最近约50米。发电机工作时最大噪声值为105dB，故环评对其发电机隔声提出如下要求： ①发配电间需采用加厚墙体进行隔声（一般来说，密封水泥墙体隔声效果可达到25dB）并采用双层隔声门窗； ②柴油发电机需配置一定的减振措施（如底部加装弹簧脚垫等）及消声装置； ③隔声后的机房加装强制进排风消声通风设备来通风散热，将机房外进排风口噪声控制在65dB（A）以下，这样既可保证隔声效果，又能保证机房内热空气及时排出。 采取以上措施后，预计项目厂界南侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、西、北侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，对周围环境的影响较小。 （3）噪声污染防治措施及影响分析 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下措施，将营运期产生的噪声影响降到最低。 - 1）通过设置减速带等措施控制路过及进出加油站车辆车速，禁止鸣喇叭，不得大声喧哗； - 2）优化平面布局，通过选用低噪设备，基础减振，建筑隔声等措施降低设备产生的噪声； - 3）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声， 同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人 为噪声。 本项目产生的噪声经上述治理和消减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的 2 类和4类标准，不会对周围声环境造成不良影响。 4.固体废物 （1）源强 本项目在运营过程中，产生的固体废弃物主要为生活垃圾、油罐废油渣、含油手套及抹布、隔油沉淀池油泥等。 1）生活垃圾 项目职工3人，垃圾产生量按 0.5kg/人•天计，本项目产生活垃圾量为1.5kg/d，0.548t/a。司乘人员按50人/d 计，司乘人员产生的生活垃圾按每人每天0.2kg计，则司乘人员产生生活垃圾产生量为10kg/d，3.65t/a。则本项目产生的生活垃圾约为11.5kg/d，4.198t/a。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理处置。 2）危险废物 ①油罐废油渣 加油站定期委托有资质专业油罐清洗公司对油罐进行清洗，每个储油罐3～5年清洗 1次，每次清洗一个油罐废油渣产生量约15kg，则4个储油罐产生油渣60kg/次； 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物（危废编号HW08），3年清洗一次，交由有资质的专业油罐清洗公司直接进行处理，产生油泥暂存于危废物暂存间内。 ②隔油沉淀池油泥 项目场地冲洗废水设隔油沉淀池除油，经过一段时间后隔油沉淀池内会收集到油污，每年收集到的油污约为1kg/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物（危废编号HW08）。隔油池油污每年清掏一次，清掏后采用塑料桶收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，签订危废处置协议。 ③含油手套及抹布 本项目产生的废含油手套及抹布每年5kg/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于豁免的危险废物。含油手套和抹布可并入生活垃圾一同处理。 表4-13 项目固体废物产排情况表 序号; 类型; 数量; 废物属性; 危废编号; 去向. 1; 生活垃圾; 4.198t/a; 生活垃圾; —; 交环卫处理. 2; 油罐废油渣; 60kg/3年; 危险废物; HW08; 委托具有处理危废资质的单位处理. 3; 隔油沉淀池油泥; 1kg/a; 危险废物; HW08; 委托具有处理危废资质的单位处理不外排. 4; 含油手套及抹布; 5kg/a; 豁免的危险废物; HW49; 豁免的危险废物，全过程不按危险废物管理. （2）固废处理措施 生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理处置；油罐废油渣交由有资质的专业油罐清洗公司直接进行处理，所以产生油泥不在站内暂存；隔油沉淀池油泥暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置；含油手套及抹布收集后并入生活垃圾一同处理。 （3）固体废物环境管理 ①一般固体废物环境管理 厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 ②危险废物收集的环境管理要求 为了进一步规范本项目各项固体度物处理，环评提出以下要求： a)一般固度不能随意丢弃，必须分类收集并暂存于一般固度暂存间，暂存使用专门的容器承装，必要时密封处理，防止产生二次污染。 b)危险废物转移处置要委托有资质的单位进行，应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 项目废物暂存间的防风、防雨、防水、防渗等设计符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、(一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。危险废物贮存间必须要密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。 （4）危废暂存间合理性分析 a.危废暂存间建设符合性分析 本项目在加油站南侧设置一个约1m2的危废暂存箱，并按要求在此标明警示标志。项目产生的危废主要为隔油沉淀池油污和油罐废渣，根据实际堆放情况，收集后交由资质单位处理。 危度暂存箱的储存空间会与危度的产生量相匹配，杜绝出现乱堆的现象，危废暂存箱采用不锈钢箱体结构，可防腐防渗，项目设置的危废暂存箱周边200米范围内无饮用水源，建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，故本项目危废暂存间设置合理。 b.贮存过程中可能造成的环境影响 本项目危险度物在贮存过程中，分类收集，存于铁桶内，危废暂存箱采用不锈钢箱体结构，可防腐防渗，堆放过程中防风、防雨、防晒、防渗漏，呈现封闭状态，本厂区设置1m2的危废暂存箱，危废分类收集，且对危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，定期交由有资质的单位运输处理，不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离问间断，本项目危废暂存箱周边无敏感目标，故不会对周边环境及地表水、大气等造成环境影响。 （5）委托处置环境影响分析 本项目危险废物由厂区分类收集后并贴上标识，暂存于厂区内危废暂存箱内，再按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单，故委托处置无太大环境影响。 综上所述，本项目固体废物均做到了合理处置，能避免危险废物直接排入外界环境，对地表水、地下水、土壤、环境空气不会造成较大影响，措施可行。 5.土壤、地下水 （1）防渗措施 项目生活污水都能经厂内污水管道排入场区化粪池进行处理，且化粪池按要求采取了防渗措施。 项目厂区按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况下或者事故状态下，如原料储罐破损发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。 针对本项目营运期可能发生的地下水/土壤污染，采取源头控制和“分区防治”措施。 本环评要求项目按照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）中相应规范和要求进行设计及施工，项目已经在地埋底部及四周设置防渗措施，同时对站区路面、隔油沉淀池采用混凝土防渗处理。储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水；本项目地埋式卧式储油罐4个(其中2个汽油罐：92号、95号的30m³汽油罐各1个；30m³的柴油罐2个。油罐总容积为90m³)，均为双层储罐。 危废暂存箱采用不锈钢箱体结构，可防腐防渗。 （2）地下水污染防治措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》 ，地下水环境保护措施及防治对策如下： 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本项目危废暂存箱采用不锈钢箱体结构，可防腐防渗。采用双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防漏罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施： 表4-14 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 储罐区、化粪池、初期雨水池; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 隔油池输油管线; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 站房; 一般地面硬化. A 重点防治区防渗措施重点防治区：储罐区、化粪池、初期雨水池。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 ①重点防治区防渗 ②管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集 ，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 防渗罐池、、化粪池、隔油沉淀池和初期雨水池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 B 一般防治区防渗措施一般防治区：站房内。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 C 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 D 管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细 致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 E 技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 在严格落实以上防治措施的情况下，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响。 6.环境风险 （1）风险物质识别和潜势分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ692018-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录（2015版）》中的危险物质或危险化学品，拟建项目主要涉及及易燃物质汽油和柴油。 表4-15 风险物质储存状况一览表 设备名称; 个数; 单罐容积 m3; 充装系数; 平均密度; 实际总储存量 t; 浓度 （含量）; 所在单元; 状态. 汽油储罐; 2; 30; 0.85; 750; 38.25; 混合物; 油罐区; 液态. 柴油储罐; 2; 30; 0.9; 900; 48.6; 混合物; 油罐区; 液态. 总计; 144.75t. 表4-16 突发环境事件风险物质及临界值一览表 序号; 物质名称; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 汽油、柴油; 86.85; 2500; 0.03474. 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质不在该表B.1中，也不属于表B.2中其他危险物质。根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目不需要设置环境风险专项评价，风险评价工作等级为简单分析。 - （2）风险识别 企业环境风险物质为汽油、柴油。汽油、柴油由地下储罐存储。本项目物质风险为汽油、柴油可能出现泄露；柴油、汽油属于易燃液体，可能导致火灾与爆炸的发生。 泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：a输油管道腐蚀致使油类泄漏；b由于施工而破坏输油管道；c在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 火灾与爆炸 有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a油类泄漏或油气蒸发；b有足够的空气助燃；c油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 （3）环境风险分析 加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 储油罐溢出与泄露对环境的影响 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 ③对大气环境的污染 本项目采用地埋式储油罐，储油罐发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 （4）环境风险防范措施及应急要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： 1）规划设计中采取的防范措施 ①设备选型，地埋罐区内各罐间的平面布置、防火、防雷、防静电、防震等的要求须按加油加气站设计规范以及其它有关安全等规范进行，并尽量提高其安全系数。 ②在投资许可条件下，尽量提高设备、配件的材料、安装、防腐等的设计标准。 ③应建立完善的保安措施，严防不法分子的蓄意破坏。 ④车辆入口和出口应分开设置；加油罩棚应选用非燃烧构料制作，有效高度不小于4.5m；加油站汽油罐和柴油罐应采用卧式钢制油罐，必须埋地设置并保证良好接地。 ⑤必须设置有消防灭火装置，如消防沙池、灭火器、以及避雷针等应急物资，应急物资见下表。 表4-17 加油站需配备的应急物资一览表 序号; 物资和装备名称; 规格/型号; 数量. 1; 干粉灭火器; 35kg; 4个. 2; 干粉灭火器; 8kg; 12个. 3; 吸油毡; /; 8个. 4; 消防沙; /; 4m3. 5; 监控系统; /; 1套. 6; 报警系统; /; 2套. 7; 沙土; /; 若干. 8; 消防铲; /; 2把. 9; 备用桶; /; 1个. 10; 橡胶手套; /; 5双. 11; 橡胶靴; /; 5双. 12; 防静电工作服; /; 2套. 13; 防毒面具; /; 2套. 2）加强地埋式罐区的管理 营运中的安全操作与管理对于防止突发性污染事故的发生起着重要的作用。因此管理部门应将安全生产与环境保护放在首要地位，加强业务的科学管理，提高作业人员的业务水平与环境保护意识，严格操作规程，确保设备完好，作好日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，通过这些手段杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。 ①地埋式罐区建设工程设计时按有关规范进行消防设计，配置水消防、泡沫消防与化学消防的设备与人员，如有火情，及时与消防站联系灭火。 ②在今后的区域发展规划中，不允许随意增加罐区的储量，以减少万一发生爆炸事故时造成的损失。 ③加油站应设有完善的漏油事故监控及处理措施。在设备的材质选用上储罐用8-12mm钢板，周围并设水泥围堰等，有防渗漏、防腐蚀处理，连接管线选用玻璃纤维柔性管材，可抵抗8级地震破坏，加油机在进口设有自动测漏关闭油泵的联锁装置，管线上的阀门为防爆双向截止阀，当发生漏油事故时可自动关闭。采取以上措施后，可将漏油事故及时得到控制并将漏油污染区域限制在尽可能小的范围内，油罐等容量较大的装置发生漏油可将油品收集在水泥围堰和事故池内，不会污染周围土地，加油机等如发生漏油，由于其容量较小，且有自动关闭油泵系统，因此漏油不会很多，加油站为水泥地坪，漏出的油品油污可用抹布和拖把等及时吸附处理，不会对周围环境造成明显的不利影响。 3）安全管理措施 针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制、安全教育管理制度、安全检查管理制度、安全技术措施管理制度、防火防爆安全管理制度、防止急性中毒和抢救措施管理办法、安全装置与劳动防护器具管理办法、事故管理制度、储罐区安全管理制度、加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定、消防设施器材管理规定、防火检查管理制度等等。 （5）分析结论 项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，防止事故扩大。建设单位只要按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 桃源城投石化有限责任公司东城路加油站建设项目. 建设地点; （湖南）省; （常德）市; （/）区; （桃源县浔阳街道）; 八字路社区新中医院对面. 地理坐标; 经度; 111°29′45.134″; 纬度; 28°53′9.925″. 主要危险物质及分布; 柴油储罐及汽油储罐内层为钢制壳体，外层为玻璃纤维增强塑料壳体，分别布设于站区中央地下。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径：储油罐中液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火 就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火 焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸；油品溢出和泄露等。 后果：危险物质通过地面缝隙或未防渗的地面进入地下水，随着雨水或者地面流入周边河流等，造成地下水和地表水污染。火灾或爆炸事故如果处置不当可能会同时造成大气、地表水、地下水的污染。. 风险防范措施要求; - 工程设计风险防范措施本项目为防止事故的发生，建设单位严格按照《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50516-2021）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括： ①总部布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构 筑物安全防护距离。 ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。 ④在管沟敷设油品管道始端、末端和分支处，设置防静电和防 雷感应的联合接地装置。 ⑤本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力。 ⑥油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池采用防渗混凝土浇注为一体。 ⑦配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 - 火灾、爆炸风险防范措施： - 做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：每2台加油机至少应该设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；地下储罐应配置1台不小于35kg 推车式干粉灭火器，同时配备灭火毯6块，沙子3m3。 - 加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 - （3）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据 AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 - （4）场站内应安装设置非甲烷总烃浓度自动报警装置，随时监测非甲烷总烃浓度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据 Q＜1，判定项目风险潜势为 I，通过加强管理、采取相应防范措施的情况下，事故发生概率和所造成的环境影响较小，环境风险可防。. 7、自行监测 表4-19 自行监测计划表 污染物类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 废水总排口DW001; 化学需氧量、氨氮; 1次/季度. pH值、悬浮物、石油类; 1次/半年. 总有机碳; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 安装卸油油气回收装置、加油油气回收装置、三次油气回收装置和油气回收在线监控系统，按操作规范进行工作 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 柴油发电机组 | SO2 NOX 颗粒物 | 采用消烟除尘一体化柴油发电机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 工作人员生活污水、司乘人员废水 | PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经“三格式化粪池”处理后，外排至市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及桃源县城东区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 地面冲洗废水 | SS 石油类 | 隔油池、化粪池处理后，外排至市政污水管网 |  |
|  | 洗车废水 | SS 石油类 | 隔油沉淀处理后，外排至市政污水管网 |  |
| 声环境 | 运营期生产噪声 | 连续等效A声级 | 建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门统一清运；油罐废油渣、隔油沉淀池油泥，经收集后暂存在厂区危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存设置不锈钢暂存箱，罐区、加油区、化粪池、初期雨水池等进行防腐防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 主要是施工期场地平整、土石方开挖等造成的土质结构松散、水土流失及植被破坏。加强绿化，恢复植被；修建土墙、排水沟；加强生态保护。尽量减少对生态的破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、规划设计中采取的防范措施 ①设备选型，地埋罐区内各罐间的平面布置、防火、防雷、防静电、防震等的要求须按加油加气站设计规范以及其它有关安全等规范进行，并尽量提高其安全系数。 ②在投资许可条件下，尽量提高设备、配件的材料、安装、防腐等的设计标准。 ③应建立完善的保安措施，严防不法分子的蓄意破坏。 ④车辆入口和出口应分开设置；加油罩棚应选用非燃烧构料制作，有效高度不小于4.5m；加油站汽油罐和柴油罐应采用卧式钢制油罐，必须埋地设置并保证良好接地。 ⑤必须设置有消防灭火装置，如消防沙池、灭火器、以及避雷针等。 2、加强地埋式罐区的管理 营运中的安全操作与管理对于防止突发性污染事故的发生起着重要的作用。因此管理部门应将安全生产与环境保护放在首要地位，加强业务的科学管理，提高作业人员的业务水平与环境保护意识，严格操作规程，确保设备完好，作好日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，通过这些手段杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。 3、安全管理措施 针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制、安全教育管理制度、安全检查管理制度、安全技术措施管理制度、防火防爆安全管理制度、防止急性中毒和抢救措施管理办法、安全装置与劳动防护器具管理办法、事故管理制度、储罐区安全管理制度、加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定、消防设施器材管理规定、防火检查管理制度等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目排污许可管理类别见下表。 表5-1排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 42、零售业52. 52; 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销 售 526; /; 位于城市建成区的加油站; 其他. 本项目在营运期有废水和废气排放，属于位于城市建成区的加油站，应执行排污许可简化管理。建设单位应按照排污许可管理制度的要求在发生实际排污行为之前申领取得排污许可证，并且根据环境保护部关于建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求进行验收。 ###### 本工程大气污染物、水污染物排放基本情况与排污许可衔接见下表 ###### 表4-4 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 储油; 储油罐; 储油油气回收装置（三次油气回收）; 有组织; DA001; 经度：东经111.495968 纬度：北纬28.885767; 一般排放口; VOCs(以非甲烷总烃计); 25g/m3; /; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值标准. 厂界; 采用双层埋地油罐；安装加油油气、卸油油气、储油油气回收装置; 无组织; /; VOCs(以非甲烷总烃计); 4.0; /; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值标准. ###### 表4-8 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 生产、生活废水; 生活废水、地面冲洗水、洗车废水; 隔油池、化粪池; 隔油、沉淀、厌氧发酵; DW001; 经度：111.496492 纬度：28.886034; 间接排放; 桃源县城东区污水处理厂; 一般排放口; COD; 300; 桃源县城东区污水处理厂进水标准，及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准。. BOD; 150. 氨氮; 30. 石油类; 20. 总氮; 40. 总磷; 3. SS; 160. LAS; 20. 雨水; /; /; /; YS001; 经度：111.496491 纬度：28.886051; 直接排放; 沅水; 一般排放口; COD; /; /. 石油类; /. 2、排污口规范化建设 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣） 必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图（见附图），设置规范化监测采样孔，排污口的规范化要符合有关环保要求，环境保护图形标志见下图。 废气排放口标识; 危废暂存间标识. 噪声排放源标识; 一般固废标识. 3、企业自主环保验收建议： 关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下： 1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括： ①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件； ②建设项目竣工环境保护验收技术规范； ③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 ④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 |

# 六、结论

桃源城投石化有限责任公司东城路加油站建设项目位于常德市桃源县浔阳街道八字路社区新中医院对面。根据规划设计要点，本项目符合国家产业政策要求，选址规划符合常德市桃源县总体规划及土地利用规划。本项目实施后产生的废气、废水污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.181t/a | 0 | 0.181t/a | +0.181t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0338t/a | 0 | 0.0338t/a | +0.0338t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0203t/a | 0 | 0.0203t/a | +0.0203t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.2026t/a | 0 | 0.2026t/a | +0.2026t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0004t/a | 0 | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.0142t/a | 0 | 0.0142t/a | +0.0142t/a |
| 一般工业固体 废物 | 生活垃圾等 | 0 | 0 | 0 | 4.203t/a | 0 | 4.203t/a | +4.203t/a |
| 危险废物 | 隔油池废油、油罐污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.021t/a | 0 | 0 | +0.021t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①