# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 桃源县新建黄石水厂及配套管网工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 桃源县城乡供水有限公司 |
| 编制日期： | 2025年03月 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	71

附表	72

附图

附图1项目位置示意图

附图2黄石水库平面布置图

附图3月亮山高位水池平面布置图

附图4项目区域水系图

附图5项目敏感目标相对位置示意图（戈尔潭50、500m）

附图5.1项目敏感目标相对位置示意图（罗汉山，50、500m）

附图5.2项目敏感目标相对位置示意图（黄石水厂，50、500m）

附图5.3项目敏感目标相对位置示意图（两河口，50、500m）

附图5.4项目敏感目标相对位置示意图（月亮山，50、500m）

附图6项目与饮用水源保护区关系图

附图7  项目现场踏勘图

附件

附件1委托书

附件2营业执照

附件3发改备案证明

附件4用地意见书

附件5废水消纳协议

附件6监测报告

附件7弃渣协议

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 桃源县新建黄石水厂及配套管网工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 童工 |  | 联系方式 | 17373674742 |
| 建设地点 |  | 湖南省常德市桃源县黄石镇 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 111°11'07.2765",29°12'06.1126" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4610自来水生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94、自来水生产和供应461（不含供应工程；—不含村庄供应工程）全部 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 常德市发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 49698.12 |  | 环保投资（万元） | 208.63 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.420 |  | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： |  | 用地面积（m2） | 33350 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项情况说明如下表所示： 表1-1专项评价设置原则表及本项目对比说明表 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要展开专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目工业废水由罐车运至周边用于绿化灌溉; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 项目主要风险物质为危险废物（废机油、含油抹布等），项目综合计算Q值<1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水为泵船取水，无设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 综上所述，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 桃源县水利局组织编制《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》，桃源县人民政府于2020年9月21日以桃政函[2020]95号文批复《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》。 2019年常德市水利局编制完成《湖南省常德市农村饮水安全巩固提升万吨以上规模水厂规划》。 本项目属于《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》和《湖南省常德市农村饮水安全巩固提升万吨以上规模水厂规划》范围内的项目。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》 规划的总体思路是按照“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”（简称“三化”）的思路，依托大水源、建设大水厂、构建大管网，建立健全大水厂自检能力和信息化管理系统。规划总投资12.9亿元，建设8个大水厂，整合辖区内的小水厂，对地处偏远不能整合的X个水厂单独进行巩固提升改造（简称“8+X”方案）。“8”是指新（扩改）建8个大水厂，分别是茶庵铺水厂、县城水厂、三里溪水厂、东城水厂、芦花联营水厂、黄石水厂、两河口水厂、戈尔潭水厂。 本项目为黄石水厂的建设工程，符合《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》。 2、《桃源县城乡供水高质量发展规划（2024-2027年）》 桃源县可利用主要水资源为沅江及黄石水库、戈尔潭水库、两河口水库、西溪水库、芦花水库等大、中型水库。依托以上重点水源，综合考虑地理位置、地形地貌和供水工程特征等因素，按照“三化”的思路，制定县域内“1+3+X”的供水布局方案，分别为“1”个城乡供水一体化片区，“3”个集中供水规模化片区：戈尔潭水厂片区、茶庵铺水厂片区、芦花联营水厂片区及“X”小型供水规范化改造工程与分散供水工程。规划城乡供水一体化片区主要依托沅江、黄石水库、两河口水库作为水源，由尧河水厂、东区水厂、拟新建黄石水厂、拟新建两河口水厂4个骨干水厂配水主管互相连通，组成城乡供水一体化片区。 本项目为黄石水厂的建设工程，符合《规划（2024-2027年）》要求。 3、《常德市饮用水水源保护条例》 条例要求：“第五条 饮用水水源二级保护区内禁止下列行为：（一）经营餐饮业；（二）网箱、拦网养殖；（三）法律、法规、规章禁止的其他行为。 第六条 饮用水水源一级保护区内，除第五条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）停泊与保护水源无关的船舶；（二）旅游、游泳、垂钓；（三）清洗车辆、洗涤衣物；（四）法律、法规、规章禁止的其他行为。 第八条 依据法律、法规规定可以在饮用水水源保护区和饮用水水源保护范围内建设的项目，自然资源规划部门在核准选址前，应当征求生态环境、水行政和林业部门的意见。” 本项目为黄石水厂的建设工程，在饮用水源一级保护区范围内设置取水泵船，但项目已取得行政和林业部门的意见并获得选址意见书，正办理环评手续，符合《条例》要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）项目“三线一单”符合性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于湖南省桃源县黄石镇，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态功能区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线相符性 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气达标；地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据预测分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目所使用的能源主要为电能；本项目选用高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单相符性 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（湘发改规划〔2018〕373号）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划〔2018〕972号），目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，项目不属于该政策所限制及淘汰项目，符合国家产业政策。项目建设对周边环境不会造成明显不利影响。因此本工程目前不在负面清单中。 （二）产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“D4610自来水生产和供应”，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于“第一类鼓励类，二、水利，2．节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用。”因此符合国家产业政策要求。 （三）与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的相符性分析 本项目涉及黄石镇、九溪镇、漆河镇、枫树维吾尔族回族乡、青林乡、陬市镇及漳江街道等7个乡镇（街道）。（环境管控单位编码：黄石镇-ZH43072510002、九溪镇/漆河镇/热市镇-ZH43072530002、枫树维吾尔族回族乡/陬市镇/青林回族维吾尔族乡/漳江街道-ZH43072530004）的符合性分析见下表。 表1-4项目与生态环境准入清单符合性分析 九溪镇/漆河镇. 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）湖南桃源星德山省级地质公园（黄石省级湿地公园）按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。; 1.经核查，本项目不涉及生态红线； 2.本项目使用能源为电能、液化石油气； 3.本项目不涉及。; 符合要求. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区；依法处理违规畜禽养殖行为；禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。 （2.4）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上，; 1.本项目不涉及； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及; 符合要求. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 1.本项目引水为水库型水源； 2.要求企业按相关要求执行。; 符合要求. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，漆河镇耕地保有量不低于7728.00公顷，基本农田保护面积不低于7062.08公顷，城乡用地总规模控制在2272.43公顷以内，城乡建设用地规模不低于2225.00公顷，城镇工矿用地规模不低于214.78公顷。热市镇耕地保有量不低于4398.39公顷，基本农田保护面积不低于3826.09公顷，城乡用地总规模控制在1391.99公顷以内，城乡建设用地规模不低于1145.00公顷，城镇工矿用地规模不低于127.31公顷。九溪镇耕地保有量不低于2632.72公顷，基本农田保护面积不低于2342.67公顷，城乡用地总规模控制在598.86公顷以内，城乡建设用地规模不低于595.00公顷，城镇工矿用地规模不低于8.16公顷。三阳港镇耕地保有量不低于5280.50公顷，基本农田保护面积不低于4758.04公顷，城乡用地总规模控制在1188.19公顷以内，城乡建设用地规模不低于1115.00公顷，城镇工矿用地规模不低于73.19公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 1.要求企业建立预警体系，发布预警信息； 2.项目不涉及基本农田； 3.项目使用能源为电能、液化石油气。; 符合要求. 枫树维吾尔族回族乡/陬市镇/青林回族维吾尔族乡/漳江街道. 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.3）陬市镇两个村（高湾村、观音桥村）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.4）湖南桃源沅水国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。; 1.项目属于水的生产和供应项目。 2.本项目取水点位于生态保护红线内，但，但水的生产和供应活动位于生态红线范围外； 2.本项目使用能源为电能、液化石油气；; 符合. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。县城建成区及盘塘镇、陬市镇、木塘垸镇三个小微空气自动监测站点镇区的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。 （2.3）陬市镇为秸秆禁烧区，秸秆禁烧区内禁止露天焚烧秸秆（包括水稻、油菜、棉花、玉米等农作物产生的秸秆和落叶等）。 （2.4）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （2.5）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区；依法处理违规畜禽养殖行为；禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。; 1.本项目不涉及； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及。. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）采取严格的保护和控制措施，严格保护沅江水质；开展必要的湿地科研监测和宣教项目。 （3.4）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 1.本项目引水为水库型水源； 2.要求企业按相关要求执行。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，青林回族维吾尔族乡耕地保有量不低于3300.00公顷，基本农田保护面积不低于3221.13公顷，城乡用地总规模控制在1566.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于1414.00公顷，城镇工矿用地规模不低于486.78公顷。陬市镇耕地保有量不低于3422.83公顷，基本农田保护面积不低于3107.97公顷，城乡用地总规模控制在1855.29公顷以内，城乡建设用地规模不低于1550.00公顷，城镇工矿用地规模不低于705.63公顷。枫树维吾尔族回族乡耕地保有量不低于2957.46公顷，基本农田保护面积不低于2668.14公顷，城乡用地总规模控制在832.98公顷以内，城乡建设用地规模不低于680.00公顷，城镇工矿用地规模不低于7.75公顷。漳江镇耕地保有量不低于7354.54公顷，基本农田保护面积不低于6320.35公顷，城乡用地总规模控制在3966.93公顷以内，城乡建设用地规模不低于3379.99公顷，城镇工矿用地规模不低于1597.99公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 1.要求企业建立预警体系，发布预警信息； 2.项目不涉及基本农田； 3.项目使用能源为电能、液化石油气。; 符合. 黄石镇. 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；设置排污口；排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；从事围湖造田、围库筑坝等破坏水体的活动；法律法规禁止的其他污染水体的行为。在饮用水水源二级保护区内，禁止下列行为：新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；设置油库、加油站；设置畜禽养殖场、养殖小区；设置装卸垃圾、油类、砂石及其他有毒有害物品的码头；设置排渍口；从事取土、采砂、采矿等可能造成水土流失的活动；经营餐饮业；养殖珍珠、沤制黄麻；从事网箱、拦网、投饵、施肥等养殖活动；破坏护岸林、水源涵养林、湿地以及相关植被；建造坟墓；丢弃、掩埋动物尸体；在饮用水水源准保护区禁止的行为。在饮用水水源二级保护区内，已经建成的排放污染物的建设项目，由市、县（市、区）人民政府（管委会）责令限期拆除或者关闭。在饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；停泊与保护水源无关的船舶；从事农作物种植、畜禽养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；在饮用水水源二级保护区禁止的行为。在饮用水水源一级保护区内，已经建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、县（市、区）人民政府（管委会）责令限期拆除或者关闭。在地下水饮用水水源保护范围内，禁止下列行为：利用渗井、渗坑或者裂隙排放、倾倒含有毒污染物、病原体的污水或者其他废弃物；利用管道输送污水、燃气、油类或者其他有毒有害物品。在地下水饮用水水源保护范围内，从事开发建设、生产经营和其他活动，应当采取防护措施，维持地下水合理水位，防止地下水体污染。在饮用水水源保护区内，水政监察、渔政监察和水质监测等公务船舶应当使用清洁能源。 （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 1.本项目属于水的生产和供应业，排放口不设置在饮用水源保护区范围内； 2.项目已取得施工许可。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。; 1.项目不涉及； 2.项目不涉及； 3.项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）饮用水水源保护区等敏感区域内污染企业依法关闭。加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会舆论监督机制。 （3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 1.项目不涉及； 2.项目不涉及； 3.按要求执行。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。（4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，黄石镇耕地保有量不低于2119.73公顷，基本农田保护面积不低于1786.07公顷，城乡用地总规模控制在527.12公顷以内，城乡建设用地规模不低于500.00公顷，城镇工矿用地规模不低于57.13公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; 1.要求企业建立预警体系，发布预警信息； 2.项目不涉及基本农田； 3.项目使用能源为电能、液化石油气; 符合. 综上，项目经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入生态环境准入清单内。 （四）与《常德市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《常德市“十四五”生态环境保护规划》中三、主要任务及措施，1.优化国土空间开发保护格局、5.严格环境准入与管控明确生态环境准入、水资源保护等要求，本项目与其符合性分析如下表所示。 表1-5与《常德市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性结论. 实施主体功能区战略。坚持保护优先，合理划分城市化发展区、农产品主产区、重点生态功能区，深化土地资源集约利用，实施国土空间资源的差异化配置，推动形成以主体功能区战略为基础的国土空间开发保护格局，保护基本农田和生态空间。推动生态功能区以保护生态环境、提供生态产品为发展重点，推动农产品主产区实施农业面源污染防控和农用地风险管控，推动城市化发展区集约绿色低碳发展，推进城市生态修复，建设韧性、绿色、低碳、海绵城市。 强化国土空间分区管控。按照主体功能定位，统筹优化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，形成科学适度有序的国土空间布局体系，减少人类活动对自然空间的占用。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动；在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。加强对永久基本农田的保护，对严重污染的永久基本农田进行全面梳理整改。城镇开发区域应充分考虑资源环境承载能力，合理确定发展布局、结构和规模，引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好的区域优化布局；优化磷化工及氨氮排放重点行业产业布局。; 本项目已取得施工许可、基本农田; 符合. 严格环境监管。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。 建立生态环境分区引导机制。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。加强省级以上产业园区生态环境准入管理。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求及常德市“三线一单”生态环境总体管控要求暨环境管控单元生态环境准入清单，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等相关数据系统共享，不断充实和细化“三线一单”数据支撑体系及分区管控要求。加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评，严格审查涉“高耗能、高排放”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“高耗能、高排放”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“高耗能、高排放”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。加强规划环评对建设项目环评工作的指导和约束，推动建设项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果，严格“高耗能、高排放”项目环评审批，严把环境准入关，落实区域消减要求。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。; 满足相关的三线一单要求，项目使用的能源为电能; 符合. 根据上表分析结果，本项目符合《常德市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 （五）与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 根据文中：“第五章饮用水水源和其他特殊水体保护第六十四条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。” 工程施工涉及的水源保护区有常德市黄石水库饮用水水源保护区、常德市桃源县漆河镇漆河水厂饮用水水源保护区、重阳水厂饮用水水源地、黄石水库等7个饮用水水源保护区。黄石水库将作为工程取水水源。 本项目不在饮用水源保护区范围内设置排污口，本次新建的项目为黄石水厂及配套管网工程，属于与供水设施有关的建设项目，因此本项目符合防治法的相关要求。 （六）与《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修正本）》的符合性分析 根据文中：“第十八条饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。 二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。 三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 第十九条饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。 二、二级保护区内 （一）对于潜水含水层地下水水源地 禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼 焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 （二）对于承压含水层地下水水源地 禁止承压水和潜水的混合开采，做好潜水的止水措施。 三、准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《GB3838－88地面水环境质量标准》Ⅲ类标准； 不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 第四章饮用水水源保护区污染防治的监督管理 第二十条各级人民政府的生态环境部门会同有关部门做好饮用水水源保护区的污染防治工作并根据当地人民政府的要求制定和颁布地方饮用水水源保护区污染防治管理规定。” 工程施工涉及的水源保护区有常德市黄石水库饮用水水源保护区、常德市桃源县漆河镇漆河水厂饮用水水源保护区、重阳水厂饮用水水源地等7个饮用水水源保护区。其中，黄石水库于2016年划定为备用水源，但暂未设置取水设施，此次将作为工程取水水源。 根据饮用水源保护区内的相关管理规定，项目建设严格落实如下保护措施： （1）不在水源保护区内设置取土场、弃土场和施工场区； （2）禁止在水源地一级保护区和二级保护区内排放污水和丢弃垃圾； （3）不在水源地一级保护区和二级保护区内设置污水处理设施和施工场区。 （4）合理控制施工进度。施工单位在工程开工前，采取书面方式通知相关的用水单位，施工过程中暂停供水，避免施工对水质产生影响。 （5）在水源保护区内雨天禁止施工，不得在施工区域进行机械维修，车辆冲洗等活动，杜绝含油废水进入渠道水体。 （6）将水源保护区内的混凝土现场浇筑改为预制板的方式，避免混凝土养护废水排入水体中。 落实以上措施后项目建设能满足《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。 （七）与生态保护红线位置关系分析 根据《桃源县国土空间总体规划（2021-2035）》，到2035年，桃源县划定生态保护红线91710.34公顷，占县域面积约20.65%。本项目取水口位于生态红线范围内。 表1-5工程与生态红线的位置关系图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 桃源县城乡供水有限公司（以下简称“自来水公司”）成立于2024年03月28日，主要从事自来水生产及供应，计划建设“桃源县新建黄石水厂及配套管网工程”生产规模为5万吨/天。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十三、水的生产和供应业、94、自来水生产和供应461（不含供应工程；—不含村庄供应工程）全部”的类别，编制环境影响报告表。 因此本项目需编制建设项目环境影响评价报告表，委托湖南耀嘉昇环保科技有限公司对“桃源县新建黄石水厂及配套管网工程”进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 （二）工程概况 1、项目概况 项目名称：桃源县新建黄石水厂及配套管网工程； 建设单位：桃源县城乡供水有限公司； 项目选址：湖南省常德市桃源县黄石镇； 坐标：黄石水厂中心坐标（111°11'26.233",29°11'53.106"）；取水口坐标（111°10'59.905",29°11'57.778"）；两河口泵站坐标（111°15'13.047",29°10'24.642"）；罗汉山中途加压泵站坐标（111°23'51.350",29°11'39.501"）；戈尔潭片区中途加压泵站坐标（111°22'56.105",29°14'56.833"）；月亮山高位水池坐标（111°27'15.4875",28°56'49.7822"）。 2、建设内容 新建黄石水厂新建工程主要分四个部分，分别为取水工程、输水工程、净水工程及配水工程。四项分部工程中包括1艘取水泵船，3座中途加压泵房、1座滤池反冲洗泵房。 取水泵房建设于黄石水库内，土建规模5.25万m³/d，水泵启动方式为自灌式引水启动。泵房内共设4台泵位，安装4台水泵，2大2小。大泵单台水泵性能参数为Q＝914～1094～1300m³/h，H＝67～60～52m变频，功率为250kW，1用1备，小泵单台水泵性能参数为Q＝401～547～717m³/h，H＝67～60～52m变频，功率为160kW，2用。 3处中途加压泵站。罗汉山中途加压泵站，设计流量18L/s，设计加压扬程40m，采用一体化加压泵站。戈尔潭片区中途加压泵站，设计流量133.1L/s，设计加压扬程70m，采用一体化加压泵站。两河口片区中途加压泵站，设计流量173.61L/s，设计加压扬程110m，采用一体化加压泵站。企业项目组成情况详见下表。 表2-1本次新增项目工程组成一览表 类别; 序号; 建设内容; 建筑面积; 规模; 备注. 取水工程; 1; 取水泵船及附属构筑物; /; 取水泵站、摇臂输水管、岸边锚固系统、输水压力钢管、人行检修栈桥、出水池等设施组成。 新建取水泵站主要由泵船、取水泵、控制设备、阀门等组成。 泵船为艏艉对称的方箱形结构，船主体为钢质、全电焊、横骨架式结构，船长29.2m，型宽12.0m，型深1.8m，设计吃水1.0m。其主甲板布置水泵房间、配电室及值班控制室、船员休息室。泵房内设置3t的电动单梁起重机吊车，起重机、电动葫芦行走及起升装置均设置刹车装置。 新建人行检修栈桥，长约50m，面宽1.3m，C25钢筋砼板梁结构，两侧设 置钢栏杆。. 2; 取水水泵; /; 泵船内共设4台泵位，安装4台水泵，2大2小。大泵单台水泵性能参数为Q＝914～1094～1300m³/h，H＝69～63～54m变频，功率为280kW，1用1备，小泵单台水泵性能参数为Q＝401～547～717m³/h，H＝69～63～54m变频，功率为132kW，2用。. 净水工程; 1; 黄石净水厂; 絮凝沉淀池; /; 本厂区内建筑物包括管理用房、值班楼、门卫室、加药间、机修间、仓库、污泥脱水机房、配电间各一栋；构筑物包括絮凝沉淀池（25000m³/d、两组）、V型滤池（25000m³/d、两组）、清水池、污泥浓缩池、排泥池、排水池各一座；场地设计包括入口广场、停车场等。; /. V型滤池; 562.42m²; /. 清水池; 2682.57m²; /. 污泥浓缩池; 316.62m²; /. 排泥池; 2267.40.01m²; /. 排水池; 257.42m²; /. 污泥脱水机房; 242.66m²; /. 配电间; 202.01m²; /. 2; 月亮山高位水池; 1199.52m²; 包括一栋加药间和一栋清水池，建设1座3000m³调节水池及消毒系统，日常供水1.5万m³/d，应急供水2.8万m³/d。; /. 输水工程; 1; 罗汉山中途加压泵站; 425m²; 设计流量18L/s，设计加压扬程40m，采用一体化加压泵站。; /. 2; 戈尔潭片区中途加压泵站; 设计流量133.1L/s，设计加压扬程70m，采用一体化加压泵站。; /. 3; 两河口片区中途加压泵站; 设计流量173.61L/s，设计加压扬程110m，采用一体化加压泵站。; /. 4; 管线; /; 管线1：拟修建的取水泵船进场道路埋设，至水厂附近直接沿山坡进入水厂内部，管长约1100m； 管线2：新建厂配水主管129230m； 管线3：现有配水支管提质改造223356m。; /. 辅助 工程; 1; 门卫室; 50m²; 1栋1F; 黄石净水厂. 2; 值班楼; 677m²; 1栋2F; 黄石净水厂. 3; 加药间; 216.08m²; 1栋1F; 黄石净水厂. 4; 机修间; 216.08m²; 1栋1F; 黄石净水厂. 5; 仓库; 216.08m²; 1栋1F; 黄石净水厂. 6; 管理用房; 915m²; 1栋2F; 黄石净水厂. 公用工程; 1; 供水; /; 自来水; /. 2; 供电; /; 区域电网供电，应急供电位于黄石水厂厂区内; /. 环保工程; 1; 废气处理; /; 油烟通过油烟机收集排放; /. 2; 废水 处理; 生活废水; /; 生活污水经一体化处理设施处理后排入附近沟渠；; /. 3; 生产废水; /; ①雨污分流，厂区雨水由雨水管网收集后排入雨水管网流入附近水体； ②自来水生产过程中产生的滤池反冲洗 排水排入排水池，经沉淀后回用；絮凝沉淀池排泥水经沉淀后用罐车运输到周边进行绿化灌溉。; /. 4; 噪声处理; /; 合理布局、基础减震; /. 5; 固废 处置; 生活固废; /; 垃圾桶等，定期由环卫部门转运处理; /. 6; 生产固废; /; 污泥、废包装：脱水后暂存收集桶，定期由环卫部门转运处理; /. /; 废机油及废机油桶：危废间暂存后委托有资质单位转运. /; 废机油及含油抹布：危废间暂存后委托有资质单位转运. 3、产品方案 根据项目安全设计文件和最终企业设计，主要产品方案详见下表。 表2-3项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 设计产能; 备注. 自来水; 吨/天; 50000; /. 4、主要设备及数量 本项目主要设备见下表。 表2-4主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 所属流程; 数量 （台/套）; 备注. LDG型电磁流量计; DN900; /; 1; /. LDG型电磁流量计; DN800; 1; /. 手动蝶阀; DN800; 2; /. 手动蝶阀; DN900; 2; /. 泵吸排泥桁车; 跨度12.2m，功率7.5kW; 混合、絮凝、沉淀; 2; /. 混合搅拌机; N=5.5kW; 2; /. 平板闸门; 800×800; 3; /. 电磁阀; DN15; 25; /. 手动蝶阀; DN300; 4; /. 手动闸阀; DN200; 22; /. 手动球阀; DN15; 22; /. 手动球阀; DN40; 22; /. 对开双吸泵; /; V型滤池; 3; /. 手动伸缩蝶阀; /; 3; /. 微阻缓闭止回阀止回阀; YH-RQ18-5-10; 3; /. 电动伸缩蝶阀; SK50P/1000; 3; /. 电磁流量计; HSWS-4T/D; 1; /. 全数字微动气动蝶阀; QSTD-400/10; 6; /. 气动蝶阀; QKD-400/10; 6; /. 鼓风机; 28.35m³/min，升压45kPa，45kW; 3; /. 电动蝶阀; D941-1.0DN200; 3. 气动蝶阀; QKD-300/10; 6. 空气压缩机; TA-100供气量1m³/min工作压力0.7MPaP=7.5kW380V; 2. 双限位进水气动闸门; 400x400; 6. 反冲洗排水气动闸门; 500x500; 6. 进水渠排空闸阀; 手动弹性座封闸阀，DN200; 4. 滤池排空闸阀; 手动弹性座封闸阀，DN200; 6. 进水伸缩蝶阀; SD341-1.0DN700; 2. 自动排气阀; DN50,PN10; 2. 手动弹性座封闸阀; DN50,PN10; 2. 电动单梁吊车; 跨度3.5m，最大起吊1t，2.3kW; 1. 电动单梁吊车; 跨度6.5m，最大起吊2t，3.8kW; 1. 排水潜污泵; Q=15m³/h,H=15m,N=1.1kW; 2. 橡胶瓣止回阀; DN80,PN10; 2. 手动闸阀; DN80,2PN10; 2. 压力传感器仪; AK-1a供桥电压5-12v; 6. 浊度仪; /; 1. 阻塞传感器; /; 6. 液位传感器; /; 6. 电动蝶阀; /; 清水池; 4. 超声波液位计; /; 2. 移动式潜水泵; DN600; 1. 次氯酸钠发生器; 水深3700; 加药间; 3. 软水处理单元; Q=30m³/h,H=10m,P=2.2kW; 1. 浓盐水储存系统; 6kg/h，功率28.2kW; 1. 次氯酸钠储存; 3m³/h; 1. 排氢系统; 10m³; 1. 次氯酸钠投加系统; 15m³; 1. 酸洗单元; /; 1. 液矾投加系统; 整体式智能投加，变频计量泵2用1备; 1. 轴流风机; T35-11-2.8,N=0.18kW; 7. 搅拌机; 3kW; 2. 超声波液位仪; 0~3.0m; 2. 低量程浊度仪; /; 2. 高量程浊度仪; /; 2. 余氯仪; /; 1. 潜水泵; Q=25m³/h,H=15m,N=3kW; 排水池; 4. 潜水搅拌器; QJB400/720-3,N=2.2kW; 2. 手动蝶阀; DN600; 2. 手动蝶阀; DN100; 4. 超声波液位计; 0~5.0m; 2. 潜水泵; Q=31m³/h,H=17m,N=4kW; 排泥池; 4. 潜水搅拌器; QJB400/720-3,N=2.2kW; 2. 手动蝶阀; DN600; 2. 手动蝶阀; DN100; 4. 中心传动刮泥机; ZXG-15; 污泥浓缩池; 2. 污泥浓度计; /; 2. 搅拌机; D=7.0m,N=3.7kW; 贮泥池; 1. 串螺脱水机; Q=120-200kg.DS/hP=1.48kW; 污泥脱水机房; 2. 高效管槽混器; 总容积680LP=1.12kW; 2. 自动泡药机; 有效容积2000L，双腔式PAM智能全自动泡药装置P=2.02kW; 1. 污泥螺杆泵; Q=15m³/h,H=20m,P=4kW; 2. 加药螺杆泵; Q=0.8m³/h,H=30m,P=0.75kW; 2. 污泥料仓; 总容积25m³3.1×3.1×7m P=1.5kW配置污泥料仓存储智能控制装置; 1. 干泥泵; Q=2m³/h,H=100m,P=4kW入口500*320; 1. 贮泥池进泥泵; Q=32m³/h,H=20m,N=7.5kW; 1. 轴流风机; T35-11型，Q=3810m³/h，N=0.37kW，380V; 4. 单梁起重机; LX-3-3-A3，G（n）=30kN，起升高度H=6m，跨度S=3m，总功率N=4.8kW，380V; 1. 污泥输送机; Q=2m³/h,L=7m,P=3kW; 1. 污泥电磁流量计; DN80; 2. 加药电磁流量计; DN32; 2. 供水电磁流量计; DN32用于泡药机; 1. 泡药机液位计; 0-5M超声波液位计; 2. 料仓物位计; 0-5M雷达物位计; 1. 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器; /; 化验室; 1. 电热鼓风干燥箱; /; 1. 电子天平; /; 1. BT-600称重仪（电子秤）; /; 1. 电热恒温水浴锅; /; 1. 显微镜; /; 1. 试管柜; /; 1. 药品柜; /; 1. 细菌过滤器; /; 1. 酒精灯; /; 1. 可见分光光度计; /; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见产品方案，能源消耗见下表。 表2-6项目能源和其他材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 商品砼; 万m³; 9.6; 桃源县. 成品砂; m³; 25562; 桃源县陬市商品购砂点. 卵石; m³; 65334; 桃源县陬市商品购砂点. 块石; m³; 522; 桃源县架桥乡采石场购买. 土方; 万m³（压实方）; 109.75; 本工程全部利用土石方开挖料111.16万m³（自然方），无需从土料场取料. 油料; t; 67.8; 桃源县. 钢筋; t; 67.8; 桃源县. 精制盐（次氯酸钠）; t/a; 8.5; 桃源县. 明矾; t/a; 2.5; 桃源县. PAC; t/a; 2.75; 桃源县. 高锰酸钾; t; 1.5; 最大储量500g. 琼脂; kg; 1.25; 最大储量500g. 蛋白胨; kg; 2.5; 最大储量250g. 6、劳动定员及工作制度 本项目新增员工劳动定员4人，每天24h，三班制，生产天数为365天。 7、给排水及水平衡 本项目主要从事自来水生产及供应，运营期间用水主要有生产用水、检验用水及生活用水，生产用水主要是反冲洗用水。 - 生活污水 本项目雇佣员工5名，均在厂内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中表30农村居民生活用水定额表通用值为140L/人·a，故本项目职工生活用水量为255.5m³/a（0.7m³/d）；排水系数取0.8，排水量204.4m³/a（0.56m³/d）。 - 生产用水 根据净水厂生产工艺，净水厂污泥主要来源于生产排水和生产排泥。生产排水来自滤池反冲洗排水，生产排泥由反应沉淀池排泥产生。 根据生态环境部已发布的排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中自来水（原料为地表水，处理规模5~30万吨/日，采用混凝沉淀过滤消毒工艺）工业废水量产排污系数为0.0436吨/吨-产品，则项目生产废水产生量为2180m³/d，回用率按98%计（项目原水污染物浓度较低），则本项目废水产生量为43.6m³/d（15914m³/a）。废水经过后续处理，污水用作周边绿化，污泥外运。 污泥产生量依据原水进水浓度参考“4610自来水生产和供应行业系数手册5～30万吨／日污泥118g/t-产品”的系数，50000m³/d×118g/t=5.9t/d。该部分污泥经初步压缩后含水量按70%计，压缩后的污泥在干化间经过晾干后含水量预计再下降10%，因此污泥的排放量为14.75t/d（5383.75t/a），该部分污泥委托有资质单位转运处置； COD排放浓度参考“4610自来水生产和供应行业系数手册5～30万吨／日1.12g/t-产品”的系数”，50000m³/d×1.12g/t=0.056t/d（20.44t/a）。 （3）化验室用水 净水厂配有水质化验室，会产生一定含有金属离子，但是根据原水水质检验报告，水质可以达到Ⅱ类水的标准，水质较好，故水厂只每星期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。这样，类比同类企业水厂化验室的用水很少，用水量约为0.05m³/d，排水量以80%计，则废水约为0.04m³/d，14.6m³/a。化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 # 8、厂区平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，根据调度方便的布置原则和工艺流程的要求，对厂区进行总平面布置。 本工程选址山头地势较为开阔，工艺布置采用回转型，进水端设在厂区北部，净化后的出水向东送向用水区。厂区总平面以下列原则进行布置： 总平面设计在满足水处理工艺流程顺畅的前提下，尽量结合地形和交通条件，按建筑物、构筑物的功能，将水厂分为2个功能区： 1）办公区 办公区位于厂区东侧，包括门卫室、管理用房、值班楼及室外停车场。 2）生产区 生产区位于厂区中部及东部，水厂自厂区北部进水，水处理构筑物在中部呈回转型布置，厂区平面布置在充分满足工艺要求的前提下，力求布局紧凑，水力流程顺畅，各管渠、动力线路和交通要道短捷，有效降低了构筑物之间的水头损失，维修管理方便。净水生产区主要的构筑物有絮凝沉淀池、V型滤池、清水池和排水排泥池。加药间位于絮凝沉淀池旁，可以减少加药管道的距离，降低工程造价。污泥脱水机房紧挨排水排泥池和清水池。整个净水生产区既紧凑，又充分利用了现状地形地势。 为达到将原水处理后满足国家相关规范的要求，以及在厂区设备检修时的要求，生产生活用电的要求，配置了生产辅助用房区，包括机修间、仓库、加药间和配电间等建筑。 总平面设计因地制宜，紧凑布置，节约用地，做到生产流程顺捷，功能分区合理，厂区平面布置详见附图2。 # 9、三场 （1）施工场地 主要包括综合加工厂、施工仓库、施工营地及机械设备停放场，临建设施占地含综合加工厂厂、施工仓库、机械设备停放场及办公生活设施占地。 施工临建设施面积汇总见表2.7-1。 表2.7-1施工临建设施面积表 项目; 建筑面积（m²）; 占地面积（m²）; 备注. 黄石水厂厂区工程; 钢、木加工厂; 100; 200; 集中布置在厂区. 其他仓库; 200; 500; 集中布置在厂区. 设备停放场; 500; 集中布置在厂区. 办公、生活设施; 800; 1600; 集中布置在厂区. 小计; 1100; 2800. 月亮山厂区工程; 钢、木加工厂; 100; 200; 集中布置在厂区. 其他仓库; 200; 400; 集中布置在厂区. 设备停放场; 400; 集中布置在厂区. 办公、生活设施; 400; 800; 集中布置在厂区. 小计; 700; 1800. 配水主管工程; 材料堆放场; 5200; 沿管线每隔5km左右布置一处. 其他仓库; 2600; 5200; 沿管线每隔10km左右布置一处. 办公、生活设施; 3600; 7200; 沿管线每隔15km左右布置一处，全部租用. 小计; 6200; 17600. 配水支管工程; 材料堆放场; 8800; 沿管线每隔5km左右布置一处. 其他仓库; 4400; 8800; 沿管线每隔10km左右布置一处. 办公、生活设施; 6000; 12000; 沿管线每隔15km左右布置一处，全部租用. 小计; 10400; 29600. 拉管工程; 泥浆池; 3200; 共8处. 钻入井; 2400; 共8处. 钻出井; 1600; 共8处. 小计; 7200. 合计; 18400; 59000. 经土石方平衡规划，土方填筑总量109.75万m³（实方），利用土方开挖料111.16万m³（自然方），部分土方可直接利用，部分填筑土方需堆存后再利用。 根据施工进度安排在土方需求量较大且不能及时利用，需要堆存的工程点设置堆存场，共69处，占地141440m²，堆高约2.5～3m。 堆存场占地面积汇总见表2.7-2。 表2.7-2堆存场占地面积表 序号; 名称; 面积（m²）; 备注. 1; 厂区工程; 5000; 平均堆高2.5～3.0m. 2; 输水主管工程; 1500; 布置一处，平均堆高2.5～3.0m. 3; 配水主管工程; 78600; 沿管线布置，共39处，平均堆高2.5～3.0m. 4; 配水支管工程; 56340; 沿管线布置，共28处， 平均堆高2.5～3.0m. 合计; 141440. 根据本工程实际情况，施工临时用地布置在管线工程临时占地范围内，故本工程不新增临时占地。 本工程施工临时占地主要包括施工临建设施、堆存场及施工道路等，施工占地总计面积728840m²，约1093亩。施工临建设施、施工临时道路及堆存场均设置在管线工程临时占地范围内，不新增临时占地。工程施工临时占地面积见表2.7-3。 表2.7-3施工临时占地面积汇总表 序号; 名称; 面积（m²）; 备注. 1; 施工临建设施; 59000; 管线临时占地范围内. 2; 堆存场; 141440; 管线临时占地范围内. 3; 施工道路; 528400; 管线临时占地范围内. 合计; 728840. （2）取土场 本工程土石方开挖方量总计122.63万m³（自然方），填筑量总计109.75万m³（压实方）。经土石方平衡规划，利用土石方开挖料111.16万m³（自然方），弃料11.47万m³（自然方），土石方平衡规划见表2.7-4。 表2.7-4土石方平衡规划表 项目; 黄石水厂厂区工程; 月亮山厂区工程; 输水主管工程; 配水主管工程; 配水支管工程; 弃渣量. 土方填筑; 土方填筑; 土方填筑; 土方填筑; 土方填筑. 91577/77608; 1286/1090; 6569/6569; 589632/589632; 422551/422551. 黄石水厂厂区工程; 土方开挖; 189390; 91577; 97813. 月亮山厂区工程; 土方开挖; 9296; 1286; 8010. 输水主管工程; 土方开挖; 1314; 1314; 0. 石方开挖; 5255; 5255; 0. 配水主管工程; 路面拆除; 2729; 2729. 土方开挖; 530669; 530669; 0. 石方开挖; 58963; 58963; 0. 配水支管工程; 路面拆除; 6136; 6136. 土方开挖; 359168; 359168; 0. 石方开挖; 63383; 63383; 0. 合计; 91577; 1286; 6569; 589632; 422551; 114687. （3）弃渣场 经土石方平衡规划计算，本工程弃碴量共计11.47万m³（自然方），受生态保护红线、永久基本农田等敏感点因素限制，工程周边没有适合做弃渣点的地方，经与业主协商采用运至社会消纳场的方式弃渣。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 本项目施工主要为土方开挖、厂房建设、括原水和清水输水管道铺设、设备安装以及的装饰工程。因此，项目施工期产生的污染主要为施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾和生活污水等。 （水厂施工） （原水管道铺设施） （清水管道铺设施） 图2-4施工期工艺流程及产污节点图 施工流程简述： 一施工方案 （1）施工总体布置 施工总体布置规划应遵循以下原则：施工平面布置应遵循有利生产、方便生活、相互协调、尽量少占农田、尽量减少对村民干扰的原则进行布置。并与村庄规划和长远发展目标相协调。 工程施工开挖、回填土方及弃土均堆于工程施工附近范围内，以方便施工，少占场地。 施工主要分为三个部分，取值泵站施工区、净水厂施工区及输配水管线施工区。 （2）临时设施布置 1）、现场设办公区、生活区、材料加工堆放区、搅拌站等施工生产、生活设施。 2）、办公区设彩钢板房，面积根据需要定，以满足建设方驻地代表、监理公司、项目管理人员使用。 3）、生活区设彩钢板房2栋，具体如下： A.要求为每间15㎡以上，住宿人员不得超过8人，室内标准为上下铺，不得搭设通铺； B.食堂一栋，面积72㎡，餐厅一栋，面积72㎡， C.厕所2栋，其中办公区1栋、生活区1栋、施工区1栋； D.沐浴间1栋，面积90㎡。 4）、生产施工区设施 A.提升架2架，提升荷载重量为2吨，以满足垂直运输； B.设钢筋加工区2座； C.木区加工棚2处； 所有加工棚12砖体砌筑，上铺石棉瓦，机房处必须设消防栓，地面一律用100㎜厚C15砼抹面。 5）、根据甲方提供的电、水源点搭设封闭的配电、水房，设置明显标志，专人值班。 6）、厂区道路：根据现场状况，结合厂区竖向布置，施工道路基本沿设计道路走向布置，临时道路按图纸挖到标准高线，素土夯实，上铺100㎜厚石碴，碾压后铺150㎜厚C20素灰，在后期可利用部分留下，其它可铲除。 7）、水、电线管尽量沿围墙布置，穿过道路处加设DN100钢管保护。 8）、其它地面根据甲方要求及现场状态，采用绿化或水泥地面，以保证黄土不露天。 9）、根据场地地势，排水沟采用自然地形，中设集水井，排向甲方指定地点前设滞留池，待水沉淀后方可排放。 10）、进出场地各种车辆应及时清理，不得将污水带出场区。 （3）施工仓库及加工厂 供水工程建筑物规模较小，混凝土搅拌站、水泥仓库、管道仓库及其他仓库应布置在施工场地附近及各工程村庄空房内。 （4）净水构筑物施工 1、基坑开挖 在进行构筑物基坑开挖前，根据图纸、现场土质、地下水位、现有的地下和地上设施、附近建筑情况，拟定详细的开挖断面、开挖机械及边坡保护措施等细节。在开挖前不少于14天，将此开挖方案提交项目监理审批后，方可进行施工。 基坑底尺寸为： 长=底板长+2×1.5米（工作面）+2×0.8米（排水沟宽） 宽=底板宽+2×1.5米（工作面）+2×0.8米（排水沟宽） 开挖放坡系数根据土质和以确保安全，防止坍塌为基准。 开挖前，为了有利于施工机械及运输车辆的行走，可根据实际情况修临时施工便道。 采用挖掘机一次性大开挖土方到设计标高，配合自卸车外运土方至指定弃土场，随挖随推土机配合人工清槽找平并随时测量标高以免超挖。为不扰动基础底部的土层，基槽设计底高程以上200毫米内的土应由人工挖掘。 基坑开挖采用沿长轴方向，从一端向另一端进行开挖，并在基坑边相对两侧各留设两个坡道，以供运输材料等使用。其他小型构筑物采用单机开挖即可满足施工要求及进度。根据总体的厂区土方平衡原则，土方堆放在厂区内，或就近堆放。 2、垫层施工 1）地基验槽 待构筑物基坑开挖至设计标高及地基处理完毕后，施工单位汇同建设单位、质检单位、监理单位进行基坑验槽。垫层模板支设前，有抗浮盲沟的基坑，在碎石滤料上铺两层塑料布，以防砼灰浆流入碎石内，降低砼强度和抗浮效果。 2）模板制安 采用10×10cm方木进行直线段的支设，弯线部位采用4×10cm木模板支设。为防止在模板的制安过程中损坏塑料布，采用在模板上部设拉连加固的方法。 3）垫层浇注 若基底为碎石抗浮层，则小型自卸车无法将砼直接运输到位，同时又为了避免损坏塑料布，可采用C15砼进行泵送浇筑，其他可采用小型自卸车直接运输到位，或采用小型自卸车配合吊车运输到位进行浇筑。根据底板垫层砼顶标高不同，同时为了保证垫层砼浇注的连续性，可采用隔一条浇筑一条的方法进行施工。 斜坡处的砼采用人工运输到位浇筑的方法。浇筑后采用振捣棒振捣密实，刮杠找平，人工木模找平两遍压实即可。 垫层砼浇注1天后强度达到可以上人行走时，进行底板、池壁控制线的测量放样。用经纬仪采用三角交汇法，将池体底板四角的控制点放样到垫层上，经检验确认达到施工测量精度后，以此四点作为其他放线的控制点，将池壁线、底板边缘控制线，及其他控制线逐一放样到垫层砼面上。 3、钢筋工程 提前做好钢筋分供方的调查，选购合格及有良好服务信誉的厂家进货。其钢材种类、钢号和直径等均应符合设计文件规定。并满足《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋标准（GB1499-1998）》和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋标准（GB13013-91）》要求。 4、构筑物砼浇筑 在主体钢筋和模板检验合格后，进行混凝土的浇筑施工。对于大面积的混凝土浇筑。混凝土坍落度不宜大于150mm。 清水池和沉淀池的主体面积及砼方量比较大，根据设计要求设置的伸缩缝将混凝土主体分成若干个施工单元，在浇筑主体砼时以各施工单元作为施工段进行砼施工，要求在每一施 （5）机电设备安装 本工程主要供水设备包括水泵、电机、水质净化、消毒设备等。 机电设备安装施工前，应做好周密详细的施工计划，配合土建工程，确定设备的安装顺序，设备安装施工应符合设计要求，并做好检测、调试等工作。 （6）管道工程 1、厂区工艺管道 管道安装工程用的所有管材，必须有制造厂的材质合格证明。否则应补做所缺项目的检验，其技术指标必须符合国家标准或专业标准、行业标准。 管子在使用前进行外观检查，表面不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷；锈蚀或凹陷的深度不超过管子壁厚的负偏查；螺纹密封面良好，精度光洁度达到设计要求或制造要求。 2、室外配水管网 配水管道安装工程是关系到工程成败的关键一环，必须加强管理，严格施工。土石方开挖工程可发动村民开挖，管道安装必须专业队伍安装，以确保工程质量。 1）施工程序： 管道施工程序：定位放线→沟槽开挖→管道基础→管道防腐→管道吊装→铺设管道→检查井砌筑→粗砂回填→打压试验→土方回填→管道冲洗消毒。 2）施工测量 按照设计文件要求，在施工前组织测量人员设制高程控制点和轴线控制点，并进行复测、复算。进行施工放样测量，定出管道中线及井位置并定出水准点作为整个工程的控制点，井面标高应平路面。每次测量均要闭合，严格控制闭合误差，并做好测量记录。 3）沟槽开挖 沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，并结合人工开挖勘察，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。 施工时在人行道边设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井，用碎石填充，当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水，以保证基坑不被水浸泡。 根据管径进行放坡开挖。开挖时用挖掘机进行，人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土。在开挖前，沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员 详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖，用机械挖土至设计标高以上20～30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业，分段开挖，每段20m～30m，以防止土方塌方出现安全事故。 4）管道基础施工 如为未扰动的原状土层，采用100mm厚粗砂垫层；如在回填土地段做，200mm厚粗砂垫层；如为软泥土则应更换土或每2.5~3.0m做混凝土枕基。管基宽度不小于D+300。 测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道基础的标高。 5）管道铺设 砂垫层检查合格后，人工挖管道接口工作坑，对管工作坑每个接口设一个。给水管与排水管交叉时，给水管应敷设在上面，且不应在接口处重叠；当给水管道敷设在污水管下面时。给水管应加套管，套管长度为交叉点两侧各1米。管道对口方法安装时，为控制管底标高和坡度，拟架设坡度板，由测量人员将管道中心钉和高程钉测设在坡度板上，两高程钉之间的连线即为管底坡度的平行线称为坡度线，相邻两坡度板上管中心线顶面应较设计管顶高15cm，以便管道高程核查，在安装管道时，可以在坡度板上的中心连线，随时挂垂球，控制管道轴线定位及坡度。 6）检查井的砌筑 砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。 砌筑检查圆井应挂线校核井内径及圆度，砌筑井墙必须避免上下层砖对缝。井内的爬梯应随砌随安，位置正确。爬梯安装后，在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏。检查井砌筑至规定高程后，应及时安装井圈，盖好井盖。 7）沟槽回填土 管道施工完成后，即可进行沟槽回填土，覆土时，沟槽内不得积水，严禁带水覆土，回填时需两侧对称回填，严禁单侧回填。 8）管道打压试验 给水管道的允许渗水量为：1.96[（L/（min·km）），必须达到规范要求时才能进行下一道工序。 9）管道冲洗消毒 管道采用水中掺入漂白粉的消毒方法，消毒结束后需完全放出消毒用水。 （7）调试与试运转 （1）国内配套设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。 （2）进口设备的调试必须由供货商指导进行，有关的细节可在商务谈判中商定并写入商务合同。 （3）试运转工作应邀请供货商、设计单位、安装单位共同参加。试运转操作人员上岗前必须通过专业技术培训。 （4）有关设备调试，试运转以及验收等项工作的技术文件必须存档备查。 本工程施工内容包括：取水工程、输水管道、净水设施、配水管网、生产用房新建及厂区其他建设。 综上所述，施工期环境污染问题主要是：土建施工、设备安装等过程中，产生建筑废渣、弃土、扬尘、噪声、施工设备冲洗水、施工人员生活污水和生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度、影响时间不同 2、运营期： 图2-5项目运营期工艺流程图 工艺流程说明： 机械混合+折板絮凝+平流沉淀+V型滤池+次氯酸钠消毒，本项目通过取水泵房从黄石水库将原水抽至厂内，取水口设置格栅，防止大块杂物影响后续净水工序的进行。 （1）预处理 预处理设施主要用来去除沉淀、过滤等后续工艺难以去除的杂质，以去除杂质的种类不同，分为去除漂浮物、去除泥沙、去除有机物、调整pH值等几种，预处理设施因原水水质不同而各异，根据水质检测报告，水源水无有机物污染，因此本工程可不设预处理设施； - 混合：机械混合是利用机械搅拌器的快速旋转，使混凝剂迅速、有效均匀地扩散于整个水池之中，混合效果良好。其最大的优点是混合效果不受水量变化的影响，在各种流量条件下都能获得良好的混合效果。 - 折板絮凝、平流沉淀池：本项目采用的反应沉淀池工艺为“折板絮凝+平流沉淀”，折板絮凝、平流沉淀池的构造是在池内放置一定数量的平行折板。主要运用折板的缩放或转弯造成的边界层分离而产生的附壁紊流耗能方式，在絮凝池内沿程保持横向均匀，纵向分散地输入微量而足够的能量，有效地提高输入能量利用率和混凝设备容积利用率，增加液流相对运动，以缩短絮凝时间，提高絮凝体沉降性能； （5）过滤：气水反冲洗滤池是法国开发研制的均质深层截污过滤技术。该池型在我国许多供水工程中通过外贷引进后，取得了良好的处理效果，从而在国内得到了逐步推广。气水反冲洗滤池采用均质深层滤料，深层截污，V型槽进水，布水均匀。 石英砂滤料颗粒大，厚度深，截污能力强。池底部采用长柄塑料滤头配水系统，反冲洗采用先气冲，后气水混合洗，表面扫洗的独特形式。因此气水反冲洗滤池具有过虑周期长（比一般滤池长2～3倍），滤料层利用率高，滤后水质好的特点。同时可节省冲洗水量和电耗，是一种高效节能型的过滤设施。具有高度自动化程序控制，可减少运行管理人员。 （6）水反冲洗滤池：水反冲洗滤池正常工作时，利用高速水流反向通过滤料层（砂滤），使滤层膨胀呈流态化，在水流剪切力和滤料颗粒间碰撞摩擦的双重作用下，把截留在滤料层中的杂质从滤料表面剥落下来，然后被冲洗水带出滤池。 （7）消毒：现场发生次氯酸钠：产生原理为电解食盐水，原料只需水、电、盐（不加碘），是最为安全的化学消毒方法，另外电、食盐均由国家统一定价，价格稳定，原料供应充足，运行成本可控。 经过上述净水工序后加入精制盐进行消毒杀菌，最后流入清水池由送水泵房输送至各用户。 本项目营运期产污环节统计见下表： 表2-11项目运营期工艺过程产污及治理情况汇总一览表 类别; 序号; 污染源/工序; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; G1; 食堂; 油烟; /; 无组织. 噪声; N; 各生产设备; Leq(A); 厂房隔声、基础减振; /. 固废; S1; 生产废水处理系统; 污泥; 暂存于污泥干化间，定期委托单位处理。. S2; 员工办公生活; 生活垃圾; 用袋子打包后置放在生活垃圾堆放点，由环卫部门负责每日清运，达到日产日清。. S3; 餐厨垃圾. S4; 废机油及废机油桶; /; 有资质单位处置. S5; 废手套及含油抹布; /; 有资质单位处置. 废水; W1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 附近沟渠. W2; 生产污水; COD、SS; 运至污水处理厂处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、环境空气质量现状 ①区域环境空气质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目引用《常德市生态环境局关于2023年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2023年1-12月常德市环境空气质量状况”，桃源县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 平均浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均值; 31ug/m3; 35ug/m3; 88.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48ug/m3; 70ug/m3; 68.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6ug/m3; 60ug/m3; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12ug/m3; 40ug/m3; 30; 达标. CO; 95%位数日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 90%位数日最大8小时平均质量浓度; 126ug/m3; 160ug/m3; 78.75; 达标. 结果表明，桃源县环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项监测指标值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于达标区。 - 特征因子 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目废气污染物含特征性污染因子TSP，本次评价引用《黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目》中湖南鑫韵检测技术有限公司于2024年7月13日至2024年7月15日进行环境空气现场监测，引用项目位于本项目西北面约2.7km引用有效，现状监测结果统计见下表。 表3-2监测点空气环境质量监测数据及评价结果单位：mg/m3 检测项目及监测时间; 监测点位、日期及检测结果; 标准限值; 单位. 黄石灌区管理局. 2023.7.13~15. TSP（24h平均）; 0.021-0.073; 0.3; mg/m3. 备注; - TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. 从上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2、地表水质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价引用《常德市生态环境局关于2023年1-12月全市环境质量状况的通报》中常德市生态环境监测中心于2023年1月-12月对黄石水库入白洋河断面的检测数据，具体见下表： 表3-3 2023年12月地表水监测断面水质状况 序号; 时间; 监测断面; 水质类别. 1; 2023年1月; 黄石水库; II类. 2; 2023年2月; II类. 3; 2023年3月; II类. 4; 2023年4月; II类. 5; 2023年5月; II类. 6; 2023年6月; I类. 7; 2023年7月; II类. 8; 2023年8月; I类. 9; 2023年9月; II类. 10; 2023年10月; II类. 11; 2023年11月; II类. 12; 2023年12月; II类. 为进一步了解项目涉及的水体质量状况，本项目引用常德市疾病预防控制中心对黄石水库的检测和常德市桃源生态环境监测站对桃源县万人千吨饮用水水源地水质监测数据，具体见下表： 表3-3饮用水水源地水质监测 序号; W6; W15; 黄石水库; 地表水水质标准（GB3838-2002）Ⅲ类. 点位; 枫树乡白洋河水厂（白洋河）; 漆河镇白洋河重阳水厂饮用水水源保护区（白洋河）. 监测日期; 2024.4.17.; 2024.4.17.; 2023.5.11/2024.4.17; /. 样品状态; 淡黄色无味水面无油膜或漂浮物无藻类 较浑浊; 淡黄色无味水面无油膜或漂浮物无藻类 较浑浊; /; /. 水温 ℃; 15.4; 17.0; 14.2; /. pH值 （无量纲）; 7.28; 7.12; 7.78; 6-9. 溶解氧*; 8.2; 6.3; /; ≥5. 高锰酸盐指数*; 3.0; 2.6; 1.87; 6. 化学需氧量; 14; 10; 11; 20. 五日生化需氧量*; 1.8; 2.7; 69; 4. 氨氮; 0.152; 0.099; /; 1.0. 总磷; 0.068; 0.030; /; 0.2 （湖、库0.05）. 总氮; 2.14; 1.97; 0.11; 1.0. 铜; 0.05L; 0.05L; <0.001; 1.0. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.007; 1.0. 氟化物（以F-计）; 0.174; 0.139; 0.031; 1.0. 硒*; 0.00041L; 0.00041L; <0.001; 0.01. 砷*; 0.00025; 0.00170; <0.001; 0.05. 汞*; 0.00004L; 0.00004L; <0.0001; 0.0001. 镉; 0.001L; 0.001L; <0.001; 0.005. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004; 0.05. 铅; 0.01L; 0.01L; <0.001; 0.2. 氰化物; 0.004L; 0.004L; <0.002; 0.005. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; <0.002; 0.005. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; <0.10; 0.2. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.02; 0.2. 粪大肠菌群*（个/L）; 330; 170; 10000. 硫酸盐（以SO42-计）; 15.5; 19.3; 14; 250. 氯化物（以Cl-计）; 4.06; 3.37; 1.68; 250. 硝酸盐（以N计）; 1.81; 1.73; 9.01; 10. 铁; 0.19; 0.21; <0.001; 0.3. 锰; 0.01L; 0.01L; <0.001; 0.1. 耐热大肠菌群; /; /; 未检出; I. 大肠埃希氏菌; /; /; 未检出; 不得检出. 结果表明项目区域的水质类优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 # 3、声环境质量现状 本项目引用《黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目》湖南鑫韵检测技术有限公司于2024年7月13日对周边敏感点声环境质量现状进行监测。声环境监测结果详见下表。 表3-6噪声检测结果 检测时间; 检测点位; 检测结果; 主要声源. Leq; SD. 2024年07月14日; Z1渠道上游; 昼; 53.0; 3.1; 生活. 夜; 48.9; 2.9; 生活. Z2北干渠; 昼; 55.0; 2.9; 生活. 夜; 46.4; 2.7; 生活. Z3南干渠终点; 昼; 56.7; 3.9; 生活. 夜; 47.4; 2.7; 生活. 1、检测点位：Z1为渠道上游（经度111.312222、纬度29.219791）、Z2为北干渠（经度111.508526、纬度29.155419）、Z3为南干渠（经度111.4267.40588、纬度29.052056）；. 根据监测结果可知，本次布设的3个监测点昼夜噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 # 4、生态环境质量现状 （1）主体功能区划 根据《湖南省主体功能区规划》，本项目位于国家级农产品主产区。 （2）区域生态功能现状 从项目所在区域特征来看，主要是农业环境保护生态区，其主导功能是农业生产辅以农特产品的绿色农业功能。根据调查踏勘，工程所在地属于农村生态环境，土地利用类型主要为林地、耕地、荒地及少量其他土地。生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，目前受人类活动影响明显，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。项目所在地动物较少，主要有少量人工饲养的猪、牛、兔、鸡、鹅等家畜和少量野生鼠类、鸟类、鱼类，未见大型野生哺乳动物，未见珍稀濒危保护野生动物分布。区域内无天然珍稀野生动、植物分布，该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱。 （3）陆生生态 1）土地利用类型 本项目征地范围内土地利用类型主要为林地、耕地、荒地及其它土地。 2）动物类型 由于人群活动频繁，工程所在区域兽类主要是小型兽类，鸟类主要是灌丛鸟类； 由于人类活动较强烈，几乎没有大中型兽类和鸟类分布，工程影响区域野生动物资源主要种类有麻雀、蛇、青蛙、鱼类等，未发现无国家珍稀保护动物分布。 3）植被类型 由于人群活动频繁，本项目所在区域主要植被主要以草本、木本植被为主，工程影响区域内未发现珍稀陆生植物分布。 经核实，本项目评价范围内无自然保护区、文物古迹、饮用水源保护区，无列入国家和地方保护名录的珍惜濒危动植物及古、大、珍树木分布。 # 5、地下水、土壤环境 本项目运营过程用地范围内地面均进行水泥硬化，因此基本无地下水和土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-5项目主要环境保护目标 名称; 保护对象; 坐标（X，Y）; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离（m）; 备注. 环境空气; 居民点1; 25652.33,-27975.44; 约225人; 二类; S; 52~500; 月亮山. 居民点2; 25774.94,-27616.18; 约135人; N; 58~500. 居民点3; 6100.42,-2821.15; 约200人; S; 53~500. 居民点4; 6123.83,-2494.10; 约190人; N; 127~500; 两河口. 居民点5; 18472.96,5474.29; 约35人; ES; 209~500; 戈尔潭. 居民点6; 18721.13,13,5498.04; 约25人; WS; 51~500. 居民点7; 152.30,-471.30; 约160人; ES; 158~500; 黄石水厂. 居民点8; 20030.67,-559.62; 约45人; WS; 79~500; 罗汉山. 居民点9; 20212.88,-337.15; 约90人; EN; 134~500. 周边居民; /; /; 区域执行2类标准，交通干线两侧执行4a类标准。; 两侧; 50~500; 管线两侧. 水环境; 黄石水库; 43640780.99,1854234940.04; /; Ⅲ类; WN; 113; /. 白洋河; /; /; Ⅲ类; /; 0~600; 黄石水厂\泵站\管线两侧. 南溪河; /; /; Ⅲ类; /; 0~600; 管线两侧. 其他无名河流; /; /; Ⅲ类; /; 0~600; 管线两侧. 声环境; 附近居民; /; /; /; 3~50; 管线两侧. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 常德市黄石水库饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; WN; 一级保护区范围; 黄石水厂. Ⅲ类; 二级保护区范围. 常德市桃源县漆河镇漆河水厂饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 管线两侧或穿越; 一级保护区范围; 管线. Ⅲ类; 二级保护区范围. 重阳水厂饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 一级保护区范围. Ⅲ类; 二级保护区范围. 漆河镇黄婆店水厂饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 一级保护区范围. Ⅲ类; 二级保护区范围. 枫树乡枫树水厂饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 一级保护区范围. Ⅲ类; 二级保护区范围. 枫树乡白洋河水厂饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 一级保护区范围. Ⅲ类; 二级保护区范围. 青林回维乡姜岩水库饮用水水源保护区; /; /; Ⅱ类; 一级保护区范围. Ⅲ类; 二级保护区范围. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 施工期：废污水禁止排入饮用水水源保护区和地表水Ⅱ类功能区水体，排至其他水域的施工废污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 营运期：生产污水用罐车运至周边用作绿化；生活废水经一体化处理设施处理后作为农肥，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）。 表3-12废水排放标准单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 标准限值; 5.5~8.5; 200; 100; 100; /; 10. 2、废气排放标准 施工期：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源，无组织排放监控浓度限值； 营运期：食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准限值详见下表3-8。 表3-8大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织厂界浓度限值mg/m³; 标准来源. 1; 颗粒物; 1.0; GB16297-1996. 2; 油烟; 2.0; GB18483-2001. 3、噪声排放标准 施工期：建设项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值见下表。 表3-9建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10工业企业厂界噪声限值单位：dB（A） GB12348-2008; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013修订本）中相关规定；生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制的原则和控制因子 全国主要污染物排放总量控制指标继续实施SO2、NOx和COD、NH3-N，部分重点区域和重点行业新增烟粉尘、VOCs、TN、TP四项控制指标。根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 2、污染物排放总量控制指标 项目废水直接排放，不涉及。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | （一）施工期水环境影响分析及防治措施： 1、施工期水环境影响分析 项目区土地平整、道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 施工废水主要来源于施工车辆清洗废水和施工人员生活污水。 根据本工程特点，根据同类工程类比，施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为1kg/d，石油类约1.5kg/d，SS约2.5kg/d，污水必须经隔油沉淀处理。 本项目施工人数约为30人，不在厂区住宿，每人每天用水量约为50L；施工天数按300天计，总用水量约为375t，废水产生量约为用水量的80%，即：废水产生量约为300t，废水中污染物浓度约为：CODcr：240mg/L、BOD5:120mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：24mg/L，动植物油类：20mg/L，污染物产生量约为：COD：0.085t、BOD5:0.04t、SS：0.05t、NH3-N：0.0085t、动植物油类：0.007t。 2、防治措施 （1）机械车辆冲洗废水处理措施如下： 1）处理目标：污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准，SS排放浓度控制在70mg/L以下，pH控制在6～9，处理后回用。 2）处理方案：在施工区出入口或机械停放场设置机械车辆冲洗废水处理设施，对施工机械冲洗产生的废水收集后进行隔油沉淀处理。作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化冲洗平台四周设置污水集水沟连接隔油沉淀池，设计沉淀时间为2h以上，为保证沉淀效果，可适当延长沉淀时间。在洗车台附近设置1个简易隔油沉淀池和清水池，尺寸2m×2m×1m（长×宽×高）。 图4-1机械车辆冲洗废水处理流程图 清洗废水经沉淀池澄清后回用于机械车辆的冲洗，不外排。由于含污水量很小，处理构筑物简单，没有机械设备维护的问题，在运行过程中只要定期清理。管理和维护工作纳入站内统一安排，不另设机构和人员。 （2）基坑废水处理措施如下： 1）处理目标 污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准，SS排放浓度控制在70mg/L以下，pH控制在6～9，尽量综合利用及回用于洒水降尘。 2）废水来源及成分 基坑废水主要由围堰、降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物，基坑废水中，pH值达11～12，悬浮物浓度高达1500mg/L。 3）处理工艺及设施布置 在基坑中设若干串行集水坑，向集水坑中投加聚丙烯酰胺絮凝剂，让基坑废水静置沉淀2h后抽出后用于施工场地的洒水降尘等综合利用，剩余污泥定期人工清除。 图4-2机械车辆冲洗废水处理流程图 （3）施工人员生活废水控制措施： 污水处理厂工程施工人员均租住在附近居民家中，食宿不在工地，生活污水排入当地居民家现有污水处理设施，对周边环境影响较小。 （二）施工期大气环境气影响分析及防治措施： 1、施工期大气环境影响分析 污水处理厂开挖、原料的堆放等会产生扬尘污染，应加强施工现场管理，厂区周围有环境敏感目标，厂内施工现场应定期洒水，建材（黄沙、水泥）要加以覆盖，运输车辆也要加以覆盖，防止建材的洒落。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。首先要加强施工管理，工地配置滞尘防护网。其次应对粉尘发生量较大的部位采用喷淋降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，须采用封闭车辆。 2、防尘措施： ①施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土，减少扬尘对环境空气的影响； ②合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程；施工场地应进行必要的遮挡； ③施工道路两侧进行必要的围挡措施； ④在施工场地进出口设水槽对进出车辆轮胎进行清洗，防止车辆将泥土带出施工场地； ⑤在清明前后和秋末冬至的大风季节要进一步加强对场地内扬尘的防范，对施工场地内进行喷淋，避免扬尘的产生； ⑥主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 综上所述，只要加强管理，落实好以上措施，施工期对周围环境空气不会产生明显的影响。 （三）施工期声环境影响分析及防治措施： 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强且日夜连续作业，将会对周围声环境产生严重的影响，必须重视对施工期噪声的控制。类比同类项目，部分机械噪声源强见表18。 表18工程施工机械噪声测试值单位：dB(A) 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 挖掘机; 5m; 80. 2; 搅拌机; 5m; 70. 4; 载重机; 5m; 90. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，则项目施工机械噪声源强约为：85~100dB(A)。 距施工机械不同距离处的声级见下表19： 表19距施工机械不同距离处的声级一览表 序号; 设备名称; 噪声级dB(A). 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 2; 搅拌机; 60; 54; 50.5; 46; 40; 34. 3; 载重机; 70; 64; 65; 56; 50; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 由上表可以看出，施工噪声将会使距声源10米范围内的夜间声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目夜间不施工。 本环评建议尽量选用低噪声的机械和设备；控制对产生高噪声设备使用，对高噪声设备的施工，应尽量安排在白天使用，避免在人群休息时进行；夜间（22:00--6:00）不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。污水处理厂工程建设阶段设备多属高噪声机械，噪声特点是持续时间长，强度高。下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： ①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 ②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障中最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ③施工中发放劳动防护设备，以减小噪声对现场施工人员的影响。在有市政电条件下，禁止使用柴油发电机发电。 经过采取以上综合防治措施，可以将施工期噪声值对周围环境敏感点的影响降至最小。 - 施工期固废环境影响分析及防治措施： 施工期排放的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，基本无毒性，为一般固体废物，只要及时清理清运，并加以利用，不会对周边环境造成不利影响；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境产生影响较小。 防治措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑤施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 - 施工期生态环境影响分析及防治措施 项目厂房建设和管线工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境，施工期间应注意加强施工道路的路面建设，创造良好的施工场地排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，达到减少水土流失的目的。 （1）工程占地 根据主体工程设计文件，施工作业带宽度按管径和占地类型取值，根据项目实际情况，在保证施工正常进行前提下，尽量减少工程施工对交通运行的压力，根据前述施工布置，施工占地总计面积728840m²，约1093亩所占林地为一般林地，非天然林地等。永久占地面积较小，对项目所在区域生态环境影响有限。 施工过程中保护表土，表土分层堆放、分层回填。 （2）植被破坏 工程占地主要为永久占地和临时占地，泵站区永久占地对地表植被土壤造成永久性破坏。管线临时占地对植被破坏是临时性的，施工结束后通过表土回铺、绿化、土地整理、复耕等措施恢复。 （3）动物影响 项目所在区域未发现珍稀野生保护动物。项目周边涉及区域受人群活动影响较大，野生动物种类和数量较少，项目在施工过程中会惊扰周围动物的正常生活，使得野生动物远离该场地，由于项目施工期较短，扰动不大，加之动物具有趋避性，可以通过迁徙活动到周边适宜生境进行生活，因此项目的建设对野生动物的影响不大。 防治措施： a、尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不能随意扩大取、弃土石场等施工区，减少开挖面。如不能马上施工，不要过早涉入施工区。 b、各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 c、在取土场设置排水沟、截水沟，减少降雨侵蚀力，取土区的取土面应尽量平缓。弃土过程中，不应受原地面坡度影响，应按拦土墙的高度，分层排土，分层压实，以减少排土面的坡度。 d、按绿化设计实施绿化工程，建设施工完成后对施工场地复绿。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 - 施工期土壤影响分析及防治措施 对土壤环境的影响主要是管线工程的土石方开挖和回填。本工程水土流失主要集中在施工建设期间，加强施工期间的监控工作是控制水土流失的重要环节。由于项目所在地属于亚热带季风气候，雨量充沛，夏季降雨强度大，秋季多阴雨。因此，在施工过程中，尤其是工程大面积开挖时应尽量避开雨季，以免开挖松散土得不到及时保护而产生新的水土流失。 在项目的建设施工过程中应规范工程施工，加强水土保持监督管理。建议采取的水土流失防治措施如下： （1）泵站区水土流失防治措施 根据施工实际，高位水池及泵站建设过程中设计土方的临时堆放，故方案将新增防雨布覆盖、临时排水沟及沉沙池等临时措施对其进行防护。 1）临时排水沟，新增排水沟，用以收集、排出地表水。临时排水沟采用土质排水沟，排水沟经沉沙后接入就近的自然水体内。 2）沉沙池，在排水沟末端设置沉沙池，起到沉沙消能的作用。沉沙池断面为梯形，上口宽1.6m，下口宽1m，深1m，人工开挖，挖成后需拍实；后期进行回填、压实处理。 3）防雨布覆盖 工程建设期间，土石方开挖就近堆放，并且场内布设施工材料堆放等，为防止临时土方及施工材料堆放过程中被雨水冲刷，需要防雨布覆盖，防雨布可重复利用。 （2）主体管道水土流失防治措施 主体管道水土流失防治措施主要包括表土剥离、表土回覆、撒播草籽、抽排、临时遮盖防护。 1）表土剥离 对区域内所占的绿化区域进行表土剥离。剥离的表土沿线堆放在施工作业带区域的一侧。要求：表土实施分层剥离、分层堆放、分层回填。 2）表土回覆 施工结束后，对工程区域内原用地的区域进行绿化恢复。 3）撒播草籽 在本工程结束后到在建道路工程完成场地绿化硬化措施之间，场地地表存在一定时间的裸露，故需进行撒播草籽的植物措施。草籽选取当地常见草籽。 4）抽排措施 针对管沟开挖后积水的问题，使用简易抽水泵将管沟内积水抽出，抽出的水排入施工作业带区布设的临时排水系统内。 5）防雨布覆盖 管沟开挖存在工作面边坡，为了防止雨水对其冲刷，使工作面边坡坍塌，对工作面边坡进行临时的防护。 （3）临时工程区水保措施 项目施工结束后需要对临时用地进行土地整治、复耕及绿化等，对临时工程 区设置临时排水沟、沉沙池、防雨布覆盖和土袋挡墙等措施。临时排水沟主要布设在施工作业带区域外侧，用以收集、排出地表水。人工开挖，施工结束后进行回填埋实。 - 施工期交通影响分析及防治措施 本项目对管道穿越的道路开挖将对现有交通产生干扰，工程施工时在不中断现有交通运输的情况下施工，顺利的完成供水管线的敷设。但是，在施工期内，难免造成这些路段暂时拥堵的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。 防治措施 ①施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近居民体，使他们有所准备，安排好出行计划。 ②施工方应在施工路段设置“前方施工、减慢车速”、“前方施工、绕道行使”的警示牌，通行车辆较大的路段时，在施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行。 ③由于本项目敷设管线较长，施工期内，难免造成城区交通堵塞现象。因此，本环评要求施工时，采用分路段的施工方式进行，为避免交通阻塞，在管线穿越地段采用即挖即填的施工方式，合理缩短施工时间，避免阻断交通。 ④为方便夜间过往车辆，减少事故发生概率，应在施工路段设置警示照明灯，用以引导车辆通行。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 本项目运营期间产生的废气主要为食堂油烟废气。 （1）食堂油烟废气 本项目在厂内食宿员工人数5人，人均使用油量以8kg/a计，则食用油量为0.04t/a，油烟产生量按使用量2.83%计，则油烟产生量0.002kg/a，食堂炉灶使用时间按4h计，设计风量为3000m³/h，则产生浓度约为0.0001mg/m³。远远小于根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2对小型规模食堂的要求2mg/m³，因此，项目厨房油烟排放量为0.002kg/a，排放速率约为0.00002kg/h，排放浓度约为0.0001mg/m³，油烟经抽油烟机引至厨房外排放。 （2）可行性分析 经源强核算，本项目外排的厨房油烟废气能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值的要求，故本报告认为项目厨房油烟废气的可行防治措施。 （3）非正常工况分析 本项目运营期间非正常工况分析见下表： 表4-1项目大气污染物非正常工况核算表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 排放量; 持续时间; 排放频次; 应对措施. 厨房; 油烟废气; 废气治理设施出现故障，处理效率降为0%; 0.002kg/a; ≤1小时; ≤1次/年; 及时发现故障情况，立即停止生产，待废气治理设施维修完成后方可继续生产. （4）大气环境影响分析 经源强核算，本项目厨房油烟废气经“静电油烟净化器”处理后能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值的要求，本项目所在位置周边50m范围内无居民，故本项目废气排放对周边敏感点及大气环境的影响较小，属于可接受范围。 （二）废水 1、废水污染源调查 - 生活污水 本项目雇佣员工5名，均在厂内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中表30农村居民生活用水定额表通用值为140L/人·a，故本项目职工生活用水量为255.5m³/a（0.7m³/d）；排水系数取0.8，排水量204.4m³/a（0.56m³/d）。 - 生产用水 根据净水厂生产工艺，净水厂污泥主要来源于生产排水和生产排泥。生产排水来自滤池反冲洗排水，生产排泥由反应沉淀池排泥产生。 根据生态环境部已发布的排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中自来水（原料为地表水，处理规模5~30万吨/日，采用混凝沉淀过滤消毒工艺）工业废水量产排污系数为0.0436吨/吨-产品，则项目生产废水产生量为2180m³/d，回用率按98%计（项目原水污染物浓度较低），则本项目废水产生量为43.6m³/d（15914m³/a）。废水经过后续处理，污水用作周边绿化，污泥外运。 污泥产生量依据原水进水浓度参考“4610自来水生产和供应行业系数手册5～30万吨／日污泥118g/t-产品”的系数，50000m³/d×118g/t=5.9t/d。该部分污泥经初步压缩后含水量按70%计，压缩后的污泥在干化间经过晾干后含水量预计能够再下降10%，因此污泥的排放量为14.75t/d（5383.75t/a），该部分污泥委托有资质单位转运处置； COD排放浓度参考“4610自来水生产和供应行业系数手册5～30万吨／日1.12g/t-产品”的系数”，50000m³/d×1.12g/t=0.056t/d（20.44t/a）。 （3）化验室用水 净水厂配有水质化验室，会产生一定含有金属离子，但是根据原水水质检验报告，水质可以达到Ⅱ类水的标准，水质较好，故水厂只每星期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。这样，类比同类企业水厂化验室的用水很少，用水量约为0.05m³/d，排水量以80%计，则废水约为0.04m³/d，14.6m³/a。化验室废水经中和沉淀处理后用于项目区植被绿化。 本项目生活废水经过化粪池设施处理用做农肥。 表4-3污染物核算表 污染物; CODg/t-产品; 氨氮g/t-产品; 总磷g/t-产品; 总氮g/t-产品. 系数; 1.12; 0.0288; 0.0234; 0.0381. 排放量; t/d; 0.056; 0.00144; 0.00117; 0.001905. t/a; 20.44; 0.5256; 0.42705; 0.695325. 参考“4610自来水生产和供应行业系数手册”中自来水（原料为地表水，处理规模5~30万吨/日，采用混凝沉淀过滤消毒工艺）产排污系数，产品量为50000m³/d. （2）水污染防治措施可行性分析 项目含泥水经浓缩后部分回用，浓水中的悬浮物经浓缩压缩后外运，废水经罐车运至周边进行绿化灌溉。 （3）地表水环境影响分析 本项目外排废水主要为排泥水、生活污水等。 反冲洗水沉淀后回用，不外排；排泥水部分回用，其余部分通过罐车运至周边进行绿化灌溉。 1）排放可行性分析 类比同类项目《富明供水工程》《鹤岗西部水务有限公司西部水厂》自来水生产污水和滤池反冲洗水监测数据，废水中主要污染物的平均值和变化范围如表 项目; COD; SS. 生产废水; 平均值; 99.6; 331. 变化范围; 93.47~105.82; 297~365. 滤池反冲洗废水; 平均值; 84.6; 294. 变化范围; 73.48~96.17; 256~331. 进入回用水池前的平均值; 92.1; 312.5. 经处理后污水排放浓度; 85; 70. 15; 30. 《农田灌溉水质标准》旱地标准; 200; 100. 因此项目产生的废水用于林地灌溉，废水浓度满足要求。 项目租赁杉树林60亩，油茶林45亩，根据《室外给水设计规范》中规定浇洒绿地用水量为1-3升/（平方米·天），本项目取1.5，则消纳林地需水量为70000㎡×1.5L=105m³/d，项目每天产生废水44.16m³，因此租赁林地能够消纳项目废水。综上所述，项目废水排放可行。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020），本项目属于非重点排污单位（简化管理），同时项目不设置排放口，因此不设置监测计划。 （三）声环境质量影响分析 1、项目噪声源调查 项目噪声主要来源于生产设备，各设备噪声源强为60-90dB（A），主要噪声源情况见下表。 表4-14主要生产设备噪声强度 序号; 位置; 设备名称; 数量; 源强（dB（A））; 防治措施; 降噪量; 声源性质; 备注. 泵船（水面）; 取水泵; 4; 80~85; 泵船; 5; 连续; 黄石水厂. 混合池; 搅拌机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. V型滤池; 对开双吸泵; 3; 70~80; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 水泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 鼓风机; 3; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 空气压缩机; 2; 80~90; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 排水潜污泵; 2; 70~80; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 清水池; 移动式潜水泵; 1; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 加药间; 轴流风机; 2; 77~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 搅拌机; 2; 80~90; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 投加系统; 2; 70~75; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 排水池; 水泵; 4; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 潜水搅拌器; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 排泥池; 水泵; 4; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 潜水搅拌器; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 污泥浓缩池; 中心传动刮泥机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 贮泥池; 搅拌机; 1; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 污泥脱水机房; 串螺脱水机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 污泥螺杆泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 加药螺杆泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 干泥泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 轴流风机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 加药间; 轴流风机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续; 月亮山. 搅拌机; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 投加系统; 2; 70~75; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 水池; 水泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续. 一体化设施; 水泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续; 罗汉山. 一体化设施; 水泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续; 两河口. 一体化设施; 水泵; 2; 80~85; 厂房隔声、减振; 10~20; 连续; 戈尔潭. 声源相对厂界距离m. 声源; 东; 南; 西; 北; 居民1; 居民2; 居民3; 居民4; 居民5; 居民6; 居民7; 居民8; 居民9. 泵船（水面）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 混合池; 83.45; 73.48; 54.4; 54.25; /; /; /; /; /; /; /; /; /. V型滤池; 99.94; 27.38; 44.88; 150.5; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 清水池; 29.99; 19.4; 107.48; 96.9; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 加药间; 9; 120.5; 10; 39.2; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 排水池; 15.8; 35.6; 125.28; 177.9; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 排泥池; 38.6; 32; 102.48; 188.2; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 污泥浓缩池; 47.6; 7.9; 74.78; 187.3; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 贮泥池; 38.6; 32; 102.48; 188.2; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 污泥脱水机房; 3; 39.9; 187.1; 80.4; /; /; /; /; /; /; 158; /; /. 加药间; 3.9; 58.2; 11.7; 5; 52; 58; 53; /; /; /; /; /; /. 水池; 14.7; 5; 26.1; 11.1; /; /; /; /; /. 一体化设施; 50; 50; 50; 50; /; /; /; 127; /; /; /; /; /. 一体化设施; 50; 50; 50; 50; /; /; /; /; 209; 51; /; /; /. 一体化设施; 50; 50; 50; 50; /; /; /; /; /; /; /; 79; 134. 2、项目噪声环境影响 ①噪声影响分析 本次预测根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）上推荐模式，基本公式如下。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 计算得出项目厂界噪声的预测贡献值。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 表4-15项目厂界声环境源强预测结果表（dBA） 序号; 位置; 厂界预测结果; 标准. 东; 南; 西; 北; 最近敏感点. 黄石水厂; 54.1; 44.1; 43.4; 49.6; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 月亮山; 48.6; 46.3; 38.2; 39.5; /. 戈尔潭; 23.0; 31.3; 16.4; 17.3; 24.5. 两河口; 23.0; 31.3; 16.4; 17.3; /. 罗汉山; 23.0; 31.3; 16.4; 17.3; /. 从上表可知，本项目厂界贡献值昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60），经预测戈尔潭51m处敏感点能够达到2类标准，建设后营运噪声对周围声环境影响较小。 3、噪声防治措施及可行性分析 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： ①加强设备的保养和维护，对生产设备定期检查与维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 ②夜间避免高噪声设备生产。 ③对设备采取减振措施，对高噪声设备安装降噪减振设施。 ④所有产噪设备均布置在生产车间内，利用车间厂房进行隔声，将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。 本次噪声预测仅考虑固定声源，没有考虑交通运输噪声，故现场噪声比预测噪声稍偏大，建议建设方控制好交通运输噪声，采取以下措施，降低交通噪声对周边敏感点的影响。 ①对运输车辆进行严格管理，定时检查，防止故障车辆作业； ②合理安排运输时间，尽量避开夜间休息时间； ③运输过程中严禁鸣笛。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。项目生产过程中噪声对周边环境影响很小。 建设单位必须严格落实相关防噪降噪措施，高噪声设备加装减振垫等确保噪声达标排放。 通过以上措施治理后，厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-16噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界四周; 一季一次. （四）固体废物环境影响分析 表4-17固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 机械维修; 废机油及废机油桶; 危险废物; /; 液态; T,I; 2; 危废间; 定期委托有资质的单位进行收集处置; /. 废含油 棉纱及 手套; 危险废物; /; 固态; T,I; 0.05; 危废间; /. 水处理; 污水处理站污泥; 一般固体废物; /; 固态/半固态; /; 5383.75; 污泥脱水间; 委托有资质单位转运处置; /. 废包装材料; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.3; 垃圾桶收集; 交由环卫部门清运; /. 职工生活; 员工生活垃圾; /; /; 固体; /; 0.913; 垃圾桶收集; 交由环卫部门清运; /. 餐余垃圾; /; /; 固体/半固态; /; 0.365; 餐厨垃圾; 交由环卫部门清运; /. （1）污泥 污泥产生量依据原水进水浓度参考“4610自来水生产和供应行业系数手册5～30万吨／日污泥118g/t-产品”的系数，50000m³/d×118g/t=5.9t/d。该部分污泥经初步压缩后含水量按70%计，压缩后的污泥在干化间经过晾干后含水量预计再下降10%，因此污泥的排放量为14.75t/d（5383.75t/a），该部分污泥委托有资质单位转运处置。 （2）生活垃圾 本项目拟雇佣员工5人，根据实际情况核算，按0.5kg/人·d计算，每年工作365天，则本项目生活垃圾生产量为0.913t/a，生活垃圾拟用袋子打包后每日交由环卫部门负责清运。 （3）餐余垃圾 食堂每天提供就餐人数为5人，食堂餐余垃圾按0.2kg/人。日计，餐余垃圾产生量为0.365t/a，餐余垃圾由专人及时清运，禁止泔水随意处置，委托环卫部门清运。 （4）废包装材料 本项目废包装材料主要为絮凝剂、食盐包装袋，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约为0.3t/a，建设单位收集后交由供货商回收。 （5）危险废物 废机油及废机油桶：类比同类企业，厂区内涉及机械设备维修，维修期间有废机油及废机油桶产生。废机油产生量约1.5t/a、废机油桶产生量约0.5t/a，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）； 废含油棉纱及手套：类比同类企业，维修期间会产生含油棉纱及手套0.05t/a，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。 一般工业固体废物贮存场所（设施）： 一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求设置。具体要求如下： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防渗漏措施，并采取相应的防尘措施。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 ④一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场。 ⑤同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 目前项目设置有一般固体废物暂存点，位于原料车间，满足防风、防雨、防渗漏要求，需按照要求张贴环境保护图形标志，同时完善固体废物防范措施和管理制度。 综上所述，通过采取相应措施，本项目各类污染物可实现达标排放或有效处置，环保措施合理可行，对周围环境影响不大。 危废暂存间建设要求 贮存条件和贮存容量必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及2013年修改单要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）的相关要求。 ①危废间应满⾜“四防”（防⻛、防⾬、防晒、防渗漏）； ②危废间应有完善的防渗措施和渗漏收集措施， ③防渗措施应满⾜《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013 年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1基础必须防渗，防渗层为⾄少1⽶厚粘⼟层（渗透系数≤10-7厘⽶/秒），或2毫⽶厚⾼密度聚⼄烯，或⾄少2毫⽶厚的其它⼈⼯材料，渗透系数≤10-10厘⽶/秒； ④渗漏收集措施应满⾜《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）要求： ⑤地⾯与裙脚要⽤坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑥必须有泄漏液体收集装置、⽓体导出⼝及⽓体净化装置。 ⑦设施内要有安全照明设施和观察窗⼝。危废间应配备通讯设备、防爆照明 设施和观察窗⼝、安全防护服装及⼯具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭⽕沙、灭⽕器、收集桶、吸收棉、沙⼟、防爆泵等）。 ⑧⽤以存放装载液体、半固体危险废物容器的地⽅，必须有耐腐蚀的硬化地⾯，且表⾯⽆裂隙。 ⑨应设计堵截泄漏的裙脚，地⾯与裙脚所围建的容积不低于堵截最⼤容器的最⼤储量或总储量的五分之⼀。（存放液体类危废的危废间四周应有围堰，围堰容积要满⾜总储量的1/5）。 ⑩不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑪基础必须防渗，防渗层为⾄少1⽶厚粘⼟层（渗透系数≤10-7厘⽶/秒），或2毫⽶厚⾼密度聚⼄烯，或⾄少2毫⽶厚的其它⼈⼯材料，渗透系数≤10-10厘⽶/秒。 ⑫堆放危险废物的⾼度应根据地⾯承载能⼒确定。 ⑬衬⾥放在⼀个基础或底座上。 ⑭衬⾥要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑮不相容的危险废物不能堆放在⼀起。（解析：化学性质不相容的危废⼀律分隔堆放，其分区应采⽤完整的隔离间不渗透隔墙或围堰分割，并在各区域醒⽬位置设该类危废的标志牌。） ⑯总贮存量不超过300Kg(L）的危险废物要放⼊符合标准的容器内，加上标签，容器放⼊坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫⽶的排⽓孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 不同种类危险废物应有明显的过道划分（应设置搬运通道、⼈员运输通道），墙上张贴对应的危废名称。装载液体、半固体危险废物的容器内须留⾜够空间，容器顶部与液体表⾯ - 地下水、土壤环境保护措施 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目要求生产场地全部进行硬化，项目区分区防渗，具体要求见下表，因此不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 （六）环境风险分析 （1）风险物质识别和潜势分析 通过对项目主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等物质的识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质调查可知，项目泵船使用能源为电能，船上不设置应急发电机，位于黄石水厂内，项目涉及的危险物质种类包括机油、废机油等，主要分布在危废暂存间。 本项目原料及污染物中风险物质对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表4-19原料中风险物质与临界量比值（Q）表 序号; 原辅材料名称; CAS号; 本项目最大储存量Q; 临界量（t）; qn/Q1n; 储存位置. 1; 矿物质油（包括润滑油、及废矿物质油）; /; 0.004t; 2500; 0.0002; 黄石水厂. 2; 高锰酸钾; 7; 0.0005; /; /; 黄石水厂. 合计; /; /; /; 0.0002. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q1=0.0002＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）中“4.3评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）风险识别 1）风险类型 根据调查，一是生产废水处理设施事故排放引起的水环境污染；二是废机油，如果处置不当，导致泄漏进入地表水、土壤、地下水等外环境，将引起地表水、土壤、地下水的环境污染风险（运营期正常情况下油品禁止进入饮用水源保护区范围内）。 2）影响途径分析 A.大气污染途径与风险分析 基本无影响。 B.水体污染途径与风险分析 泄漏事故主要通过两种途径威胁地表水环境：一是大量高浓度泄漏液体会进入雨水管网，从而流入附近水体。 C.土壤与地下水污染途径与风险分析 项目发生物料泄漏事故时，渗入对厂区土壤与地下水污染的可能性。 （3）风险分析 1）地表水环境风险分析 A.项目水处理池设置重力阀门，且为地下池，启动关闭雨水排放口阀门并开启事故应急池阀门，控制事故废水、废液通过雨水管道入周边水体。 因此通过项目的安全防范措施和应急措施后，项目对周围水体的影响较小，基本不构成风险事故。 B.外部其他因素影响 例如水库及防汛公路，通行的车辆主要为农户的三轮车和小轿车。库水源流动风险源突发环境事件主要为保护区内车辆发生交通事故时，导致自身汽油或柴油泄漏、农药和化肥泄漏。 a环境风险物质泄漏未进入水体 保护区范围内因交通事故导致交通工具自身的汽油、柴油泄漏，运输物资农药和化肥泄漏或其他有害物质，泄漏物未进入水体时，主要污染范围控制在事故发生地周边的路面及土壤，发生事故后，及时收集泄漏物以及被污染的土壤即可。 b环境风险物质泄漏进入水体 保护区内陆路交通工具发生交通事故，导致自身的汽油或柴油发生泄漏进入水体，将影响饮用水源保护区水质及其水生生物。若距离取水口最近的公路出现柴油泄漏，影响取水口水质。可见水库道路或内部水路发生交通事故导致汽油或柴油进入水体后，影响面积较广，影响范围集中在一级、二级保护区水域，故发生此类突发环境事件，立即采取措施，对泄漏的污染物进行拦截、吸附，防止污染面的进一步扩大。 2）土壤和地下水污环境风险分析 项目发生泄漏事故时，泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤和地下水造成污染，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。但本项目厂界内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤和地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤和地下水造成严重污染。 （4）风险防治措施 1）化学品运输、储存、使用、管理风险防范措施 针对厂区内危险废物的存贮必须按照相关环保要求切实做到固废“资源化、减量化、无害化”处理处置。落实各类固废特别是危险废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固废零排放。危险废物须由有资质单位妥善处理处置，严格执行危险废物转移联单制度，外协处置应加强对运输过程及处置单位的跟踪检查。 厂区内危险废物的贮存必须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）的要求。 ①项目使用的原辅材料全部由送货单位负责运输，运送化学品货物的运输车辆应按照按照国家相关标准的要求进行运输。 ②在化学品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，防止事态进一步扩大，使损失降低到最小范围。 ③密闭操作，全面通风。操作人员须经过培训，严格遵守操作规程，防止化学品泄漏到工作场所空气中。 ④仓库及库区应符合储存化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风等），加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态。 （5）环境风险分析结论 本项目的环境风险主要是贮存、生产等过程发生泄漏、火灾爆炸等安全、消防风险事故所引发的环境污染。通过前文核算项目Q值＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 经环境风险简单分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位通过加强化学品的使用管理，落实工艺和设备、装置方面安全防范措施，同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 （七）环境保护投资 根据本工程环境影响的具体情况，采取的环保措施主要是环境保护临时措施以及环境监测措施。工程环保投资包括环境保护监测费、环境保护临时投资、独立费用等，本工程环境保护静态总投资208.63万元。详见下表 表4-22本工程大气污染物排放基本情况一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 单价（元）; 环保投资; 备注. 第一部分环境监测措施; 31.30. 一水质监测; 6.40. 1; 地表水水质; 点·次; 4; 10000; 4.00; 运行期第1年， 后期纳入工程 运营费用. 2; 生产废水; 点·次; 16; 1500; 2.40; 施工期. 二大气监测; 4.00; 施工期. 1; 常规大气监测; 点·次; 8; 5000; 4.00. 三; 噪声监测; 点·次; 8; 500; 0.40; 施工期. 四生态环境监测; 20.00. 1; 陆生生态监测; 次; 2; 50000; 10.00; 施工期、运行期. 2; 水生生态监测; 次; 2; 50000; 10.00; 施工期、运行期. 五人群健康监测; 0.50. 1; 施工期流行病监测; 次; 1; 5000; 0.50. 第二部分环境保护临时措施; 40.31. 一废污水处理; 18.00. 1; 基坑排水; 处; 2; 20000; 4.00. 2; 车辆冲洗废水处理池; 个; 2; 20000; 4.00; 集水沟、沉淀池. 3; 生活污水处理; 个; 1; 100000; 10.00; 三格式化粪池. 二噪声防治; 1.77. 1; 交通警示牌; 个; 10; 500; 0.50. 2; 个人防护用具; 套; 254; 50; 1.27. 三固体废弃物处理; 9.80. 1; 清运费; 月; 24; 3000; 7.20; 按施工月份计算. 2; 垃圾桶; 个; 10; 200; 0.20. 3; 危险废物处理; 月; 24; 1000; 2.40. 四环境空气质量控制; 9.74. 1; 洒水; 月; 24; 3000; 7.20; 按施工月份计算. 2; 防尘口罩等; 套; 254; 100; 2.54; 按施工月份计算. 五人群健康保护; 1.00. 1; 卫生防疫; 年; 1; 5000; 0.50. 2; 饮用水卫生防护; 年; 1; 5000; 0.50. 六生态保护; 0.00. 1; 陆生生态; /; /; /; 0.00; 管理措施. 2; 水生生态; /; /; /; 0.00; 管理措施. 第三部分环境保护措施; 30.00. 一水环境保护; /. 1; 生活污水设施; 套; 1; 300000; /; 已纳入工程投资. 二大气环境保护. 1; 食堂油烟废气; 套; 1; 100000; 10.00. 三固体废物; 20.00. 1; 污泥; 月; /; /; /; 纳入水厂运营 费用. 2; 生活垃圾; 月; /; /; /; 环卫部门定期 清运. 3; 危险废物处理贮存间; 间; 1; 200000; 20.00. 第一至三部分合计; 101.61. 第四部分环境保护独立费用; 97.08. 一建设管理费; 30.08. 1; 环境管理经常费; 3.05; Ⅰ~Ⅲ部分合计3%. 2; 环境保护设施竣 工验收费; 25.00; 业主组织. 3; 环境保护宣传及 技术培训费; 2.03; Ⅰ~Ⅲ部分合计2%. 二; 环境监理费; 人·月; 24; 5000; 12.00. 三; 科研勘测设计咨询费; 55.00. 1; 环境影响评价费; 20.00. 2; 应急预案编制费; 20.00. 3; 环境保护勘测设计费; 15.00. 第一至四部分合计; 198.69. 基本预备费; 9.93; Ⅰ~Ⅳ项之和 5%. 环境保护静态总投资; 208.63. （八）与排污许可证的衔接关系 1、排污许可证要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“四十一、水的生产和供应业 46 98、自来水生产和供应 涉及通用工序简化管理的。五十一、通用工序112、水处理除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施”简化管理，在本项目取得批复后，对排污许可证相关内容进行填报。 2、排污许可证衔接表 表4-23本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理 措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 (kg/h). 厨房; 灶头; /; 无组织; /; /; /; 油烟; 2.0; /. 表4-24本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水 类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放 去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 (mg/L); 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活废水; /; /; /; /; 间接排放; 绿化; /; COD; 200; 200. SS; 100; 100. 生产污水; /; /; /; /; 间接排放; 绿化; /; COD; 200; 200. SS; 100; 100. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 无组织废气 |  |  | / | 油烟 | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地 表 水 环 境 | 生活废水 |  |  | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 绿化 | 《农田灌溉水质标准》 |
|  | 生产污水 | 排泥水 |  | / | COD、SS | 绿化 |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 |  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门回收 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厨垃圾 | 环卫部门回收 |  |
|  |  |  |  |  | 废机油及废油桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  |  |  | 废包装 | 环卫部门处理 |  |
|  |  |  |  |  | 含油抹布及手套 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  |  |  | 污水处理站污泥 | 委托有资质单位转运处置 |  |
| 声 环 境 | 厂界噪声 |  |  |  | 噪声 | 合理布置高噪声源，加强设备基础减振处理，加强厂房隔声处理，减小噪声影响， | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  | ①结合安监、消防等相关规范，以防范环境风险为目的，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。据化学品安全技术说明书及相关贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好原料仓库、生产车间、罐区等的防渗措施，满足相应标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环保竣工验收要求： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体：桃源县城乡供水有限公司。 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

综上，本项目符合国家和地方产业政策。项目符合“三线一单”要求。本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，因此本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点影响较小，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。在上述前提条件下，本项目的建设不会对周边环境造成大的影响。因此，在落实上述措施前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气kg/a | 油烟 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | 0.002 |
| 废水t/a | COD | / | / | / | 20.44 | / | 20.44 | 20.44 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.526 | / | 0.526 | 0.526 |
| 一般工业固体废物 | 污泥 | / | / | / | 5383.75 | / | 5383.75 | 5383.75 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
| 危险废物 | 废机油及废机油桶 | / | / | / | 2 | / | 2 | 2 |
|  | 废含油棉纱及手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①