# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类,适用于省级工业园区）

| 项目名称： | 年产500万双必迈运动鞋生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南必迈体育用品有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	73

附表	74

# 附图

附图1  项目位置示意图

附图2  产业布局图

附图3  平面布置图

附图4  项目敏感目标相对位置示意图（50、500m）

附图5  雨水走向图

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案文件

附件4 开工许可

附件5 MSDS

附件7 桃源县高新技术产业开发区规划环评审查意见

附件8 桃源县二污环评批复

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产500万双必迈运动鞋生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-430700-04-05-791387 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 鄢宏雷 | 联系方式 | 18373615815 |
| 建设地点 |  | 湖南省常德市桃源县采菱大道与振兴路交汇处 （桃源高新区技术产业开发区） |  |  |
| 地理坐标 |  | 111°29'05.965"E,28°56'15.854"N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951纺织面料鞋制造； C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195； 二十、印刷和记录媒介复制业 23 39、印刷 231* |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 桃源县高新技术产业开发区 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 桃高区发改投【2025】53号 |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 189 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.26 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 77075.67 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项情况说明如下表所示： 表1-1 专项评价设置原则表及本项目对比说明表 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要展开专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经管道进入污水处理厂处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 项目主要风险物质为燃料、危险废物，项目综合计算Q值<1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水主要为市政供水，不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 综上所述，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 2023年3月，桃源高新区管委会重新编制《桃源高新区技术产业开发区控制性详细规划》。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2023年委托湖南龙舞环境咨询有限公司编制《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》，2024年1月15日取得湖南省生态环境厅关于《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2024〕8号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与漳江工业园相符性分析 ①与漳江工业园产业定位相符性分析 漳江片区主要规划发展电子信息及新能源产业、绿色食品加工业。 规划充分利用延溪河的滨水生态要素，结合漳江北路构筑片区空间骨架，各功能片区与环境有机结合，形成自然、生态的组团式格局，空间结构概括为：“一轴、一心、三区”。 一轴：即漳江综合服务轴线。沿漳江北路布置商业、商贸、行政办公等配套服务功能。 一心：即商业商贸中心。以大型家居装饰城、集贸市场等为依托形成集娱乐购物、餐饮、精品零售等为一体的县级商业商贸中心。 三区：即漳江西部产业区、漳江东部产业区、漳江南部综合区。 本项目属于制鞋业，主要产品为成品鞋，主要工艺为清洁、照射、印刷、贴合等后达标排放，使用能源为轻质柴油和电能，不符合漳江工业园主要产业定位。 ②与园区环境准入行业清单相符性分析 规划桃源高新区形成“一主（电子信息及新能源）、一特（智能制造）”的产业格局。“一主”，即以电子信息及新能源为主导产业，“一特”智能制造产业（装备制造）。集聚发展以再生铝精深加工为代表的有色金属新材料产业，以富硒农副产品加工为代表的绿色食品加工业。 园区鼓励类行业的制定以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为依据，参考国家发展改革委《产业调整指导目录（2021修订本）》中鼓励类产业制定。 环境准入负面清单主要来源于： 1、《产业结构调整指导目录（2021修订本）》中的禁止类。 2、《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品； 3、《湖南省“两高”项目管理名录》（湘发改环资【2021】968号）中的“高耗能、高排放”项目。 4、其他规划、法律法规明确禁止的项目。 桃源高新区环境行业准入清单，见下表。 表1-2 漳江工业园准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别; 项目情况. 产业定位; 电子信息及新能源产业主要包括：C382输配电及控制设备制造；C384电池制造；C392通信设备制造；C397电子器件制造；C398电子元件及电子专用材料制造。 绿色食品加工产业主要包括：C13农副食品加工业；C14食品制造业；C15酒、饮料和精制茶制造业；; 项目属于制鞋业、印刷，不属于其主导产业，属于限制类产业。. 禁止类; C3843铅蓄电池制造；涉及电镀工艺废水排放的电子器件制造。 属于《产业结构调整指导目录（最新版）》禁止类工艺和设备。; 项目属于制鞋业、印刷业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》禁止类工艺和设备，因此不属于禁止类。. 限制类; 1）限制新建、改建、扩建使用非低（无）VOCs原辅材料的项目①。 2）属于《产业结构调整指导目录（最新版）》限制类工艺和设备。 3）C134制糖业、C135屠宰及肉类加工。; 项目属于制鞋业、印刷业，由于鞋底粘合和台版印刷过程中需使用一定量的溶剂型胶水和油性油墨，属于限制类，但企业进行了有机废气的收集处理、选用了低VOCs的物料、获得了园区的准入许可和有机废气的排放总量许可，因此能够在本园区进行生产经营。. 本项目属于制鞋业、印刷业，主要产品为成品鞋，主要工艺为印刷、照射、清洁、贴合，属于园区的限制类行业，废气废水经处理后达标排放，使用能源为电能。 - （二）与规划环评批复的符合性分析 本项目与规划环评及批复的相符性分析见下表。 表1-3 环评及批复符合性分析对照一览表 环评及批复要求; 本项目情况; 符合性结论. （一）坚持依规开发，优化空间功能布局。; 园区在产业规划布局和开发建设过程中应注重提升环境相容性，通过合理空间布局，减少园区企业对外环境影响。; 本项目不涉及; /. （二）严格环境准入，优化园区产业结构。; 园区后续产业引进应符合《报告书》提出的环境准入要求，执行各片区的产业定位和生态环境准入清单。涉及锂电池及相关材料制造的电子信息、新能源项目应遵守国、省关于相关产业的准入和布局的政策要求。从沅水流域位置来看，陬市片区位于常德市城区上游，该片区应限制以重金属为特征污染物的废水排放项目。盘塘片区目前污水处理设施规模为400吨/天，应限制废水排放量大及废水污染物成分复杂的项目入园。; 项目属于制鞋业、印刷业，不属于锂电池及相关材料制造的电子信息、新能源项目; 符合. （三）落实管控措施，加强园区排污管理。; 完善各片区污水管网建设，实施雨污分流，污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理设施处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快完成陬市镇污水处理厂提标改造，改造工程应针对片区规划产业的特征污染物因子做好设计。加强完善陬市片区区块二、区块六的水污染防治设施，其建成运行前，相关区块应限制引进废水排放企业。提高园区清洁能源使用效率，减少废气污染物排放，督促企业对废气无组织排放加强控制，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对于土壤重点监管企业，应严格落实地下水和土壤污染防控措施。落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业按要求完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 项目废水，按要求排入污水处理厂处理，项目废气通过排气筒排放; 符合. （四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。; 园区应严格落实规划环评提出的监测方案，建立健全区域环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测，杜绝因环保设施不正常运行而造成的超标排放情况。; 项目不涉及; /. （五）强化风险管控，严防园区环境事故。; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。; 按要求执行; 符合. （六）做好周边控规，落实搬迁安置计划。; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。与地方政府做好协调，对于园区周边新建集中居住区、学校、医院的，应尽量远离工业集中的区域布局，为园区工业的合规发展预留空间，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实。; 项目建设于漳江工业园，属于工业用地，且不新增建设用地; 符合. （七）做好园区建设期生态保护和水土保持。; 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 按要求执行; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）项目“三线一单”符合性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于桃源高新技术产业开发区（桃源县工业集中区），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线相符性 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气达标；地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目所使用的能源主要为电能；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单相符性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C195制鞋业”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的“限制类”、“淘汰类”，因此，本项目的建设符合国家最新产业政策要求。 （二）与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》的相符性分析 对照与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》符合性分析，根据《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》9.2.4.1 生态环境准入清单更新建议，项目符合桃源高新技术产业开发区更新后的生态环境准入清单的要求。 表1-4 项目与生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; (1.1)区块一(创元工业园):限制废水排放量大及废水污染物成分复杂的项目入园。(1.2)区块二、区块三、区块四、区块五、区块六(市工业园):限制引进以重金属为特征污染物的废水排放项目。(1.3)区块七(漳江创业园):限制重气型污染源项目准入。禁止新建印染生产项目，不得引进线路板制造项目。(1.4)高新区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加强完善陬市片区区块二、区块六的水污染防治设施，其建成运行前，相关区块应限制引进废水排放企业。园区周边新建集中居住区、学校、医院的，应尽量远离工业集中的区域布局。; 本项目位于漳江片区属于制鞋业不属于耗水量大和水型污染为主的企业，属于限制入园气型污染企业。; 符合要求. 污染物排放管控; (2.1)废水: 区块一至区块七:完善各片区污水管网建设，实施雨污分流，污污分流，确保高新区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理设施处理。 区块一(创元工业园):通过创元污水处理厂处理达标后排入花树桥溪后经马河排入沅江。雨水经花树桥溪最终排入马陬河。区块二、区块三、区块四、区块五、区块六(陬市工业园):陬市工业园污水进入陬市污水处理厂，其尾水经陬溪河排入沅江。在区城排水管网连通及污水处理厂整改提标工作未完成前，限制引进和建设涉废水排放的企业。雨水根据地势条件排入溪河，最终排入沅江。 区块七(漳江创业园):漳江创业园污水进入桃源第二污水处理厂，处理达标后排入胜利渠再进入沅江;漳江创业园内雨水排入胜利渠，最终排入延溪河。 (2.2)废气 (2.2.1)提高高新区清洁能源使用效率，减少废气污染物排放，督促企业对废气无组织排放加强控制，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。(2.2.2)强化源头管控和末端治理，实施企业 VOCs原料替代、排放全过程控制，加快推进工业涂装等行业企业 VOCs 治理，加强工业机械制造产业链 VOCs治理，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加大锅炉、炉窑氮氧化物减排力度，完善臭氧和 VOCs 监测体系。(2.3)高新区内纺织、食品等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。(2.4)固废:建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体质物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。(2.5)高新区要落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业按要求完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核，强化对重点产排污企业的监管与服务。; （2.1）本项目生产废水经沉淀处理后外排管网，生活污水经化粪池预处理达标后排入园区管网。 （2.2）本项目各类生产废气均采取有效收集与处置措施，经采取本评价要求的环保措施后均可实现达标排放。 （2.3）项目不涉及锅炉。 （2.4）本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。; 符合要求. 环境风险防控; (3.1)高新区应健全环境风险防控体系，严格落实开发区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。(3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。(3.3)对于土壤重点监管企业，应严格落实土壤污染防控措施。持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。(3.4)建立健全高新区环境风险管理工作长效机制。落实环境风险防控措施，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。; 严格执行; 符合要求. 资源开发效率要求; (4.1)能源 (4.1.1)在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉密、工业及经营用炉灶等燃烧设施!在城市集中供热管网覆盖地区严禁新建、扩建分散燃煤供热锅炉,停止燃用高污染燃料、拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉加大清洁能源的推广，加快天然气、集中供热等相关基础设施的建设。(4.1.2)2025年，综合能源消费量预测为29.89万吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为 0.285标煤/万元(等价值)。区域十四五期间综合能源消费增量为8.81万吨标煤(当量值),单位GDP能耗下降 13%,煤炭消费总量为0万吨,增量控制在0万吨。(4.2)水资源:严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到 2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，桃源县水资源开发利用控制红线达到5.59 亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.4%和14.57%. (4.3)土地资源:促进高新区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，高新区工业用地固定资产投入强度达到 260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 严格执行; 符合要求. 综上，项目经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入生态环境准入清单内。 （三）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，“鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；”。本项目使用符合要求的原辅材料等，满足政策要求。 （四）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）和《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求，“三、控制思路与要求”中“（一）大力推进源头替代”，以及“一、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代”。本项目在工艺允许条件下，尽量采用水性油墨、水性胶水性油墨、水性胶，属于低（无）VOCs含量的原辅材料，能符合上述要求，从源头上减少VOCs产生。“三、控制思路与要求”中“（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行”。本项目生产过程中含VOCs废气均采用集气罩收集后经两级活性炭吸附处理后通过排气筒排放，能满足达标排放要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 湖南必迈体育用品有限公司成立于2025年03月05日，租用漳江片区新建标准化厂房，新建年产500万双必迈运动鞋生产线项目，配置1300人规模化团队，规划建设从原材料到成品鞋的全链条生产线，预计年产能达500万双成品鞋。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的；二十、印刷和记录媒介复制业 23 39、印刷 231* 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”的类别，需编制环境影响报告表，项目使用油性油墨约0.5t/a，溶剂型处理剂约7t/a，溶剂型胶粘剂约4.9t/a。 因此本项目需编制建设项目环境影响评价报告表，委托评价单位对项目进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 （二）工程概况 1、项目概况 项目名称：年产500万双必迈运动鞋生产线项目； 建设单位：湖南必迈体育用品有限公司； 项目选址：湖南省常德市桃源县采菱大道与振兴路交汇处； 坐 标：111°29'05.965"E，28°56'15.854"N； 2、建设内容 建设规模和内容：本项目拟租用漳江片区新建标准化厂房，新建年产500万双必迈运动鞋生产线，配置1300人规模化团队，规划建设从原材料到成品鞋的全链条生产线，预计年产能达500万双成品鞋，企业项目组成情况详见下表。 表 2-1 项目工程组成一览表 类别; 序号; 建设内容; 建筑面积; 规模; 备注. 主体工程; 1; 厂房1#; 仓储物流; 3000m²; 共5层; 主体厂房租赁. 2; 厂房2#; 1F为管材、自动化、电脑针车车间；; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 2F为针车车间，共设置针车线24条; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 3F设置照射线1条；鞋面、大底、楦头库各一个; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 4F设置成型线4条；调胶站1个; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 5F为成品仓库; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 3; 厂房3#; 3F为印刷排版车间，共设置60m排版线8条，30m排版线4条；油墨房1个；烤房1个; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 2F为熔断高周波车间，配套备料、出货和办公区; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 1F为开发中心、实验室; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 4F、5F暂时闲置; 3000m²; 共2层; 主体厂房租赁. 4; 厂房4#; 1F为资材主料、辅料、包装材料仓库，其余2F楼层闲置; 3000m²; 共5层; 主体厂房租赁. 3F设置照射线1条; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 4F设置成型线4条；调胶站1个; 3000m²; 共1层; 主体厂房租赁. 辅助 工程; 1; 研发楼; 938.63m²; 共6层; 主体厂房租赁. 2; 宿舍1; 1363.82m²; 共6层; 主体厂房租赁. 3; 宿舍2; 996.42m²; 共7层; 主体厂房租赁. 4; 食堂; 989m²; 共2层; 主体厂房租赁. 储运工程; 1; 仓库1; 2148.96m²; 共5层; 预计5年后进行建设，不纳入本次评价. 2; 仓库2; 2148.96m²; 共5层. 3; 仓库3; 722m²; 共1层; 已建. 公用工程; 1; 供水; /; 自来水; 依托漳江工业园. 2; 供电; /; 区域电网供电; 依托漳江工业园. 环保工程; 1; 废气处理; 照射、成型、印刷; /; 24套二级活性炭; 新建. 2; 废水 处理; 生活废水; /; 化粪池; 依托. 3; 生产废水; /; ①雨污分流，厂区雨水由雨水管网收集后排入园区雨水管网； ②清洗水絮凝沉淀后外排； ③生活污水和地面拖洗废水经隔油池和化粪池处理后排入园区管网；. 4; 噪声处理; /; 合理布局、基础减震; /. 5; 固废 处置; 生活固废; /; 垃圾桶等; /. 6; 一般固废; /; 收集桶、仓库等; /. 7; 危险废物; /; 危废间; 计划新建在仓库3. 3、产品方案 根据项目安全设计文件和最终企业设计，主要产品方案详见下表。 表 2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 产能; 备注. 成品鞋; 万双; 500; 运动鞋. 4、主要设备及数量 本项目主要设备见下表。 表 2-4 主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 位置; 单位; 数量; 备注. 传统精密四柱油压裁断机（30T）; HSC-30T; 2号厂房1楼; 台; 7; /. 传统精密四柱油压裁断机（40T）; HSC-40T; 2号厂房1楼; 台; 10; /. 摇臂式裁断机（20T）; HSC-20T; 3号厂房1楼; 台; 1; /. 削皮机; BJ-801; 2号厂房1楼; 台; 4; /. 自动压SIZE布标机（双头）; BJ-590-2; 2号厂房1楼; 台; 2; /. 削泡棉机; BJ-628; 2号厂房1楼; 台; 1; /. 压平机; BJ-615; 2号厂房1楼; 台; 4; /. 裁织带机器（多角度）; BJ-653; 2号厂房1楼; 台; 1; /. 超声波裁织带对折机器; BJ-C55; 2号厂房1楼; 台; 1; /. 单边双头增压切断熔断机（12kW）; HL-12000HKA2; 3号厂房2楼; 台; 8. 压前衬机（输送带式）; LY889; 2号厂房1楼; 台; 1. 熔断热压机（两热一冷）; LY997B; 3号厂房2楼; 台; 8. 自动印线机; LY985; 2号厂房1楼; 台; 2. 自动切割机（普通龙门式）; G2-1607; 2号厂房1楼; 台; 2. 自动切割机（普通龙门式）; VC9-1660T; 2号厂房1楼; 台; 1. 自动切割机（双摄像头带内斩功能）; VC9-1670T/N- 4SCCD; 2号厂房1楼; 台; 1. 电雕机（镭射机）（自动化设备）; FLG-ED1680; 2号厂房1楼; 台; 1. 资材打码验料机; BJ-3200WD; 4号厂房1楼; 台; 1. 高头单针车（自动切线）; T5-1CQ; 2号厂房2楼; 台; 100. 高头双针车（自动切线）; T5-2CQ; 2号厂房2楼; 台; 20. 万能车（自动切线）; TTY-1630; 2号厂房2楼; 台; 12. 锁边机/拷克机; TTY-373; 2号厂房2楼; 台; 3. 小电脑针车1510; TTY-J1510L; 2号厂房1楼; 台; 16. 大电脑针车3020; TTY-J3020L; 2号厂房1楼; 台; 12. 电脑车模版切割机; KS-8090; 2号厂房1楼; 台; 1. 冲孔机; TTY-309; 2号厂房2楼; 台; 10. 穿鞋带机; 2号厂房2楼; 台; 10. 分线器; 2号厂房2楼; 台; 1. 桌面捶平机; TTY-310; 2号厂房2楼; 台; 10. 自动上胶分边机; TTY-608A; 2号厂房2楼; 台; 10. 自动上胶折边机; TTY-747; 2号厂房2楼; 台; 4. 热熔喷胶机; TTY-302; 2号厂房2楼; 台; 10. 四针六线机（立柱式）; CSA-4830D-4-160M/F; 2号厂房2楼; 台; 12. 拉帮车; Aadc-700G; 2号厂房4楼; 台; 8. 成型前段流水线13米; MJ-966A; 2号厂房4楼; 条; 4. 热定型机4米; MJ-991; 2号厂房4楼; 台; 4. 中段流水线18.55米; MJ-969A; 2号厂房4楼; 条; 4. 冷却定型机4米; MJ-666; 2号厂房4楼; 台; 4. 后段流水线15米（含杀菌箱）; MJ-966A; 2号厂房4楼; 条; 4. 立式吊篮输送机6.5米; MJ-209; 2号厂房4楼; 台; 4. 后段包装流水线5米; MJ-966A; 2号厂房5楼; 条; 4. 照射流水线11.7米; MJ-966A; 2号厂房3楼; 条; 1. 冷却定型机3.5米; MJ-666; 2号厂房3楼; 台; 1. 自动输送爬坡带; MJ-107; 2号厂房3楼; 台; 1. 紫外线照射机; MJ-680-30; 2号厂房3楼; 台; 1. 四冷四热鞋头定型机; MJ-915; 2号厂房4楼; 台; 4. 四冷八热后跟定型机; MJ-625; 2号厂房4楼; 台; 4. 蒸湿机; MJ-337; 2号厂房4楼; 台; 4. 后帮机; MJ-727A; 2号厂房4楼; 台; 4. 画线机; MJ-949R; 2号厂房4楼; 台; 8. 打粗机（带吸尘）; MJ-697; 2号厂房4楼; 台; 4. 立式除皱机; MJ-546; 2号厂房4楼; 台; 4. 卧式除皱机2米; MJ-623; 2号厂房4楼; 台; 4. 拔楦机; MJ-802; 2号厂房4楼; 台; 4. 验针机; MJ-800A; 2号厂房4楼; 台; 4. 入楦座; MJ-111; 2号厂房4楼; 个; 10. 过胶机; MJ-812; 2号厂房4楼; 台; 4. 压鞋垫机; MJ-708; 2号厂房4楼; 台; 4. 烘线机; MJ-306; 2号厂房4楼; 台; 8. 2站刷胶机; MJ-202; 2号厂房4楼; 台; 4. 18站两用刷胶机; MJ-201; 2号厂房4楼; 台; 4. 刷胶机智能显示系统; 9号楼1楼; 套; 1. 喷码机（配导向轮）; MJ-320; 2号厂房3楼; 套; 1. 五档吸尘大底打粗机; MJ-696; 2号厂房3楼; 台; 2. 螺杆式空压机（75kW）; L-100PM; 2号厂房1楼室外/2台 3号厂房1楼室外/2台; 台; 4. 储气罐; 2立方; 2号厂房1楼室外/1台 3号厂房1楼室外/1台; 台; 2. 干燥机; LW-100AC; 2号厂房1楼室外/1台 3号厂房1楼室外/1台; 台; 2. 精密过滤器（易耗品）; 150QPS; 2号厂房1楼室外/3个 3号厂房1楼室外/3个; 个; 6. 万能墙式压底机; TH-710C; 2号厂房4楼; 台; 12. 开发前段流水线8米; MJ-966A; 2号厂房4楼; 台; 1. 开发加硫机2.5米; MJ-991; 2号厂房4楼; 台; 1. 开发双层流水线7.6米; MJ-967A; 2号厂房4楼; 台; 1. 开发冷却定型机3米; MJ-666; 2号厂房4楼; 台; 2. 开发后段流水线5米; MJ-966A; 2号厂房4楼; 台; 1. 2冷2热鞋头定型机; MJ-906D; 2号厂房4楼; 台; 1. 2冷2热后跟定型机; MJ-801; 2号厂房5楼; 台; 1. 蒸湿机; MJ-337; 2号厂房3楼; 台; 1. 后帮机; MJ-727A; 2号厂房3楼; 台; 1. 画线机; MJ-949R; 2号厂房3楼; 台; 1. 打粗机（带吸尘）; MJ-697; 2号厂房3楼; 台; 1. 修粗机; MJ-307; 2号厂房4楼; 台; 1. 立式除皱机; MJ-546; 2号厂房4楼; 台; 1. 入楦座; MJ-111; 2号厂房4楼; 台; 1. 万能墙式压底机; TH-710C; 2号厂房4楼; 台; 2. 高头单针车（自动切线）; T5-1CQ; 3号厂房1楼; 台; 2. 高头双针车（自动切线）; T5-2CQ; 3号厂房1楼; 台; 2. 万能车（自动切线）; TTY-1630; 3号厂房1楼; 台; 1. 高头万能包边车; KS-2630D; 3号厂房1楼; 台; 1. 滚边机; KS-335; 3号厂房1楼; 台; 1. 锁边机/拷克机; TTY-373; 3号厂房1楼; 台; 1. 小电脑针车1510; TTY-J1510L; 3号厂房1楼; 台; 1. 大电脑针车3020; TTY-J3020L; 3号厂房1楼; 台; 2. 冲孔机; TTY-309; 3号厂房1楼; 台; 1. 桌面捶平机; TTY-310; 3号厂房1楼; 台; 1. 热熔喷胶机; TTY-302; 3号厂房1楼; 台; 1. 四针六线机（立柱式）; CSA-4830D-4-160M/F; 3号厂房1楼; 台; 1. 拉帮车; Aadc-700G; 3号厂房1楼; 台; 1. 纸版切割机; DE1209; 3号厂房1楼; 台; 1. 传统精密四柱油压裁断机（30T）; HSC-30T; 3号厂房1楼; 台; 1. 削皮机; BJ-801; 3号厂房1楼; 台; 1. 压平机; BJ-615; 3号厂房1楼; 台; 1. 裁织带机器（多角度）; BJ-653; 3号厂房1楼; 台; 2. 自动裁切机（小型）; C-1510; 3号厂房1楼; 台; 1. 电雕机（镭射机）; FLG-ED1680; 3号厂房1楼; 台; 1. 可程式恒温恒湿试验机; GT-7005-A2X; 3号厂房1楼; 台; 1. 老化试验机; GT-7017-EL1; 3号厂房1楼; 台; 1. 耐臭氧试验机; GT-7005-RO3; 3号厂房1楼; 台; 1. 耐黄变试验箱; GT-7035-EUA; 3号厂房1楼; 台; 1. 硬度计基座; GT-GS-HB; 3号厂房1楼; 台; 1. ASKER F型硬度计; ASKER F; 3号厂房1楼; 台; 1. A型硬度计; GS-706N; 3号厂房1楼; 台; 1. C型硬度计; GS-701N; 3号厂房1楼; 台; 1. D型硬度计; GS-702N; 3号厂房1楼; 台; 2. DIN耐磨试验机; GT-7012-DA; 3号厂房1楼; 台; 2. PE28 PH计; FE-28; 3号厂房1楼; 台; 2. t/aBER耐磨试验机; GT-7012-T; 3号厂房1楼; 台; 1. 单头电动摩擦脱色试验机; GT-7034-B1; 3号厂房1楼; 台; 1. 回弹试验机; GT-7042-RE; 3号厂房1楼; 台; 1. 马丁代尔摩擦试验机8头; GT-7012-M8A; 3号厂房1楼; 台; 1. 耐汗试验器; GT-7023; 3号厂房1楼; 台; 1. 皮革耐挠性试验机; GT-7071-B; 3号厂房1楼; 台; 2. 数位式破裂强度试验机; GT-7013-MP; 3号厂房1楼; 台; 1. 微电脑比重天平; GT-XS-125A; 3号厂房1楼; 台; 1. 鞋带耐磨试验机; GT-7012-E; 3号厂房1楼; 台; 1. 永久压缩歪试验机; GT-7049; 3号厂房1楼; 台; 1. 桌上型指针式厚度计; GT-313-A; 3号厂房1楼; 台; 1. 伺服电脑拉力试验机; AI-7000-SU1; 3号厂房1楼; 台; 1. 耐水洗试验机; GT-7021; 3号厂房1楼; 台; 1. 国标弯折试验机; GT-7011-NGB4; 3号厂房1楼; 台; 1. 立式低温弯折试验机; GT-7006-V30; 3号厂房1楼; 台; 1. 整鞋耐磨试验机; GT-7012-NGB; 3号厂房1楼; 台; 2. 标准多光源对色灯; GT-100WA; 3号厂房1楼; 台; 1. 海尔全自动滚筒洗衣机; GT-7005-A2X; 3号厂房1楼; 台; 1. 成型流水线; /; 4号厂房4楼; 条; 4. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见产品方案，能源消耗见下表。 表 2-6 项目能源和其他材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 最大储存量; 年用量; 用途; 备注. 三明治网布; 码/a; 5000; 18000; 鞋面; 外购. 泡沫棉; 码/a; 3000; 15000; 鞋面; 外购. 橡胶大底; 双/a; 30000; 5000000; 大底; 外购. PU胶水; t/a; 0.490; 4.9; 大底、成型; 706NT（油性）、906NT（油性），外购. 硬化剂; t/a; 0.04; 0.5; 大底、鞋面; H48（油性）、SH52、WH66（水性）、352A3（油性），外购. 耐黄喷胶; t/a; 0.02; 0.8; 鞋面; 101热熔喷胶、185冷喷胶，外购. 白胶（水性胶）; t/a; 0.02; 20.1; 鞋面; 6602（水性），外购. 照射剂; t/a; 0.05; 3.5; 大底; 258F4（油性），外购. 清洁剂; t/a; 0.01; 0.5; 大底; 311A（兼去渍），外购. 中干; t/a; 0.05; 0.5; 印刷; 环己酮，兼清洁. 油性油墨; t/a; 0.05; 0.5; 印刷; 外购. 水性油墨; t/a; 0.05; 5; 印刷; 外购. 水性金油; t/a; 0.08; 0.5; 印刷; 外购. 橡胶处理剂; t/a; 0.01; 0.5; 大底; 001AB8（油性）、001GAB（油性），外购. 处理剂; t/a; 0.01; 1.5; 鞋面; 740A8（油性尼龙）、PL57-5（油性）、312NT3（油性）. 碎布; t/a; 0.2; 2; 印刷清洗. 水; t/a; /; 58710; /; /. 电; kW/a; /; 400万; /; /. 表 2-7 原辅料组分表 涂料名称; 组分; 挥发成分; VOCs挥发率%; 备注. PU胶水; 丁酮0~65%、丙酮15~65%、乙酸甲酯0-65%、乙酸乙酯5~50%、聚氨基甲酸酯10~20%、甲基环己烷0-15%; 丁酮、丙酮、乙酸乙酯、乙酸乙酯、聚氨基甲酸酯、甲基环己烷; 75; 油性. 硬化剂; 乙酸乙酯55~65%、芳香族聚异氰酸酯15~25%、脂肪族聚异氰酸酯5~25%; 乙酸乙酯、芳香族聚异氰酸酯、脂肪族聚异氰酸酯; 65; SH52. 乙酸正丁酯7~10%、脂肪族聚异氰酸酯20~30%、乙酸乙酯60~70%; 乙酸正丁酯、乙酸乙酯、脂肪族聚异氰酸酯; 352A3（油性）. 耐黄喷胶; 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA23~35%、碳酸钙填料25~35%、树脂3545%; /; /; 101B热熔喷胶. 乙酸乙酯5~10%、醋酸甲酯10~20%、环保溶剂10~20%、橡胶10~20%、增粘树脂10~20%; 乙酸乙酯; 8; 185H冷喷胶. 白胶（水性胶）; 聚氨基甲酸酯45~55%、水45~55%; 聚氨基甲酸酯; 8; /. 照射剂; 丁酮30~50%、甲基环己烷10~20%、乙酸乙酯30~46%、UV可反应树脂1~6%; 丁酮、甲基环己烷、乙酸乙酯; 63; 258F4（油性）. 清洁剂; 丁酮28~38%、丙酮28~38%、乙酸乙酯28~38%; 丁酮、丙酮、乙酸乙酯; 84; 311A. 中干; 环己酮; 环己酮; 97; 兼清洁. 油性油墨; PU树脂20~30%、颜料0~50%、添加剂1~6%、9003特慢干溶剂0~20%、丁酮0~20%、环己酮0~25%; 添加剂、9003特慢乾溶剂、丁酮、环己酮; 25; /. 水性油墨; 水性树脂35~40%、色粉20~25%、添加剂1~6%、水29%; /; 0.8; /. 水性油金油; 水40~46%、聚氨酯50~54%、二丙二醇甲醚2~6%; 聚氨酯、二丙二醇甲醚; 5; /. 橡胶处理剂; 丙酮90~100%、二甲基甲酰胺0~10%、三氯异氰脲酸1.9~2.1%; 丙酮; 80; 001AB8（油性）、001GAB（油性）. 处理剂; 乙酸乙酯25~35%、丙酮15~25%、丁酮15~25%、合成树脂10~20%、甲基环己烷10~20%; 乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲基环己烷; 60; 740A8（尼龙）. 丁酮35~68%、丙酮25~35%、聚氨基甲酸酯10~15%、乙酸乙酯2~35%、甲基环己烷3~8%、乙酸正丙酯0~4%; 丁酮、丙酮、乙酸乙酯、甲基环己烷、乙酸正丙酯; PL57-5（油性）. 乙酸乙酯25~45%、丁酮5~15%、丙酮30~45%、聚氨基甲酸酯10~20%; 乙酸乙酯、丁酮、丙酮; 312NT3. 6、劳动定员及工作制度 本项目员工劳动定员1300人，每天12h制，生产天数为300天。 7、水平衡 本项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水为印刷版清洗水，生活用水为工人洗手水、卫生间用水等。 （1）生活污水 本项目现有员工1300人，在厂区内住宿，年生产300天，《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），用水量按照150L/人·d计，则员工生活用水量为58500t/a。排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为46800t/a，污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。 （2）印刷版清洗水 丝印网版需要定期清洗，以免色浆干燥堵塞网孔。清洗时把版放在洗版槽中，用布轻轻的擦洗，最后用清水擦洗一遍。每条水性油墨印刷台配套印刷网版清洗用水量为0.08t/d，项目水性油墨印刷台共8座，则用水量为0.64t/d，192t/a。污水产生系数取0.8，则清洗废水产生量为153.6t/a，0.512t/d。 （3）实验室用水 主要为测试原材料的性能（耐磨，耐绕，耐水洗，耐黄变，拉伸力），主要用水为洗衣机洗鞋用水，根据业主提供的生产经验系数，每天洗鞋约3次，单次用水量为20L，则用水量为0.06m³/d，18m³/a，排污系数取0.8，则水排放量为0.048m³/d，14.4m³/a。 本项目采取清污分流排水方式，项目所在区域已建成污水管网，本项目污水排入园区污水管网，污水管网由漳江工业园统一建设。 图2-1 水平衡图（t/a） # 8、厂区平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，根据调度方便的布置原则和工艺流程的要求，对厂区进行总平面布置。 厂房位于漳江工业园，生产区布设在厂区的南侧远离居民的一侧，办公、生活用房布设在厂区西侧，入口位于厂区东侧和北侧，总平面设计因地制宜，紧凑布置，节约用地，做到生产流程顺捷，功能分区合理，厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 本项目自行建设厂房及其配套设施，目前主体施工已经完成，施工主要为设备安装以及少量的装饰工程，土建施工。因此，项目施工期产生的污染主要为施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾和生活污水等。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期： 工艺流程说明： 1、鞋底加工 打粗：使用全自动打粗机或半自动设备对鞋底边缘进行打磨，去除毛刺或不平整部分，该过程会产生颗粒物、噪声。 照射：鞋底打粗后，刷上照射剂，经过紫外照射机对贴合面进行照射处理，其目的是提高胶水对鞋底的粘合程度，该过程会产生VOCs、噪声。 2、鞋面加工 裁断：使用裁断机裁取PU、布料等各类材质切片业，以便有利于针车作业，该过程会产生边角料、噪声。 熔断：利用高频振荡使材料分子摩擦生热，达到熔融状态后通过模具压力实现切割和封边，该过程会产生VOCs、噪声。 高周波：高压整流电子管产生高频电磁场，使PVC、TPU等极性塑料分子极化并高速摩擦生热，在模具压力下达到熔接效果，该过程会产生VOCs、噪声。 针车：各种鞋面切片，根据鞋样款式使用各种针车进行鞋面车缝作业，该过程会产生废线头、噪声。 入楦‌：将鞋楦放入鞋内，为后续工序提供支撑和定型基础‌。 拉邦‌：将鞋帮（鞋面）拉紧并固定在鞋楦上，包括前帮、中帮和后帮的拉紧和定型，该过程会产生次品、噪声，该过程会产生次品、噪声。 前后邦‌：这是拉邦过程中的具体步骤，先拉前帮（鞋头部位），再拉中帮（鞋身中间部分），最后扫后帮（后跟部分），该过程会产生次品、噪声。‌ 蒸汽机‌：在拉邦后，使用蒸汽机对鞋面进行加热软化，帮助材料更好地贴合鞋楦，定型更精准‌。 烘干‌：蒸汽定型后，通过烘干使鞋面材料完全冷却并固定形状。 定型‌：这是最终确认鞋型的过程，确保鞋子形状符合设计要求，该过程会产生蒸汽、次品、噪声‌。 3、组底加工‌ 鞋面处理：刷处理剂（如清洁剂或活化剂），以去除表面油脂、增强粘合面活性。不同材质需选用对应处理剂，该过程会产生VOCs、次品、噪声。 刷胶：帮脚和鞋底分别刷胶，胶膜厚度需均匀。橡胶型粘合剂（如氯丁胶）需控制温度约45℃，树脂型粘合剂（如PU胶）需干透后瞬间活化，该过程会产生VOCs、残胶。 粘合：鞋底进入组底线，刷胶水，然后利用流水线烘箱温度烘干，该过程会产生VOCs、噪声。 压底：将烘箱出来的鞋底手工贴合后，使用压底机将其压合，使粘合的更加牢固，该过程会产生VOCs、噪声。 清洁：清除溢出的胶水，保持鞋口整洁。 定型：将鞋子放入冷却箱，解除内应力，防止出楦后变形。若未冷却，需静置24小时。 拔楦‌：使用脱楦机或手工将鞋楦从鞋腔中取出，完成帮底结合。 4、印刷 台版印刷：对部分鞋面进行商标印刷或者图标定制。根据要求采用水性油墨和油性油墨两种油墨，采用水性油墨印刷时需在印刷工作完成后对印网进行清洗，采用油性油墨印刷时需采用清洗剂对印网进行擦拭清洗，该过程会产生VOCs、固废、废水、噪声。 5、包装 对检验合格产品进行包装入库。 本项目营运期产污环节统计见下表： 表 2-11 项目运营期工艺过程产污及治理情况汇总一览表 类别; 序号; 污染源/工序; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; G1、G2; 打粗/吹灰; 颗粒物; /; 袋式除尘; 无组织. G3、G4、G5、G6、G8; 刷胶、照射、烘干、粘合、压底、清洁; VOCs; /; 二级活性炭+二级活性炭; 有组织（DA001~2、DA006~7）. G9; 裁断; VOCs; /; /; 无组织. G10; 熔贴/熔断、高周波; VOCs; /; /; 无组织. G11; 针车、冲孔、打扣、穿鞋带; VOCs; /; /; 无组织. G13; 蒸汽机、烘干、定型; VOCs; /; /; 无组织. G14、G7; 鞋面处理、烘干; VOCs; /; 二级活性炭+二级活性炭; 有组织（DA002、DA006~7）. G8; 鞋面; VOCs; /; 二级活性炭+二级活性炭; 有组织（（DA002、DA006~7））. G12; 台版印刷、调墨; VOCs; /; 二级活性炭+二级活性炭; 有组织（DA003~5）. 噪声; N; 各生产设备; Leq(A); 厂房隔声、基础减振; /. 固废; S1、S2; 打粗、吹灰; 粉尘; 一般固体废物; 外售. S3; 照射; 废溶剂桶、废刷子; 危险废物; 外售（废刷子委托有资质单位处置）. S4、S5; 刷胶、二次刷胶; 废胶桶、废刷子; 危险废物（水性胶为一般固体废物）; 外售（废刷子委托有资质单位处置）. S6; 烘干; 次品; 一般固体废物; 返工. S7; 粘合、压底; 次品; 一般固体废物; 返工. S8; 裁断; 边角料; 一般固体废物; 外售. S9; 熔贴/熔断、高周波; 次品; 一般固体废物; 外售. S10; 针车、冲孔、打扣、穿鞋带; 原料次品; 一般固体废物; 外售. S11; 入楦、前后邦、拉邦; 次品; 一般固体废物; 外售. S12; 蒸汽机、烘干、定型; 次品; 一般固体废物; 返工，无法返工的次品销毁后外卖. S13; 鞋面处理; 次品; 一般固体废物; 返工. S14; 定楦、拔楦; 次品; 一般固体废物; 返工，无法返工的次品作为员工福利. S15; 台版印刷; 油墨残渣、废印刷板材、废刷子; 危险废物; 委托有资质单位处置. S16; 台版印刷清洗; 油墨沉渣; 危险废物; 委托有资质单位处置. S17; 质检; 次品; 一般固体废物; 外售. S18; 废水处理; 废水处理絮凝渣; 危险废物; 委托有资质单位处置. S19; 装配; 次品; 一般固体废物; 返工，无返工的次品作为员工福利. S20; 质检、包装; 次品; 一般固体废物; 返工，无返工的次品作为员工福利. S21; 检修; 废润滑油; 危险废物; 委托有资质单位处置. S22; 生产; 废弃包装桶; 危险废物; 委托有资质单位处置. S23; 废气处置; 废活性炭; 危险废物; 委托有资质单位处置. S24; 废气处置; 废布袋; 一般固体废物; 外售. S25; 员工生活; 生活垃圾; /; 环卫处置. 废水; W1; 印刷清洗水; COD、SS、氨氮; /; 三格絮凝沉淀池、工业园污水处理厂. W2; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; /; 化粪池、工业园污水处理厂. W3; 实验室用水; COD、BOD5、SS、NH3-N; /; 化粪池、工业园污水处理厂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，暂未取得环保手续，环评文件正在办理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、环境空气质量现状 ①区域环境空气质量现状调查 项目所在区域的大气环境属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目引用《常德市生态环境局关于2024年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2024年1-12月常德市环境空气质量状况”，桃源县、常德市常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 空气质量现状评价表（2024年） 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均值; 4; 60; 6.667; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.715; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.9; 35; 88.286; 达标. CO (mg/m3); 百分之95位数日平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3-8h; 百分之90位数日最大8小时平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 根据表3-1，本项目所在区域桃源县的PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5环境质量达标，因此项目所在区域为达标区。 表3-2 空气质量现状评价表（常德市2024年） 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 μg/m³; 标准值 μg/m³; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均值; 8; 60; 13.334; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.858; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.1; 35; 111.715; 不达标. CO; 95%位数日平均质量浓度; 1.0(mg/m3); 4(mg/m3); 25; 达标. O3; 90%位数日最大8小时平均质量浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 根据表3-2，本项目所在区域常德市的PM10、SO2、NO2、CO、O3环境质量达标，PM2.5环境质量不达标。 综上所述，项目位于湖南省常德市桃源县，所在区域为不达标区。 - 特征因子 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 引用《2238审-桃源高新技术产业开发区自行监测（2024年年度）》，湖南德环检测中心2024年12月5日~7日对漳江片区园环境空气进行了检测，其检测结果如下。 表 3-3 环境空气检测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 12.5; 12.6; 12.7; 标准值. 漳江片区园区内东南部科创大厦G1点; 颗粒物; 0.059; 0.065; 0.066; 0.3. 非甲烷总烃; 0.54; 0.46; 0.53; 0.6(8h). 漳江片区外北侧300m青林乡政府G2点; 颗粒物; 0.061; 0.068; 0.065; 0.3. 非甲烷总烃; 0.59; 0.54; 0.57; 0.6(8h). 从上表可知，监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2、地表水质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价引用《常德市2024年12月国省控水质监测断面水质状况》 中常德市生态环境监测中心于2024年1月-12月对黄潭州、陈家冲河段断面的检测数据，具体见下图： 结果表明河流的水质类别为Ⅱ类，优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。 # 3、声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展声环境现状调查。 # 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展生态现状调查。 # 5、地下水、土壤环境 本项目运营过程用地范围内地面均进行水泥硬化，因此基本无地下水和土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表 3-5 项目主要环境保护目标 名称; 保护对象; 坐标（X，Y）; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离（m）. 环境空气; 居民点1（李家堉）; -230.13，-89.46; 约280人; 二类; W; 97~500. 居民点2（曾家溶）; 333.67，-81.13; 约125人; E; 137~500. 居民点3（李家、余家溶）; 62.75，216.49; 约185人; S; 73~500. 水环境; /; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /; /. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目生产废水及生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质要求。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. GB8978-1996标准限值; 6~9; 500; 300; 400; /; 20. 桃源县第二污水处理厂 进水水质要求; 6~9; 320; 155; 265; 30; /. 本项目执行标准值; 6~9; 320; 155; 265; 30; 20. 2、废气排放标准 印刷相关工序非甲烷总烃、挥发性有机物有组织排放从严执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022）； 鞋底处理、成型线非甲烷总烃有组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），涉及两个工序的从严执行上述标准； 无组织排放从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43 1357-2017）表1和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022）中相关要求。具体标准限值详见下表。 表3-8 大气污染物有组织排放标准 序号; 排放位置; 污染物; 有组织排放限值; 标准来源. 排放浓度 mg/m³; 排气筒高度m; 排放速率 kg/h; 监控位置. 1; DA001~3 DA006~7; 非甲烷总烃; 120; 22; 24.2; /; GB16279-1996. 2; DA003~5; 非甲烷总烃; 50; 22; 2; 设备或车间排气筒; DB43/1357-2017；GB 41616-2022. 苯; 1; 22; 0.2; 车间或生产设施排气筒. 挥发性有机物; 100; 22; 4; 设备或车间排气筒. 苯系物; 15; /; /; 车间或生产设施排气筒. 表3-9 大气污染物无组织排放标准 序号; 产污环节; 污染物; 浓度限值mg/m³; 限值含义; 标准来源. 1; 厂界; 非甲烷总烃; 4; 周界外浓度最高点; DB43/1357-2017. 颗粒物; 1; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. 苯; 0.1; /; GB 41616-2022. 甲苯; 2.4; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. 二甲苯; 1.2; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. 挥发性有机物; 4; /; DB43/1357-2017. 2; 在厂房外设置监控点; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; GB37822-2019. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3; 厂区; 挥发性有机物; 10; /; DB43/1357-2017. 3、噪声排放标准 施工期：建设项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见下表。 表 3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表 3-11 工业企业厂界噪声限值 单位：dB（A） GB12348-2008; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定；生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制的原则和控制因子 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划的通知》（湘政办发[2021]61号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx），部分重点区域和重点行业新增烟粉尘、VOCs、总氮、总磷四项控制指标： 2、污染物排放总量控制指标 （1）废气 非甲烷总烃根据“四、主要环境影响和保护措施 （一）废气 物料衡算的计算方法”计算结果约为4.931t/a。 （2）废水 1）生活污水 本项目预计员工1300人，生活污水产生量为46800t/a，经化粪池处理后进入市政管网，生活污水纳入园区污水处理厂总量控制指标，本次不再重复申请。 2）印刷版清洗水 废水产生量约153.6t/a。经沉淀池处理后进入市政管网。 3）实验室用水 废水产生量约为14.4t/a。经化粪池处理后进入市政管网。 （3）综述 根据《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》要求，NOx、VOCs和COD单项主要污染物的新增量小于0.1吨/年（含0.1吨/年）以及NH3-N的新增量小于0.01吨/年（含0.01吨/年）的建设项目，新增总量由政府（以生态环境部门为主）统筹削减替代来源，建设单位需在报批环评文件时提交建设项目新增总量削减替代来源说明。 由于常德市整体为大气环境不达标区，因此桃源县VOCs、二氧化硫和氮氧化物需进行倍量削减，建议控制指标如下。 表 3-11 建议控制指标汇总（t/a） 项目; 核算量; 建议控制量; 备注. VOCs（以非甲烷总烃表征）; 4.931; 9.862; 倍量削减. COD; 168×50×10-6≈0.009; 0.009; /. 氨氮; 168×8×10-6≈0.002; 0.002; /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目租用成品厂房，施工期主要进行设备安装及配套生产设施建设，工期较短，污染物产生量较小，因此本评价不再对施工期进行分析 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 表4-2 废气产排污情况 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 产生浓度mg/m³; 排放 形式; 治理措施; 有组织排放口编号; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度mg/m³; 污染物排放速率; 排污口基本情况; 排放标准. 污染防设施名称; 编号; 处理能力%; 收集效率%; 治理工艺及去除效率%; 是否为可行技术; 高度m; 内径cm; 温度℃; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1; 打粗/吹灰废气; 颗粒物; 2.725; 10.944; 无组织; 袋式除尘; TA001~6; 95; 95; 95; 是; /; 0.266; /; /; /; /; 环境温度; /; /; /; 1; /. 2; 清洁、照射、烘干废气; VOCs; 2.625; 19.887; 有组织; 二级活性炭箱; TA007~8; 65; 80; 65; 是; DA001; -; -; -; 22; 0.5; 环境温度; 成型1排气筒; 一般排放口; 111°29'03.115",28°56'16.133"; 120; 24.2. 有组织; 二级活性炭箱; TA009~10; 65; 80; 65; 是; DA006; -; -; -; 22; 0.5; 环境温度; 成型3排气筒; 一般排放口; 1111°29'03.112",28°56'14.973"; 120; 24.2. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.525; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 3; 鞋面处理、上胶、粘合、烘干废气; VOCs; 6.972; 52.819; 有组织; 二级活性炭箱; TA011~14; 65; 80; 65; 是; DA001; 0.757932; 4.785; 0.211; 22; 0.5; 环境温度; 成型1废气排气筒; 一般排放口; 111°29'03.115",28°56'16.133"; 120; 24.2. TA0015~18; DA002; 0.390432; 2.465; 0.109; 成型2废气排气筒; 111°29'03.192",28°56'14.983"; 120; 24.2. TA019~22; DA006; 0.757932; 4.785; 0.211; 成型3废气排气筒; 111°29'03.112",28°56'14.973"; 120; 24.2. TA023~26; DA007; 0.390432; 2.465; 0.109; 成型4废气排气筒; 111°29'02.563",28°56'14.312"; 120; 24.2. TA027~28; DA003; 0.453432; 2.863; 0.126; 开发废气排气筒; 111°29'02.556",28°56'14.322"; 120; 24.2. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 1.3944; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 4; 台版印刷调墨、印刷废气; VOCs; 0.675; 5.114; 有组织; 二级活性炭箱; TA027~28; 45; 95; 55; 是; DA003; -; -; -; 22; 0.5; 环境温度; 开发废气排气筒; 一般排放口; 111°29'02.556",28°56'14.322"; 50; 2. TA029~30; DA004; 0.063; 0.398; 0.018; 印刷1废气排气筒; 111°29'02.553",28°56'14.362"; 50; 2. TA031~32; DA005; 0.063; 0.398; 0.018; 印刷2废气排气筒; 111°29'02.576",28°56'14.308"; 50; 2. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.135; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 合计; VOCs; 10.272; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 4.931; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. - （1）打粗/吹灰废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 195 制鞋行业系数手册。本项目取纺织面料鞋制造-冷粘工艺-颗粒物产污系数。项目帮底起毛环节打粗废气产污系数为5450mg/双-产品，项目购进成品大底，仅对鞋尾局部进行打磨，系数按产污系数的1/10计算。项目年产生产鞋500万双，则打粗废气产生量为2.725t/a，项目打粗/吹灰废气经自带的袋式除尘器处理后无组织排放，集气效率以95%计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 195 制鞋行业系数手册袋式除尘器去除效率以95%计，则项目打粗/吹灰废气排放量为0.266t/a。项目年工作6000h，风机风量为81000m³/h（项目配套8000m³/h风量风机1台，15000m³/h风量风机5台）。 （2）清洁、照射、烘干废气 项目清洁、照射废气主要为处理剂、照射剂使用产生的有机废气，项目在2栋3层设置照射线1条、4栋3层设置照射线1条。清洁、照射废气经收集后通过“二级活性炭+二级活性炭”设施处理后通过22m排气筒排放，共2套二级活性炭设施及1根排气筒，本环评要求收集效率需达到80%计，处理效率达到65%计。具体产排情况见下表。 表4-3 照射线清洁、照射废气产生情况一览表 原料名称; 清洁剂; 照射剂; 产生量合计t/a; 收集率%; 处理设施; 去除率%; 有组织排放量合计t/a; 无组织排放量合计t/a; 总排放量t/a; 风量m³/h; 有组织排放量浓度mg/m³; 有组织排放速率kg/h; 排气筒编号. 年用量（t/a）; 0.5; 3.5; 2.625; 80; 二级活性炭+二级活性炭; 65; 0.3675; 0.2625; 1.26; 44000; 成型1废气排气筒; DA001. VOCs含量（%）; 84; 63. VOCs产生量（t/a）; 0.42; 2.205. 0.3675; 0.2625; 44000; 成型3废气排气筒; DA006. （3）鞋面处理、上胶、粘合、烘干废气 项目在2栋4层、4栋4层分别设置4条组底线、成型流水线，3栋1层设置1条开发成型流水线。上胶、粘合废气经收集后通过二级活性炭设施+二级活性炭设施处理后通过22m排气筒排放，共涉及18套二级活性炭处理设施及5根排气筒，本环评要求收集效率需达到80%计，处理效率达到65%计。具体产排情况见下表。 表4-4 成型线上胶、粘合废气产生情况一览表 原料名称; 油性胶粘剂; 水性胶粘剂; 处理剂; 硬化剂; 橡胶处理剂; 喷胶; 产生量合计t/a. 年用量（t/a）; 4.9; 20.1; 1.5; 0.5; 0.5; 0.8; 6.972. VOCs含量（%）; 75; 8; 60; 65; 80; 8. VOCs产生量（t/a）; 3.675; 1.608; 0.9; 0.325; 0.4; 0.064. 表4-5 成型线上胶、粘合废气排放情况一览表 排气筒编号; 产生量t/a; 处理设施; 收集率%; 去除率%; 有组织排放量合计t/a; 无组织排放量合计t/a; 风量m³/h; 有组织排放量浓度mg/m³; 有组织排放速率kg/h. DA001; 成型1; 1.3944; 二级活性炭; TA011~14; 80; 65; 0.757932; 0.27888; 44000; 4.784924242; 0.210536667. DA002; 成型2; 1.3944; TA0015~18; 80; 0.390432; 0.27888; 44000; 2.464848485; 0.108453333. DA003; 印刷1; 1.3944; TA019~22; 80; 0.757932; 0.27888; 44000; 4.784924242; 0.210536667. DA006; 成型3; 1.3944; TA023~26; 80; 0.390432; 0.27888; 44000; 2.464848485; 0.108453333. DA007; 成型4; 1.3944; TA027~28; 80; 0.453432; 0.27888; 44000; 2.862575758; 0.125953333. （4）熔贴/熔断、高周波废气 项目熔贴/熔断、高周波过程中会产生少量的颗粒物、有机废气，但由于产生量较小，因此本次评价进行定性不定量分析。 （5）台版印刷调墨、印刷废气 项目在3栋3层设置12条台版印刷生产线，仅用于鞋面的商标印刷，设置二级活性炭处理设施4台排气筒2根，项目台版印刷调墨、印刷废气产生情况见下表（本环评要求收集效率需达到80%计，处理效率达到65%计）。 表4-6 台版印刷调墨、印刷废气产生情况一览表 原料名称; 油性油墨; 水性金油; 水性油墨; 中干; 产生量合计t/a. 年用量（t/a）; 0.5; 0.5; 5; 0.5; 0.675. VOCs含量（%）; 25; 5; 0.8; 97. VOCs产生量（t/a）; 0.125; 0.025; 0.04; 0.485. 表4-7 台版印刷调墨、印刷废气排放情况一览表 排气筒编号; 处理设施; 产生量t/a; 收集率%; 去除率%; 有组织排放量合计t/a; 无组织排放量合计t/a; 风量m³/h; 有组织排放量浓度mg/m³; 有组织排放速率kg/h. DA003; 二级活性炭; TA027~28; 0.225; 80; 65; 0.063; 0.045; 44000; 0.397727273; 0.0175. DA004; TA029~30; 0.225; 0.063; 0.045; 44000; 0.397727273; 0.0175. DA005; TA027~28; 0.225; 0.063; 0.045; 44000; 0.397727273; 0.0175. （6）包装废气 该部分工艺在封闭车间内生产，粉尘产生量小，无法定量计算。 （7）针车废气 该部分工艺在封闭车间内生产，粉尘产生量小，无法定量计算。 （8）非正常排放量核算 本项目大气污染物非正常排放量主要针对废气处理设施不能正常运行时（非正常排放，假设整套设施均出现故障）的排放量，具体见下表。 表 4-8 污染源非正常排放量核算 序号; 工序; 非正常排放原因; 污染物; 持续时间; 非正常排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 应对措施. 1; 打粗/吹灰; 废气处理设施故障; 颗粒物; 0.5h; 0.455; /; 及时停产修复. 2; 清洁、照射、烘干; 废气处理设施故障; VOCs; 0.5h; 0.438; 19.887; 及时停产修复. 3; 上胶、粘合、烘干; 废气处理设施故障; VOCs; 0.5h; 1.162; 52.819; 及时停产修复. 4; 台版印刷调墨、印刷; 废气处理设施故障; VOCs; 0.5h; 0.113; 5.114; 及时停产修复. （9）污染防治措施及达标性分析 本项目照射、成型、印刷工序均在封闭厂房内进行，有机废气采用集气罩收集，同时采用二级活性炭吸附、二级活性炭吸附、高空排放； 经计算项目各个排气筒排放速率为0.027~0.295kg/h＜2kg/h，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。”的要求； 项目车间风量按照1250m²×4.5m=5625m³~2500m²×4.5m=11250m³，换气次数按12次计算风量为67500~135000m³/h，收集风风量为88000~176000m³/h（24.445~48.889m³/s）浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）“废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。”的要求； 收集效率在满足上述风量、车间整体封闭的情况下能达到80%； 项目使用二级活性炭、二级活性炭，按照《制鞋行业挥发性有机物治理工程技术规范》（T/CLIAS006-2022）“吸附材料选用活性炭时碘值不应低于800mg/g，选用疏水分子筛时比表面积不应低于350m/g，动态吸水率不高于5%。蜂窝型吸附材料的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa”且定期及时更换活性炭的情况时去除效果能够达到65%，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）活性炭吸附属于可行性技术； 打粗/吹灰废气采用布袋除尘属于可行性技术；包装废气均布设在封闭车间内生产，粉尘产生量小，且布设在远离居民一侧，对周边环境影响小，因此本项目采取的污染治理措施属于可行性技术。 （二）废水 表 4-10 废水产排情况 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水量（t/a）; 产生浓度（mg /l）; 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg /l）; 污染物排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 排污口基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除效率; 是否为可行技术; 编号; 名称; 类型; 坐标; 排放浓度（mg /l）; 基准排水量. 1; 生活用水; COD; 58500; 250; 间接排放; 化粪池; TW001; /; 100%; 50%; 是; DW001; 46800; 125; 5.85; 桃源县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 综合污水排口; 一般排放口; 111°29'13.360",28°56'15.765"; 320; /. BOD5; 120; 30%; 84; 3.932; 155. SS; 200; 25%; 150; 7.02; 265. NH3-N; 30; 25%; 22.5; 1.053; 30. TP; 5; 25%; 3.75; 0.176; /. 2; 印刷版清洗水; COD; 192; 525; 间接排放; 絮凝沉淀池; TW002; /; 100%; 90%; 是; DW001; 153.6; 100; 0.016; 320; /. NH3-N; 28.4; 40%; 2; 0.0003; 30. BOD5; 182; 66%; 50; 0.008; 155. 3; 实验室用水; COD; 18; 250; 间接排放; 化粪池; TW003; /; 100%; 50%; 是; DW001; 14.4; 125; 0.00180; 320. BOD5; 120; 30%; 84; 0.00121; 155. NH3-N; 30; 25%; 22.5; 0.00032; 30. 合计t/a; 58710; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 46968; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 1、废水污染源调查 本项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水为印刷版清洗水，生活用水为工人洗手水、卫生间用水等。 （1）生活污水 本项目现有员工1300人，在厂区内住宿，年生产300天，《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），用水量按照150L/人·d计，则员工生活用水量为58500t/a。排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为46800t/a，污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。 （2）印刷版清洗水 丝印网版需要定期清洗，以免色浆干燥堵塞网孔。清洗时把版放在洗版槽中，用布轻轻的擦洗，最后用清水擦洗一遍。每条水性油墨印刷台配套印刷网版清洗用水量为0.08t/d，项目水性油墨印刷台共8座，则用水量为0.64t/d，192t/a。污水产生系数取0.8，则清洗废水产生量为153.6t/a，0.512t/d。参考汕头市新双鸿纸品有限公司《印刷品印刷项目建设项目竣工环境保护验收监测表》中汕头市粤东环境监测技术有限公司2017年7月5日和7月6日对该项目清洗废水水质的检测结果，该项目使用水性油墨，清洗废水污染物主要是COD、BOD5、SS、氨氮、色度。COD浓度为525mg/L，BOD5浓度为182mg/L，SS浓度为63mg/L，氨氮浓度为28.4mg/L，色度512倍。 印刷网版清洗废水通过印刷清洗废水处理设备（物化法）处理后排入污水管网。根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）表2废水污染防治可行技术，水性油墨印刷工序产生的清洗废水采用物化法处理后间接排放，污染物排放浓度水平为COD<100mg/L、SS<50mg/L、BOD5<50mg/L、氨氮<2mg/L，其出水水质可以达到《污水综合排放标准》表4三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质要求。 （3）实验室用水 主要为测试原材料的性能（耐磨，耐绕，耐水洗，耐黄变，拉伸力），主要用水为洗衣机洗鞋用水，根据业主提供的生产经验系数，每天洗鞋约3次，单次用水量为20L，则用水量为0.06m³/d，18m³/a，排污系数取0.8，则水排放量为0.048m³/d，14.4m³/a。 本项目采取清污分流排水方式，项目所在区域已建成污水管网，本项目污水排入园区污水管网，污水管网由漳江工业园统一建设。 （4）水污染防治措施可行性分析 本项目采取清污分流排水方式，项目所在区域已建成污水管网，本项目污水排入园区污水管网，污水管网由漳江工业园统一建设，本项目废水经过自设的三级絮凝沉淀池（2m³）沉淀后外排污水处理厂，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）絮凝沉淀属于可行技术。 生活污水采用园区三级化粪池处理后进入桃源县第二污水处理厂处理后外排，根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》化粪池属于可行技术。 综上所述分析，项目废水处理设计能够满足废水处理需求。 （5）地表水环境影响分析 本项目外排废水主要为印刷清洗废水、生活污水等。 1）排放可行性分析 项目产生的生活污水及拖地废水经预处理达接管标准后排入桃源县第二污水处理厂进行进一步处理。桃源县第二污水处理厂位于桃源县漳江街道杨家咀村，目前处理规模为2万m³/d，采用具有生物脱氮除磷功能的改良型 Carrousel 氧化沟工艺。出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，漳江工业园现有园区内污水管道均已敷设完成。本项目生产废水排水量仅为156.56m3/d，占桃源县第二污水处理厂总设计规模的0.783%，且外排废水符合桃源县第二污水处理厂设计进水水质要求，项目废水排入桃源县第二污水处理厂可行。 2）接管水质标准 项目生产废水经处理后，水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，符合排入园区污水处理厂纳管标准。 表4-13 污水处理厂污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 污染物; BOD5; COD; SS; NH3-N; 标准来源. 接管标准; 155; 320; 265; 30; 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；桃源县第二污水处理厂进水水质要求；*NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 污水处理厂出水; 10; 50; 10; 5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. （三）声环境质量影响分析 1、项目噪声源调查 项目噪声主要来源于生产设备，各设备噪声源强为60-105dB（A），主要噪声源情况见下表。 表 4-14 主要生产设备噪声强度 序号; 设备名称; 数量; 位置; 持续时间; 噪声源强dB(A); 防治措施; 降噪量; 噪声排放值dB(A. 核算方法; 单台声源强度; 噪声源强; 核算方法; 噪声值. 传统精密四柱油压裁断机（30T）; 7; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~80; 82.451; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 81.789. 传统精密四柱油压裁断机（40T）; 10; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 84; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 83.548. 削皮机; 4; 2号1楼; 持续; 类比法; 80~90; 80.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 78.786. 自动压SIZE布标机（双头）; 2; 2号1楼; 持续; 类比法; 95~105; 92.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 89.044. 削泡棉机; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 80~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 压平机; 4; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 80.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 78.786. 裁织带机器（多角度）; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 超声波裁织带对折机器; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 压前衬机（输送带式）; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 自动印线机; 2; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 自动切割机（普通龙门式）; 2; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 自动切割机（普通龙门式）; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 自动切割机（双摄像头带内斩功能）; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 电雕机（镭射机）（自动化设备）; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 70~90; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 高头单针车（自动切线）; 100; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 84; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 83.957. 高头双针车（自动切线）; 20; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 77.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 76.790. 万能车（自动切线）; 12; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74.792; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 74.418. 锁边机/拷克机; 3; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 68.772; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 67.031. 小电脑针车1510; 16; 2号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 76.042; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 75.764. 大电脑针车3020; 12; 2号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74.792; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 74.418. 电脑车模版切割机; 1; 2号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 冲孔机; 10; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 穿鞋带机; 10; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 分线器; 1; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 桌面捶平机; 10; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 自动上胶分边机; 10; 2号厂房2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 自动上胶折边机; 4; 2号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 热熔喷胶机; 10; 2号厂房2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 四针六线机（立柱式）; 12; 2号厂房2楼; 持续; 类比法; 65~70; 74.792; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 74.418. 拉帮车; 8; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 73.031; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 72.458. 成型前段流水线13米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 热定型机4米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 中段流水线18.55米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 冷却定型机4米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 后段流水线15米（含杀菌箱）; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 立式吊篮输送机6.5米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 后段包装流水线5米; 4; 2号5楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 照射流水线11.7米; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 冷却定型机3.5米; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 自动输送爬坡带; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 紫外线照射机; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 四冷四热鞋头定型机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 四冷八热后跟定型机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 蒸湿机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 后帮机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 画线机; 8; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 73.031; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 72.458. 打粗机（带吸尘）; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 75~80; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 立式除皱机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 75~80; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 卧式除皱机2米; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 拔楦机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 验针机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 入楦座; 10; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 73.548. 过胶机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 压鞋垫机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 烘线机; 8; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 73.031; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 72.458. 2站刷胶机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 18站两用刷胶机; 4; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 喷码机（配导向轮）; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 五档吸尘大底打粗机; 2; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 螺杆式空压机（75kW）; 2; 2号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; /; 0; 类比法; 67.011. 储气罐; 1; 2号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 74; /; 0; 类比法; 74. 干燥机; 1; 2号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 74; /; 0; 类比法; 74. 精密过滤器（易耗品）; 3; 2号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 68.772; /; 0; 类比法; 68.772. 万能墙式压底机; 12; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74.792; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 74.78. 开发前段流水线8米; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 开发加硫机2.5米; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 开发双层流水线7.6米; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 开发冷却定型机3米; 2; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 开发后段流水线5米; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 2冷2热鞋头定型机; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 2冷2热后跟定型机; 1; 2号5楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 蒸湿机; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 后帮机; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 画线机; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 75~80; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 打粗机（带吸尘）; 1; 2号3楼; 持续; 类比法; 75~80; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 修粗机; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 75~80; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 立式除皱机; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 入楦座; 1; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 万能墙式压底机; 2; 2号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 高头单针车（自动切线）; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 高头双针车（自动切线）; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 万能车（自动切线）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 高头万能包边车; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 滚边机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 锁边机/拷克机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 小电脑针车1510; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 大电脑针车3020; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 冲孔机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 桌面捶平机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 热熔喷胶机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 四针六线机（立柱式）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 拉帮车; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 纸版切割机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 传统精密四柱油压裁断机（30T）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 削皮机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 压平机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 裁织带机器（多角度）; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 自动裁切机（小型）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 电雕机（镭射机）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 可程式恒温恒湿试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 老化试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 耐臭氧试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 耐黄变试验箱; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 硬度计基座; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. ASKER F型硬度计; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. A型硬度计; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. C型硬度计; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. D型硬度计; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. DIN耐磨试验机; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. PE28 PH计; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. t/aBER耐磨试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 单头电动摩擦脱色试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 回弹试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 马丁代尔摩擦试验机8头; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 耐汗试验器; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 皮革耐挠性试验机; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 67.011; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 64.044. 数位式破裂强度试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 微电脑比重天平; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 鞋带耐磨试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 永久压缩歪试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 桌上型指针式厚度计; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 伺服电脑拉力试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 耐水洗试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 国标弯折试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 立式低温弯折试验机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 整鞋耐磨试验机; 2; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 标准多光源对色灯; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 海尔全自动滚筒洗衣机; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 摇臂式裁断机（20T）; 1; 3号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 单边双头增压切断熔断机（12kW）; 8; 3号2楼; 持续; 类比法; 65~70; 73.031; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 72.458. 熔断热压机（两热一冷）; 8; 3号2楼; 持续; 类比法; 75~80; 73.031; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 72.458. 螺杆式空压机（75kW）; 1; 3号1楼室外; 持续; 类比法; 75~80; 74; /; /; 类比法; 54. 储气罐; 1; 3号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 74; /; /; 类比法; 54. 干燥机; 1; 3号1楼室外; 持续; 类比法; 65~70; 74; /; /; 类比法; 54. 资材打码验料机; 1; 4号1楼; 持续; 类比法; 65~70; 74; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 54. 成型生产线; 4; 4号4楼; 持续; 类比法; 65~70; 70.021; 厂房隔声、减振; 10~15; 类比法; 68.786. 2、项目噪声环境影响 ①噪声影响分析 本次预测根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）上推荐模式，基本公式如下。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 计算得出项目厂界噪声的预测贡献值。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 表 4-15 项目厂界声环境影响预测结果表 噪声源; 时段; 贡献值（dB(A)）. 东; 西; 南; 北. 贡献值（dB(A)）; /; 41.6; 52.3; 55.5; 45.3. 标准值; 昼; 65; 65; 65; 65. 夜; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可知，本项目厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目建设后营运噪声对周围声环境影响较小。 3、噪声防治措施及可行性分析 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： ①加强设备的保养和维护，对生产设备定期检查与维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 ②夜间避免高噪声设备生产。 ③对设备采取减振措施，对高噪声设备安装降噪减振设施。 ④所有产噪设备均布置在生产车间内，利用车间厂房进行隔声，将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。 本次噪声预测仅考虑固定声源，没有考虑交通运输噪声，故现场噪声比预测噪声稍偏大，建议建设方控制好交通运输噪声，采取以下措施，降低交通噪声对周边敏感点的影响。 ①对运输车辆进行严格管理，定时检查，防止故障车辆作业； ②合理安排运输时间，尽量避开夜间休息时间； ③运输过程中严禁鸣笛。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。项目生产过程中噪声对周边环境影响很小。 建设单位必须严格落实相关防噪降噪措施，高噪声设备加装减振垫等确保噪声达标排放。 通过以上措施治理后，厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （四）固体废物环境影响分析 表 4-17 固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 生产; 废包装材料; 一般工业固废; /; 固态; /; 5; 仓库; 交物资回收公司回收利用; /. 边角料; 一般工业固废; /; 固态; /; 37.5; 仓库; 外售; /. 废水性胶桶; 一般工业固废; /; 固态; /; 2; 化学品仓库; 交物资回收公司回收利用; /. 不合格产品; 一般工业固废; /; 固态; /; 2500双/a; 仓库; 可作为福利品在企业内部低价销售; /. 除尘器收集的粉尘; 一般工业固废; /; 固态; /; 2.460; 一般固废仓库; 外售可利用单位; /. 废布袋; 一般工业固废; /; 固态; /; 30kg; 一般固废仓库; 外售可利用单位; /. 生产; 废油墨桶、废溶剂桶; 危险废物; /; 固态; T/In; 0.915; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废印刷网版丝网; 危险废物; /; 固态; T，I; 0.092; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废印刷网版框架; 危险废物; /; 固态; T，I; 0.251; 危废间; 外售. 废台板布; 危险废物; /; 固态; T，I; 0.5; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废油性胶桶; 危险废物; /; 固态; T/In; 0.334; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废刷子; 危险废物; /; 固态; T，I; 0.014; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 油墨残渣; 危险废物; /; 固态; T，I，C; 0.006; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废水处理; 污水处理污泥; 危险废物; /; 固态/半固体; T/In; 0.01; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; /; 固态; T/In; 26.707; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 日常清洁; 废弃的抹布及劳保用品; 危险废物; /; 固态; T/In; 2; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 维修; 废油; 危险废物; /; 液态; T，I; 0.334; 危废间; 委托有资质的单位进行收集处置; /. 职工生活; 员工生活垃圾; /; /; 固体; /; 117; 垃圾桶收集; 交由环卫部门清运; /. （1）一般工业固体废物 ①废包装材料：根据业主提供的生产经验系数，项目废包装材料产生量约为5t/a，属于一般固废，交物资回收公司回收利用。 ②边角料根据业主提供的生产经验系数，生产过程产生的边角料约为每万双75kg，本项目年生产500万双运动鞋，则边角料的产生量为37.5t/a，属于一般固废，交物资回收公司回收利用。 ③废水性胶桶：项目生产过程需要使用水性胶。20.1t/a，15kg桶装，产生约1334个空桶，每只空桶约重1.5kg，则水性胶桶产生量约2t/a。交物资回收公司回收利用。（塑胶桶由供应商回收循环利用）。 ④不合格产品：根据建设单位提供的资料，不合格品的产生量约为万分之五，约2500双/a，可作为福利品在企业内部低价销售。 ⑤除尘器收集的粉尘：项目生产运动鞋的鞋底为外购，为达到产品质量，需对鞋底进行打磨，根据废气章节计算，收集的粉尘量约为2.460t/a，外售可利用单位。 ⑥废布袋：项目打粗的废布袋约3年更换一次，单次更换重量约30kg，外售可利用单位。 （2）危险废物 ①废油墨桶、废溶剂桶：项目生产过程需要使用水性油墨、溶剂油墨及溶剂（硬化剂、处理剂、稀释剂等）。水性油墨用量约为5t/a，15kg桶装，每只空桶约重1.5kg，则水性油墨废桶产生量约0.5t/a，属于HW12 264-013-12； 溶剂油墨用量为0.5t/a，3kg桶装，每只空桶约重0.2kg，则溶剂油墨废桶产生量约0.04t/a，属于HW12 264-013-12； 其他溶剂用量为7.5t/a，200kg桶装，每只空桶约重10kg，则废溶剂桶产生量约0.375t/a，属于HW12 900-253-12； 合计0.915t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），废空桶为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。废桶收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。（塑胶桶和200KG的铁桶都由供应商回收循环利用） ②废印刷网版丝网：类比同类项目《湖南嘉泰鞋业改扩建项目》，印刷网版废丝网产生量为0.092a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），废丝网属于危险废物，废物类别为HW12 900-253-12使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物。废丝网收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理； 废印刷网版框架：印刷网版可以重复利用，网版使用过程中会产生少量的废网版，类比同类项目《湖南嘉泰鞋业改扩建项目》，废网版按834个a计，废印刷网版框架网版重按300g/个计，则废网版产生量约0.251t/a。废物类别为HW12 900-253-12，可外售。 ③废台板布：项目印刷台印刷前铺设台板布，根据业主提供生产经验系数，废台板布产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），废台板布属于危险废物，废物类别为HW12，废物代码为900-253-12使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物。废台板布收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ④废油性胶桶：项目生产过程需要使用油性胶，总使用量为4.9t/a，平均按15kg装，每只空桶约重1kg，则废桶产生量约0.334t/a。为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 ⑤污水处理污泥：类比同类项目《湖南嘉泰鞋业改扩建项目》，项目印刷网版清洗废水处理设施产生的污泥约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》部令第36号）污泥属于危险废物。废物类别为HW49 900-041-49。污泥收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ⑥废活性炭：项目活性炭吸附装置吸附的有机废气量约为5.342t/a，活性炭平均吸附量取0.25g有机废气/g活性炭，则活性炭理论用量约21.366t/a，废活性炭产生量约26.707t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）废活性炭属于危险废物。其中废气处理产生的废活性炭废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ⑦废弃的抹布及劳保用品：项目印刷网版清洁及机械设备维修会产生少量废弃的抹布及劳保用品，产生量约2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）废抹布属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-041-49。收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ⑧废油：本项目机械设备生产过程中产生一定量的废油。类比同类项目，废油产生量约为0.334t/a，属于危险废物、废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08。收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ⑨废刷子：照射、刷胶、台版印刷过程中会产生废刷子，根据年用量约为440把，一把重约30g，年产生量为0.0132t/a。危废代码为HW12 900-253-12。收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 ⑩油墨残渣：产生量为油墨用量的1/1000，6×1/1000=0.006t/a。危废代码为HW12 900-256-12，收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 本项目员工1300人，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计算，项目年工作300日，则生活垃圾量为390kg/d，117t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，能够合理处置，对周围环境影响较小。 （4）贮存场所设置要求 1）一般工业固体废物贮存场所（设施）： 一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求设置。具体要求如下： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防渗漏措施，并采取相应的防尘措施。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 ④一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场。 ⑤同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 目前项目设置有一般固体废物暂存点，位于原料车间，满足防风、防雨、防渗漏要求，需按照要求张贴环境保护图形标志，同时完善固体废物防范措施和管理制度。 综上所述，通过采取相应措施，本项目各类污染物可实现达标排放或有效处置，环保措施合理可行，对周围环境影响不大。 2）危废暂存间建设要求 贮存条件和贮存容量必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 ①危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； ②危废间应有完善的防渗措施和渗漏收集措施， ③防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米； ④渗漏收集措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）要求： ⑤地⾯与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑥必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ⑦设施内要有安全照明设施和观察窗口。危废间应配备通讯设备、防爆照明 设施和观察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭火沙、灭⽕器、收集桶、吸收棉、沙土、防爆泵等）。 ⑧用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑨应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之⼀。（存放液体类危废的危废间四周应有围堰，围堰容积要满足量的1/5）。 ⑩不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑪基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米密度聚⼄烯，或⾄少2毫米厚的其它人⼯材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ⑫堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑬衬⾥放在⼀个基础或底座上。 ⑭衬⾥要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑮不相容的危险废物不能堆放在⼀起。（解析：化学性质不相容的危废⼀律分隔堆放，其分区应采⽤完整的隔离间不渗透隔墙或围堰分隔，并在各区域醒目位置设置该类危废的标志牌。） ⑯总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放⼊符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 不同种类危险废物应有明显的过道划分（应设置搬运通道、人员运输通道），墙上张贴对应的危废名称。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面。 - （五）地下水、土壤环境保护措施 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目要求生产场地全部进行硬化，项目区分区防渗，具体要求见下表，因此不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 （六）环境风险分析 （1）风险物质识别和潜势分析 本项目属于制鞋项目，运营过程中涉及油性胶水、油性油墨、环己酮等溶剂使用及贮存。物料在运输、贮存和使用中有可能通过多种途径进入环境，因此，具有潜在的事故隐患和环境风险。通过对项目主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等物质的识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质调查可知，项目涉及的危险物质种类包括柴油等，主要分布在化学品仓库。 本项目使用的生产设施密封性较好，主要的危险物质在生产过程中通过管道输送。类比同类项目，初步调查得出，项目主要风险源为生产设备设施、储存桶发生破损，导致危险物质发生泄漏，引发火灾、爆炸等事故。 本项目原料及污染物中风险物质对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表4-18 原料中风险物质组分 序号; 原辅材料名称; 丁酮%; 丙酮%; 乙酸乙酯%; 环己酮%. 1; 油性油墨; 5; 0; 0; 10. 2; 硬化剂; 0; 0; 55; 0. 3; 照射剂; 30; 0; 30; 0. 4; 清洁剂; 38; 28; 34; 0. 5; 中干; 0; 0; 0; 100. 6; 橡胶处理剂; 0; 90; 0; 0. 7; 处理剂; 35; 25; 13; 0. 8; PU胶水; 5; 15; 5; 0. 9; 耐黄喷胶; 0; 0; 5; 0. 表4-19 原料中风险物质与临界量比值（Q）表 序号; 原辅材料名称; CAS号; 最大储存量t; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 丁酮; 78-93-3; 2.035; 10; 0.2035. 2; 丙酮; 67-64-1; 1.7; 10; 0.17. 3; 乙酸乙酯; 141-78-6; 1.975; 10; 0.1975. 4; 环己酮; 108-94-1; 0.55; 10; 0.055. 合计; /; /; /; 0.626. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q=0.626＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“4.3评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产500万双必迈运动鞋生产线项目. 建设地点; （湖南）省; （常德）市; （桃源）县; 桃源高新区漳江片区. 地理坐标; 经度; 111°29'05.965"; 纬度; 28°56'15.854". 主要危险物质及分布; 危废间、化学品仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目主要环境影响途径： ①生产过程中的火灾爆炸风险； ②运输车辆、生产设备化学品等泄漏； ③储存容器破裂，导致泄漏。 可能的危害后果： ①火灾爆炸产生的污染物对大气和地表水环境产生影响； ②物质泄漏，造成地表水、地下水、土壤污染； ③泄漏排放造成地表水、土壤污染。. 风险防范措施要求; ①加强设备检修、维修，防止跑、冒、滴、漏； ②做好废气废水处理装置维护检修，确保设备正常运行，处理有效； ③建设围堰、门槛，防止化学品外溢； ④化学品暂存间作防渗涂层，各种化学品分区存放。. 应急处置措施; 泄漏： 发现泄漏时，立即进行堵漏，大量泄漏在地面的化学品经收集后回用，少量泄漏立即用布吸附后作为危废废物处置；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目厂区应严禁烟火，能够降低火灾爆炸造成人员伤亡及财产损失的风险；做好设备检修、维修；做好废气废水处理装置维护检修，确保废气废水处理效率。. （七）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020），项目投产后应定期组织监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展监测。项目监测计划具体如下所示。 1、废气 表 4-21 废气监测计划 排污口编号; 排污口名称; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频率. DA001; 成型排气筒; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. DA002; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. DA003; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. DA006; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. DA007; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. DA004~5; 台版印刷废气排气筒; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度; 1次/年. 2、噪声 表 4-22 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界四周; 1季/次. 3、废水 表 4-23 废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 备注. 综合废水排放口W1; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; /; /. （七）与排污许可证的衔接关系 1、排污许可证要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业 23 39、印刷 231 其他*”进行简化管理、“十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 其他”进行登记管理。项目使用油性油墨约0.5t/a，溶剂型处理剂约7t/a，溶剂型胶粘剂约4.9t/a。 综上所述，项目进行简化管理。 2、排污许可证衔接表 表 4-24 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理 措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 (kg/h). 照射、成型; 清洁、照射、烘干、上胶、粘合、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA001; 111°29'03.115",28°56'16.133"; 一般排放口; VOCs; 120; 24.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 成型; 上胶、粘合、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA002; 111°29'03.192",28°56'14.983"; 一般排放口; VOCs; 120; 24.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 照射、成型; 清洁、照射、烘干、上胶、粘合、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA006; 111°29'03.112",28°56'14.973"; 一般排放口; VOCs; 120; 24.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 成型; 上胶、粘合、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA007; 111°29'02.563",28°56'14.312"; 一般排放口; VOCs; 120; 24.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 成型、印刷; 上胶、粘合、烘干、印刷调墨、印刷; 二级活性炭箱; 有组织; DA003; 111°29'02.556",28°56'14.322"; 一般排放口; VOCs; 50; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43 1357-2017）表1和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022）. 印刷; 印刷调墨、印刷、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA004; 111°29'02.553",28°56'14.362"; 一般排放口; VOCs; 50; 2. 印刷; 印刷调墨、印刷、烘干; 二级活性炭箱; 有组织; DA005; 111°29'02.576",28°56'14.308"; 一般排放口; VOCs; 50; 2; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43 1357-2017）表1和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022）. 表4-25 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放 去向/; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 (mg/L); 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合污水; 絮凝沉淀池、化粪池; 絮凝沉淀池、化粪池; DW001; 111°29'13.360",28°56'15.765"; 间接排放; 桃源县第二污水处理厂; 一般排放口; COD; 320; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. BOD5; 155. SS; 265. NH3-N; 30. TP; /. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 有组织废气 | DA001~2、DA006~7 |  | VOCs | 二级活性炭+二级活性炭+22m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | DA003~5 |  | VOCs | 二级活性炭+二级活性炭+22m排气筒 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43 1357-2017）、《印刷工业大气污染物排放标准》（DB43 41616-2022） |
|  | 无组织废气 | 车间生产 |  | 颗粒物、VOCs | 封闭车间、沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43 1357-2017）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022） |
| 地 表 水 环 境 | 生活污水 |  |  | COD、氨氮、BOD、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 印刷版清洗水 |  |  | COD、氨氮 | 三级絮凝沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 实验室用水 |  |  | COD、氨氮、BOD | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  |  | 废包装材料 | 交物资回收公司回收利用 |  |
|  |  |  |  | 边角料 | 外售 |  |
|  |  |  |  | 废水性胶桶 | 交物资回收公司回收利用 |  |
|  |  |  |  | 不合格产品 | 可作为福利品在企业内部低价销售 |  |
|  |  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 外售可利用单位 |  |
|  |  |  |  | 废布袋 | 外售可利用单位 |  |
|  | 危险废物 |  |  | 废去渍剂桶 | 委托有资质的单位进行收集处置 |  |
|  |  |  |  | 废油墨桶、废溶剂桶 |  |  |
|  |  |  |  | 废印刷网版丝网 |  |  |
|  |  |  |  | 废印刷网版框架 |  |  |
|  |  |  |  | 废台板布 |  |  |
|  |  |  |  | 废油性胶桶 |  |  |
|  |  |  |  | 废刷子 |  |  |
|  |  |  |  | 油墨残渣 |  |  |
|  |  |  |  | 污水处理污泥 |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  |  | 废弃的抹布及劳保用品 |  |  |
|  |  |  |  | 废油 |  |  |
|  | 职工生活 |  |  | 员工生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |  |
| 声 环 境 | 厂界噪声 |  |  | 噪声 | 合理布置高噪声源，加强设备基础减振处理，加强厂房隔声处理，减小噪声影响， | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  | 厂区一般防渗区域均进行水泥地面硬底化。基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  | ①结合安监、消防等相关规范，以防范环境风险为目的，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。 ②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。据化学品安全技术说明书及相关贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好生产车间、储存区的防渗措施，满足相应标准要求。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环保竣工验收要求： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体：湖南必迈体育用品有限公司。 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

综上，本项目符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”要求、符合规划布局要求，选址合理可行。 本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点影响较小，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气t/a | 颗粒物 | / | / | / | 0.266 | / | 0.266 | / |
|  | VOCs | / | / | / | 4.931 | / | 4.931 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.349 | / | 2.349 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.376 | / | 0.376 | / |
| 一般工业固废t/a | 废包装材料 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 37.5 | / | 37.5 | / |
|  | 废水性胶桶 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 2500双/a | / | 2500双/a | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 2.460 | / | 2.460 | / |
|  | 废布袋 |  |  |  | 30kg |  | 30kg |  |
| 危险废物t/a | 废油墨桶、废溶剂桶 | / | / | / | 0.915 | / | 0.915 | / |
|  | 废印刷网版丝网 | / | / | / | 0.092 | / | 0.092 | / |
|  | 废印刷网版框架 | / | / | / | 0.251 | / | 0.251 | / |
|  | 废台板布 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废油性胶桶 | / | / | / | 0.334 | / | 0.334 | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 26.707 | / | 26.707 | / |
|  | 废弃的抹布及劳保用品 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 废油 | / | / | / | 0.334 | / | 0.334 | / |
|  | 废刷子 | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | / |
|  | 油墨残渣 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①