# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 湖南智农生物科技有限公司茶油加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南智农生物科技有限公司 |
| 编制日期： | 年 月 |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	55

附表	56

附图

附图1  项目位置示意图

附图2  平面布置图

附图3  项目敏感目标相对位置示意图（50、500m）

附图4  雨污水走向图

附图5  产业布局图

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 用地租赁合同

附件4 监测报告

附件5 发改备案

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 湖南智农生物科技有限公司茶油加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2512-430700-04-01-996340 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 李佳奇 | 联系方式 | 18173635849 |
| 建设地点 |  |  | 桃源高新区技术产业开发区湖南宝特瑞能新能源有限责任公司，标准化厂房第三栋第1层 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 111°29'16.346",28°56'23.672" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1331 食用植物油加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 16“植物油加工133—除单纯分装、调和外的” |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 桃源县高新技术产业开发区 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 桃高区发改投〔2025〕94号 |
| 总投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 15 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 2280 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目专项情况说明如下表所示： 表1-1 专项评价设置原则表及本项目对比说明表 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要展开专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经管道进入污水处理厂处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 项目主要风险物质为燃料、危险废物，项目综合计算Q值<1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水主要为市政供水，不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 综上所述，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 2023年3月，桃源高新区管委会重新编制《桃源高新区技术产业开发区控制性详细规划》。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 2023年委托湖南龙舞环境咨询有限公司编制《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》，2024年1月15日取得湖南省生态环境厅关于《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2024〕8号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （一）与漳江工业园相符性分析 ①与漳江工业园产业定位相符性分析 漳江片区主要规划发展电子信息及新能源产业、绿色食品加工业。 规划充分利用延溪河的滨水生态要素，结合漳江北路构筑片区空间骨架，各功能片区与环境有机结合，形成自然、生态的组团式格局，空间结构概括为：“一轴、一心、三区”。 一轴：即漳江综合服务轴线。沿漳江北路布置商业、商贸、行政办公等配套服务功能。 一心：即商业商贸中心。以大型家居装饰城、集贸市场等为依托形成集娱乐购物、餐饮、精品零售等为一体的县级商业商贸中心。 三区：即漳江西部产业区、漳江东部产业区、漳江南部综合区。 本项目属于食用植物油加工项目，主要产品为茶油，主要工艺为冷榨、精炼等工艺，废气达标后排放，使用能源为电能，符合漳江工业园绿色食品加工业的主要产业定位。 ②与园区环境准入行业清单相符性分析 规划桃源高新区形成“一主（电子信息及新能源）、一特（智能制造）”的产业格局。“一主”，即以电子信息及新能源为主导产业，“一特”智能制造产业（装备制造）。集聚发展以再生铝精深加工为代表的有色金属新材料产业，以富硒农副产品加工为代表的绿色食品加工业。 园区鼓励类行业的制定以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为依据，参考国家发展改革委《产业调整指导目录（2021修订本）》中鼓励类产业制定。 环境准入负面清单主要来源于： 1、《产业结构调整指导目录（2024本）》中的禁止类。 2、《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品； 3、《湖南省“两高”项目管理名录》（湘发改环资【2021】968号）中的“高耗能、高排放”项目。 4、其他规划、法律法规明确禁止的项目。 桃源高新区环境行业准入清单，见下表。 表1-2 漳江工业园准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别; 项目情况. 产业定位; 电子信息及新能源产业主要包括：C382输配电及控制设备制造；C384电池制造；C392通信设备制造；C397电子器件制造；C398电子元件及电子专用材料制造。 绿色食品加工产业主要包括：C13农副食品加工业；C14食品制造业；C15酒、饮料和精制茶制造业；; 项目属于食用植物油加工项目，属于其主导产业. 禁止类; C3843铅蓄电池制造；涉及电镀工艺废水排放的电子器件制造。 属于《产业结构调整指导目录（最新版）》禁止类工艺和设备。; 项目属于食用植物油加工项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“十九、轻工 油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽、牡丹籽等小品种油料加工生产线以及利用超临界二氧化碳萃取工艺技术生产植物油”. 限制类; 1）限制新建、改建、扩建使用非低（无）VOCs原辅材料的项目①。 2）属于《产业结构调整指导目录（最新版）》限制类工艺和设备。 3）C134制糖业、C135屠宰及肉类加工。; 项目属于食用植物油加工项目，不属于C134制糖业、C135屠宰及肉类加工，因此不属于限制类. 本项目属于食用植物油加工项目，主要产品为茶油，主要工艺为冷榨、精炼等工艺，废气达标后排放，使用能源为电能，符合漳江工业园绿色食品加工业的主要产业定位。 （二）与规划环评批复的符合性分析 本项目与规划环评及批复的相符性分析见下表。 表1-3 环评及批复符合性分析对照一览表 环评及批复要求; 本项目情况; 符合性结论. （一）坚持依规开发，优化空间功能布局。; 园区在产业规划布局和开发建设过程中应注重提升环境相容性，通过合理空间布局，减少园区企业对外环境影响。; 本项目不涉及; /. （二）严格环境准入，优化园区产业结构。; 园区后续产业引进应符合《报告书》提出的环境准入要求，执行各片区的产业定位和生态环境准入清单。涉及锂电池及相关材料制造的电子信息、新能源项目应遵守国、省关于相关产业的准入和布局的政策要求。从沅水流域位置来看，陬市片区位于常德市城区上游，该片区应限制以重金属为特征污染物的废水排放项目。盘塘片区目前污水处理设施规模为400吨/天，应限制废水排放量大及废水污染物成分复杂的项目入园。; 项目属于食用植物油加工项目，不属于重金属和废水排放量大的企业; 符合. （三）落实管控措施，加强园区排污管理。; 完善各片区污水管网建设，实施雨污分流，污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理设施处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快完成陬市镇污水处理厂提标改造，改造工程应针对片区规划产业的特征污染物因子做好设计。加强完善陬市片区区块二、区块六的水污染防治设施，其建成运行前，相关区块应限制引进废水排放企业。提高园区清洁能源使用效率，减少废气污染物排放，督促企业对废气无组织排放加强控制，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对于土壤重点监管企业，应严格落实地下水和土壤污染防控措施。落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业按要求完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 项目废水，按要求排入污水处理厂处理，项目废气通过排气筒排放; 符合. （四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。; 园区应严格落实规划环评提出的监测方案，建立健全区域环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测，杜绝因环保设施不正常运行而造成的超标排放情况。; 项目不涉及; /. （五）强化风险管控，严防园区环境事故。; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。; 按要求执行; 符合. （六）做好周边控规，落实搬迁安置计划。; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。与地方政府做好协调，对于园区周边新建集中居住区、学校、医院的，应尽量远离工业集中的区域布局，为园区工业的合规发展预留空间，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实。; 项目建设于漳江工业园，属于工业用地，且不新增建设用地; 符合. （七）做好园区建设期生态保护和水土保持。; 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 按要求执行; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“十九、轻工 22．.......油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽、牡丹籽等小品种油料加工生产线以及利用超临界二氧化碳萃取工艺技术生产植物油”项目。属于鼓励类项目，因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （二）项目“三线一单”符合性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于桃源高新技术产业开发区（桃源县工业集中区），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线相符性 由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气达标；地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据预测分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目所使用的能源主要为电能；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单相符性 见下文《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》。 （三）与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》的相符性分析 对照与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》符合性分析，根据《桃源高新技术产业开发区规划环境影响报告书》9.2.4.1 生态环境准入清单更新建议，项目符合桃源高新技术产业开发区更新后的生态环境准入清单的要求。 表1-4 项目与生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 文件要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; (1.1)区块一(创元工业园):限制废水排放量大及废水污染物成分复杂的项目入园。 (12)区块二、区块三、区块四、区块五、区块六(陬市工业园):限制引进以重金属为特征污染物的废水排放项目。 (1.3)区块七(漳江创业园):限制重气型污染源项目准入。禁止新建印染生产项目，不得引进线路板制造项目。 (1.4)高新区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加强完善陬市片区区块二、区块六的水污染防治设施，其建成运行前，相关区块应限制引进废水排放企业。园区周边新建集中居住区、学校、医院的，应尽量远离工业集中的区域布局。; 本项目位于漳江片区属于食用植物油加工项目不属于限制重气型污染源项目，故不属于限制入园类企业。; 符合要求. 污染物排放管控; (2.1)废水： 区块一至区块七：完善各片区污水管网建设，实施雨污分流，污污分流，确保高新区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理设施处理。 区块一(创元工业园)：通过创元污水处理厂处理达标后排入花树桥溪后经马陬河排入沅江。雨水经花树桥溪最终排入马陬河。 区块二、区块三、区块四、区块五、区块六(陬市工业园):陬市工业园污水进入陬市污水处理厂，其尾水经陬溪河排入沅江。在区域排水管网连通及污水处理厂整改提标工作未完成前，限制引进和建设涉废水排放的企业。雨水根据地势条件排入陬溪河，最终排入沅江， 区块七(漳江创业园):漳江创业园污水进入桃源第二污水处理厂，处理达标后排入胜利渠再进入沅江；漳江创业园内雨水排入胜利渠，最终排入延溪河。 (2.2)废气 (2.2.1)提高高新区清洁能源使用效率，减少废气污染物排放，督促企业对废气无组织排放加强控制，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。 (2.2.2)强化源头管控和末端治理，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制，加快推进工业涂装等行业企业VOCs治理，加强工业机械制造产业链VOCs治理，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加大锅炉、炉窑氮氧化物减排力度，完善臭氧和VOCs监测体系。 (2.3)高新区内纺织、食品等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 (2.4)固废：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。 (2.5)高新区要落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业按要求完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核，强化对重点产排污企业的监管与服务。; （2.1）本项目生活污水经化粪池预处理达标后排入园区管网。 （2.2）本项目各类生产废气均采取有效收集与处置措施，经采取本评价要求的环保措施后均可实现达标排放。 （2.3）项目不涉及锅炉。 （2.4）本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。; 符合要求. 环境风险防控; (3.1)高新区应健全环境风险防控体系，严格落实开发区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 (3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)对于土壤重点监管企业，应严格落实土壤污染防控措施。持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。 (3.4)建立健全高新区环境风险管理工作长效机制。落实环境风险防控措施，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。; 严格执行; 符合要求. 资源开发效率要求; (4.1)能源 (4.1.1)在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施；在城市集中供热管网覆盖地区严禁新建、扩建分散燃煤供热锅炉，停止燃用高污染燃料、拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉。加大清洁能源的推广，加快天然气、集中供热等相关基础设施的建设。 (4.1.2)2025年，综合能源消费量预测为29.89万吨标煤(当量值),单位GDP能耗预测值为0.285标煤/万元(等价值)。区域十四五期间综合能源消费增量为8.81万吨标煤(当量值),单位GDP能耗下降13%。煤炭消费总量为0万吨，增量控制在0万吨。 (4.2)水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，桃源县水资源开发利用控制红线达到5.59亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.4%和14.57%。 (4.3)土地资源：促进高新区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，高新区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 严格执行; 符合要求. 综上，项目经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入生态环境准入清单内。 （四）选址合理性分析 本项目位于湖南省常德市桃源县工业集中区湖南宝特瑞能新能源有限责任公司，标准化厂房第3栋第1层，详见附图1；属于工业园工业用地。因此本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 桃源是湖南省全省 63 个油茶生产重点县之一，是全国油茶产业建设示范县，也是湖南重点打造的七个油茶产业群之“湘西北油茶产业群”的重点县。 油茶是桃源县的传统产业，一直以来，桃源县委县政府高度重视油茶产业发展，将其作为乡村振兴，富民强县的重点产业。在此背景下，本项目拟在，湖南智农生物科技有限公司拟投资100万元在湖南宝特瑞能新能源有限责任公司，标准化厂房第3栋第1层建设“湖南智农生物科技有限公司茶油加工厂建设项目”（以下简称本项目）。项目建成后可年产100吨茶油。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于“三十、农副食品加工业 13”中“植物油加工133”中的“除单纯分装、调和外”，应编制环境影响报告表。 湖南智农生物科技有限公司委托我公司（湖南帆佳环保工程有限公司）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 （二）工程概况 1、项目概况 项目名称：湖南智农生物科技有限公司茶油加工厂建设项目； 建设单位：湖南智农生物科技有限公司； 项目选址：桃源高新区技术产业开发区湖南省常德市桃源县青林维吾尔族回族乡金堰村一组采菱东路湖南宝特瑞能新能源有限责任公司院内第3栋第一层； 坐标：111°29'16.346"，28°56'23.672"； 2、建设内容 本项目位于桃源高新区技术产业开发区湖南省常德市桃源县青林维吾尔族回族乡金堰村一组采菱东路湖南宝特瑞能新能源有限责任公司内第3栋第1层，占地面积约为2280m3，在3栋1层建设生产车间（包括烘干区、初榨车间、精炼车间、罐装车间、包装车间、原料仓库、成品仓库、包材仓库等），生产车间内建设一条年产100吨茶油生产线。 表 2-1 项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 烘干区; 1F，设置烘干机1台; 新建. 初榨车间; 1F，设置剥壳机1台、双螺杆榨油机2台、毛油储罐2个; 新建. 精炼车间; 1F，设置脱色过滤机1台、电导热油炉1台、脱酸水洗锅1个、脱色锅1个、脱臭锅1个、脱脂结晶锅1个、脱脂过滤机1个。; 新建. 罐装车间; 1F，设置压盖机、消毒机、灯验箱等; 新建. 包装车间; 1F，设置打包平台1个、激光打码机1台。; 新建. 辅助工程; 办公综合用房; 1F，砖混结构，占地面积约370m2; 新建. 储运工程; 原料仓库; 1F，砖混结构，占地面积约257.58m2。; 新建，同时用于存放茶枯. 成品仓库; 1F，砖混结构，占地面积约132m2。; 新建. 包材仓库; 1F，砖混结构，占地面积约132.8m2。; 新建. 公用工程; 供水; 城市供水; /. 供电; 区域电网供电; /. 排水; 生活污水依托湖南宝特化粪池处理后外排园区管网。; /. 环保工程; 废气处理; 运输; 限制车速; /. 烘干; 使用电烘干，沉降后布袋+活性炭吸附; 新建. 剥壳; 在封闭车间进行，沉降后布袋+活性炭吸附; 新建. 压榨; 使用冷榨工艺，沉降后布袋+活性炭吸附; 新建. 精炼; 布袋+活性炭吸附+高空排放; 新建. 废水 处理; 生产废水; 隔油、气浮、水解酸化; 新建. 生活污水; 化粪池; 新建. 噪声处理; 减震、隔声; 新建. 固废 处置; 生活固废; 垃圾桶; 新建. 生产固废; 茶枯储存区、临时存放区; 新建. 3、产品方案 项目主要产品方案详见下表。 表 2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 规模; 规格. 1; 茶油; 吨/年; 100; 玻璃瓶、PET瓶、铁罐材质包装，包装规格由300ml~10L不等，具体根据市场要求进行调节. 4、主要设备及数量 本项目主要设备见下表。 表 2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 干燥机; KY-200ZN; 台; 1; 外购，干燥仓4.3m*5*2.4. 3; 剥壳机; YCPK25-4; 台; 2; 外购. 4; 双螺杆榨油机; LZY126; 台; 2; 外购，3.3m*1.7*1.9. 5; 板式过滤机; /; 台; 2; 外购，初滤、二次过滤，2.3m*0.78*0.9. 6; 炼油锅; LYY800X1500+90°，不锈钢材质，1.5kw/h; 台; 1; 外购. 7; 不锈钢齿轮泵; KCB83.3-1.5，1.1kw/h; 台; 1; 外购. 8; 热水/碱液组合箱; 600x600x600.中间有一隔板，不锈钢材质; 台; 1; 外购. 9; 干燥/脱色锅; LYS100X1500，1.5kw/h; 台; 1; 外购. 10; 脱色板框过滤机; 板式，5m²; 台; 1; 外购，脱色. 11; 过色油泵; IS25-160，不锈钢，1.5kw/h; 台; 1; 外购. 12; 脱色油箱; DN1200X800X750; 台; 1; 外购. 13; 污油泵; KCB83.3-1.5，1.1kw/h; 台; 1; 外购. 14; 过色油泵; KCB83.3-1.5，1.1kw/h; 台; 1; 外购. 15; 脱臭锅; LYC100x1500; 台; 1; 外购. 16; 脂肪酸冷凝+捕集器组合设备; DN325,SS.T304-4，带冷凝 器列管; 套; 1; 外购. 17; 罗茨真空泵; 绝压≤100Pa，6.6kw/h; 台; 1; 外购. 18; 结晶罐; LYJ800X1500; 台; 1; 外购. 19; 毛油储罐; ⌀1.9m、h2.7m、5t/个; 套; 2; 外购. 20; 精炼油储罐; ⌀1m、h1.7m、1t/个; 套; 2; 外购. 21; 脱脂板框过滤机; 板式，5m²; 台; 1; 外购. 22; 叉车; 电动; 台; 1; 外购. 23; 袋式除尘器; 套; 1; 外购. 24; 活性炭; 套; 1; 外购. # 5、主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供资料，项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 茶籽; t/a; 834; 来源于本公司茶油种植基地，茶籽出油率约在20~25%左右. 2; 活性炭; t; 0.4; 外购. 3; 碱片(NaOH); t/a; 1.25; 外购. 4; 导热油; t/a; 0.34; 外购. 5; 水; m³/a; 232.25; 自来水. 6; 电; kwh/a; 100万; 电网. 表2-5 项目原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理特性. 1; 碱片(NaOH); 白色不透明固体，易潮解，溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度(水=1)2.12，饱和蒸汽压0.13kpa(739℃); 与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液; 有强烈刺激性和腐蚀性. 2; 导热油; 烷基联苯型导热油这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基（乙基、异丙基）与联苯环相结合构成，烷基的种类和数量决定其性质。烷烃基数量越多，其热稳定性越差。具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求; 未被评为可燃物，但会燃烧; /. 6、劳动定员及工作制度 # 本项目员工定员10人，厂区提供食宿。每天8h制，年工作时间100天。 # 7、水平衡 本项目生活用水为员工生活用水。本项目生产用水主要为设备清洗用水、地面清洗用水、循环冷却用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，一天工作8小时。根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），员工生活用水量取120L/（人·d）计算，则生活用水量为1.2m3/d，120m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d，96t/a。 （2）生产用水 地面拖洗用水：类比同类《年产5000吨茶油精深加工项目》，本项目地面清洗废水按2L/m2·次计算，拖洗次数约3次，本项目利用车间拖洗面积约2000m2。故年用水量为12m3/a。污水量按80%计算，则本项目地面清洗废水产生量为9.6m3/a，其中主要包含CODcr、SS、动植物油等污染因子。 设备清洗用水：类比同类《年产5000吨茶油精深加工项目》和企业提供的生产经验系数，本项目需对设备（榨油、生产设备、油罐）进行清洗，用水量为6m³/·次，年冲洗2次，则年用水量为12m³/a，排污系数按0.8计，设备清洗废水产生量为9.6m³/a，主要污染物为CODcr450mg/L、BOD5200mg/L、SS 150mg/L、氨氮30mg/L、动植物油80mg/L等。 循环冷却用水：根据项目循环冷却水泵的大小，确定用水0.75m³/d，年工作时间100天，使用水量75t/a。 碱液调制用水：项目使用自来水调制碱液，根据生产需求，碱片和水的调制比例为9：1，则碱液的使用水量为11.25t/a，98%与皂角一同排出，剩余经过后期工序蒸发、干燥。 检验用水：本项目化验室仅对成品油进行色泽、透明度(20℃)、气味、滋味、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价(以KOH计)、过氧化值、含油量、含水量检测，无用水工序。 图2-2 项目水平衡图 t/a # 8、厂区平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，根据调度方便的布置原则和工艺流程的要求，对厂区进行总平面布置。 厂区主门设于厂区东侧。厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 本项目施工主要为少量的土方开挖、厂房建设、设备安装以及少量的装饰工程，总体土建施工较少，土建施工期较短。因此，项目施工期产生的污染较少，主要为少量施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾和生活污水等。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期： 图 2-4 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①烘干：项目油茶籽通过烘干机进行烘干，烘干温度为50~60℃，烘干后茶籽含水率12~14%； ②剥壳：烘干后的茶籽经过斗式提升机提升，进入下道剥壳工序。为确保茶籽油质量，茶籽在仓库储存时间为3个月左右，全部压榨成毛油，贮存或精炼，茶籽贮存时间过长影响出油率，脱壳的过程中用风选的方法进行壳仁分离； ③压榨：将茶籽粉碎后利用微电脑提升机提升到榨油机内加压，将茶籽内的油脂尽量压榨出，降低油饼的残油率，压榨完的渣饼收集暂存于渣饼库中，外售；本项目采用专用冷榨机，入榨温度在70℃~80℃左右，避免高温引起的茶籽油颜色变深，有效成分损失等； ④初次过滤：榨出的油经滤油机滤去油渣得到毛油，毛油送至精炼车间或暂存罐存储，过滤产生的滤渣的定期清运，有精炼需求的产品会进入后期的精炼工序，没有的直接进入脱脂后罐装出厂； ⑤脱胶：毛油中含有磷脂、蛋白质、粘液质等杂质，因与油脂组成溶胶体系而称之为胶溶性杂质，这些胶溶性杂质的存在不仅降低了油脂的使用价值和储存稳定性，而且在后续精炼过程中会有一系列不良的影响，导致成品油质量下降，因此，油脂精炼工艺中一般需要脱胶； ⑥脱酸：脱胶后的毛油40分钟后加入碱液（浓度为10%，有碱片调制而成），混合后送至碱反应罐中反应，在碱化反应罐中NaOH，将会中和油中的脂肪酸，并将油中的磷脂皂化；混合后油加热到80~90℃进入脱皂离心机将重相皂角和胶杂一起分离排到皂角罐，轻相油利用导热油锅炉加热干燥后的脱胶、脱酸油进入脱色工段； ⑦脱色：经脱胶、脱酸油利用脱色罐内的负压将预脱色油吸入脱色罐内，加入活性炭进行脱色，待油冷却后通入过滤机过滤； ⑧脱臭：不同的油脂都具有多种不同程度的气味，统称为“臭味”，引起油脂中“臭味”主要是油脂中的脂肪酸，其它臭味成分含量极少，脱臭的过程中主要是去掉油脂的脂肪酸，油脱臭里利用油脂中的脂肪酸等物质与油脂在不同的温度上挥发的差异，在高温和真空的条件下借助水蒸气蒸馏脱出臭味的过程； 经安全过滤的脱色油进入析气器中真空除去水分除氧，再由泵抽出与脱臭塔出来的高温油进行两次热交换，然后经过高温列管式加热器进一步加热至250~260℃进入脱臭塔中。在直接蒸气的作用下，经过1.5~2个小时的气提、蒸馏，油中的脂肪酸等物质被蒸发出。脱臭塔出来的油经高温油泵抽出后与待脱臭油两次热交换，再经冷却器冷却（40℃），即得成品油； ⑨脱脂：通过降温结晶，分离出油中高熔点的固醇和低熔点的液油； ⑩灌装：得到的精炼油通过全自动灌装机装入油瓶中，储存于产品仓库，做好入库、出库记录。 图 2-5 废水处理流程图 表2-5 项目运营期工艺过程产污及治理情况汇总一览表 类别; 序号; 污染源/工序; 主要污染物; 治理措施. 废水; W1; 碱液调制; pH; 混入皂角外售. W2; 设备清洗用水; pH 值、悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、氨 氮、磷酸盐（总磷）、动植物油d、色度e; 隔油、气浮、水解酸化、管网. W3; 地面清洗用水; 隔油、气浮、水解酸化、管网. W4; 循环冷却用水; /; 蒸发、回用. W5; 生活用水; pH 值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、磷酸盐（总磷）; 化粪池、管网. 废气; G1; 烘干废气; 颗粒物、水汽; 车间封闭、布袋+活性炭. G2; 剥壳废气; 颗粒物; 车间封闭、布袋+活性炭. G3; 压榨废气; 颗粒物、臭气浓度; 车间封闭、布袋+活性炭. G4; 精炼废气; 颗粒物、VOCs、臭气浓度; 车间封闭、布袋+活性炭. G5; 吹灰/罐装; 颗粒物; 自然沉降. G6; 包装; 颗粒物; 自然沉降. 噪声; N; 各生产设备; Leq(A); 厂房隔声、基础减振. 固废; S1; 剥壳; 茶籽壳; 重新破碎. S2; 压榨; 茶枯; 外售. S3; 初滤; 过滤渣; 外售. S4; 脱酸/脱胶; 皂角; 外售. S5; 脱色过滤; 过滤渣; 外售. S6; 脱脂过滤; 过滤渣; 外售. S7; 导热油炉; 导热油; 委托有资质单位转运. S8; 废气处理、生产; 废活性炭; 委托有资质单位转运. S9; 罐装; 次品包装瓶; 外售. S10; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目为新建项目，无原有污染物产生 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、环境空气质量现状 ①区域环境空气质量现状调查 项目所在区域的大气环境属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目引用《常德市生态环境局关于2024年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2024年1-12月常德市环境空气质量状况”，桃源县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 空气质量现状评价表（2024年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均值; 4; 60; 6.667; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.715; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.9; 35; 88.286; 达标. CO (mg/m3); 百分之95位数日平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3-8h; 百分之90位数日最大8小时平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 根据表3-1，本项目所在区域桃源县的 PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5环境质量达标，因此项目所在区域达标区。 ②特征因子 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 引用《2238审-桃源高新技术产业开发区自行监测（2024年年度）》，湖南德环检测中心2024年12月5日~7日对漳江片区园环境空气进行了检测，其检测结果如下。引用项目位于本项目位置均在5km引用有效内，现状监测结果统计见下表。 表 3-2 监测点空气环境质量监测数据及评价结果单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 12.5; 12.6; 12.7; 标准值. 漳江片区园区内东南部科创大厦G1点; TSP; 0.059; 0.065; 0.066; 0.3. 非甲烷总烃; 0.54; 0.46; 0.53; 0.6(8h). 漳江片区外北侧300m青林乡政府G2点; TSP; 0.061; 0.068; 0.065; 0.3. 非甲烷总烃; 0.59; 0.54; 0.57; 0.6(8h). 从上表可知，监测点位TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2、地表水质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价引用《常德市2024年12月国省控水质监测断面水质状况》 中常德市生态环境监测中心于2024年1月-12月对黄潭州、陈家冲河段断面的检测数据，具体见下图： 3、声环境质量现状 本项目50m范围内有1处声环境敏感点，已进行噪声现状监测。 表 3-3 监测点环境噪声监测数据及评价结果单位：mg/m3 检测点位; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 居民点噪声1; 2025.12.09; 51; 48; 60; 50. 备注：1.采样点位由委托单位提供。 2.环境噪声《声环境质量标准》（B3096-2008）中2类标准限值。. 周边声环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（B3096-2008）中2类标准限值。 # 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展生态现状调查。 # 5、地下水、土壤环境 本项目运营过程用地范围内地面均进行水泥硬化，因此基本无地下水和土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 项目主要环境保护目标 名称; 保护对象; 坐标; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境空气; 居民点1; -350.37; 126.91; 12户60人; GB3095-2012及2018年8月修改单中的二级标准; 西北; 336~500m. 居民点2; -51.9; 65.8; 10户50人; 北; 50~256m. 居民点3; -32.91; 407.86; 15户75人; 北; 389~500m. 居民点4; 220.22; -351.78; 3户15人; 东南; 368~423m. 水环境; /; /; /; /; /; /; /. 声环境; 声环境敏感点1; -51.9; 65.8; 1户5人; 北; 50m. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目新增用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目生活污水经化粪池处理后与经过隔油、气浮、水解酸化处理后的生产废水通过同一排口（DW001）进入园区管网执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817—2025）及桃源县第二污水处理厂进水水质要求。 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB46817—2025标准限值; 6~9; 500; 350; 400; 45; 100. 桃源县第二污水处理厂进水水质要求; 6~9; 320; 155; 265; 30; /. 本项目执行标准值; 6~9; 320; 155; 265; 30; 100. 2、废气排放标准 项目产生的颗粒物、VOCs执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准。 # 表 3-6 大气污染物有组织排放标准 序号; 排放位置; 污染物; 有组织排放限值（≥20m）; 标准来源. 排放浓度 mg/m³; 排气筒高度m; 排放速率 kg/h; 监控位置. 1; DA001; 颗粒物; 120; 20; 5.9; /; GB16279-1996. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; /. 备注; 执行GB16279-1996的污染物排气筒无法满足高于周边200m范围内最高建筑物5m的要求，因此排放速率要求后期严格50%. # 表 3-7 大气污染物无组织排放标准 排放位置; 污染物项目; 无组织; 标准来源. 厂界浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置. 厂界; 颗粒物; 1; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. VOCs; 4; 周界外浓度最高点. 臭气浓度; 20; /; GB14554-1993. 氨; 1.5; /. 硫化氢; 0.06; /. 3、噪声排放标准 施工期：建设项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。 运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见下表。 表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 表 3-9 工业企业厂界噪声限值 单位：dB（A） GB12348-2008; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制的原则和控制因子 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划的通知》（湘政办发[2021]61号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx），部分重点区域和重点行业新增烟粉尘、VOCs、总氮、总磷四项控制指标： 2、污染物排放总量控制指标 （1）废气 非甲烷总烃根据“四、主要环境影响和保护措施 （一）废气”计算结果约为0.004t/a。 （2）废水 根据“四、主要环境影响和保护措施 （一）废水”计算结果废水量为115.2t/a。 （3）综述 根据《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》要求，NOx、VOCs和COD单项主要污染物的新增量小于0.1吨/年（含0.1吨/年）以及NH3-N的新增量小于0.01吨/年（含0.01吨/年）的建设项目，新增总量由政府（以生态环境部门为主）统筹削减替代来源，建设单位需在报批环评文件时无需提交建设项目新增总量削减替代来源说明。 由于常德市整体为大气环境不达标区，因此桃源县VOCs、二氧化硫和氮氧化物需进行倍量削减，建议控制指标如下。 表 3-11 建议控制指标汇总（t/a） 项目; 核算量; 建议控制量; 备注. VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.004; 0.008; 倍量削减. COD; 115.2×50×10-6≈0.006; 0.006; /. 氨氮; 115.2×8×10-6≈0.001; 0.001; /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废水环境影响及防治措施 施工期产生废水包括施工人员的生活废水和施工本身产生的废水，施工废水主要为泥浆废水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水。 项目施工期不设施工营地，施工期间生活设施依托周边居民区，生活废水通过周边居民现有化粪池处理后作为农肥。 施工产生的泥浆污水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水可收集至沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 综上所述，施工期对地表水环境造成的影响较小，措施可行。 （二）废气环境影响及防治措施 施工期间的大气污染源有扬尘和汽车尾气。 （1）扬尘 扬尘是指露天堆场、裸露场地的风力扬尘、建筑垃圾的搬运扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的道路扬尘。废气主要来自车辆在运输过程中排放的机动车尾气。 对整个施工期而言，大气污染产生的主要来源为扬尘，主要集中在土建施工阶段。露天堆放的沙、水泥等及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及起风，产生风力扬尘；基础开挖、汽车运输等产生扬尘；沙、泥的装卸过程中产生的动力扬尘。其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （2）汽车尾气 废气主要来自车辆在运输过程中排放的机动车尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，鉴于施工场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。 建设方应采取如下措施来减轻扬尘对环境的不利影响： 1、对施工过程中产生的扬尘，主要是加强施工管理，合理规划运输路线，避开敏感点。 - 对土石方临时堆场及建筑材料（水泥等）修建维护设施； - 施工场地定时洒水降尘，并及时清扫道路 - 运输车辆、车厢要遮盖严密，装载量要适当，并且对车辆限速，场地道路水泥硬化。 5、注意施工设备的维护，使其能够正常的运行。 6、对于施工过程中的汽车尾气，应通过控制车辆行驶速度降低影响。 采取上述措施后，可进一步有效防止扬尘，使其影响的范围相对减少，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。施工扬尘对周围环境和附近居民的影响很小，施工扬尘会随着施工期的结束而消失。 （三）噪声影响及防治措施 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机等，多为点声源。 （2）施工作业噪声 施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。 （3）运输车辆的噪声 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。主要施工、运输设备为挖掘机等，机械设备噪声源强约为65-95dB(A)。 建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响： 1、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2、施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息工棚尽量布置在施工场地东侧，远离居民点，休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 3、将施工工期及施工时间通知周边居民，取得周边居民的谅解。 4、因生产工艺上要求必须连续作业或特殊需要，确需在当日22：00至次日6：00期间施工的工程，必须办理夜间施工许可证。并到当地环保局去申请办理夜间施工许可证等并进行公示。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 - 固体废物影响及防治措施 施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾、开挖弃土等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回填的收集后运往指定的渣土场进行处理，经过处理后对环境影响小。 （2）生活垃圾 施工过程中应对生活垃圾定点收集、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。 综上，采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 （1）烘干废气 项目使用电能烘干，由于进入本场加工的茶籽均已洗净，因此在烘干过程中会产生少量的水汽和颗粒物，这部分污染物无法定量计算，本次评价对其进行定性不定量分析，项目烘干、剥壳和压榨位于同一封闭车间，烘干废气、剥壳废气和压榨废气一同收集后通过DA001排放。 （2）剥壳废气 类比同类项目《年产5000吨茶油精深加工项目》，剥壳废气颗粒物的产生量为茶壳的0.1%，项目每天生产8小时，年生产时间100天，壳的量约为334t/a，则粉尘的产生量为0.334t/a，车间配套袋式+活性炭吸附去除效率约80%~88%，本项目取85%，车间整体封闭收集率95%，则有组织排放量为0.048t/a（DA001），排放浓度为0.002mg/m³，风机风量15000m³/h（按照7.4（宽）×4.5（高）×40（长）×11次，下同），排放速率为0.06kg/h；无组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.002kg/h。 （3）压榨废气 项目使用双螺杆挤出压榨的方式对茶籽进行榨油，该过程中会产生一定量为挥发油性有机物和异味，因浓度较低且在封闭车间内进行，无法定量计算，本次评价对其进行定性不定量分析，项目烘干、剥壳和压榨位于同一封闭车间，烘干废气、剥壳废气和压榨废气一同收集后通过DA001排放。 （4）精炼废气 项目对压榨产生的毛油进行精炼，类比同类项目《年产5000吨茶油精深加工项目》，主要废气产生环节为干燥、脱臭工序中产生的馏出物，主要是污染物是游离脂肪酸和非甲烷总烃，考虑最不利情况，项目进入精炼工序的油量按最大两量100t计，产生量约为处理油量的1%，建设单位利用各个精炼工序的冷却沉淀后99%转化为液体脂肪酸回收作为高附加值的副产品外卖，未凝结的未凝气被后续的蒸汽喷射泵和水环真空泵抽出，在真空循环水系统中有少量挥发的有离脂肪酸和非甲烷总烃排放约0.01t/a，袋式+活性炭处理设施吸附，收集效率80%，处理效率20%，有组织排放量约为0.0036t/a，风机风量15000m³/h，有组织排放量速率0.0005kg/h，有组织排放浓度为0.034mg/m³（DA001），无组织排放量为0.002t/a。精炼车间整体封闭废气经收集后通过DA001排放 （5）吹灰废气 项目在成品油罐装前需对包装瓶进行吹灰处理，去除瓶内浮灰，该过程粉尘产生量较小，无法定量计算，因此本次进行定性不定量评价。 （6）包装 项目在包装过程中会产生少量的粉尘，该过程粉尘产生量较小，无法定量计算，因此本次进行定性不定量评价。 （7）污水处理站废气 本项目污水处理设施产生恶臭位置主要为水解酸化池，项目恶臭污染物，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，项目污水处理设施去除的BOD量为0.0129t/a，则废气排放NH30.00004t/a和H2S0.000002g。污水处理设施加盖，该部分废气无组织排放 表4-2 项目废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 产生浓度mg/m³; 排放 形式; 治理措施; 有组织排放口编号; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度mg/m³; 污染物排放速率; 排污口基本情况; 排放标准. 污染防控设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率%; 治理工艺及去除效率; 是否为可行技术; 高度m; 内径cm; 温度℃; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1; 剥壳废气; 颗粒物; 0.334; 27.8334; 有组织; 布袋+活性炭; TA001; 85; 95; 85; 是; DA001; 0.048; 3.967; 0.060; 20; 0.3; 环境温度; 综合废气排气筒; 一般排放口; 111°29'16.558",28°56'24.128"; 120; 5.9. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.017; /; /; /; /; /; /; /; /; 1; /. 2; 精炼废气; 非甲烷总烃; 1; 83.334; 有组织; 布袋+活性炭; TA001; 99、20; 80; 99、20; 是; DA001; 0.0036; 0.134; 0.002; 20; 0.3; 环境温度; 综合废气排气筒; 一般排放口; 111°29'16.558",28°56'24.128"; 120; 17. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.002; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 3; 污水处理站废气; NH3; 0.00004; /; 无组织; 加盖; /; /; /; /; /; /; 0.00004; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.5; /. H2S; 0.000002; /; 加盖; /; /; /; /; /; /; 0.000002; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.06; /. 4; 其他生产工序; 颗粒物; /; /; 无组织; 车间封闭; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1; /. 非甲烷总烃; /; /; 无组织; 车间封闭; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 合计t/a; 颗粒物; 0.334; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.065; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 1; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0036; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. NH3; 0.00004; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.00004; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. H2S; 0.000002; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.000002; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. （8）非正常排放量核算 本项目大气污染物非正常排放量主要针对废气处理设施不能正常运行时（非正常排放）粉尘的排放量，主要考虑厂区喷淋设施故障，具体见下表。 表4-3 污染源非正常排放量核算 序号; 非正常排放原因; 污染物; 持续时间h; 非正常排放速率（kg）; 排放浓度（mg/m³）; 发生频次; 应对措施. 1; 环保设施故障; 颗粒物; 0.5; 0.209; 27.834; 根据企业管理情况变化; 停产修复. 2; 环保设施故障; 非甲烷总烃; 0.5; 0.625; 83.334; 根据企业管理情况变化; 停产修复. （9）污染防治措施及达标性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中的表3、表4，本项目除尘、除臭设施采用的布袋+活性炭处理设施为可行技术。 又根据计算分析项目在未上处理设施的情况下VOCs产生浓度约为83.334mg/m³、颗粒物产生浓度约为27.834mg/m³，此时就能满足污染物的120mg/m³排放标准要求，项目后续采用布袋+活性炭吸附是为了进一步削减污染排放量，减小对周边大气的影响，采用处理设施后VOCs排放浓度约为0.134mg/m³、颗粒物排放浓度约为3.967mg/m³，因此该项目采取的布袋+单极活性炭去除VOCs、颗粒物属于可行技术，且经查阅布袋+活性炭处理设施不属于2025年《国家污染防治技术指导目录》限制类和淘汰类；污水处理设施产生的废气采用加罩或加盖密封为可行技术，防治措施可行。 综上所述，项目运营对周边大气环境影响较小，防治措施可行。 （10）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目投产后，企业应定期组织废气监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废气监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4-4 项目废气监测计划 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 无组织废气; 厂界上风向、下风向; 颗粒物、臭气浓度; 1年1次. 污水处理设施一侧下风向; 臭气浓度、氨、硫化氢; 1年1次. 有组织废气; DA001; 颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃; 1年1次. （二）废水 1、废水污染源调查 根据水平衡分析，项目废水产生量如下： 根据项目工程设计生产区设置废水隔油、气浮、水解酸化沉淀池，收集生产废水，经处理后的废水外排园区管网。 表4-5 项目废水污染物源强一览表 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水量（t/a）; 产生浓度（mg/l); 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg; 污染物排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 排污口基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除效率; 是否为可行技术; 编号; 名称; 类型; 坐标; 排放浓度（mg /l）; 基准排水量. 1; 生活污水; pH; 120; 6~9; 间接排放; 化粪池; TW001; /; 100%; /; 是; DW001; 96; 6~9; /; 桃源县城第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 综合废水排口; 一般排放口; 111°29'14.978",28°56'24.217"; 6~9; /. COD; 250; 50%; 125; 0.012; 320. BOD5; 120; 30%; 84; 0.008064; 155. SS; 200; 25%; 150; 0.0144; 265. NH3-N; 30; 25%; 22.5; 0.00216; 30. 2; 设备清洗用水; COD; 12; 6~9; 间接排放; 隔油、气浮、水解酸化; TW002; /; 100%; 80%; 是; 9.6; /; /; 320; 0.4m³ /t产品. BOD5; 250; 30%; 175; 0.00252; 155. 氨氮; 120; 25%; 90; 0.001296; 30. SS; 200; 25%; 150; 0.00216; 265. 动植物油; 25; 90%; 2.5; 0.000036; 100. 3; 地面清洗用水; COD; 12; 200; 间接排放; 化粪池; TW001; /; 100%; 80%; 是; 9.6; 40; 0.000384; 320; /. BOD5; 80; 30%; 56; 0.0005376; 155. SS; 150; 25%; 112.5; 0.00108; 265. 氨氮; 25; 25%; 18.75; 0.00018; 30. 动植物油; 10; 90%; 1; 0.0000096; 100. 4; 脱胶/脱酸废水; pH; 11.25; 5~6.5; 间接排放; 外售; /; /; 100%; 6~9; 是; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 6~9; /. COD; 1000; 80%; 200; 0.0018; 320. BOD5; 400; 30%; 280; 0.00252; 155. SS; 200; 25%; 150; 0.00135; 265. 氨氮; 35; 25%; 26.25; 0.00023625; 30. TP; 5; 25%; 3.75; 0.00003375; -. 动植物油; 120; 90%; 12; 0.000108; 100. 2、废水污染防治措施可行性分析 生活污水经化粪池处理后外排污水管网；生产废水在隔油、气浮、水解酸化沉淀后（2m³）外排管网。对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）附录B，气浮、隔油、沉淀为可行措施，处理后的污水对当地地表水水质不会产生重大影响。 3、地表水环境影响分析 1）排放可行性分析 项目产生的生活污水及拖地废水经预处理达接管标准后排入桃源县第二污水处理厂进行进一步处理。桃源县第二污水处理厂位于桃源县漳江街道杨家咀村，目前处理规模为2万m³/d，采用具有生物脱氮除磷功能的改良型Carrousel氧化沟工艺。出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，漳江工业园现有园区内污水管道均已敷设完成。本项目生产废水排水量约为1.152m3/d，占桃源县第二污水处理厂总设计规模的0.007%，且外排废水符合桃源县第二污水处理厂设计进水水质要求，项目废水排入桃源县第二污水处理厂可行。 2）接管水质标准 项目生产废水经处理后，水质能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，符合排入园区污水处理厂纳管标准。 表4-6 污水处理厂污水排放标准主要指标值表(单位：mg/L) 污染物; BOD5; COD; SS; NH3-N; 标准来源. 接管标准; 155; 320; 265; 30; 《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标准；桃源县第二污水处理厂进水水质要求；*NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015). 污水处理厂出水; 10; 50; 10; 5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准. 4、废水自行监测 表 4-7 废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 备注. 综合废水排放口W1; pH 值、悬浮物、五日生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、氨氮、磷酸盐（总磷）、动植物油d、色度e; 1次/年; 隔油、气浮、水解酸化; /. （三）声环境质量影响分析 1、项目噪声源调查 项目噪声主要来源于生产设备，各设备噪声源强为65-85dB（A），主要噪声源情况见下表。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 智农厂房; 油泵1; /; 75; 厂房隔声、减振; -20.3; -3.7; 1.2; 17.0; 65.9; 24.0; 26.0; 39.9; 1. 2; 智农厂房; 油泵2; /; 75; 厂房隔声、减振; -0.4; 5.2; 1.2; 25.9; 65.8; 24.0; 26.0; 39.8; 1. 3; 智农厂房; 油泵; /; 75; 厂房隔声、减振; 16.9; 5.2; 1.2; 25.9; 65.8; 24.0; 26.0; 39.8; 1. 4; 智农厂房; 油泵3; /; 75; 厂房隔声、减振; 25.7; 4.6; 1.2; 25.3; 65.8; 24.0; 26.0; 39.8; 1. 5; 智农厂房; 油泵4; /; 75; 厂房隔声、减振; 10.1; 4.1; 1.2; 24.8; 65.8; 24.0; 26.0; 39.8; 1. 6; 智农厂房; 风机; /; 80; 厂房隔声、减振; -10.8; 4.4; 1.2; 25.9; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 7; 智农厂房; 提升机; /; 80; 厂房隔声、减振; -17.6; 4.1; 1.2; 25.6; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 8; 智农厂房; 剥壳机; /; 80; 厂房隔声、减振; -4.6; 4.6; 1.2; 26.1; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 9; 智农厂房; 双螺旋榨油机; /; 80; 厂房隔声、减振; -0.9; 0.5; 1.2; 22.0; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 10; 智农厂房; 双螺旋榨油机1; /; 80; 厂房隔声、减振; -0.9; 9.4; 1.2; 30.9; 60.9; 24.0; 26.0; 34.9; 1. 11; 智农厂房; 灌装机; /; 80; 厂房隔声、减振; 23.6; 0.5; 1.2; 22.0; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 12; 智农厂房; 过滤机; /; 80; 厂房隔声、减振; -5.1; 1; 1.2; 22.5; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 13; 智农厂房; 过滤机1; /; 80; 厂房隔声、减振; 5.9; 4.6; 1.2; 26.1; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 14; 智农厂房; 过滤机2; /; 80; 厂房隔声、减振; 13.2; 1; 1.2; 22.5; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 15; 智农厂房; 烘干机; /; 80; 厂房隔声、减振; -12.4; 0.5; 1.2; 22.0; 61.0; 24.0; 26.0; 35.0; 1. 注：预测考虑昼夜都生产的不利情况. 表4-9工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护 目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 声环境居民点1; -51.9; 65.8; 1.2; 50; 北; 二级/2类; 砖混2.5层自建房，朝向西北，东、南侧有树木环绕，西侧为马路，北侧为居民. 2、项目噪声环境影响 ①噪声影响分析 本次预测根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）上推荐模式，基本公式如下。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 计算得出项目厂界噪声的预测贡献值。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 计算得出项目厂界噪声的预测值。 表4-10项目厂界声环境源强预测结果表（dBA） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 51.2; 15; 1.2; 昼间; 25; 65; 达标. 51.2; 15; 1.2; 夜间; 25; 55; 达标. 南侧; -8.8; -15; 1.2; 昼间; 35; 65; 达标. -8.8; -15; 1.2; 夜间; 35; 55; 达标. 西侧; -50.6; 14.8; 1.2; 昼间; 25; 65; 达标. -50.6; 14.8; 1.2; 夜间; 25; 55; 达标. 北侧; 0.4; 15; 1.2; 昼间; 42.9; 65; 达标. 0.4; 15; 1.2; 夜间; 42.9; 55; 达标. 表4-11工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 居民点1; 51; 48; 51; 48; 60; 50; 14.1; 16.1; 51.0; 48.0; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 从上表预测可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、敏感点的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 3、噪声防治措施及可行性分析 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： ①加强设备的保养和维护，对生产设备定期检查与维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 ②夜间避免高噪声设备生产。 ③对设备采取减振措施，对高噪声设备安装降噪减振设施。 ④所有产噪设备均布置在生产车间内，利用车间厂房进行隔声，将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。 本次噪声预测仅考虑固定声源，没有考虑交通运输噪声，故现场噪声比预测噪声稍偏大，建议建设方控制好交通运输噪声，采取以下措施，降低交通噪声对周边敏感点的影响。 ①对运输车辆进行严格管理，定时检查，防止故障车辆作业； ②合理安排运输时间，尽量避开夜间休息时间； ③运输过程中严禁鸣笛。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。项目生产过程中噪声对周边环境影响很小。 建设单位必须严格落实相关防噪降噪措施，高噪声设备加装减振垫等确保噪声达标排放。 通过以上措施治理后，厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、噪声自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。 ## 表4-12 项目噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测时段; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼; 连续等级 A 声级; 一季一次. （四）固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及处置情况 （1）生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计算，项目年工作100日，则生活垃圾量为3kg/d，3t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，能够合理处置，对周围环境影响较小。 （2）一般工业固废 ①剥壳 根据企业提供的相关资料，茶籽出油率约在20%左右，本项目茶油产量为100t/a，茶籽用量为834t/a，其中茶仁和茶壳比例为6:4，即茶仁为500t/a，茶壳为334t/a，茶壳堆放在原料暂存区的东侧，后期外售。 ②压榨、过滤 茶籽出油率约在20%左右根据物料平衡，压榨后茶枯、过滤渣的产生量为400t，堆放暂存在原料暂存区的东侧，后期外售。 ③脱酸/脱胶 根据废水产排量分析，脱酸/脱胶废水中含有皂角，混合罐装后作为一般化工原料外售，产生量为11.025t/a。 ④污水设施污泥 根据废水产排量分析，进入沉淀池的处理的废水SS量为0.01362t/a，污泥的含水率约80%，则污泥的产生量为0.0681t/a，运至垃圾填埋场进行填埋。 ⑤废包装桶 根据业主提供资料，废桶的年产生量控制在50个，单个重量按大桶计算约40g/个，则产生量为0.2kg/a。 ⑥废布袋 每2年更换一次，单次更换量为10kg/次，外售综合利用。 ⑦除尘灰 根据废气计算章节，除尘废气量为0.399t/a，混入生活垃圾清运。 ⑧检验废物 以检验头擦拭纸、抹布等为主，根据企业经验数据，年产生量约0.5kg，混入生活垃圾清运。 （3）危险废物 废导热油：本项目导热油炉在线暂存导热油170L×2，平均约3年更换一次，由有资质单位转运。查阅《国家危险废物名录》(2025)，废机油应认定为“HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使用过程产生的废矿物油及含矿物油废物”，属于危险废物，委托有资质单位转运； 废活性炭：项目脱色、脱臭工序的活性炭约1年更换一次，更换量为0.2t/a，废气处置的活性炭1年更换一次，更换量为0.0064×5≈0.032t，认定为HW49 900-039-49，属于危险废物，委托有资质单位转运。 ## 表4-13 一般固废治理情况一览表 固废名称; 产污环节; 性质; 产生量t/a; 形态; 暂存场所; 治理措施; 处置量. 茶壳; 剥壳; 一般工业固废; 334; 固体; 原料车间; 外售; 334. 茶枯、滤渣; 压榨、过滤; 一般工业固废; 400; 固体; 原料车间; 外售; 400. 皂角; 脱酸/脱胶; 一般工业固废; 11.025; 固态/半固态; 暂存处; 外售; 11.025. 污泥; 污水设施; 一般工业固废; 0.069; 固态/半固态; 暂存处; 外运填埋; 0.069. 废包装桶; 灌装; 一般工业固废; 0.0002; 固态; 暂存处; 外售; 0.0002. 废布袋; 废气处理; 一般工业固废; 0.01/次; 固态; 暂存处; 外售; 0.01/次. 除尘灰; 废气处理; 一般工业固废; 0.399; 固态; 垃圾桶; 交由环卫部门清运; 0.399. 检验废物; 检验; 一般工业固废; 0.5kg; 固态; 垃圾桶; 交由环卫部门清运; 0.5kg. 员工生活垃圾; 职工生活; /; 3; 固体; 垃圾桶; 交由环卫部门清运; 3. ## 表4-14 危险废物治理情况一览表 危险名称; 产污环节; 性质; 形态; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t; 暂存场所; 治理措施; 处置量. 废导热油; 设备维护; 危险废物; 液态; T，I; HW08; 900-249-08; 0.34; 在线; 由有资质单位转运; 0.34. 废活性炭; 废气处置、生产; 危险废物; 固态; T; HW49; 08900-039-49; 0.232; 在线; 由有资质单位转运; 0.232. 2、固废贮存场所设置规范 一般工业固体废物贮存场所（设施） 一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求设置。具体设置如下： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防渗漏措施，并采取相应的防尘措施。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ④一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场。 ⑤同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所竖立明显的标志牌，措施可行。 危废暂存间建设要求 贮存条件和贮存容量必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）的相关要求。 ①危废间应满足“四防”（防风、防⾬、防晒、防渗漏）； ②危废间应有完善的防渗措施和渗漏收集措施， ③防渗措施应满⾜《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013 年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1基础必须防渗，防渗层为⾄少1米厚粘⼟层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚⾼密度聚⼄烯，或⾄少2毫米厚的其它⼈⼯材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ④渗漏收集措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）要求： ⑤地⾯与裙脚要⽤坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑥必须有泄漏液体收集装置、⽓体导出口及⽓体净化装置。 ⑦设施内要有安全照明设施和观察窗口。危废间应配备通讯设备、防爆照明 设施和观察窗口、安全防护服装及⼯具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭火沙、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土、防爆泵等）。 ⑧⽤以存放装载液体、半固体危险废物容器的地⽅，必须有耐腐蚀的硬化地⾯，且表⾯⽆裂隙。 ⑨应设计堵截泄漏的裙脚，地⾯与裙脚所围建的容积不低于堵截最⼤容器的最⼤储量或总储量的五分之⼀。（存放液体类危废的危废间四周应有围堰，围堰容积要满⾜总储量的1/5）。 ⑩不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑪基础必须防渗，防渗层为⾄少1米厚粘⼟层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚⾼密度聚⼄烯，或⾄少2毫米厚的其它⼈⼯材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ⑫堆放危险废物的⾼度应根据地⾯承载能⼒确定。 ⑬衬里放在⼀个基础或底座上。 ⑭衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑮不相容的危险废物不能堆放在⼀起。（解析：化学性质不相容的危废⼀律分隔堆放，其分区应采⽤完整的隔离间不渗透隔墙或围堰分割，并在各区域醒⽬位置设置该类危废的标志牌。） ⑯总贮存量不超过300Kg(L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放⼊坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不小于30毫米的排⽓孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 不同种类危险废物应有明显的过道划分（应设置搬运通道、⼈员运输通道），墙上张贴对应的危废名称。装载液体、半固体危险废物的容器内须留⾜够空间，容器顶部与液体表⾯ （五）环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，项目风险物质最大贮存量及临界量如下所示。 表4-15 本项目涉及环境风险物质危险特性及储存情况 名称; 形态; 危险特性; 储存方式; 最大储存量qn（t）; 标准临界量Qn（t）; 储存位置; Q. 废导热油; 液态; 可燃、有毒; 桶装; 0.34; 2500; 危险化学品间; 0.00002. 导热油; 液态; 可燃、有毒; 桶装; 0.34; 2500; 在线; 0.00002. 合计; /; /; /; /; /; /; 0.00004. 由上表计算得知，项目的∑qn/Qn 结果为0.00004＜1，故环境风险潜势划分为Ⅰ。仅需对环境风险进行简单分析。 表4-16 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南智农生物科技有限公司茶油加工厂建设项目. 建设地点; （湖南）省; （常德）市; （桃源）县; 湖南宝特瑞能新能源有限责任公司，标准化厂房第三栋第1层. 地理坐标; 经度; 111°29'16.346"; 纬度; 28°56'23.672". 主要危险物质及分布; 导热油（导热油炉）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目主要环境影响途径： ①生产过程中的火灾爆炸风险； ②运输车辆、生产设备油类物质等泄漏； ③废气处理装置故障，导致废气超标排放；④污水处理系统故障，导致废水泄漏。 可能的危害后果： ①火灾爆炸产生的污染物对大气和地表水环境产生影响； ②油类物质泄漏，造成地表水、地下水、土壤污染； ③废气超标排放造成大气污染； ④废水泄漏，造成地表水污染。. 风险防范措施要求; ①加强设备检修、维修，防止跑、冒、滴、漏； ②做好废气废水处理装置维护检修，确保设备正常运行，处理有效。. 应急处置措施; 油品泄漏： 发现泄漏时，立即进行堵漏，大量泄漏在地面的油经收集后回用，少量泄漏立即用吸油毡或锯木屑吸附后作为危废废物处置； 废气治理设施故障： 立即停止废气产生工序生产，对废气治理设备进行检修。 废水治理设施故障： 立即停止生产，对废水治理设备进行检修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目厂区应严禁烟火，能够降低火灾爆炸造成人员伤亡及财产损失的风险；做好设备检修、维修；做好废气废水处理装置维护检修，确保废气废水处理效率。. （六）与排污许可证的衔接关系 1、排污许可证要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于八、农副食品加工业 13 中“11、植物油加工 133 除单纯混合或者分装以外的*”，应进行排污许可简化管理； 综上所述，本项目应进行排污许可简化管理项目需在投产前完成排污许可证填报。 2、排污许可证衔接表 表 4-17 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理 措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 (kg/h). 剥壳、压榨、精炼; 剥壳、压榨、精炼; 布袋+活性炭; 有组织; DA001; 111°29'16.558",28°56'24.128"; 一般排放口; 颗粒物; 120; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 17. /; 无组织; /; /; /; 颗粒物; 1; /. 非甲烷总烃; 4; /. 其他工序; 包装、灌装; /; 无组织; /; /; /; 颗粒物; 1; /. 污水处理; 污水处理设施; /; 无组织; /; /; /; 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 臭气浓度; 20; /. 硫化氢; 0.06; /. 表4-18 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放 去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 (mg/L); 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合污水; 生产、生活; 气浮、隔油沉淀池、化粪池; 气浮+水解酸化; DW001; 111°29'13.360",28°56'15.765"; 间接排放; 桃源县第二污水处理厂; 一般排放口; pH; 6~9; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817—2025）及桃源县第二污水处理厂进水水质要求. COD; 320. BOD5; 155. SS; 265. NH3-N; 30. TP; /. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | DA001 | 烘干废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 布袋+活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 剥壳废气 |  |  |  |
|  |  | 压榨废气 |  |  |  |
|  |  | 精炼废气 |  |  |  |
|  | 无组织 | 吹灰废气 | 颗粒物 | / |  |
|  |  | 包装 |  | / |  |
|  |  | 污水处理设施废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
| 地 表 水 环 境 | 生活用水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质要求 |
|  | 设备清洗水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP | 隔油、气浮、水解酸化（气浮+水解酸化） | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817—2025）及桃源县第二污水处理厂进水水质要求 |
|  | 地面清洗用水 |  |  |  |  |
|  | 脱胶/脱酸废水 |  |  | 外售 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活办公区 |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 | / |
|  | 生产区 |  | 茶壳 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 茶枯、滤渣 | 外售 |  |
|  |  |  | 皂脚 | 外售 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 外售 |  |
|  |  |  | 废布袋 | 外售 |  |
|  |  |  | 除尘灰 | 收集后由环卫部门统一清运处理 |  |
|  |  |  | 检验废物 | 收集后由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 污水处置 |  | 污泥 | 外运填埋 |  |
|  | 维修、维护 |  | 废导热油 | 由有资质单位转运 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 废气处理、生产 |  | 废活性炭 | 由有资质单位转运 |  |
| 声 环 境 | 厂界噪声 |  | 噪声 | 合理布置高噪声源，加强设备基础减振处理，加强厂房隔声处理，减小噪声影响，并在厂界种植绿化带、种植灌木等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强设备检修、维修，防止跑、冒、滴、漏； ②做好废气废水处理装置维护检修，确保设备正常运行，处理有效。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环保竣工验收要求： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体 湖南智农生物科技有限公司。 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未 经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 规范化排污口建设: （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。 排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。 （2）排污口标志设置的基本要求 ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 有毒有害固体废物等危险废物，必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上，本项目符合国家和地方产业政策、“三线一单”、规划布局要求，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，因此本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。 在上述前提条件下，本项目的建设不会对周边环境造成大的影响。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气t/a | 颗粒物 | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | 0.065 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 115.2 | / | 115.2 | 115.2 |
|  | COD | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 |
| 工业固体废物t/a | 茶壳 | / | / | / | 334 | / | 334 | 334 |
|  | 茶枯、滤渣 | / | / | / | 400 | / | 400 | 400 |
|  | 皂脚 | / | / | / | 11.025 | / | 11.025 | 11.025 |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.069 | / | 0.069 | 0.069 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.01/次 |  | 0.01/次 | 0.01/次 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.399 |  | 0.399 | 0.399 |
|  | 检验废物 | / | / | / | 0.5kg | / | 0.5kg | 0.5kg |
|  | 废导热油 | / | / | / | 0.34 | / | 0.34 | 0.34 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.232 | / | 0.232 | 0.232 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①