国环评证乙字第2741号

建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称:桃源县永峰机械有限责任公司年产

4000吨铸造活塞环技术改造项目

建设单位:桃源县永峰机械有限责任公司

编制日期：2018年1月

国家环境保护部

1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 桃源县永峰机械有限责任公司年产4000吨铸造活塞环技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桃源县永峰机械有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赖平 |  |  |  | 联系人 |  | 沙峰 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省桃源县漆河镇展旗村高梁榜组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786689197 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 415400 |
| 建设地点 | 湖南省桃源县漆河镇展旗村高梁榜组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3725汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 550 | 环保投资 (万元) |  | 17.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.42% |  |
| 一、工程内容及规模： 1 项目由来 活塞环(Piston Ring) 是用于崁入活塞槽沟内部的金属环，分为两种：压缩环和机油环,是燃油发动机内部的核心部件，它和汽缸，活塞，汽缸壁等一起完成燃油气体的密封。随着技术的进步，钢制的高功率活塞环诞生，且随着对发动机功能，环境要求的不断提高，各种先进的表面处理应用其中，如溶射，电镀，镀铬，气体氮化，物理沉积，表面涂层，锌锰系磷化处理等，使活塞环的功能大大提高。桃源县永锋机械厂（原名桃源县欣龙机械有限责任公司）位于桃源县漆河镇展旗村高梁榜组，于2006年4月建设完成并投入生产，形成年产1万件汽车零部件毛坯的生产能力，2009年5月桃源县永锋机械厂（原名桃源县欣龙机械有限责任公司）委托常德市双赢环境咨询服务有限公司补做环评，桃源县环境保护局于2009年5月26日给予桃源县永锋机械厂（原名桃源县欣龙机械有限责任公司）年产1万件汽车零部件毛坯项目环境影响报告书批复的函。 随着社会经济的迅速发展，桃源县永锋机械厂现有生产规模已经不能满足市场发展的需求。因此，桃源县永锋机械厂决定进一步调整生产结构，提高产品科技含量和企业的创新能力及技术底蕴，增加先进高效率设备，在原址湖南省桃源县漆河镇展旗村高梁榜组的厂区内进行技改，形成年产4000吨铸造活塞环的生产能力。根据《产业结构调整指导目录》及《铸造行业准入条件》：该企业采用0.5T中频炉，能耗达到相关标准要求，生产工艺引进先进生产设备，并配套环保设施，该项目不属于限制类和淘汰类项目，企业现况符合相关产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关环保法律和条例的规定，该技改建设项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4757-2011），项目应属于“C3725汽车零部件及配件制造类”项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号），本项目需编制环境影响评价报告表。桃源县永锋机械有限责任公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司在接到委托后，依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 2 建设项目概况 项目名称：桃源县永峰机械有限责任公司年产4000吨铸造活塞环技术改造项目 建设单位：桃源县永峰机械有限责任公司 建设性质：技改 生产规模：年产4000吨铸造活塞环 总投资：550万元，建设单位自筹 占地面积：2000m2 建设地点：湖南省桃源县漆河镇展旗村高梁榜组 周边环境现状：项目位于桃源县漆河镇展旗村高梁榜组，坐标东径111º38'36.20",北纬29º10'91.35"，白洋河附近。项目所在地北面偏西150m处为三鹏墙材厂（已停产），，北侧200m处为重阳水泥厂（已停产），西面50米外有一户居民，南面是一山坡有条东西向的渡槽（当地居民用来引导漆河水农田灌溉），东面200m处为永连水电站宿舍。项目周边示意图见图3。 工程建设及厂区平面布置图：整个厂区呈长方形，由生产区、仓库、宿舍、办公区两部分组成。厂区主入口设在厂区东南侧。生产区包括清砂车间、铸造车间、磨具车间，位于厂区东侧；热处理磨削车间位于清砂车间西侧厂区中间；理化试验室和宿舍为一栋4层建筑，位于厂区西南侧；冷却水池紧邻热处理磨削车间西侧；配电室位于热处理磨削车间北侧铸造车间西侧；仓库位于厂区南侧。项目平面布置较为合理，满足生活、生活需要。厂区平面布置图见附图2。 3 项目组成及规模 （1）建设内容 本项目为活塞环技改项目。占地面积2000m2 。主要是对中频炉、造型机等设备进行更新，对现有的布袋除尘器更新，并针对中频炉安装环保设备。新购置0.5T中频炉2台，造型机3台、砂处理设备1套。项目主要工程概况一览表见表1，主要设备见表2。 表1 项目组成情况一鉴表 工程类别; 建设内容; 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 活塞环铸造生产线; 磨具车间（48m2）、铸造车间（648m2）、清砂车间（135m2）、热处理车间（130m2）; 1F钢构; 技改. 辅助工程; 仓库; 504m2; 1F钢构; 依托. 办公生活区; 450m2; 4F砖混; 依托. 配电室; 28m2; 1F砖混; 依托. 冷却池; 40m2; 1F砖混; 依托. 门卫; 12m2; 1F砖混; 依托. 公用工程; 供电; 永连水电站; 依托. 供水; 自来水，耗水量约为294m3/a; 依托. 排水; 雨污分流。生活污水经化粪池预处理后，用于周围农田灌溉. 环保工程; 污水处理; 化粪池、隔油沉淀池; 依托. 废气处理; 1、中频炉上方设置集气罩，经1套布袋除尘（除尘效率99%）+15m高排气筒；2、混砂造型粉尘经自带除尘（除尘效率99%）+15m高排气筒；3、抛丸清砂粉尘经1套布袋除尘（除尘效率99%）+15m高排气筒；3、油烟专用排放管道; 技改. 固废处理; 垃圾收集筒; 依托. 噪声处理; 基础减振、加强车辆管理. 表2 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 所属工序; 备注. 1; 中频炉; GW0.5T-IJBT; 台; 2; 溶炼; 更新. 2; 造型机; Z146-2; 台; 3; 造型; 更新. 3; 砂处理设备; YZ10T; 套; 1; 打磨; 更新. 4; 抛丸机; Q3210; 台; 1; 打磨; 更新. 5; 制度光谱仪; S1MinLab150; 台; 1; 加工; 现有. 6; 空压机; 台; 2; 现有. 7; 落砂机; L351; 台; 3; 落砂; 更新. 8; 旧砂回收; 自制; 套; 1; 回收; 更新. （2）原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料为生铁、型砂、陶土、铁合金（硅、锰、磷、碳、铬等）废钢/废铁屑孕育合金。能源消耗主要是电、水。产品原材料及能源消耗见表3。 表3 原材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 生铁; 3000t; 外购. 2; 型砂; 200t; 外购. 3; 陶土; 100t; 外购. 4; 铁合金（硅、锰、磷、碳、铬等）; 100t; 外购. 5; 废钢/废铁屑; 700t; 外购. 6; 孕育合金; 100t; 外购. 7; 水; 294t; 自来水管网. 8; 电; 100万度; 永连电站. 原材料的理化性质： 型砂：主要用于铸铁及有色金属铸件用的型砂附加物，提高湿强度，改善造型性能。主要性能要求有强度透气性，耐火度、退让性、流动性、紧实率和溃散性等。 陶土：是指含有铁质而带黄褐色、灰白色、红紫色等色调，具有良好可塑性的粘土。陶土的主要特性包括优异的抗冻融特性，良好的抗光污染性能，良好的吸音作用，良好的透气性、透水性，良好的耐风化耐腐蚀性。 （3）产品方案 年产4000吨铸造活塞环。根据建设方提供的资料：项目生产活塞环600万件，4000吨，平均每件约0.667kg。 二、工作制定和劳动定员 根据项目需要，本项目劳动定员为15人，员工为附近居民，因此不在厂内住宿。每年工作300天，每天工作16小时，两班制。 三、公用工程 1 给水 本项目生活、生产用水来自乡镇自来水管网统一供给，供水能够满足。 （1）生活用水：本项目用水主要为员工的生活用水。根据提供的资料，本项目共计员工15人，均不在厂内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），用水量按办公楼（带食堂）按80L/人•d计，年正常工作时间为300天，则用水量为360t。 （2）生产用水：本项目生产用水分为两部分，一部分为机械加工、机床冷却用水；另一部分为中频炉用水。机械加工、机床冷却用水，由于冷却用水要求不高，可以循环使用，不外排。中频感炉用于熔炼原材料，此处生产用水可以循环使用。 中频炉的用水量为：根据业主提供资料，一台0.5吨中频炉，首次用水量为20 m3，每月补充一次，每次补充水量为10 m3，则0.5吨电炉全年用水量为140 m3。再加之其他用水量按10m3/a，则生产部分共计用水量为150 m3/a，生产用水不外排。 表4 项目用水情况一览表 序号; 项目; 数量; 用水定额; 年用水量. 1; 生活用水; 15; 80L/人•d; 360m3. 2; 中频炉用水; 1; 140m3. 3; 加工、冷却用水; 10m3. 合计; 510m3. 2 排水 项目排水实行雨污分流制，雨水经排水沟收集后排入项目西侧的水塘内。该项目生活废水按产生量的80%计，则废水年排放量为288t/a。项目污水经隔油池、化粪池预处理后用于周边农田灌溉，无外排。 定期清淘 用于周围农林 288 损耗72 360 288 损耗140 化粪池 生活用水 140 510 自来水 中频炉用水 10 损耗10 机加工、机床冷却水 图-1 项目水平衡图 单位t/a 3 供电 项目供电由永连水电站供电网供给，供应可以保证。 四、项目投资及资金来源 本项目工程工程投资为550万元，全部为单位自筹。 五、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日第二次修订）； 6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年主席第48号，2016年9月1日施行）； 7、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令253号） 8、《建设项目环境保护分类管理目录》（环保部令第33号，2016年6月1日施行）； 9、《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2·1—2016）； 10、《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2·2—2008）； 11、《环境影响评价技术导则-水环境》(HJ/T2·3—93）； 12、《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2·4—2009）； 13、《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19—2011）； 14、《产业结构调整指导目录》（2011年本）； 15、《环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号）； 16、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）； 17、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）； 18、《常德市大气污染防治专项行动实施方案》； 19、桃源县永锋机械有限责任公司与我公司签订的《委托书》 20、桃源县永锋机械有限责任公司提供的原环评报告 21、桃源县永锋机械有限责任公司提供的其它资料 |

2  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、原项目基本概况 桃源县永锋机械有限责任公司（原桃源县欣龙机械有限责任公司）成立于2006年4月，位于湖南省桃源县漆河镇展旗村高梁榜组。为年产1万件汽车零部件毛坯。项目占地1600m2，设有生产车间、仓库、机修车间及职工生活区等。在运营的过程中产生的污染物主要是粉尘、生尖水及生产固废。 原项目于2009年5月《年产1万件汽车零部件毛坯建设项目环境影响报告表》获得环评批复。 - 原项目工艺流程图及产污环节点 - 图2 原项目工艺流程及产污节点图 将准备好的型板与砂箱摆放整齐，然后人工放砂，到砂箱内放入型腔，随后手工用模具、型砂造型，然后表面修整并处置。最后下芯，合型，等待浇注。在无芯中频炉内，将原辅材料配料后装入中频熔化炉进行熔炼，熔化后的液体耙渣后首先倒入铁水包内，然后将铁水倒入制备好的型腔内，进行浇注。浇注后，待铁水自然冷却后再清理工件砂箱、落砂。清理下来的旧砂均采用人工输送破碎后再生利用。 3、原项目污染源去向（由于项目处于停业技改期间，原项目污染源根据《年产1万件汽车零部件毛坯建设项目环境影响报告表》中数据） （1）废水 项目在营运过程中不产生生产废水，生活污水产生量约400m3/a，经化粪池收集后定期清掏作农家肥。循环水池、收尘池中的冷却水、除尘水循环使用，不外排。 - 废气 主要为熔炼废气及清砂机砂尘。熔炼废气主要为烟尘，产生量为0.536kg/h，排放浓度为13.7-17.5mg/m3；清砂机砂尘产生量为0.468t/a，产生浓度为260mg/m3，废气量为180万m3/a，经布袋除尘器+收尘池除尘后，再通过15m高排气筒排放，排放量为0.005t/a，产生浓度为2.6mg/m3。 （3）噪声 - 噪声主要来自生产车间的混砂机、抛丸清砂机及除尘器风机等运营时产生的噪声，其噪声源强约70-92dB（A）。采取隔声、基础减震等治理措施后厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - （4）固废 - 原项目产生的固体废物有铸件残次品、损耗的型砂及生活垃圾。 - 铸件残次品可回用于生产，废型砂与生活垃圾集中收集后，可回收部分回收，不可回收部分定期清理填埋处置。 4、原有工程污染物排放情况见表5。 表5 原有工程污染物排放情况 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 处理前产生浓度及 产生量（单位）; 排放浓度及排放量 （单位）. 大气污染物; 中频炉; 烟（粉）尘; 0.536kg/h; 0.536kg/h. 清砂机; 砂尘; 260mg/m3 0.468t/a; 2.6mg/m3 0.005t/a. 水污染物; 循环水池、收尘池; 冷却水、除尘水; 年耗水量150m3; 不外排. 生活污水 400m3/a; COD NH3-N; 250mg/l，0.1t/a 0mg/l，4kg/a; 100mg/l，0.04/a 40mg/l，4kg/a. 固 体 废 物; 生产; 生活垃圾; 3.3t/a; 零排放. 残次品; 3t/a. 废型砂; 2t/a. 噪 声; 项目噪声主要来自砖机、粉碎机等设备，产生的噪声级约为70~92dB(A)。. 5、现有项目环评批复和执行情况 桃源县环境保护局于2009年5月26日出具的审批意见中指出： （1）对生产过程中产生的冷却水循环利用不外排，生活废水经隔油池、化粪池处理后排放。 （2）清砂机要选用先进的低噪音产品并建设隔声间，夜间不进行清砂工序生产，避免噪声对周围环境造成影响。 （3）清砂机配套袋式除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后再通入收尘池除尘，处理后的废气做到达标排放。 （4）生产中产生的固体废物要定点存放回收利用；损耗的型砂和生活垃圾要进行收集，运至镇环卫部门指定地点统一处置。 经过现场调查，桃源县环境保护局提出的意见均有执行。 - 6、现有工程存在问题及改进措施一览表 - （1）现有项目主要环保问题 - ①企业现有项目熔化工序使用1台铝壳中频感应电炉，不符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订，国家发改委第21号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《铸造行业准入条件》（工信部公告〔2013〕第26号）等文件的要求； - ②企业现在项目车间生产线密闭性不够，除尘设备不到位，存在逸尘点，具体为：中频炉上方无集气罩及除尘措施；混砂造型、抛丸等设备均无除尘措施；废砂再生线的皮带输送底端由人工上料，皮带输送机入口无密闭装置。以上均不符合《铸造行业准入条件》（工信部公告〔2013〕第26号）等文件的要求； （2）整改措施 ①淘汰铝壳中频感应电炉，改用节能环保的钢壳中频感应电炉； - ②对生产工艺设备进行布局调整，清砂工序设置固定作业场所和工位；在中频炉上方设置集气罩，烟尘集气后经布袋除尘器除尘处理达标后15m高排气筒排放；采用封闭型落砂机，落砂后废砂采用密闭方式输送到砂再生系统，落砂及落砂输送产生的粉尘经集气+布袋除尘处理达标后15m高排气筒排放；废砂再生系统的设备、皮带输送密闭；对混砂、抛丸工序粉尘增加除尘设备+15m高排气筒排放。

3  建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 桃源县位于湖南省西北部，常德市西南部，县域东西宽75公里，南北长118公里，面积为4441公里。县西与怀化地区沅陵县、张家界的慈利县、永定区交界、东面与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县、南抵益阳地区安化县。地处于长沙、张家界、桃花源、湘西、黄金旅游圈中心，周边的夹山、壶瓶山、花岩溪、沅陵等景区已成为知名度较高的旅游景区。 桃源县为侵蚀构造地貌，由浅变质岩、砂岩、页岩或花岗石组成中山、低山，根据中国地震动加速度峰值图和反应谱特征周期区划图，该地区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为VII度。 桃源县境内地层发育较全，从元古界冷家溪群至新生界第四系均有出露。地层以碳酸类和碎屑崦类的沉积为主，而火成岩极不发育，矿产以沉积矿床为主，低温热液矿床为次，其资源极为丰富。 桃源县属中亚热带向北亚热带过渡的湿润季风气候。气候温和，热量丰富，无霜期长，冰冻较弱；日照充足，春季寒潮频繁，秋季寒露风活跃；雨水充沛，但分布不匀，春末夏初雨水集中，并多暴雨，伏秋干旱常见；四季分明，季节性强。 全年平均气温16.3℃，极端最高气温39.8℃。极端最低气温-15.7℃，多年平均相对湿度82%，平均本站气压1010.4hpa；多年平均降水量1246.3mm，平均蒸发量1231.2mm，多年平均风速2.1m/s，冬季以NNE风为主，出现频率23%，夏季以SSW为主，出现频率17%，全年主导风向为NNE风，出现频率20%。 桃源县地处沅水流域下游，境内河库交错融汇，水资源丰富，沅水桃源段全长99公里，全县水资源总量439亿立方米，水能蕴藏量巨大。沅水桃源水文站历年平均水位为36.6米，最高水位为46.9米，最低水位30.07米。最大流量29000立方米/秒，最小流量184立方米/秒，河床主要为细砂、卵石，约占整个河床的95%以上，两岸为冲积砂壤土。 县域境内共有大小48条河流汇入沅水，构成树枝状辐聚式水系，水系以沅水干流为界，分为南北两部分，南部河流发源于雪峰山脉，河床坡度陡，落差大，北部河流发源于武陵山脉，流经丘陵和平原地区。 桃源县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等桃源县动物栖息环境优越，鸟兽、虫、鱼资源丰富，野生动物中以野猪、鹿子、豪猪、黄鼠狼、穿山甲、水獭、岩蛙等为主。具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定。生态环境质量良好。 该项目所在地附近范围内未发现有重点保护动植物。 二、社会环境概况 漆河镇地处县境西北部，距县城40公里，东与马宗岭镇。架桥镇接壤；南与枫树乡、太平桥抵界；西同黄甲铺、九溪乡毗邻；北与双溪口相依。面积155平方公里。辖51个村，4个居委会，500个村民小组，19929户，6.3万人，其中农业人户13714户，农业人口43619人。306省道和沅水支流白洋河贯穿其中，是通往常德、张家界、五强溪的重要交通枢纽。1997年被列入全省百强乡镇行列，2002年被列入湖南省小城镇综合改革试点镇，2003年被评为全省小城镇综合改革试点先进单位，2005年被列入湖南省重点镇的行列。 漆河镇属剥蚀堆积地貌--岗地，地势自西向东南倾斜，白洋河流经境内，可通舟辑；省道1801线，漆伍线、漆黄线纵横交错贯穿全境，县道乡道四通八达有350公里，各种机动车辆2450台。该镇1925年6月曾在新民学校出土商代太庙古物--青铜方鼎，盖现存湖南社会省博物馆，底座已流失美国；1993年8月在松岭岗才曾出土三国时期军铜锅两口，现存县文管所，1978年春在玉凤坪村曾出土晋代“虎牙将军”银制和铜制印玺三枚及玉磺等文物，现存县文管所；镇龙村境内的寒风溪，太平天国翼王石达开曾路过此地，并在寒风西溪石壁上书有“江山如画”四个遒劲大字，今字迹清晰可辨，传说禁碑垭曾是太平天国军队驻地，现有地名送将垭跑马岭，一天门可考。1921--1935年大革命时期，贺龙、萧克同志曾几度率部过境，驻扎在漆河镇万寿宫、关帝宫、展旗、六角堰一带。据传，古时候漆姓人家聚居此地，现有漆家山，故名漆家河。中共中央委员天津市人大常委会主任镍碧初出生于此 。 经调查，项目所在区域无文物保护单位。 三、白洋河 白洋河属沅水一级支流，流域位置在东经110º42'，北纬28º至28º59'之间。位于湖南省常德市桃源县市境内，呈南北走向，源出慈利云竹山，经龙潭河入桃源黄石水库，出大坝后在九溪左纳九溪、右纳理公港，东流至漆河镇(支流麻溪河在漆河镇汇入白洋河);浯溪河乡，纳麻溪，南经枫树维吾尔回族乡白洋河于延泉入沅水。河道长105公里，流域面积1，705平方公里，河流坡降0.838‰，平均流量42.5立方米/秒。1958年，桃源县在黄石溪上游建成大型水库--黄石水库，拦截集雨面积552平方公里，总库容6.12亿立方米。流域内还建有田河、戈儿潭中型水库及金星、陈家溶、铁甲等大批小型水库。黄石水库大坝以下，干流上建有九溪、小苏溪、重阳、栗林、延泉5座河坝。白洋河上游黄石水库库区，可长年通航，中下游河坝均建有船闸，可通行载重20吨的船舶。白洋河孕育了桃源县北部几万人口，是桃源县黄石镇、九溪乡、漆河镇、枫树维吾尔回族乡等几个乡镇生活，农田的重要水资源。 根据《常德市水功能区划（2014）》，白洋河共划分有1个开发利用区及2个保留区，未划分有保护区及缓冲区。白洋河漆河开发利用区：起于桃源漆河镇黑湾里处河坝，全长5.6km。该段为白洋河流经漆河镇的河段，现状水质为Ⅲ类。白洋河黄石-河保留区：起于桃源黄石镇，止于桃源漆河镇刘家嘴村，全长23.6km。该段开发利用程序不高，现状水质为Ⅲ类，2015年和2020年水质管理目标均为Ⅲ类。本项目白洋河段为开发利用区，水质为Ⅲ类。 本项目雨水进入西侧水塘，用于周边农田灌溉，不会流入东侧白洋河内。

4  环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状 (环境空气、地面水、声环境) 1、环境空气 ### 本项目位于常德市桃源县漆河镇，为了解项目所在地大气环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2017年9月16日-18日对项目拟建地空气环境质量现状进行了监测（监测时项目处于停业技改期间），环境质量现状情况如下： 1、监测布点 现状监测中设置2个监测点位，分别为G1项目拟建地西南侧（上风向）、G2项目拟建地东北侧（下风向）。 2、监测因子 SO2、NOX、TSP。 3、监测频次与监测方法 监测频次与监测方法按国家环境监测技术规范的有关规定执行。 4、监测结果统计与评价 监测结果统计见下表： 表6环境空气现状监测结果统计表 单位：mg/m3 点位; 项目; SO2 （小时均值）; NOX （小时均值）; TSP （日均值）. G1项目拟建地西南侧（上风向）; 监测值范围; 0.019-0.020; 0.021-0.023; 0.106-0.109. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. G2项目拟建地东北侧（下风向）; 日均值范围; 0.023-0.026; 0.027-0.028; 0.128-0.134. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 标准值; 0.5; 0.2; 0.3. 通过统计结果可见，SO2、NOX小时均值及TSP的日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明区域的环境空气质量现状良好。 二、项目所在地地表水环境质量现状及评价 本项目工程实行雨污分流，生产废水主要是中频炉冷却水循环使用不外排，生活污水经防渗化粪池处理后定期清淘用于周围农林，雨水收集后排入西侧水塘。本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2017年9月16日-9月18日对对西侧水塘进行水环境质量现状监测，说明项目所在区域地表水环境质量状况。地表水监测数据及评价结果见下表。监测点位详见附图。 表7水质现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 监测因子; 监测数据范围; 平均值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准. 西侧水塘（S1）; pH（无量纲）; 7.12~7.16; /; 0; 0; 5.5-8.5. BOD5; 3.1~3.5; 2.97; 0; 0; ≤60. 氨氮; 0.543~0.584; 0.764; 0; 0; 0. 石油类; 0.02; 0.05; 0; 0; ≤5. CODcr; 14-16; 34; 0; 0; ≤150. SS; 10-14. 动植物油; 0.02; 2100; 0; 0; 4000. 从上表可知，各监测因子浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准，地表水环境质量满足区域地表水功能要求。 三、项目所在地周围区域声环境质量现状及评价 湖南谱实检测技术有限公司于2017年9月16日-17日对项目拟建地区域声环境质量现状进行了监测，环境质量现状情况如下： 1、监测点位布设与监测项目 声环境现状监测共布设5个监测点，分别于项目拟建地南、北、西、东侧各布设一个监测点位，敏感点西侧居民点（50m）布设1个点位，详见附图。 2、监测时间 2017年9月16—17日，连续2天，昼间和夜间各监测一次。 3、监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行。 4、监测结果及评价 监测结果统计见下表： 表8声环境现状监测结果统计表 （Leq，单位：dB（A）） 监测点; 16日; 17日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东侧; 56.8; 45.3; 56.2; 44.9; 60; 50. 项目南侧; 55.9; 44.6; 55.5; 44.2; 60; 50. 项目西侧; 56.1; 45; 56; 44.6; 60; 50. 项目北侧; 54.8; 45.24; 5.3; 44.7; 60; 50. 西侧居民点（敏感点）; 54.1; 44.1; 54.3; 44.5; 60; 50. 由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。 四、项目所在地生态环境质量现状及评价 区域主要植被以马尾松、杉树、茶树为主，植物覆盖率非常好，野生动物多以昆虫、鸟类等常见物种。通过调查，项目评价区域无国家重点保护动植物种类，无自然保护区和文物古迹等生态环境敏感点。

5  环境保护目标

项目所在地目前为一块空地。本项目主要环境保护目标详见下表9： 表9 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护等级. 水环境; 白洋河; E; 200; 饮用、灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。. 水塘; W; 20; 灌溉; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005). 大气环境; 居民1户; W; 50; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 声环境; 居民1户; W; 50; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类.

6  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量 建设项目所在地水环境质量执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准。具体标准值见表10。 表10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 类别; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5. 标准值; 水作类; 5.5-8.5; ≤150; 0; 80; ≤60. 2、环境空气质量 建设项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体标准值见表11； 表11 环境空气质量标准(单位：μg/m3) 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; --; 150; 70. 3、声环境质量 本项目厂界噪声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，西、南临路两侧执行4a类标准，具体值见表12。 表12 声环境质量标准 单位dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 清砂机废气（粉尘）、中频炉收集的烟（粉）尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，混砂造型工艺砂尘（以颗粒物计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值标准。 - 表13 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 - 污染物; - 最高允许排放浓度(mg/m3); - 排气筒高度(m); - 排放速率 - (mg/m3); - 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). - 颗粒物; - 120; - 15; - 3.5; - 1.0. 2、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），见表15； 表14 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 3、噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的2类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。为了控制环境污染的进一步加剧，国家提出污染物总量控制的要求。根据国务院要求，“十三五”期间在全国范围内实行主要污染物排放总量控制的污染物有COD、NH3-N，SO2、NOX，区域性污染物排放总量控制的污染物有VOC、TP、TN。 结合本项目污染特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、NH3-N。 本项目厂区生活污水经化粪池处理后，用于周边林地灌溉，不外排。故项目不需设总量控制指标。 |

7  建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 本项目的产品主要为活塞环。具体工艺流程见下图： 熔炼 原料配比 混砂造型 浇注 检验 抛丸处理 烟（粉）尘 粉尘、噪声、废砂 残次品 粉尘、噪声 入库 落砂清理 粉尘、噪声 废砂回用 图3 活塞环铸造生产工艺流程及产污环节图 与现有工艺变化情况说明：企业现有项目熔化工序使用1台KGPS-400中频感应电炉，整治后改用2台0.5T中频感应电炉；造型工序新增3台Z146-2造型设备取代人工造型；旧砂回用工序新增1套自制砂处理设备，提高旧砂回用率。 产能校核：企业产量的核心工段为熔化工段，设备为熔化炉。企业整治后使用2台0.5T的中频感应电炉。熔化炉每天运行时间为16h，则每天熔化量=（0.5T/炉+0.5T/炉）×1炉/h×16h×300d=4800t。整治完成后的2台0.5T中频感应电炉的熔化能力能够满足4000吨/年的产品产能要求。 中频感应炉熔化：废钢、锰铁按一定配比后通过桥式吊车运至中频感应炉中熔化；将中频感应炉温度升到1600℃左右使固态原料达到熔点后熔化，本项目中频感应炉前设有化学成分分析仪、金属液温度测量仪。通过利用化学分析仪检测金属液化学成分以便通过调配原材料的比例生产出合格的铸铁件，金属液温度测量仪可随时掌握金属液温度变化。 中频炉工作原理：中频电炉是利用中频电源建立中频磁场，使铁磁材料内部产生感应涡流并发热，达到加热材料的目的。中频电炉采用200-2500Hz中频电源进行感应加热，熔炼保温，中频电炉主要用于熔炼碳钢、合金钢、特种钢、铸铁等黑色金属村料，也可用于铜，铝等有色金属的熔炼和提温。 中频炉熔炼原理：就是电能通过设备转换成热能的过程。工频50HZ的三相交流电通过设备里的可控硅整流,变成脉动的直流电源，再通过可控硅逆变，向炉体输出1KHZ左右的交流[称中频]电能，中频电流通过炉体线圈时，把电能转换成磁场形式的磁能，也就是在炉体内产生交变磁场，当炉体内有钢材时，会在钢材内部感应出涡流，这个涡流会使钢材很快升温，将磁能转换成热能，从而最终完成电能和热能的转换。 生产工艺说明： 1、配料、熔炼：将铸造生铁、废钢铁及其它合金辅料按一定比例进行配料，所用铸铁、合金均为净料，加入到中频感炉中进行熔炼（1600℃），熔炼过程中有烟（粉）尘产生，采用布袋除尘处理后，由15m高排气筒排放。 经查阅相关资料，钢中的硫主要来自炼钢的原材料，对绝大多数钢种来讲，硫是有害元素，硫会造成钢的“热脆性”，降低焊接能力、恶化耐腐蚀性，脱硫是炼钢的基本任务之一，钢中的硫含量非常低，废钢熔化过程中不会产生二氧化硫污染物。 2、混砂造型：将混砂后的型砂填入到铸造型模成型机中，加入适量的水分充分混合后准备造型；将混合好的型砂和模具放入沙箱中人工压实后，将模具取出。混砂造型过程中有少量粉尘及噪声产生，采用布袋除尘处理后，由15m高排气筒排放。 3、浇注：将溶炼的铁水注入倒入提前造好的型腔内进行浇注。 4、落砂清理：浇注好的铸件在传送带上冷却，进入自动落砂机中落砂处理，同时去除铸件的冒口，铸件冒口集中回收后可全部作为原料继续熔化浇注。废砂经收集挑选后大部分回用于配型砂、造型工序。该工序会有粉尘和设备噪声产生，采用布袋除尘处理后，由15m高排气筒排放。 - 5、抛丸处理：为去除铸件飞边、毛刺等多余的金属，并打磨表面，进一步提高铸件的使用性能，需对铸件进行抛丸处理，改变铸件表面粗糙度。该过程有粉尘、噪声及废砂产生，采用布袋除尘处理后，由15m高排气筒排放。 6、产品检验后入库。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目施工期主要工程内容为引进设备的安装、调试等环节，污染因素很少。 二、营运期主要污染工序 本项目工程在运营过程中对环境产生影响的主要污染源是员工的生活污水、生活垃圾、熔炼炉废气、型砂处理、造型车间粉尘、食堂油烟废气等。 一、废气 项目运营期产生的大气污染物主要活塞环毛坯铸造熔炼工序、混砂造型、滚筒清理工序产生的粉尘及食堂日常产生的油烟废气等。 废气治理方案：本项目共设置3套除尘器系统分别排放3个排气筒，其中1＃除尘器系统负责收集混砂造型工序粉尘，由混砂造型设备自带，由15m的1＃排气筒排出；2＃除尘器系统负责2台中频炉熔炼烟尘、3台落砂机落砂粉尘，中频炉及落砂机上方采用集气罩收集废气，由2＃除尘器处理，再由15m的2＃排气筒排出；3＃除尘器系统负责抛丸工序粉尘，由15m的3＃排气筒排出。 （1）熔炼工序废气 本项目生产活塞环4000t。项目中频感炉熔炼金属材料时产生熔炼废气，主要污染因子为烟尘和少量的二氧化碳。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（第九分册）第105 页钢铁铸件制造业产排污系数表，感应电炉烟尘产生系数为0.6千克/（吨·产品），则本项目感应电炉烟尘产生量为2.4t/a（1kg/h）。 拟建项目将融化好的铁水注入造好的砂型中，在浇注过程中有极少量烟尘产生，类比《石门裕华铸业科技有限公司年产3000吨铸件技改项目》，烟尘产生量约为0.53t/a。本环评要求在电炉上设置集气罩（集气效率应≥96%），及时收集中频炉产生的废气。浇注成型工序设置一个可移动的集气罩（集气效率应≥96%），中频炉及浇注废气经引管冷却后引入1套耐高温袋式除尘器进行处理（除尘效率≥99%），风量设置为6000m3/h，15m高有组织排放。 经计算，集气罩收集的烟尘量为2.8128t/a，最终中频电炉及浇注废气的烟尘产生浓度为97.67mg/m3，排放浓度为0.98mg/m3 ；有组织烟尘排放量约为0.028t/a（0.0058kg/h，年工作时间300×16=4800h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准120mg/m3 ；无组织排放量约0.1172t/a，环评要求企业车间配置排风扇进行强制通风，车间换气次数不少于6次/h，以保证车间内的空气流通，降低烟尘浓度。 烟尘防治措施工艺分析： 本项目感应炉熔铸过程产生的烟尘浓度大、温度高，类比同类项目，该类废气通常采用布袋除尘处理工艺能达到较好的除尘效果。烟尘废气经集气罩收集后通过风管进入布袋除尘器进一步除尘处理达标后再通过15m烟囱排放。类比同类除尘机组，除尘效率高达99%以上，经处理后烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准的要求。中频感应炉烟气处理工艺流程见下图： 图4 中频感应炉烟气处理工艺 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋除尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。 除尘器烟气冷却措施：一般情况下常用的冷却烟气有三种方法，就是兑空气冷却，蒸发冷却和间热换热冷却。本项目采用蒸发冷却，也可以叫做直接冷却，是将水雾化喷入高温烟气中，水分蒸发吸收烟气的热量，而烟气显热化为水汽的潜热。能使烟气温度降低，成雾的方法是使高压水通过喷嘴。 （2）落砂工序粉尘 项目浇铸件在落砂机上进行落砂，机械落砂具有效率高、易于集尘等优点。本项目设有3台落砂机，落砂过程会有粉尘产生。根据建设单位提供资料：项目采用密闭型落砂机，落砂后的废砂采用密闭方式输送至砂再生系统，同时在落砂机底部出砂口（落砂机砂仓至皮带输送机）上方设置集气罩，将落砂产生的粉尘引入布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，除尘达标后经15m高排气筒排放。项目落砂机配置1套布袋除尘器，风机风量为5000m3/h。类比《象山县通达铸造厂年产7500吨铸铁件项目》，粉尘产生量为6t/a（1.25kg/h，年工作时间300×16=4800h）。则落砂粉尘产生浓度约250mg/m3 ；布袋除尘后粉尘排放浓度为2.5mg/m3 ；有组织粉尘排放量0.06t/a（0.0125kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准120mg/m3 。 （3）混砂造型工序砂尘 本项目混砂采用管道全密闭混合和输送，产尘点主要在混砂机配套的砂库库顶粉尘，该工序粉尘产生量较小。项目混砂配备一套布袋除尘器（除尘效率99%），废气经除尘达标后15m高排气筒排放。除尘系统设计风量为5000m3/h，类比《象山县通达铸造厂年产7500吨铸铁件项目》，粉尘产生量为3t/a（0.625kg/h，年工作时间300×16=4800h）。混砂粉尘产生浓度约125mg/m3 ；布袋除尘后粉尘排放浓度为1.25mg/m3 ；有组织粉尘排放量0.03t/a（0.006kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准120mg/m3 。 （4）抛丸粉尘 项目采用密闭抛丸清理机对铸件表面进行清理，利用钢丸与铸件的摩擦和撞击作用除去残留的砂和毛边毛刺。抛丸工序时设备全封闭，并配套有集尘处理设施，收集粉尘采用布袋除尘器除尘达标后15m高排气筒排放。除尘系统设计风量为5000m3/h，类比《象山县通达铸造厂年产7500吨铸铁件项目》，粉尘产生量为7.2t/a（1.5kg/h，年工作时间300×16=4800h）。混砂粉尘产生浓度约300mg/m3 布袋除尘后粉尘排放浓度为3mg/m3 ；有组织粉尘排放量0.072t/a（0.015kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准120mg/m3 。 项目运营期工艺废气排放情况详见表15。 表15 本项目工艺废气产生及排放情况汇总表 排放源; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放方式; 处理方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 溶炼; 烟(粉)尘; 97.67; 2.93; 有组织; 布袋除尘（除尘效率99%）+15m高排气筒; 0.98; 0.028; 0.0058. 落砂; 粉尘; 250; 6; 有组织; 2.5; 0.06; 0.0125. 混砂; 砂尘; 125; 3; 有组织; 1.25; 0.03; 1.25. 抛丸; 粉尘; 300; 7.2; 有组织; 3; 0.072; 0.015. 废气; 烟尘; /; 0.1172; 无组织; 排风扇换气; /; 0.1172; 0.024. 合计; 19.13; 0.19. （4）食堂油烟 - 本项目设有职工食堂，劳动定员15人，年生产天数约300天。项目职工食堂使用清洁能源——液化气。液化气燃烧废气忽略不计。 - 本项目员工15人，年工作300天，在生活宿舍楼设置食堂就餐，一日食两餐，食堂安装单眼灶2个。根据同类餐饮调查，食用油消耗系数为1.5kg/100人·餐，则项目食用油消耗量为0.45kg/d，135kg/a。根据餐饮业的调查和监测，不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的1％～3％，本项目油的挥发量取3%，则油烟的产生量4.05kg/a。项目食堂共设有2个灶眼，其建设规模为小型，要求企业安装风量2000m3/h，最低去除效率大于60％的油烟净化设施，按日运转5小时计，则项目油烟排放量为1.62kg/a，排放浓度为0.54mg/m3＜2.0mg/m3。 - 废水 - 1、生产废水 - ①中频炉冷却水 - 本项目中频炉运行时产生高温需要冷却水冷却炉体，本工程冷却水循环使用，在电炉附近建有一个20m3的循环水池，本项目的循环冷却水水质要求不高，无需要更换，循环水池因跑冒滴漏、自然蒸发等因素损耗的水定期添加即可。 - ②机械加工、机床冷却用水 - 本项目在加工过程中机械设备因温度过高需要加水冷却，该冷却水不外排，定期补充即可。根据建设单位提供资料，项目机械加工、机床冷却用水为10t/a。 - 2、生活污水 - 本项目共计员工15人，均不在厂内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），用水量按办公楼（带食堂）按80L/人•d计，年正常工作时间为300天，则用水量为360t/a，生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为288t/a。该废水经厂内化粪池预处理后，定期清掏作农家肥，不外排。 本项目废水的产生和处理情况详见表16。 表16 本项目水污染物产生和处理状况 - 种类; - 废水量; - 污染物名称; - 污染物产生; - 治理措施; - 污染物排放. - 浓度mg/L; - 产生量t/a; - 浓度mg/L; - 产生量t/a. - 生活污水; - 288t/a; - COD; - 250; - 0.072; - 化粪池预处理后，定期清掏作农家肥; - /; - /. - SS; - 200; - 0.0576; - /; - /. - NH3-N; - 30; - 0.0086; - /; - /. - 项目生活污水日最大产生量为0.96t/a，项目利用厂区现有的化粪池，设计规模为5m3，其规模能够满足本项目需求。 综上，项目现有废水处理设施满足本项目需求，本项目废水处理全部依托现有设施。 - 噪声 - 本项目机械设备主要有造型机、抛丸清砂机、空压机、除尘器风机等噪声设备。测得设备运行时噪声值见表17。 表17 主要噪声源源强 序号; 设备名称; 数量; 声级值; 治理措施; 降噪效果. 1; 造型机; 3台; 62-68dB(A); 消声器、隔声罩、减振安装及厂房隔音; 降低15dB(A). 2; 抛丸机; 1台; 78-92dB(A). 3; 空压机; 2台; 85-92dB(A). 4; 除尘器风机; 3台; 82-85dB(A). - 项目现有噪声处理措施以距离衰减和厂房阻隔为主，为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的隔声、减震等降噪措施，建议项目单位采取以下噪声治理措施： - （1）在设备造型上，选用性能优良、运行噪声小的设备； - （2）车间内合理布置设备位置，将噪声设备尽量布置在厂区东侧，远离西侧居民住宅； - （3）夜间应停止装卸、混砂造型、滚筒清理等作业，减少交通运输活动； - （4）加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声； - （5）生产车间及厂界周围种植绿色植物，以高大乔木和低矮灌木相结合，形成绿化吸声带。 - 固体废物 - 本项目固废主要是铸件残次品、废砂、布袋除尘器粉尘和生活垃圾。 - 根据业主提供资料，铸件残次品按1%计，则产生量约为40t/a。 - 本项目使用的型砂为200t/a，一般对使用过的砂进行再生利用，但由于在造型、浇注、清砂和收砂过程中会有一定的损耗，按5%，约为10t/a。 布袋除尘器粉尘：根据项目单位提供的资料，袋式除尘器在运营过程中收集粉尘约18.8228t/a。 员工日常生活产生的生活垃圾，项目建成后有员工15人，年工作时间为300天。按每人每天产生生活垃圾0.5kg，生活垃圾产生量约为2.25t/a。 固废产生情况详见表18。 表18 项目固废分析情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量(t/a). 1; 残次品; 生产车间; 固; 金属; 一般固废物; 40. 2; 废砂; 造型; 固; 砂; 一般固废物; 10. 3; 粉尘; 除尘器; 固; 粉尘; 一般固废物; 18.8228. 4; 生活垃圾; 办公生活; 固; 纸、包装袋; 一般固废物; 0.9. 五、厂区环境综合整治措施 桃源县永峰机械有限责任公司成立于2006年，现在已运营11年，现有项目已于2009年5月办理了环评手续，项目运营期“三废”均已按审批意见落实到位，本环评就厂区内原料、型砂、废砂贮存问题，提出整治意见。 本项目仓库设置于南侧，项目使用的原料型砂及废砂在贮存过程中采用编制袋包装（内有塑料衬里），防止粉尘外逸；厂区内地面硬化，减少扬尘产生。 经上述方案整治后，厂区内的环境将得到有效改善；厂区对周围的大气环境影响将明显减少。

8  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 1.35mg/m³，4.05kg/a | 0.54mg/m³ ，1.62kg/a |
|  | 熔炼工艺 | 烟(粉)尘 | 97.67mg/m³，2.93t/a | 0.98mg/m³，0.028t/a |
|  | 落砂 | 砂尘 | 250mg/m³，6t/a | 2.5mg/m³，0.06t/a |
|  | 混砂 | 粉尘 | 125mg/m³，3t/a | 1.25mg/m³，0.03t/a |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 300mg/m³，7.2t/a | 3mg/m³，0.072t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水废水 | 废水量 | 288t/a | / |
|  |  | COD | 250mg/l,0.072t/a | / |
|  |  | SS | 200mg/l，0.0576t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l，0.0086t/a |  |
| 固 体 废 物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 2.25 t/a | 由环卫部门统一清理 |
|  | 生产过程 | 铸件残次品 | 40t/a | 当原料继续使用 |
|  |  | 废砂 | 10t/a | 与生活垃圾一并外运 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 18.8228t/a | 与生活垃圾一并外运 |
| 噪 声 | 项目产生噪声的设备主要是相关机器设备运行噪声等，其噪声声源值为70-92d B（A），经厂房隔声、设备减震、吸音和距离衰减后，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界外声环境功能区2类排放标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目对生态的影响主要体现在施工期。项目的施工期已结果，厂内裸地已绿化或硬化，其生态影响已基本结束。厂内绿化面积为30m2，主要种植低矮乔灌木及草地。 |  |  |  |  |

9  环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期主要工程内容为引进设备的安装、调试等环节，污染因素很少，因此施工期环境影响不予分析。 - 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）有组织排放粉尘 ①有组织粉尘排放情况 项目运营期产生的大气污染物主要为混砂粉尘（1#排气筒）、溶炼工艺产生的烟（粉）尘（2#排气筒）、落砂粉尘（2#排气筒）、抛丸粉尘（3#排气筒）。有组织排放源的参数见表19。估算模式采用SCREEN3模式，预测结果见表20、21、22。 表19 有组织排放废气排放源参数调查清单 污染源; 污染物; 风量; 排放情况; 排气筒. 1#排气筒; TSP; 5000m3/h; 0.006kg/h; H=15m T=30℃ Φ=0.3m. 2#排气筒; TSP; 6000m3/h; 0.0058kg/h; H=15m T=30℃ Φ=0.3m. 3#排气筒; TSP; 5000m3/h; 0.015kg/h; H=15m T=30℃ Φ=0.3m. ②预测结果 表20 1#排气筒粉尘下风向预测浓度及浓度占标率 距离源中心下风向距离D(m); TSP. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率Pi/%. 10; 0; 0. 100; 0.0005304; 0.06. 191; 0.0006055; 0.07. 200; 0.0006037; 0.07. 300; 0.0005305; 0.06. 400; 0.0005099; 0.06. 500; 0.0004386; 0.05. 600; 0.0003677; 0.04. 700; 0.0003081; 0.03. 800; 0.0002602; 0.03. 900; 0.000222; 0.02. 1000; 0.0001913; 0.02. 1500; 0.0001758; 0.02. 2000; 0.0001523; 0.02. 2500; 0.000128; 0.01. 标准值; 0.9. 表21 2#排气筒废气下风向预测浓度及浓度占标率 距离源中心下风向距离D(m); TSP. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率Pi/%. 10; 0; 0. 100; 0.0005127; 0.06. 191; 0.0005854; 0.07. 200; 0.0005836; 0.07. 300; 0.0005128; 0.06. 400; 0.0004929; 0.06. 500; 0.000424; 0.05. 600; 0.0003555; 0.04. 700; 0.0002979; 0.03. 800; 0.0002515; 0.03. 900; 0.0002146; 0.02. 1000; 0.0001849; 0.02. 1500; 0.0001699; 0.02. 2000; 0.0001472; 0.02. 2500; 0.0001237; 0.01. 标准值; 0.9. 表22 3#排气筒废气下风向预测浓度及浓度占标率 距离源中心下风向距离D(m); TSP. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率Pi/%. 10; 0; 0. 100; 0.001326; 0.17. 191; 0.001514; 0.17. 200; 0.001509; 0.17. 300; 0.001326; 0.15. 400; 0.001275; 0.14. 500; 0.001097; 0.12. 600; 0.0009193; 0.10. 700; 0.0007703; 0.09. 800; 0.0006505; 0.07. 900; 0.005549; 0.06. 1000; 0.0004783; 0.05. 1500; 0.0004394; 0.05. 2000; 0.0003808; 0.04. 2500; 0.0003199; 0.04. 标准值; 0.9. 由预测结果可知，1#排气筒TSP 最大落地浓度为0.0006055mg/m3，占标率为0.07%，出现距点源191m处；2#排气筒粉尘最大落地浓度0.0005854mg/m3，占标率为0.07%，出现距点源191m处；3#排气筒粉尘最大落地浓度0.001514mg/m3，占标率为0.17%，出现距点源191m处。 全部占标率均小于10%，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响不大；只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保障对大气环境的影响不大。污染因子未出现超标，且最大落地浓度占标率小于10%，由此可知污染物排放对环境影响较小。 ③敏感点的日均浓度叠加影响分析 计算公式如下：“叠加值=现状监测最大值+拟建工程的日均最大地面落地浓度”，叠加结果 见表23。 表23 污染物日均浓度叠加值的统计结果（mg/m3） 监测点; 1#排气筒; 2#排气筒; 3#排气筒. 监测值; 预测值; 叠加值; 占标率(%); 监测值; 预测值; 叠加值; 占标率(%); 监测值; 预测值; 叠加值; 占标率(%). 敏感点; 0.134; 0.0006055; 0.1346055; 14.96; 0.134; 0.0005854; 0.1345854; 14.95; 0.134; 0.001514; 0.135514; 15.06. 根据表23可知，1#排气筒TSP的现状监测最大值+拟建工程的日均最大地面质量浓度为0.1346055mg/m3，占标率为14.96%；2#排气筒TSP的现状监测最大值+拟建工程的日均最大地面质量浓度为0.1345854mg/m3，占标率为14.95%；3#排气筒TSP的现状监测最大值+拟建工程的日均最大地面质量浓度为0.135514mg/m3，占标率为15.06%，均不超标，对敏感点的大气影响较小。 综上所述，在采取以上措施后，本项目3个排气筒对周边环境影响较小。 （2）无组织粉尘 ①面源参数 本项目无组织污染源主要为溶炼工序中产生的烟（粉）尘，无组织废气排放源强见表24。 表24 面源参数调查清单一览表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 评价因子源强. 单位; m; m; °; m; kg/h. 粉尘; 36; 18; 0; 8; 0.02. ②无组织废气浓度预测 本项目无组织废气经预测后其最大落地浓度及最近厂界浓度点作为无组织周界外浓度最高监控点，分析其无组织废气达标情况见表25所示。 表25 无组织排放厂界浓度预测结果表 污染物 名称; 污染源 位置; 最大落地浓度位置; 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率; 最近厂界距离; 最近厂界浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 厂界达标分析. 粉尘; 铸造生产区; 83m; 0.01035; 1.15; 10m; 0.001166; 1; 达标. 根据上表分析本项目无组织废气经预测最近厂界浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值，则其厂界无组织污染物浓度达标。 ③大气防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），计算出的大气环境防护距离是以污染源中心点为起点的控制距离。本工程无组织粉尘大气环境防护距离计算详见表26。 表26 本工程无组织粉尘大气环境防护距离计算过程表 污染工序; 厂房生产区. 污染物; 颗粒物. 源强（kg/h）; 0.02. 标准值（mg/m3）; 0.9. 长度（m）; 36. 宽度（m）; 18. 有效高度; 8. 大气环境防护距离计算值; 无超标点. 结合表25，本项目无组织粉尘无需设置大气环境防护距离。 ④卫生防护距离的确定 项目所在地的年平均风速2.0m/s，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13271-91）的有关规定，确定无组织排放的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； Qc—污染物的无组织排放量，kg/h； Cm—污染物的标准浓度限值，mg/m3 ； r—生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算系数，由GB/T13271-91中查取。 本项目无组织排放气体主要为粉尘，该地区年平均风速2.0m/s。计算结果详见表27。 表27 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染物名称; 生产单元占 地面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 卫生防护距离（m）; 建议卫生 防护距离. 颗粒物; 648; 0.02; 1.561; 50. 结合表27，根据卫生防护距离的制定要求，本项目建议卫生防护距离设置为：厂房生产区50m。经现场踏勘，本项目无组织粉尘卫生防护距离内无居民、学校、幼儿园、医院等环境保护目标，项目无组织粉尘对外界环境影响较小。 - （3）食堂油烟废气 - 根据工程分析，本项目食堂油烟产生量为4.05kg/a，产生浓度为1.35mg/m3。采用净化效率为60％的油烟净化设施处理，按日运转5小时计，则项目油烟排放量为1.62kg/a，排放浓度为0.54mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准2.0mg/m3，再通过厨房专用排烟管道至楼顶排放，高约8m，对项目区附近空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目营运期间，生活污水中主要含COD、SS、氨氮等污染物。建设单位依托原项目化粪池进行处理，化粪池对各污染物的除 去效率分别为30%、40%、10%。经化粪池预处理后COD的排放浓度为175mg/l，排放量为0.05t/a；SS的排放浓度为120mg/l，排放量为0.035t/a；氨氮的排放浓度为27mg/l，排放量为0.008t/a。生活污水经处理后，定期清掏，作农家肥。由于建设地位于农村地区，周边有大量的林地及农田，完全能够消耗本项目产生的生活废水，措施合理可行，对周边环境影响不大。 - 声环境影响分析 项目噪声主要来自造型机、抛丸清砂机、空压机及除尘器风机等设备，产生的噪声级约为70-92dB(A)，对环境有一定的影响。 本次评价根据实际情况把各具体复杂的噪声源叠加简化为一个点声源进行预测。按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： （1）噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）；Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （2）声源距离衰减预测公式： 式中：L2——预测受声点声级增值，dB(A)；L1——主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)；r——受声点距声源的距离，m。 经计算厂区内各噪声源噪声值叠加后为92.4dB（A）。根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声衰减后预测值，结果见表28。 表28 不同距离噪声衰减预测值 单位：dB(A) 距离(m); 1; 5; 20; 50; 60; 80; 100. L[dB(A)]; 96.4; 82.4; 70.3; 62.1; 60.5; 57.9; 55.8. # 根据表28的预测值可知，项目设备噪声在距离声源80m处，昼间噪声预测值达标。由于本项目生产区位于项目东侧，本项目周边居民住户位于西侧（距西则厂界50m，距生产车间86m），由此可见，本项目的生产运行时噪声在经隔声、降噪后，对本项目西侧居民影响小，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求，因此，营运期本项目生产噪声对周围声环境影响小。 为了进一步减轻生产噪声对周围声环境的影响，营运期本项目还需采取以下措施：①尽量选用国内外技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；②根据噪声源的声频特性，对抛丸机、空压机、除尘风机及造型机采取基座减振。经距离衰减后，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中规定限值要求。 4、固体废弃物影响分析 根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要有铸件残次品、废砂、除尘器粉尘及生活垃圾。 （1）铸件残次品：属于一般固废，收集后放进中频炉溶炼当原料继续使用。 （2）废砂：属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运 。 （3）除尘器除尘：属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运。 （4）生活垃圾：属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境不会造成不良影响。 - “三本帐” - 建设项目为技改项目，技改前后污染物排放情况统计详见表29。 - 表29 技改项目实施前后污染排放汇总表 ### 序号; ### 项目; ### 现有排放总量; ### 技改后排放总量; ### 项目建设前后变化量. ### 1; ### 废气; ### 熔炼烟（粉）尘; ### 0.536kg/h; ### 0.0058kg/h; ### -0.478kg/h. ### 2; ### 混砂造型砂尘; ### 0; ### 0.03t/a; ### +-0.03t/a. ### 3; ### 抛丸粉尘; ### 0.005t/a; ### 0.072t/a; ### +0.067t/a. ### 4; ### 落砂粉尘; ### 0; ### 0.06t/a; ### +0.06t/a. ### 5; ### 废水; ### 生活污水; ### 400t/a; ### 288t/a; ### -112t/a. ### 6; ### 固废; ### 生活垃圾; ### 3.3t/a; ### 2.25t/a; ### -1.05t/a. ### 7; ### 铸件残次品; ### 3t/a; ### 40t/a; ### +37t/a. ### 8; ### 废砂; ### 2t/a; ### 10t/a; ### +8t/a. ### 9; ### 除尘器粉尘; ### 0.463t/a; ### 18.8228t/a; ### +18.3598t/a. 6、“以新带老”分析 本项目建设后，污染物因子与原有项目完全一致，主要污染物为员工生活污水、粉尘、烟尘、食堂油烟、生产过程中不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、员工生活垃圾等。 废水治理依托现有已建设的化粪池，本项目经技术改造后，员工人数减少，生活污水产生量减少112t/a，生活污水经隔油、化粪池处理后农田灌溉；本项目熔炼工艺产生的烟尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒有组织排放，对比现有项目熔炼烟尘将减少烟尘排放量约0.478kg/h；本项目混砂造型产生粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒有组织排放，粉尘排放量约0.03t/a，对比现有项目混砂造型产生的粉尘量（少量，未计算）约增加0.03t/a；本项目抛丸粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒有组织排放，粉尘排放量约为0.072t/a，对比现有项目滚筒清砂粉尘将增加粉尘排放量约0.067t/a；落砂产生粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒有组织排放，粉尘排放量约0.06t/a，对比现有项目落砂产生的粉尘量（少量，未计算）约增加0.06t/a；项目食堂不扩建，食堂油烟采用现有项目的油烟净化装置治理；布袋除尘器收集的粉尘增加18.3598t/a，生活垃圾减少1.05t/a，废砂增加8t/a，由环卫部门统一清理处理；铸件残次品当原料继续使用，不外排。 7、项目产业政策符合性分析 （1）本项目对照国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，既不是鼓励类，也不是限制类和淘汰类，属允许类，因此，本项目符合国家产业政策。 （2）根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），涉及铸造的限制和淘汰的工艺和设备如下： ①限制类：电子管高频感应加热设备、铸/锻造用燃油加热炉、新建普通铸锻件项目； ②钢铁行业淘汰工艺和设备：化铁炼钢、用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉；30 吨及以下电炉（不含机械铸造电炉）； ③机械行业淘汰工艺：砂型铸造粘土烘干砂型及型芯、砂型铸造油砂制芯、中频发电机感应加热电源、铸/锻件酸洗工艺、粘土砂干型/芯铸造工艺、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉（2015 年）、无芯工频感应电炉； ④落后产品：GGW 系列中频无芯感应熔炼炉。 （3）根据《铸造行业准入条件》： 从选址、生产工艺、生产装备、生产规模、除尘措施五方面分析。 表30 铸造行业准入条件对比 准入条件; 本项目条件. 选址; 铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。; 本项目布局及厂址符合国家产业政策和相关法律法规. 国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予诊室 在二类区和三类区（一类区以外的其他地区），新（扩）建铸造企业和原有铸造企业的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废物）排放标准与处理措施应符合国家和当地环保标准的规定; 本项目位于湖南，为二类区，项目产生的各类污染物排放标准与处理措施符合国家和当地环保标准. 生产工艺; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺; 选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的成熟铸造工艺. 不得采用粘土砂干型/芯制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺; 选择型砂工艺. 生产装备; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉、电阴炉、燃气炉等。前应配置必要的化学成分分析，金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统; 本项目采用钢壳中频感应电炉，并设备耐高温布袋除尘设备. 企业应配备与生产能力相匹配的造型、砂处理等设备。采用砂型铸工艺的企业应配备旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%; 本项目使用型砂回用率达到95%. 落; 落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备; 本项目有配备布袋除尘装置. 铸造企业冲天炉的熔化率应大于 3 吨/小时，不得采用无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；新（扩）建铸造企业冲天炉的熔化率应大于 5 吨/小时，不得采用铸造用燃油加热炉; 本项目使用2台0.5t中频感应炉. 产能; 二类区、三类区新（扩）建铸造企业，其年度生产能力按其所在地区及铸件材质和工艺不同应不低于（表1所列：二类区为4000吨）要求的吨位或产值; 本项目年产4000吨铸造活塞环. 环境保护; 粉尘、烟尘、废气：生产过程中产生的粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准的要求。生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。废水：根据排放流向应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及所在地污染物排放标准的要求。固体废物及危险废物：企业废砂、废渣等固体废物应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。企业产生的危险废物应按照《国家危险废物名录》法规，设置规范的分类收集容器（罐、场）进行分类收集，并交给有资质处置相关危险废物的机构实施无害化处置。噪声：完善噪声防治措施，厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》; 本项目生产过程中产生的粉尘、烟尘部位均配置收集及布袋除尘器，废气排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。项目生产过程中没有废水产生，生活污水用于周边林地农田灌溉，不外排。项目废砂、除尘粉尘均为一般固废，并按一般固废要求处置。营运期厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》. （4）根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007） 铸造行业防尘从工艺措施、建筑措施、设备措施、炉窑除尘措施、原材料处理的除尘措施、落砂除尘措施等七个方面分析。 表31 铸造防尘技术对比 准入条件; 本项目条件. 防尘工艺措施; 工艺布置：工艺设备和生产流程的布置应根据厂区场地、厂房条件等综合考虑，设计合理的除尘系统；污染较小的工序布置在全年最小频率风向的下风向；浇注区布置在车间通风良好的位置；落砂、打磨工序固定作业工位，便于采取防潮措施；在布置工艺设备时，应为除尘系统的工艺流程的合理布局提供必要的平面位置和立体空间条件; 本项目布局合理，浇注区位于车间通风良好位置，落砂打磨工序固定，在布置工艺设备时，为除尘系统提供平面位置及立体空间条件. 工艺; 工艺设备：凡产生粉尘污染的定型设备应配制密闭罩，非标设备设计时应附有防尘设施；炉料准备的称量、送料及加料应采用机械化装置 ；散粒状干物料输送采用密闭化、管道化、机械化的自动化措施；输送散粒装干物料的带式输送机应设密闭罩; 本项目产生粉尘设备均有密闭罩及除尘措施，炉料准备的称量、养料及加料均为机械化，散粒状干物料输送采用密闭化、管道化的机械化，且设有密闭罩. 工艺方法：且采用溃散性好、粉尘危险性小的砂型生产工艺；铸型落砂后的旧砂宜通过密闭振动给料，由配置密闭排风罩的带式输送机运送; 本项目采用型砂生产工艺，落砂后的旧砂通过密闭振动给料，并配置密闭输送带运送. 工艺操作：铸型排气孔应通畅，浇注时CO应引出点燃；铸件的表面清理，不宜采用干喷砂作业; 本项目铸型排气孔通畅，铸件表面清理时，采用型砂作业. 除尘建筑措施; 厂房位置与朝向：铸车间应位于全年最小频率风向的上风向；平面布置呈L型或II型、III型的厂房; 本项目厂房布置呈反L型. 防尘设备措施; 所有破碎、清理等设备均采用密闭或半密闭措施；根据不同的粉尘污染情况，分别采用局部密闭罩、整体密闭罩或密闭室等不同的密闭方式; 本项目采用使用清理设备采用密闭措施，所有产生粉尘的工序，均有局部密闭罩或整体密闭罩. 设备运动部位的密闭：两设备之间处于动态连接时，宜采用柔性材料密封连接；由于设备的转动或摆动所产生的粉尘污染宜采用设备整体密闭罩或密闭室; 两个动态设备连接均采用柔性材料密封连接，设备的转动所产生的粉尘采用整体密闭. 炉窑防尘措施; 中频感应炉应设通风除尘系统; 本项目中频感应炉设有通风除尘. 原料处理除尘措施; 铸造材料（型砂）在运输、转卸和储存过程中应采取防止扬尘的措施; 本项目型砂为密闭运输带运输，在转卸、储存过程中均有采取防止扬尘的措施. 落砂除尘措施; 固定落砂区域：固定落砂区域均应设除砂间或防尘帘屏，并设排风罩; 本项目已固体落砂区域，并在落砂机设有集气罩，并配置除尘设施. 综上所述，本项目符合产业政策。 七、选址合理性分析 1、区域环境质量较好，环境有一定容量 （1）空气环境 环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，评价区域内大气环境具有较大的环境容量。 （2）地表水环境 西侧水塘水质符合GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中水作类标准，地表水环境具有较大的环境容量。 2、厂址建设条件好 项目位于桃源县漆河镇展旗村高梁榜组，基础设施完善，交通十分便利，节省投资。 综上所述项目地址符合发展规划，项目所在地区域环境质量较好，有一定环境容量，厂址建设条件好，因此项目选址合理。 八、平面布局合理性分析及厂区环境综合整治措施 本项目厂区应遵循设计规范，明确功能分区，根据实地踏勘，本项目厂区根据建设场地形状及生产工艺特征，对厂内各功能区进行了合理的划分，将生产区（一体化生产车间）和办公生活区（综合用房）分区布置；一体化车间内布置在厂区北侧，临路较远，综合用房布置在东南角。本项目建构筑物的布置既满足了厂界噪声达标要求，又能满足工艺流程的顺畅，同时保证了消防安全的需求，卫生条件稍差。从环保角度看来，本项目总平面布置基本适宜。 针对厂区环境表现出的问题，本环评提出以下整治措施： - 项目运营时应加强管理，贯彻实施ISO14001环境管理体系标准，使污染物尽量消除在源头，项目区域应经常打扫，保持清洁。 - 环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，设备要定期检查，确保正常工作。 - 加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 九、环境管理与环境监测 1、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，杜绝此类污染事故发生。因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 2、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托临澧县环境监测站进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表。 表32 拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 中频炉废气处理设施排气筒采样口; 粉尘. 抛丸机废气处理设施排气筒采样口; 粉尘. 四周厂界; 颗粒物. 食堂油烟废气处理设施排气筒采样口; 油烟. 噪声; 厂界外1m，东南西北四个方向各一个点; 等效连续A声级; 1次/年. 十、环保投资及环保验收 （1）环保投资 项目总投资550万元，其中环保投资31.1万元，占总投资额的5.65%，环保投资情况见表33。 表33 环保投资一览表 序号; 项目; 规模; 投资 （万元）. 1; 中频炉废气布集气罩+袋除尘系统，落砂粉尘布集气罩+袋除尘系统，中频炉烟尘与落砂粉尘共用2＃排气筒排放；混砂粉尘设置布袋除尘系统，1＃排气筒排放；抛丸设备设置布袋除尘系统1套，3＃15m高排气筒排放; 除尘效率99%; 20. 2; 食堂油烟净化处理系统; 1. 3; 生活废水化粪池处理设施1套; 6 m3/ d; 5. 4; 车间噪声治理; 5. 5; 配备垃圾箱; 1个; 0.1. 6; 合计; 31.1. （2）环保设施验收内容 表34 “三同时”验收一览表 序号; 污染类别; 污染源; 环保措施; 验收标准; 采样点; 时间. 1; 废气; 铸造烟尘; 收集系统+布袋除尘器+15米排气筒; 烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。; 2＃15米 排气筒; 验收前. 2; 落砂粉尘; 收集系统+布袋除尘器+15米排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值. 3; 混砂粉尘; 布袋除尘+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值; 1＃15米 排气筒. 4; 抛丸粉尘; 袋除尘+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值; 3＃15米 排气筒. 5; 油烟; 油烟净化器; 符合相关标准. 4; 污（废）水; 生活 污水; 生态滤池; 回用于菜地或绿化用水；外排要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准。; 排放口; /. 5; 噪声; 生产设备; 采用隔声、吸声、减振等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。; 厂界; 验收前. 6; 固废; 一般固废; 综合利用; 符合相关环保要求。; /. 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 符合环保要求。; /.

10 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 油烟经油烟净化器处理后通过厨房专用烟气管道引至屋顶排放 | 达标排放 |
|  | 熔炼工艺 | 烟（粉）尘 | 经集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值 |
|  | 落砂粉尘 | 粉尘 | 经集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值 |
|  | 混砂造型 | 砂尘（颗粒物） | 经布袋除尘处理后，由15m高排气筒有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值 |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 经布袋除尘处理后，由15m高排气筒有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS BOD5、氨氮 | 经隔油池、化粪池预处理后定期清掏，作农家肥使用 | 零排放 |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后送垃圾填埋场处理 | 排放量为零 |
|  | 生产区 | 铸件残次品 | 当原料继续使用 |  |
|  |  | 废砂 | 由环卫部门统一清理 |  |
|  |  | 除尘器粉尘 | 由环卫部门统一清理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为设备运行时产生噪声，设备声压级在65-95dB(A)之间，经采取基础减震、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周边环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护效果 本项目施工期主要工程内容为引进设备的安装、调试等环节，不会破坏项目用地内及用地附近植被，不会对生态环境产生较大影响。项目通过加强项目及周边空地绿化，生态环境可得到进一步改善。 |  |  |  |  |

11  结论与建议

一、结论 1、项目概况 桃源县永峰机械有限责任公司是一家专业从事铸件制造的企业，位于常德市桃源县漆河镇展旗村高梁榜组，坐标东径111º38'36.20",北纬29º10'91.35"，白洋河附近。占地面积为2000m2，设有办公生活区、生产车间及其它配套辅助工程等。其中宿舍、理化检验室占地450m2，生产车间997m2，包括磨具车间、铸造车间、清砂车间、热处理磨削车间等。项目总投550万元，形成年产4000吨铸造活塞环的生产能力。 2、环境质量现状结论 （1）项目所在区域内PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境质量较好。 （2）项目所在地水体水质监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类标准，地表水环境质量较好。 （3）项目所在地四周边界声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量较好。 3、营运期环境影响分析结论 （1）项目没有工艺废水产生，生活废水经隔油池+化粪池处理后，用于农灌，不外排。 （2）熔炼烟（粉）尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，落砂粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；混砂粉尘经布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，抛丸粉尘经布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放，对环境影响较小；建设封闭式生产车间，采用防雨、防风结构；在项目周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化。 （3）对设备基础采取减振措施，建议机房四周墙壁安装吸声材料等；加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况；场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，采取上述措施后，对周边环境影响较小。 （4）将除尘器收集的粉尘及废砂收集后与生活垃圾一并外运；铸造产生的残次品收集后当原料继续使用；设置生活垃圾集中收集设施收集产生的生活垃圾，及时清运并交由环卫部门外运处理。 （5）本环评建议建设单位控制原料、成品运输车行驶在该路段的车速，车速尽量控制在30km//h左右，车辆在途径居民住宅等敏感目标时不要鸣笛，道路两侧加强绿化，原料及产品运输均进行加盖密闭，对洒落的原料进行及时清理，车辆车身及轮胎保持清洁。 4、公众调查结果显示，项目周边居民及团体认为本项目的建设将会促进该地区的经济发展，不会对居民生活产生不良影响，同意该项目在项目现有位置建设。 5、建设项目符合国家产业政策、选址可行。项目在建设及营运过程不可避免地对环境产生不良影响，建设单位在落实本报告表中所提各项环保措施的前提下，项目在建设施工期和营运期对地表水、环境空气、声环境不会产生明显影响，固体废物可以得到有效处置，生态影响可得到控制，对环境的影响在可接受的程度，从环保角度出发，拟建项目在该地块的建设是可行的。 二、措施和建议 1、建议健全环境管理制度，并指定专人负责环境管理，确保污染物处理设施正常稳定运转。 2、加强厂区和厂界边缘环境绿化，努力创造清洁文明生产的现代化企业。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日 注 释 本报告表应附件、附图： 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：租赁合同 附件4：《年产1万件汽车零部件毛坯建设项目环境影响报告表》审批意见 附件5：公众参与调查表 附件6：监测报告 附图1：建设项目地理位置示意图 附图2：建设项目总平面布置图 附图3:建设项目周边环境示意图 附图4：建设项目大气、地表水、噪声监测布点图 附图5：建设项目现场照片