报批稿

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：三阳港镇中心卫生院改扩建项目

建设单位（盖章）：桃源县开元发展投资有限公司

编制日期：二零二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表建设项目污染物排放量汇总表	54

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边敏感目标图

附图4 项目监测点位图

附图5 项目现状图

附件

附件1 项目环评委托书

附件2 项目发改备案文件

附件3 医院卫生许可证

附件4 辐射安全许可证

附件5危废转移联单

附件6 污水处理站第三方运营协议

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 三阳港镇中心卫生院改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430725-84-01-055202 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨毅 | 联系方式 | 13875084218 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）常德市桃源县（区）三阳港镇墟场中街 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111度20分53.605秒，北纬28度58分26.645秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生108基层医 疗卫生服务842 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 桃源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 桃发改许[2020]129号 |
| 总投资（万元） | 956.65 | 环保投资（万元） | 55.4 |
| 环保投资占比（%） | 5.79 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 5079.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1项目与桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划符合性分析 规划; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 湖南省常德市桃源县 卫生健康服务体系（2021-2025）规划; 根据湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划：目前我县60岁及以上老年人有22.44万人，至2030年，我县60岁以上老年人预测将会累积至30万人以上。根据我县近几年对门诊人次和住院人次统计分析，门诊人次的58.28%和住院人次的51.41.14%为60岁以上老年人（住院比例在基层医疗机构中更高）。据测算，仅此增加的床位会超过800张。; 桃源县三阳港镇中心卫生院是一个集医疗、科学、科研、预防、保健、急救、体检、康复等多功能于一体的现代化全民综合性医院。扩建前在编床位数为50张，扩建后的床位数为60张，此次扩建增加10张床位。; 符合. 根据湖南省常德市桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划：重大项目建设。一是加强突发公共卫生事件应急指挥、救治、检验、培训、仓储、后勤等基础设施建设。二是加强桃源县医共体县乡村三级互联网+卫生健康服务体系建设。三是加强桃源县“县域医疗分中心”项目建设。五是加强桃源县妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目建设。六是加强桃源县三阳港镇中心卫生院门诊住院综合楼项目建设。七是加强桃源县基层医院提质改造项目建设。八是加强医养结合项目建设。; 桃源县三阳港镇中心卫生院是一个集医疗、科学、科研、预防、保健、急救、体检、康复等多功能于一体的现代化全民综合性甲等医院。本次应规划要求，进行门诊住院综合楼的建设。; 符合. 建立健全适应桃源县经济社会和谐发展要求和人民健康需求的疾病预防控制体系、医疗健康服务体系、卫生监督执法体系、应对突发公共卫生事件及突发灾难的医疗救治体系。重点加强4个县域内医疗分中心建设。（人医、中医、妇幼、精神病专科医院）; 桃源县三阳港镇中心卫生院是一个集医疗、科学、科研、预防、保健、急救、体检、康复等多功能于一体的现代化全民综合性医院。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、政策符合性分析 ①产业政策符合性分析 本项目为综合医院，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中三十七类“卫生健康”中第5项“医疗卫生服务设施建设”，项目已取得了县卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》，符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 根据医院选址要求，医院应交通方便，便于利用城市基础设施，远离易燃易爆物品的生产储存区和高压电线，不应临近少年儿童活动密集的场所。项目区域交通发达，东侧为镇区街道，距离5m，北侧分布的是行政办公楼，南侧为商铺，商铺100m外为镇区街道，东侧紧邻乡道。项目周边以居住、商业为主，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、供气、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。且本项目在原医院用地内建设，不新增用地。因此，本环评认为项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 厂区总平面布置为近似矩形，根据工艺布置要求，项目北侧布设职工宿舍，西侧自北向南依次布设发电机房、杂物间、放射科室、洗衣房和职工食堂（本次环评需要拆除）及医疗废物暂存间，南侧布设住院大楼（现拟计划改成公卫楼和职工宿舍），东侧靠近镇区街道布设门诊楼（现拟计划拆除），中间原有的北侧花坛拆除改扩建成停车场，南侧花坛保留，原有的公卫楼拆除，新建一栋3层的综合门诊住院楼，各区域划分明确，总体布局合理。 根据噪声预测可知项目厂界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，综上所述，从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 4、项目规划符合性分析 本项目与其相关规划符合性分析如下： 表1-1项目规划符合性分析 序号; 规划; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 发展重点和主要任务提出 “加快医疗卫生事业发展。 坚持将基本医疗作为公共产 品向全民提供，推进医疗、 医药、医保联动，不断满足 人民群众多层次、全方位的 健康服务需求。深化县级公 立医院改革，加快城乡医疗 卫生一体化，巩固和完善国 家基本药物制度，建立健全 覆盖城乡的基本医疗卫生制 度和现代医院管理制度。全 面提升县级公立医院、镇卫 生院和村卫生室的服务水 平，完善县、镇、村城乡三级医疗服务体系。; 县医院加快医疗卫生事业发展。坚持将基本医疗作为公共产品向全民提供，推进医疗、医药、医保联动，不断满足人民群众多层次、全方位的健康服务需求。深化县级公立医院改革，加快城乡医疗卫生一体化，巩固和完善国家基本药物制度，建立健全覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。全面提升县级公立医院、镇卫生院和村卫生室的服务水平，完善县、镇、村城乡三级医疗服务体系; 符合. 2; 医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）; 完善城乡医疗服务体系。明确各级各类医疗机构诊疗服务功能定位。完善以社区卫生服务机构为基础的新型城市医疗卫生服务体系，建立城市医院与社区卫生服务机构的分工协作机制；进一步健全以县级医院为龙头，乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗服务网络；促使城市各级各类医院、社区卫生服务机构、县级医院、乡镇卫生院、村卫生室层次清晰，结构合理，功能到位，利于发挥整体效能，构建有序的分级诊疗模式。; 桃源县三阳港镇中心卫生院是一个集医疗、科学、科研、预防、保健、急救、体检、康复等多功能于一体乡镇卫生院，其功能定位为乡镇综合卫生院，服务人口主要针对桃源县三阳港镇周边民众; 符合. 3; 《中华人民共和国医疗机构管理条例(2016修订)》; 第七条：县级以上地方人民政府应当把医疗机构设置规划纳入当地的区域卫生发展规划和城乡建设发展总体规划。第十五条：医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》。; 本项目已经纳入桃源县卫生健康服务体系（2021-2025）规划；建设单位已经取得执业许可证，见附件; 符合. 6、三线一单合理性分析 表1-3项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 根据《湖南省人民政府生态保护红线》，本项目位于桃源县三阳港镇墟场中街，项目不在生态保护红线内; 是. 资源利用上线; 项目区域供水、供电配套设施完善，项目所用资源为水、电，资源消耗较少，产生的固体废物量较少，且得到有效妥善的处置，因此项目整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。; 是. 环境质量底线; 根据现状监测数据可知，项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境等均满足相应环境质量标准。本项目所产生的污染物均采取相应防治措施，采取相应防治措施后对区域环境影响较小; 是. 负面清单; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目；本项目选址合理，不涉及生态空间及生态保护红线；污染物排放量较小，并设计了废气处理等设施，废气、废水、固体废物及其他各类污染物均可得到有效处理处置，环境风险较小且可以得到有效管控；资源能源消耗小，资源利用效率较高。因此，本项目不属于环境准入负面清单。; 是. 7、与排污许可证制度衔接关系 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。建设项目发生实际排污行为之前应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生84中床位100张以下的综合医院8411”，应该实行登记管理。 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），排污单位应当依法向审批部门申请排污许可证，按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌；污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符。实施新建、改扩建、扩建项目和技术改造的排污单位，应当在建设污染防治设施的同时，建设规范化污染物排放口排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年；排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息；污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目周围环境 项目位于湖南桃源县三阳港镇墟场中街，厂址中心地理坐标为北纬28.97406803，东经111.34822365。东侧为镇区街道，距离5m，北侧分布的是行政办公楼，南侧为商铺，商铺100m外为镇区街道，东侧紧邻乡道。项目所在地理位置见附图1，项目周边关系及敏感点位置见附图2。 - 工程概况 本项目总占地5079.5m2，拟投资956.65万元在原医院内改扩建一座3层综合门诊住院楼，改扩建工程总占地面积为872.95m2，建筑面积为2689.05m2。（1）项目保留内容：卫生院原有的职工宿舍、污水处理站、杂物间、发电机房、洗衣房、医疗废物暂存间，南侧花坛；（2）拆除内容：拆除原有的门诊楼、公卫楼、职工食堂；（3）改扩建内容：南侧的老住院楼拟计划改成公卫楼和职工宿舍，中间原有的北侧花坛拆除改扩建成停车场；（4）新建内容：原住院楼西侧新建一栋3层的综合一体楼。项目配套给排水、供配电、场地硬化、绿化等工程。项目建设完成后病床数从50张加至60张。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容见下表： 表2-1卫生院扩建前后建设内容情况一览表 工程类别; 建设规模及内容; 备注. 现有; 本次改扩建; 全院. 主体工程; 门诊楼; 建筑面积2250m2，共4层。一层为门诊部，二层为治疗室、护士站，三层为办公室、会议室，4层为会议室、多功能厅。; 新住院楼建成后拆除; /; 拆除. 公卫楼; 占地面积约320m2，共3层，建筑面积约960m2。一层为预防保育室、放射室，二层为妇幼保健室、档案室，三层设设备室、档案室。; 新住院楼建成后拆除; /; 拆除. 住院楼; 总建筑面积1900m2，共3层。一层包括儿保、妇保、妇科、中西药房、抢救室、心电B超、透视摄片室等，二层为病房、值班室、护士站、治疗室等；三层设针灸、理疗、煎药、办公室、档案室等。; 总建筑面积2689.05m2，共3层。一层包括2人和3人病房（设急诊科病房）、值班室、抢救室、医保办、收费室、护士站、住院大厅等，二层包括2人和3人病房、值班室、抢救室、库房、护士站等（设内科、妇产科和儿科病房），三层包括2人和3人病房（设中医科、外科、骨科病房，）等。; 老住院楼改扩建成公卫楼和职工宿舍，项目西侧新建一栋3层住院楼; 新住院楼建成后将老住院楼改建. 辅助工程; 食堂; 建筑面积120m2。; 新住院楼建成后拆除旧食堂，在新住院楼1楼新设食堂; 新住院楼1楼新设食堂; 拆除. 宿舍; 总建筑面积9000m2，共2栋，每栋5层; 新增一层宿舍，建筑面积约800m2; 总建筑面积9800m2; 新增. 洗衣房; 建筑面积20m2。; 依托. 发电机房; 建筑面积10m2。. 门卫室; 建筑面积6m2。. 停车场; /; 本次改扩建拟计划在北侧花园位置设30个地上停车位; 同本次改扩建内容; 新增. 公用工程; 供水; 市政管网供水。; 依托. 排水; 生活污水和医疗废水进入污水处理站位处理后排入桃源县三阳港镇污水处理厂，最终进入沅江。. 供电; 市镇电网供电。院内断电时由柴油发电机进行临时供电。. 环保工程; 废水; 一体化污水处理系统，处理规模为20.71m3/d. 废气; 厨房油烟安装有抽油烟机处理。; 增设油烟净化机; 油烟净化器; 新增. 噪声; 设备安装减振基座。; 依托. 固废; 设置垃圾桶，对项目内生活垃圾进行收集。. 卫生院西侧建医疗废物暂存间，面积约20m2，医疗废物委托资质单位处置。污水处理站污泥经石灰杀菌消毒固化后交第三方单位处置。. 4、床位数 表2-2扩建前后卫生院床位数情况一览表 现有床位; 本次扩建新增; 扩建后全院总计; 备注. 50; 10; 60; 卫生院2020年12月拿到的床位数为50张，为当时核准。卫生院建成后将重新由卫计局统一核准发证. 5、主要原辅材料 表2-3原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 年消耗量. 现有; 本次改扩建; 全院. 医疗; 各类药品; 西药; 360万盒; 72万盒; 432万盒. 中草药; 3200kg; 640kg; 3840kg. 疫苗; 1600支; 320支; 1920支. 输液器; 11500付; 2500付; 14000付. 一次性注射器; 8000支; 1600支; 9600支. 消毒液; 150升; 30升; 180升. 能耗; 电; 市政电网供电. 水耗; 水; 8101.75m3; 1396.125m3; 9497.875m3. 医疗废水消毒工艺试剂; 消毒杀菌剂; 80L; 16L; 96L. 6、主要设备 本项目主要生产设备具体见下表2-6。 表2-6主要设备一览表 编号; 名称及规格; 单位; 数量; 新购/原有. 1; 全自动血球仪; 台; 1; 原有. 2; 全自动生化仪; 台; 1; 原有. 3; X光机; 台; 1; 原有. 4; 心电图机; 台; 1; 原有. 5; 心电监护仪; 台; 1; 原有. 6; 牵引床; 台; 1; 原有. 7; 全自动煎药机; 台; 1; 原有. 8; 全自动制水机; 台; 1; 原有. 9; 彩色B超机; 台; 2; 原有. 10; DR摄影系统; 套; 1; 原有. 11; IMS电解质分析仪; 台; 1; 原有. 12; 床位; 个; 60; 原有50个床位，新购10个床位. 13; 备用发电机; 台; 1; 原有. 备注：本项目不新增辐射类设备和其他设备，仅增设床位，原住院楼的设备继续沿用。. 7、职工定员、工作制度 卫生院现有职工30人，年工作日365天，实行轮班制，每天24小时，本项目建成后新增职工10人。 8、总平面布置 项目西侧自北向南依次布设发电机房、杂物间、放射科室、洗衣房和职工食堂（本次环评需要拆除）及医疗废物暂存间，南侧布设住院大楼（现拟计划改成公卫楼和职工宿舍），东侧靠近镇区街道布设门诊楼（现拟计划拆除），中间原有的北侧花坛拆除改扩建成停车场，南侧花坛保留，原有的公卫楼拆除新建一栋3层的综合门诊住院楼。各区域划分明确，总体布局合理。厂区平面布置见附图2。 9、公用工程 本项目给水由桃源县三阳港镇自来水供水系统提供。项目区域设洗衣房。 本项目在编床位60张，医务人员40人，据建设方介绍门诊人数约40人次/天、参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）、《医院污水处理技术指南》环发【2003】197号，确定本项目日用排水量。具体如下： ①生活污水 项目设计医护人员为40人，用水量按38L/人·d计，员工生活用水量为1.52m3/d（554.8m3/a）。污水量按照用水量的80%计算，因此得到病床用水量为1.216m3/d、448.34m3/a。 ②门诊废水 项目门诊人次为40人次/d，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）中“门诊类”用水标准，门诊用水按15L/人·次计算，则门诊用水量为0.6m3/d、219m3/a。污水量按照用水量的80%计算，因此得到病床用水量为0.48m3/d、175.2m3/a。 ③住院废水 本项目规划病床数为60床。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对于医院日均单位病床污水排放量的规定，床位数在100张以下的医院排水量为250L/(床·d)-300L/(床·d)，本环评取300L/(床·d)，排水系数取0.8，则单张病床用水量为375L/(床·d)。由上可知，本卫生院病床用水量为22.5m3/d、8212.5m3/a，病床排水量为18m3/d、6570m3/a。。 ④检验废水 检验科全部采用标准配置的试剂盒进行医学检验，不需使用酸碱类、重铬酸钾等化学试剂。试剂盒内的试剂年用量均较小，医院将这些试剂存放在冰箱内，产生的废试剂盒均单独收集后作为危险废物处理，不进入医院废水系统；医院在血常规项目检测中使用的是全自动血沉仪，因此在血常规项目检测中不会产生氰化物；医院检验科病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清等均采用高压蒸汽灭菌后装入专用塑料黄色垃圾袋运送至院内医疗垃圾堆放点暂存，定期委托有资质单位处置，不得进入废水。该部分危险废物直接归入医疗废物处置。 ⑤食堂废水 食堂设计容纳40人就餐，根据同行业经验，用水定额取25(L/人·d)，则食堂用水量为1.0m3/d、365m3/a，排水量按80%计，排水量为0.8m3/d、292m3/a。 ⑥洗衣房用水 项目洗衣房不进行病人衣服及被服清洗，仅进行洁具洗刷。根据卫生院实际情况，每天早上地面清洁一次，洁具每层涮洗一次，每次用水量为0.05t。根据业主方资料，用水量为0.2m3/d，废水量按80%计算，因此洗衣房废水量为0.16m3/d、58.4m3/a。 ⑦绿化用水 本项目绿化面积约为500m2，根据《湖南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB43/T388-2020），本项目绿化用水标准按60L/m2·月计算，绿化用水仅在每年的夏季使用，则用水量约为90m3/a，绿化用水不外排。 表2-7本项目用排水量汇总一览表 序号; 用水项目; 用水单耗; 规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 污水产生系数; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）; 备注. 1; 医务人员办公生活污水; 38; 40; 1.52; 554.8; 0.8; 1.216; 443.84; 单耗单位L/人·天. 2; 门诊医疗; 15; 40; 0.6; 219; 0.8; 0.48; 175.2; 单耗单位L/人•次. 3; 住院病房; 375; 60; 22.5; 8212.5; 0.8; 18; 6570; 单耗单位L/床·d. 4; 食堂废水; 25; 40; 1; 365; 0.8; 0.8; 292; 单耗单位L/人·d. 5; 洗衣房废水; 0; 0; 0.2; 73; 0.8; 0.16; 58.4; 本项目病人被服外委给第三方洗涤. 6; 绿化; 60; 500; 30; 90; 0; 0; 单耗单位L/m2·月. 7; 合计; 55.82; 9514.3; 20.656; 7539.44. 本项目室外排水采取雨污分流。雨水经雨水管网排入周边沟渠；项目生活污水和医疗废水经一体化污水处理系统处理后排入三阳港污水处理厂，最终进入沅江。 图2-1项目水平衡图（m3/a） （3）供配电 本项目供电由乡镇电网供电，现有工程无备用电源，建设完成后，于综合楼设置功率5kW的备用发电机一台。 （4）供气、供热 本项目食堂燃料为液化石油气，由当地液化气厂提供。办公用房、宿舍及病房供暖由分散式空调柜机提供。 （5）消防 本工程新建住院大楼设置火灾探测报警系统，建筑物内各房间根据规范要求，配置火灾探测器。配电室和控制室内布置手提式灭火器，可采用磷酸铵盐干粉灭火器，另外配置适量的砂箱和消防铲。 - 评价范围说明： - 本项目不新增辐射设备，现有住院楼的辐射设备拆除之后移至新综合住院楼使用。本次环评不包含DR仪器等辐射设备的评价，辐射部分内容建设单位已另行委托第三方单位评价，并取得辐射安全许可证。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污情况见下图。 图2-2项目施工期流程图 2、营运期工艺流程 运营期主要工艺流程及产污环节见下图。 图2-3项目营运期流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 桃源县三阳港镇中心卫生院位于桃源县三阳港镇墟场中街，卫生院现有职工30人，拥有数字化（DR）摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、IMS-972电解质分析仪、血常规分析仪、心电图机等医疗设备，年门诊量10950余人次，住院7500余人次。该院创建以来未办理过环评手续，属于历史遗留问题。且项目建设标准低，经过多年使用，大部分建筑材料已经老化，与此同时，院内病床数量已不能满足日益增长的乡镇群众就医需求，故本次保留卫生院原有的职工宿舍、污水处理站、杂物间、发电机房、洗衣房、医疗废物暂存间、南侧花坛，拆除原有的门诊楼、公卫楼、职工食堂，南侧的老住院楼拟计划改成公卫楼和职工宿舍，中间原有的北侧花坛拆除改扩建成停车场，并在空地上新建一栋3层的综合住院楼。项目建设完成后病床数从50张加至60张。 三阳港镇中心卫生院自建成以来，营运至现在，未收到与环境有关的投诉。 二、现有工程建设内容及主要生产设备 现有工程建设内容及规模见表2-8，现有工程主要设备清单见表2-9，现有工程原辅材料及能源消耗情况见表2-10。 表2-8主要工程建设内容一览表 工程类别; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 门诊楼; 建筑面积2250m2，共4层。一层为门诊部，二层为治疗室、护士站，三层为办公室、会议室，4层为会议室、多功能厅。; 已建成待拆. 公卫楼; 占地面积约320m2，共3层，建筑面积约960m2。一层为预防保育室、放射室，二层为妇幼保健室、档案室，三层设设备室、档案室。. 住院楼; 总建筑面积1900m2，共3层。一层包括儿保、妇保、妇科、中西药房、抢救室、心电B超、透视摄片室等，二层为病房、值班室、护士站、治疗室等；三层设针灸、理疗、煎药、办公室、档案室等。. 住院部; 建筑面积约1600m2，共2层。一层为病房、办公室，三层为办公室、病房、护士站。; 改扩建成公卫楼和职工宿舍. 辅助工程; 食堂; 建筑面积120m2。; 已建成. 宿舍; 总建筑面积9000m2，共2栋，每栋5层. 洗衣房; 建筑面积20m2。. 门卫室; 建筑面积6m2。. 公用工程; 供水; 市政管网供水。. 排水; 生活污水和医疗废水进入卫生院门诊楼后面的污水处理站位处理，废水经一体化污水处理系统处理后排入桃源县三阳港镇污水处理厂，最终进入沅江。. 供电; 市镇电网供电。院内断电时由柴油发电机进行临时供电。. 环保工程; 废水; 一体化污水处理系统，处理规模为20.71m3/d. 废气; 厨房油烟安装有抽油烟机处理。. 噪声; 设备安装减振基座。. 固废; 设置垃圾桶，对项目内生活垃圾进行收集。. 卫生院西侧建有一间医疗废物暂存间，面积约20m2，医疗废物委托常德市安邦医疗废物处置有限公司处置。. 表2-9主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; DR; FPDIM; 1台; 现有. 2; 彩色多普勒超声诊断仪; S30; 1台; 现有. 3; 全自动生化分析仪; LWC480; 1台; 现有. 4; 尿液分析仪; U120; 1台; 现有. 5; 心电图机; ECG-9012; 1台; 现有. 6; 柴油发电机; 功率58.5kw; 1台; 现有. 7; 煎药机; YJ20/3+1(150); 1台; 现有. 8; 电解质分析仪; IMS-972; 1台; 现有. 9; 血常规分析仪; BC-2800; 1台; 现有. 10; 微量元素分析仪; DS-3A; 1台; 现有. 表2-10原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 年消耗量. 医疗; 各类药品; 西药; 360万盒. 中草药; 3200kg. 疫苗; 1600支. 输液器; 11500付. 一次性注射器; 8000支. 消毒液; 150升. 能耗; 电; 市政电网供电. 水耗; 水; 8101.75m3. 医疗废水消毒工艺试剂; 消毒杀菌剂; 80L. 三、现有工程主要污染及排放情况 1、废气 本项目建有一套污水一体化处理设备，故本项目产生的废气主要来源于一体化污水处理系统产生的恶臭、食堂油烟和发电机烟气。 ①食堂油烟 食堂营业时间约6小时/d，年营运365天，以液化石油气为燃料，提供卫生院职工30人的餐饮，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001划定其规模，设置1个灶头。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油用量约为30g/人·d，则项目年耗油量为328.5kg/a。油烟产生系数按照4%计，则食堂油烟产生量为13.14kg/a，项目灶头基准排风量为2000m3/h。油烟经抽油烟机处理，最后引至屋顶排放。抽油烟机净化效率按60%计算，油烟排放浓度分别为1.2mg/m3油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求（2mg/m3）。 ②备用发电机废气 本项目设置了1台58.5KW备用柴油发电机，其使用频率较低，废气经发电机自带的净化装置净化后排放，不会对周边环境造成较大影响。 ③一体化污水处理系统恶臭 本项目污水处理系统为一体化设施，处理过程及反应过程封闭化、自动化，设置有废水消毒处理间，医疗废水消毒采用缓释消毒器。（缓释消毒器工作原理：采用溶解法，自动缓释，压力加氯工艺设计，以含80%以上的CL固体药剂为主要原料，经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液，投入到所需水池(水井)与水充分接触杀菌消毒。）为了解卫生院一体化污水处理系统恶臭排放现状，本环评委托湖南德环检测中心对本卫生院一体化污水处理系统恶臭进行了现状监测，监测时间为2021年1月22日-23日，监测因子为：氯气、氨、硫化氢，监测结果见表2-11。 表2-11一体化污水处理系统恶臭排放现状单位：mg/m3 项目 数据 时间; 2021年1月22日; 2021年1月23日; 执行标准. 第1次; 第2次; 第3次; 均值或范围值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值或范围值. 污水处理站上风向北1#; 氯气; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; 0.1. 氨; 0.05; 0.04; 0.05; 0.05; 0.05; 0.04; 0.04; 0.04; 1.0. 硫化氢; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; /; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; /; 0.03. 污水处理站下风向南2#; 氯气; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; 0.1. 氨; 0.06; 0.06; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07; 0.06; 0.06; 1.0. 硫化氢; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; /; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; /; 0.03. 备注; 1、“＜”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 2、1月22日：环境温度（8.5-9.2℃）、环境气压(1015-1016hpa)、风向（北）、风速（2.0m/s）； 1月23日：环境温度（8.8-9.5℃）、环境气压(1015-1016hpa)、风向（北）、风速（2.0m/s）。. 由上表可知，本项目一体化污水处理系统恶臭满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 2、废水 本项目设放射科，使用DR摄像系统，此部分内容另行委托第三方单位做环评；检验科使用生化剂，未使用酸碱类腐蚀性或含重金属、氰化物等有毒有害物质。故项目产生的医疗废水均为一般医疗废水，无特殊医疗废水。 现有工程废水主要为职工办公生活废水、医疗废水等。具体情况如下表表2-10所示。 表2-10现有项目项目用排水量汇总一览表 序号; 用水项目; 用水单耗; 规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 污水产生系数; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）; 备注. 1; 医务人员办公生活污水; 38; 30; 1.14; 416.1; 0.8; 0.912; 332.88; 单耗单位L/人·天. 2; 门诊医疗; 15; 30; 0.45; 164.25; 0.8; 0.36; 131.4; 单耗单位L/人•次. 3; 住院病房; 375; 50; 18.75; 6843.75; 0.8; 15; 5475; 单耗单位L/床·d. 4; 食堂废水; 25; 30; 0.75; 273.75; 0.8; 0.6; 219; 单耗单位L/人·d. 5; 洗衣房废水; /; /; 0.2; 73; 0.8; 0.16; 58.4; 本项目病人被服外委给第三方洗涤. 6; 绿化; 60; 500; 30; 90; 0; 0; 单耗单位L/m2·月. 7; 合计; 51.29; 7860.85; 17.032; 6216.68. 根据表2-10，现有工程污水排放量为17.03m3/d，6216.68m3/a。废水经处理规模为20.71m3/d的一体化污水处理设备处理后排入三阳港镇污水处理厂。一体化污水处理设备处理工艺为：机械格栅→调节池→水解池→氧化池→沉淀池→消毒池（二氧化氯消毒）→达标排放。 为了解卫生院污水水质现状，本环评委托湖南德环检测中心对本卫生院总排口的废水水质进行了现状监测，监测时间为2021年1月22日-23日，监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、余氯、总磷、石油类、粪大肠菌群，监测结果见表2-11。 表2-11废水水质检测结果 项目 数据 时间; 2021年1月22日; 2021年1月23日; 执行标准. 第1次; 第2次; 第3次; 均值或范围值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值或范围值. 污水处理站进口1#; pH值（无量纲）; 6.87; 6.77; 6.49; 6.49～6.87; 6.76; 6.52; 6.61; 6.52～6.76; /. COD（mg/L）; 107; 100; 112; 106; 99; 108; 116; 108; /. 氨氮（mg/L）; 51.9; 54.5; 53.3; 53.2; 52.6; 53.0; 52.3; 52.6; /. 石油类（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; /. BOD5（mg/L）; 34.4; 37.0; 34.5; 35.3; 30.2; 32.9; 39.8; 34.3; /. 余氯（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; /; 0.004L; 0.004L; 0.004L; /; /. 总磷（mg/L）; 2.58; 2.56; 2.57; 2.57; 2.55; 2.57; 2.57; 2.56; /. 粪大肠菌群(MPN/L); ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; /; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; /; /. 污水处理站总排口2#; pH值（无量纲）; 6.19; 6.48; 6.71; 6.19～6.71; 6.82; 6.71; 6.80; 6.71～6.82; 6-9. COD（mg/L）; 17; 18; 16; 17; 16; 17; 20; 18; 240. 氨氮（mg/L）; 0.071; 0.065; 0.060; 0.065; 0.082; 0.094; 0.079; 0.085; 30. 石油类（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; 20. BOD5（mg/L）; 3.0; 3.1; 3.1; 3.1; 3.6; 4.2; 4.4; 4.1; 100. 余氯（mg/L）; 0.012; 0.011; 0.013; 0.012; 0.049; 0.046; 0.045; 0.047; /. 总磷（mg/L）; 0.010; 0.012; 0.013; 0.012; 0.012; 0.010; 0.010; 0.011; 2.5. 粪大肠菌群(MPN/L); 90; 1.7×102; 1.4×102; /; 80; 1.7×102; 1.2×102; /; 5000. 备注; “L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。. 由上表可知，项目现有废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及三阳港镇污水厂进水水质要求。 3、噪声 项目营运期噪声主要来源于单体式空调外机运行时所产生的噪声和人员活动社会噪声，噪声源强为60～70dB。项目噪声污染源分析结果见下表。 表2-12项目主要噪声源及噪声级单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声声压级. 1; 单体式空调外机; 65~70. 2; 人员活动社会噪声; 60~70. 本环评委托湖南德环检测中心对卫生院四周边界噪声进行了现状监测，监测时间为2021年1月22日-23日，监测因子为等效连续A声级（LAeq），监测结果见表2-13。 表2-13噪声现状监测数据统计表单位：dB（A） 监测点位; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 2021.1.22; 2021.1.23. 东侧厂界1#; 昼间; 58.8; 58.2; 60; 达标. 夜间; 47.1; 47.9; 50; 达标. 南侧厂界2#; 昼间; 57.1; 56.4; 60; 达标. 夜间; 45.1; 45.4; 50; 达标. 西侧厂界3#; 昼间; 55.1; 53.7; 60; 达标. 夜间; 44.1; 45.1; 50; 达标. 北侧厂界4#; 昼间; 54.7; 55.5; 60; 达标. 夜间; 45.7; 44.0; 50; 达标. 由上表可知，项目边界东、南、西、北侧的昼、夜间噪声满均足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、固废 项目产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾和一体化污水处理系统污泥、中药渣等。 ①医疗废物 医疗废物分为以下五大类： 1、感染性废物：指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品，传染病病人产生的垃圾等医疗废物塑料制品； 2、病理性废物：指在诊疗过程中产生的人体废弃物和医学试验动物尸体，包括手术中产生的废弃人体组织、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等； 3、损伤性废物：指能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针、解剖刀、手术刀、玻璃试管等； 4、药物性废物：指过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品，包括废弃的一般性药品,，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物等； 5、化学性废物：指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品，如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等。 本项目产生的医疗废物包含一次性医疗用品、一次性使用卫生用品、敷料类、检验器材和化验残余物、药品废弃物和药瓶以及各种废旧织物等，属于医疗废物中的损伤性废物、药物性废物和化学性废物，均属于危险性废物。三阳港镇中心卫生院不设手术室不进行手术，因此无病理性废物产生。根据建设单位提供的常年医疗废物转移联单资料，三阳港镇中心卫生院医疗废物产生量约为18t/a。本项目医疗垃圾全部分类集中收集，置于医疗废物暂存间，委托委托常德市安邦医疗废物处置有限公司处置。 ②生活垃圾 住院病人生活垃圾按0.5kg/病床·d（含陪护人员）计，病床50张，则产生生活垃圾9.125t/a；门诊垃圾按0.1kg/人·d计，项目预计接纳门诊人次约10950人次/年，产生生活垃圾1.095t/a；卫生院有职工30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生的生活垃圾为5.475t/a；故本项目产生生活垃圾总量为15.695t/a。 ③中药渣 根据建设单位提供的资料，中药渣产生量约为0.1t/a。 ④污水处理系统污泥 项目废水经一体化污水处理系统处理后排入三阳港镇污水处理厂，最终进入沅江。根据建设单位提供的资料，污泥产生量约为1.0t/a。污水处理系统产生的污泥属于危险废物，建设方对污泥进行石灰固化后，用编织袋收集后委托有资质单位处理。 表2-14现有工程固废产生情况一览表 固体废弃物名称; 废物类别; 产生系数; 规模; 年产生量（t/a）; 废物类别; 来源; 措施; 备注. 生活垃圾; 住院病房生活垃圾; 0.5; 50; 9.125; 一般固废; 住院楼; 统一收集后交环卫部门处理; 50张床位，产生系数0.5kg/病床·d. 门诊垃圾; 0.1; 10950; 1.095; 门诊楼; 产生系数0.1kg/人次·d. 职工生活垃圾; 0.5; 30; 5.475; 职工生活、办公; 产生系数0.5kg/人次·d. 医疗固废; 危险废物; /; /; 18; 危险废物; 住院楼门诊楼和公卫楼; 医疗废物暂存间，委托有资质公司处置. 污水处理系统污泥; 危险废物; /; /; 1; 污水处理区. 中药渣; 一般固废; /; /; 0.12; 一般固废; 煎药房; 统一收集后交环卫部门处理. - 现有工程存在的问题及整改措施 根据现场踏勘及对现有环保设施处理后的污染物的监测可知，项目各项污染物均能达标排放。建设单位目前尚未取得排污许可证，且废水排放口未进行规范化设置，因此，本环评建议建设单位对上述两项问题尽快落实整改。现有污水处理站的排放口位于E111.347969778,N 28.973709757，卫生院暂未按照标准设置标志标识。且根据相关规定，医院污水处理站的排放口标志标识应设置在医院围墙外污水处理站处。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 (1)项目所在区域达标情况 本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评采用桃源县人民政府公布的2020年全年大气基本因子的监测数据（桃源县城区空气质量监测是全自动大气监测系统监测，监测点设县文体中心楼顶和漳江镇子贤坡两个监测站）作为评价项目区域是否为达标区的依据，如下表3-1所示。 表3-1 2020年度桃源县区域空气质量现状评价表单位：ug/m3 月份 污染物; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 标准值. SO2; 5; 4; 3; 5; 5; 4; 4; 4; 4; 4; 6; 7; 150. NO2; 11; 5; 5; 10; 9; 4; 4; 4; 5; 7; 11; 14; 80. PM10; 60; 45; 34; 43; 40; 22; 28; 22; 27; 42; 54; 77; 150. PM2.5; 56; 41; 28; 32; 27; 16; 20; 17; 22; 29; 38; 61; 75. CO（mg/m3）; 1.1; 1.0; 1.0; 0.5; 0.6; 0.7; 0.6; 0.6; 0.7; 0.8; 1.1; 1.0; 4. O3; 54; 57; 56; 96; 88; 70; 96; 137; 104; 118; 118; 78; 160. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; /. 上表表明项目所在区域为大气环境质量达标区，项目区域环境质量较好。 由区域常规监测结果可知：从监测数据结果来分析，桃源县大气污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3及PM2.5的平均值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中的二级标准，桃源县属于达标区域。 2、地表水 本项目医疗废水与生活污水一并入污水处理站处理后，直接纳入市政管网，并通过污水管网进入桃源县三阳港镇污水处理厂处理达标后排入沅江。为了解本项目所在区域内水体环境质量现状，本次环评委托湖南德环监测中心于2021年1月22日-24日对桃源县三阳港镇污水处理厂排放口上下游进行了现状监测。具体情况见下表。 表3-3水质现状监测及评价结果一览表单位：mg/L（pH除外） 监测项目 监测点位; W1三阳港污水处理厂排污口上游300米; W2三阳港污水处理厂排污口下游500米. pH值（无量纲）; 监测数据范围; 7.19-7.66; 7.50-7.74. 评价标准; 6-9; 6-9. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 水温（℃）; 监测数据范围; 7.2-7.5; 7.2-7.8. 评价标准; /; /. 超标率; /; /. 最大超标倍数; /; /. 化学需氧量(mg/L); 监测数据范围; 17-19; 16-18. 评价标准; <20; <20. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 溶解氧(mg/L); 监测数据范围; 8.30-8.45; 8.36-8.39. 评价标准; >5; >5. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氨氮(mg/L); 监测数据范围; 0.848-0.891; 0.964-0.992. 评价标准; <1; <1. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 总磷（以P计）(mg/L); 监测数据范围; 0.176-0.179; 0.192-0.195. 评价标准; <0.2; <0.2. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 五日生化需氧量(mg/L); 监测数据范围; 0.7-0.9; 0.7-0.9. 评价标准; <4; <4. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 石油类(mg/L); 监测数据范围; 0.01L; 0.01L. 评价标准; <0.05; <0.05. 超标率; /; /. 最大超标倍数; /; /. 注：“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。. 由监测结果可知，本项目区域地表水水质满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准。因此本项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境 项目位于三阳港镇墟场中街，为了解项目区域声质量现状，本次环评针对厂界和50m范围内的敏感点进行的噪声监测。 1）监测布点：场地的西、南、东、北四个场界各布设1个监测点（SY1-SY4），以及北侧40m处居民点、东南侧15m处居民点、南侧5m处居民点各布设1个监测点（SY5-SY7）； 2）监测因子：等效连续A声级； 3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准准； 4）监测结果见图3-4。 图3-4环境噪声监测结果Leq（单位：dB(A)） 监测点位; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 2021.1.22; 2021.1.23. 东侧厂界1#; 昼间; 58.8; 58.2; 60; 达标. 夜间; 47.1; 47.9; 50; 达标. 南侧厂界2#; 昼间; 57.1; 56.4; 60; 达标. 夜间; 45.1; 45.4; 50; 达标. 西侧厂界3#; 昼间; 55.1; 53.7; 60; 达标. 夜间; 44.1; 45.1; 50; 达标. 北侧厂界4#; 昼间; 54.7; 55.5; 60; 达标. 夜间; 45.7; 44.0; 50; 达标. 项目周边50m范围内噪声监测结果Leq（单位：dB(A)）. 监测点位; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 北侧40m处居民点; 昼间; 51.3; 60; 达标. 夜间; 43.4; 50; 达标. 东南侧15m处居民点; 昼间; 53.2; 60; 达标. 夜间; 43.7; 50; 达标. 南侧5m处居民点; 昼间; 53.3; 60; 达标. 夜间; 42.6; 50; 达标. 由图3-4可知，项目所在区域东、南、西、北侧及周边50m范围内居民点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 4、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》，本项目属于社会事业与服务业：其他类，属于Ⅳ类项目，因此，本项目无需进行土壤环境质量调查。 5、生态环境现状调查 本项目位于桃源县三阳港镇墟场中街，总占地面积为5079.5m2，根据环评人员对建设项目所在地及周边环境现状的踏勘，项目周边基本为民居。项目周边无天然林和珍稀类、濒危动植物。生态现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场实地调查，该项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、遗址公园、文物古迹和文化遗产等特殊环境敏感点。 项目周边500m范围内存在大气环境敏感目标（具体见下表表3-5所示），不存在地下水声环境敏感目标，厂界外50米范围内存在声环境保护目标（具体如下表表3-5所示）。 表3-5环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 最近居民点相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 三阳港镇中心小学; 111.346110069; 28.973038062; 学校; 约600师生; GB3095-2012）二级标准; SW; 220. 桃源县第八中学; 111.344157421; 28.973649605; 学校; 约1000师生; W; 376. 三阳村; 111.348384583; 28.974089488; 学校; 约300师生; N、E、S、W; 5. 三阳法院; 111.348180735; 28.974711760; 机关人员; 约120名工作人员; N; 67. 表3-6声环境保护目标一览表 环境保护目标; 相对厂址方位; 与厂界距离/m; 规模特征; 功能. 三阳村; N、E、S、W; 5; 约300师生; 《声环境质量标准》（GB3096-2002）2类类和4a类. 三阳法院; N; 67; 约120名工作人员. 本项目位于湖南桃源县三阳港镇墟场中街，不属于工业园区，且不属于新建新增用地项目，因此不需要设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及三阳港镇污水厂进水水质要求，排放限值详见表3-7。 表3-7污水排放标准 控制项目 排放标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准; 三阳港镇污水厂进水水质要求; 本项目标准. pH（无量纲）; 6-9; /; 6-9. 化学需氧量(mg/L); 250; 240; 240. 氨氮(mg/L); /; 30; 30. 石油类(mg/L); 20; /; 20. BOD5(mg/L); 100; 110; 100. 余氯(mg/L); /; /; /. 总磷(mg/L); /; 2.5; 2.5. 粪大肠菌群(MPN/L); 5000; /; 5000. 2、废气 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表3-7《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（摘录） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体见表3-8。 表3-8污水处理站周边大气污染物最高允许浓度一览表 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 3、噪声 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的规定，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a标准要求。 表3-9工业企业厂界噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），医疗废物及污水处理系统污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水均进入桃源县三阳港污水处理厂进一步处理，生活污水中的CODcr（0.128t/a）、NH3-N（0.0005t/a）总量已经包含在污水处理厂总量指标中，因此，不再单独给总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响及保 护措施 | 本项目总占地5079.5m2，拟计划将拆除原有的门诊楼、公卫楼、职工食堂，南侧的老住院楼拟计划改成公卫楼和职工宿舍，中间原有的北侧花坛拆除改扩建成停车场，原住院楼西侧新建一栋3层的综合一体楼，新建的综合一体楼总建筑面积2689.05平方米，同时包括供配电工程、绿化工程、给排水及消防工程等配套设施建设工程。项目建成后病床数将从50张增加至60张。 1、废水 施工废水主要来自混凝土灌注、施工机械及运输车辆清洗、维修，工程养护过程。施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物。SS浓度约为1000～6000mg/L，石油类浓度为15mg/L。根据《湖南省用水定额》，施工用水定额为0.65m3/m2，本项目总建筑面积为2689.05m2，则施工用水产生量为1747.88m3，废水产生量按用水量的60%计算，则施工废水产生量为1048.73m3。本项目施工期间施工废水经沉淀池处理后回用。 本项目不设施工营地，施工人员为20人，施工期为1年，工作时间按180天计。施工人员日常生活中产生的生活废水主要来自卫生间废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。类比同类型生活废水，废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L。按人均用水50L/人·天计算，施工期施工人员生活用水量为188m3，废水量按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为144m3。本项目施工人员废水依托项目附近居民房舍排水系统处理。 对于施工期的废水防治还应采取以下措施加以控制。 ①施工期间，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷； ②做好各项排水、截水、防止水土流失工作； ③运土、运沙石要保持完好，运输时不宜太满，保证运载过程中不散落； ④施工期空地种树植草以绿化，输水管道铺设等施工完毕后应及时恢复原来绿化带，增加工程地面绿化覆盖，美化环境。 2、废气 施工废气主要来源于施工场地内扬尘、汽车行驶产生的道路扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气、装修废气等。 ①施工场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 ②施工道路扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 ③汽车及施工机械废气 施工运输车辆、各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 ④旧建筑拆除扬尘 本项目需拆迁建筑面积约2500m2，类比同类房屋拆除工程，旧建筑拆除扬尘产生量约3.6吨。如果不重视拆迁工地管理，不采取有效措施防治扬尘污染，拆迁作业将造成灰尘飞舞，空气质量下降，本项目拆迁拆迁时间短，对居民点的影响是短暂的。本环评建议建设单位在拆除过程中采取设置围挡的方式，同时采用湿式作业，定时进行洒水降尘，以进一步减少建筑物拆除粉尘对周边环境的影响。 ⑤装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯、氨气和甲醛等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于住宅居民装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作定性分析。 ⑥废气环境影响分析及污染防治措施 （1）扬尘 施工过程中产生的扬尘将对周围地区人群身体健康，以及景观等带来不利影响。另外施工机械和车辆燃烧柴油排放的废气污染对建设地块附近的环境空气质量有影响。 扬尘防治措施主要是围挡、洒水和覆盖。建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌；房屋建筑工程（含拆除工程）施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次干道路段不低于2米，其他路段不低于1.8米，围挡应保持整洁、美观；施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟；喷雾系统参数应满足规定标准；施工现场的塔吊应安装喷淋系统；施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘；施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场；在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘；施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。 根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘对周围环境空气质量的影响较小。 （2）施工机械废气和装修废气 施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免不必要的环境损失。项目装修过程会产生一定量的装修烟气，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，故对周边大气环境的影响程度较轻。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束，不会对项目周边的敏感点产生影响。 3、噪声 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械产生的噪声。建筑施工阶段噪声源主要有装载机、打桩机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性，各种平地车、空压等基本属固定源安装队伍施工一般时间较短，声源数量少。噪声源强约75~105dB（A）。 建议施工单位采取以下措施以减轻噪声对周边环境的影响。 （1）从源头上控制 选用低噪声及振动的机械设备，如低噪声和振动的液压机械。同时在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理布置施工设备 合理布置施工设备，在不影响施工情况下将噪声设备尽量安置在远离环境敏感点一侧，通过距离和围墙等隔声装置进行噪声衰减。 （3）合理安排时间 科学管理、精心施工，加快施工进度，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动，对主要噪声源在夜间（22：00-06：00）禁止施工，除工程必须并取得区级以上人民政府或环保部门证明，同时事先告知周围居民、单位，以取得谅解，严禁在22：00-6：00期间施工。 （4）加强施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，避免因施工噪声产生纠纷。 （5）加强运输车辆的管理 为减轻运输车辆的运输噪声对周边敏感点的影响，本环评建议建设单位加强车辆进入施工场地的管理，禁止鸣笛。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 4、固体废物 本建设项目施工期固体废物的产生来源主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 ①建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为原有建筑拆除产生建筑垃圾和新建综合楼及附属建筑等产生的建筑垃圾。垃圾的主要成分为废弃砖石、废弃钢材及边角料等。原有建筑拆除产生建筑垃圾按照1.3t/m2计算，项目需拆除原有建筑约2500m2，则施工期拆除原有建筑产生建筑垃圾约为3250t。建筑及装修垃圾产生量约4.4kg/m2，本项目总建筑面积2689.05m2，施工期产生的建筑垃圾11.83t。经集中收集后，由施工单位统一清运至渣土管理部门指定地点。 ②生活垃圾 项目施工人数20人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工期按180天计，则施工期生活垃圾产生量为1.8t。建筑单位采取定点堆放、即产即清的方法交由环卫部门收集处置。 5、生态环境 本项目利用现有场地进行建设，不占用医院外土地，项目建设对生态的最大影响体现在建设期间，遇上暴雨天气，裸露地面会产生一定的水土流失。 本项目建设过程中，会扰动表土结构，破坏道路沿线原有地貌和植被，造成部分土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。这种现象尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。主要是项目建设时场地平整、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。 本项目施工期的生态保护措施如下： （1）在工程设计和施工方案实施时充分考虑裸露地表的水土保持问题。尽可能使土建大面积破土阶段避开雨季； （2）减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作，施工单位在施工同时进行及时的水土保持； （3）施工区地表水出口建设沉沙池并经常清理，地表水经沉降后方排放，同时沉砂池定期清理。 （4）严格限制在雨季施工时，禁止在暴雨时进行施工。 项目施工期间相对较短，随着施工的结束，施工期影响也随之消除。 采取上述有效措施后项目施工期固体废物对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目建有一套污水一体化处理设备，故本项目产生的废气主要来源于一体化污水处理系统产生的恶臭、食堂油烟和发电机烟气。 ①食堂油烟 食堂营业时间约6小时/d，年营运365天，以液化石油气为燃料，提供卫生院职工40人的餐饮，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001划定其规模，设置1个灶头。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油用量约为30g/人·d，则项目年耗油量为438kg/a。油烟产生系数按照4%计，则食堂油烟产生量为17.52kg/a，项目灶头基准排风量为2000m3/h。油烟经抽油烟机处理，最后引至屋顶排放。抽油烟机净化效率按60%计算，油烟排放浓度为1.6mg/m3油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求（2mg/m3）。 表4-3项目食堂油烟产排情况一览表 就餐人数/人; 食用油消耗系数/g/人·d; 食用油消耗量/kg/a; 油烟产生系数; 油烟产生量/kg/a; 净化效率/%; 风量/m3/h; 油烟排放量/kg/a; 油烟排放浓度mg/m3. 40; 30; 438; 4%; 17.52; 60; 2000; 7.008; 1.6. ②备用发电机废气 本项目设置了1台58.5KW备用柴油发电机，其使用频率较低，废气经发电机自带的净化装置净化后排放，不会对周边环境造成较大影响。 ③一体化污水处理系统恶臭 项目废水处理站产生的恶臭气体成分主要是H2S和NH3。恶臭气体的产生量随污水水质、气温（或水温）及曝气量的不同而变化，有机废水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。本项目污水处理系统为一体化设施，处理过程及反应过程封闭化、自动化，设置有废水消毒处理间，医疗废水消毒采用缓释消毒器。 本次评价采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究中相关系数对恶臭气体产生情况进行计算，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，根据分析，本项目BOD5的去除量为0.2388t/a。据此计算项目污水处理过程恶臭气体产生量为NH30.74kg/a、H2S0.0287kg/a。项目项目总体臭气产生量较小。 表4-4废水处理站臭气产生情况一览表 BOD5处理量（t/a）; NH3产生系数; NH3产生量（kg/a）; NH3产生速率（g/h）; H2S产生系数; H2S产生量（kg/a）; H2S产生速率（g/h）. 0.2388; 0.0031; 0.74029; 0.08451; 0.00012; 0.02866; 0.003271. 表4-5项目废气污染源源强核算结果 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 废气产生量; 产生浓度; 产生速率; 工艺; 收集效率/%; 处理效率/%; 废气排放量; 排放浓度; 排放速率. 厨房; P1; 厨房油烟; 17.52kg/a; 4.0mg/m3; 8g/h; 油烟净化器; /; 60; 7.008kg/a; 1.6mg/m3; 3.2g/h; 2190. 污水处理站; P2; 臭气; NH3：0.74kg/a H2S:0.0287kg/a; /; NH3：0.08451g/h ,H2S:0.003271g/h; /; /; /; NH3：0.74kg/a H2S:0.0287kg/a; /; NH3：0.08451g/h ,H2S:0.003271g/h; 6570. 2、废水 本项目设放射科，使用DR摄像系统，此部分内容另行委托第三方做环评；检验科使用生化剂，未使用酸碱类腐蚀性或含重金属、氰化物等有毒有害物质。故项目产生的医疗废水均为一般医疗废水，无特殊医疗废水。 本项目废水主要为职工办公生活废水、医疗废水等。具体情况如下表表4-6所示。 表4-6项目用排水量汇总一览表 序号; 用水项目; 用水单耗; 规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 污水产生系数; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）; 备注. 1; 医务人员办公生活污水; 38; 40; 1.52; 554.8; 0.8; 1.216; 443.84; 单耗单位L/人·天. 2; 门诊医疗; 15; 40; 0.6; 219; 0.8; 0.48; 175.2; 单耗单位L/人•次. 3; 住院病房; 375; 60; 22.5; 8212.5; 0.8; 18; 6570; 单耗单位L/床·d. 4; 食堂废水; 25; 40; 1; 365; 0.8; 0.8; 292; 单耗单位L/人·d. 5; 洗衣房废水; 0; 0; 0.2; 73; 0.8; 0.16; 58.4; 本项目病人被服外委给第三方洗涤. 6; 绿化; 60; 500; 30; 90; 0; 0; 单耗单位L/m2·月. 7; 合计; 55.82; 9514.3; 20.656; 7539.44. 项目营运后废水总产生量为20.66m3/d，年污水量最大为7539.44m3/a。污水中主要有CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等污染因子，产生浓度以该医院现有工程正常运行时的进水口的监测数据为准，分别为106mg/L、35.3mg/L、53.2mg/L、2.4×104（个/L），CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群产生量分别为0.80t/a、0.27t/a、0.40t/a、2.4×108个/a。 （1）废水处理规模符合性分析 根据表4-6，增加床位至60张后本项目污水排放量为20.66m3/d（按照最大排水量计算），7539.44m3/a。本项目污水处理站的日处理规模为20.71m3/d，大于本项目废水日排放量。且据建设方用水量缴费单据可知，医院年用水量不到5200m3/a，即日用水量不到15m3/d，医院现有工程（50张床位）实际运行中废水日排放量不到12m3/d。增加至60张床位后则实际废水日排放量不到15m3/d。规定床位数为小于100张的医院，平均污水量为200~300L/床.d，而本项目废水量根据床位数计算为300L/床.d，满足要求。因此，本项目扩建之后，污水处理站将能容纳医院所有废水。 （2）污水处理工艺可行性分析 一体化污水处理设备处理工艺为：机械格栅→调节池→水解池→氧化池→沉淀池→消毒池（二氧化氯消毒）→达标排放。根据《医疗机构排污许可核发技术规范》，进入城镇污水处理厂的医疗废水：一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目医疗废水经医院污水处理站处理之后进入三阳港镇污水处理厂进一步深度处理之后再排放至地表水体，因此本项目污水处理是可行的。 工艺流程说明： 格栅：格栅主要由5mm间隙的不锈钢网制作，主要拦截大颗粒物，防止垃圾进入。 调节池：主要调节水质水量，使污水进水均匀。有利于后续处理工艺的稳定运营。 水解池：水解处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。 氧化池：待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。 沉淀池：在混凝剂的作用下，将废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。 消毒池：医疗废水需消毒后才能排放按规范要求投加二氧化氯进行消毒。本项目消毒工艺采用二氧化氯消毒剂消毒，该消毒工艺普遍用于常德市小规模医疗废水处理之中，类比桃源县妇幼保健院，其采取的消毒工艺也为二氧化氯消毒剂消毒，具有可类比性。 对于污泥的处理：通过污泥泵将污泥泵入污泥干化池，经过自然干化后，向其中投加石灰进行固化，最终交由第三方处置单位代为处理。 污水处理站第三方运营可行性分析：根据建设单位提供的第三方运营协议可知，本项目污水处理站全部交由湖南绿禾环保科技有限公司，包括运营设施设备的更换、维修、保养等工作（污泥的处置需另行委托第三方处置）。湖南绿禾环保科技有限公司成立于2012年09月10日，注册地位于长沙市芙蓉区芙蓉中路259号1109房，法定代表人为周尚。经营范围包括环保技术开发服务、咨询、交流服务；环境技术咨询服务；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；安全生产技术服务；生态保护及环境治理业务服务；节能技术咨询、交流服务；清洁服务；环保材料的销售；环保低碳咨询；环保材料的研发；环保设施运营及管理；环境卫生管理。根据协议，湖南绿禾环保科技有限公司在协议期间将保证污水处理设备的正常运行，保证各项污染物达到《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的要求，并且详细记录保存好设备运行、检测和维护情况，同时安排工作人员定期巡查设备、水池等。具体见附件。第三方运行单位可保证污水处理站的正常运行及达标排放，因此，三阳港镇中心卫生院委托第三方专业单位进行污水处理站的运营是可行的。 消毒工序的可行性分析：ClO2是一种新型的氧化剂和消毒剂，以其高效、广谱、无残留、无副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力已经成为水处理领域的佼佼者。ClO2颗粒溶于水后，基本不与水发生化学反应，也不以二聚或多聚状态存在。它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快，特别在低浓度时更突出。当细菌浓度在105~106个／mL时，0.5ppm的ClO2作用5分钟后即可杀灭99％以上的异养菌；而0.5ppm的Cl2的杀菌率最高只能达到75％，试验表明，0.5ppm的ClO2在12小时内对异养菌的杀灭率保持在99％以上，作用时间长达24小时杀菌率才下降为86.3%。二氧化氯除了对一般细菌有杀死作用外，对芽孢、病毒、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原和真菌等均有很好的杀灭作用，且不易产生抗药性，尤其是对伤寒，甲肝、乙肝、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效果。ClO2对病毒的灭活比O3和Cl2更被有效。 二氧化氯消毒灭菌剂属实际无毒级产品，积累性试验结论为弱蓄积性物质。用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤，其在急性毒性和遗传毒理学上都是绝对安全的。低剂量的二氧化氯还具有很强的杀蠕虫效果。到目前的研究为止，ClO2产品都被证明是无毒害用的，并且ClO2使用剂量极低，因此用ClO2消毒十分安全，无残留毒性。其安全性是被世界卫生组织（WHO）定为AI级。 污水纳入三阳港镇污水处理厂可行性分析：根据环保局及建设单位提供的资料，桃源县三阳港镇污水处理厂于2019年建设，建设地点位于桃源县三阳港镇区外东侧八丁洲处，延溪河南侧，现状乡道旁，污水厂中心坐标E111.3679，N28.9672。占地面积约9.7亩。采用的污水处理工艺为：AO生物接触氧化工艺+一体化过滤器（含消毒），其设计规模为3000m3/d（近期1500m3/d，远期3000m3/d），三阳港镇中心卫生院污水排放量为20.66m3/d，仅占三阳港镇污水处理厂近期处理规模的1.38％。据了解， 三阳港镇污水处理厂近期建设内容已完成验收并投入使用，且三阳港镇中心卫生院已与该污水处理厂进行接管，根据医院污水处理站的出水水质监测数据可知，本医院的污水经一体化污水处理站处理后能达到三阳港镇污水处理厂的进水水质要求。因此，三阳港镇中心卫生院的污水纳入三阳港镇污水处理厂处理是可行的。 根据现有工程污水处理站的进出口水质监测数据可知污水处理站针对各污染物的处理效率及出水水质浓度。具体见下表所示。 表4-7污水处理站处理可行性分析一览表 序号; 污染因子; 产生浓度; 出水浓度; 出水标准; 处理效率; 是否达标. 1; pH值（无量纲）; 6.49～6.87; 6.19～6.71; 6-9; /; 是. 2; COD（mg/L）; 106; 17; 240; 0.8401; 是. 3; 氨氮（mg/L）; 53.2; 0.065; 30; 0.9988; 是. 4; 石油类（mg/L）; /; /; 20; /; 是. 5; BOD5（mg/L）; 35.3; 3.1; 100; 0.9131; 是. 6; 余氯（mg/L）; /; 0.012; /; /; 是. 7; 总磷（mg/L）; 2.57; 0.012; 2.5; 0.9955; 是. 8; 粪大肠菌群(MPN/L); 2.4×104; 1.7×102; 5000; /; 是. 综上，本次改扩建后，项目废水经过一体化污水处理设备处理后能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及三阳港镇污水厂进水水质要求，不会对周边地表水造成较大影响。 3、噪声 （1）噪声源强 项目一体化污水处理系统设置于地下，营运期噪声主要来源于单体式空调外机运行时所产生的噪声、备用发电机运行噪声和污水处理站运行噪声，噪声源强为60～90dB。项目噪声污染源分析结果见下表。 表4-8项目主要噪声源及噪声级单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声声压级. 1; 空调外机; 65~70. 2; 污水处理站水泵; 60~80. 3; 备用柴油发电机; 75-90. （2）噪声预测 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果及分析 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取25dB（A）。得出结果见下表。 表4-9项目厂界噪声预测结果单位：dB（A） 噪声源; 综合 源强; 隔声 吸声; 预测 源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 北居民; 东南居民; 南居民. 空调机; 70; 15; 55; 距离（m）; 8; 10; 15; 10; 20; 25; 15. 贡献值dB(A); 36.9; 35; 31.5; 35; 29.0; 27.0; 31.5. 水泵; 80; 65; 距离（m）; 15; 110; 25; 25; 30; 125; 115. 贡献值dB(A); 41.5; 24.2; 37.0; 37.0; 35.5; 23.1; 23.8. 发电机; 90; 75; 距离（m）; 33; 93; 25; 35; 25; 115; 98. 贡献值dB(A); 44.6; 35.6; 47.0; 44.1; 47; 33.8; 35.6. 贡献值叠加dB(A); 46.8; 38.5; 49.3; 45.3; 47.4; 34.9; 37.2. 背景值dB(A); 昼间; 55.4; 58.5; 55.2; 57.9; 52.3; 46.8; 58.1. 夜间; 45.2; 48.7; 45.1; 47.9; 44.8; 45.4; 46.4. 预测值dB(A); 昼间; 56.0; 58.5; 55.9; 58.1; 53.5; 47.1; 58.1. 夜间; 49.1; 49.1; 49.5; 49.8; 49.3; 45.8; 46.9. 标准值dB(A); 昼间; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 根据预测结果，项目生产过程产生的噪声经过减振、降噪、距离衰减后，厂界东、南、西、北侧和周边50m范围内居民点的昼夜间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，噪声对周边环境影响较小。 4、固体废弃物 项目产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、中药渣和一体化污水处理系统污泥等。 ①医疗废物 本项目产生的医疗废物包含一次性医疗用品、一次性使用卫生用品、敷料类、检验器材和化验残余物、药品废弃物和药瓶以及各种废旧织物等，属于医疗废物中的损伤性废物、药物性废物和化学性废物，均属于危险性废物。三阳港镇中心卫生院不设手术室不进行手术，因此无病理性废物产生。根据建设单位提供的常年医疗废物转移联单资料，三阳港镇中心卫生院医疗废物产生量约为20t/a。本项目医疗垃圾全部分类集中收集，置于医疗废物暂存间，委托委托常德市安邦医疗废物处置有限公司处置。 ②生活垃圾 住院病人生活垃圾按0.5kg/病床·d（含陪护人员）计，病床60张，则产生生活垃圾10.95t/a；门诊垃圾按0.1kg/人·d计，项目预计接纳门诊人次约14600人次/年，产生生活垃圾1.46t/a；卫生院职工40人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生的生活垃圾为7.3t/a；故本项目产生生活垃圾总量为19.71t/a。 ③中药渣 根据建设单位提供的资料，中药渣产生量约为0.15t/a。 ④污水处理系统污泥 项目废水经一体化污水处理系统处理后排入三阳港镇污水处理厂，最终进入沅江。根据建设单位提供的资料，污泥产生量约为1.1t/a。污水处理系统产生的污泥属于危险废物，建设方对污泥进行石灰固化后，用编织袋收集后委托有资质单位处理。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的处置措施，且措施均切实有效，不会对环境造成明显影响。 5、本项目污染物 本项目污染物源强汇总表详见表4-10。 表4-10本项目污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生; 排放; 备注. 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 综合废水; 废水量; ——; 7539.44; ——; 7539.44; 处理达标后进入三阳港镇污水处理厂. pH值（无量纲）; 6.49～6.87; /; 6.19～6.71; /. COD（mg/L）; 106; 0.7992; 17; 0.1282. 氨氮（mg/L）; 53.2; 0.4011; 0.065; 0.0005. BOD5（mg/L）; 35.3; 0.2661; 3.1; 0.0234. 余氯（mg/L）; /; /; 0.012; 0.0001. 总磷（mg/L）; 2.57; 0.0194; 0.012; 0.00009. 粪大肠菌群(MPN/L); 2.4×104; 2.4×108; ＜20; /. 恶臭; NH3; /; 0.000740; /; 0.000740; 加盖污水处理+厂区绿化后无组织排放等. H2S; /; 0.000029; /; 0.000029. 生活垃圾; 住院病房生活垃圾; /; 10.95; /; 0; 统一收集后交环卫部门处理. 门诊垃圾; /; 1.46; /; 0. 职工生活垃圾; /; 7.3; /; 0. 医疗固废; 危险废物; /; 20; /; 0; 医疗废物暂存间，委托有资质公司处置. 污水处理系统污泥; 危险废物; /; 1.1; /; 0. 中药渣; 一般固废; /; 0.15; /; 0; 统一收集后交环卫部门处理. 60~90dB(A)之间，经采取隔声、降噪等措施可降噪15~30dB(A). 6、项目扩建前后污染物三本账 扩建前后污染物排放三本账详见表4-11。 表4-11项目扩建前后污染物排放三本账单位：t/a 污染源; 污染物; 扩建前排放量; 本工程; 以新代老削减量; 排放增减量; 项目实施后全院排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; COD; 0.1057; 0.7992; 0.6710; 0.1282; 0; 0.0225; 0.1282. BOD5; 0.0193; 0.2661; 0.2428; 0.0234; 0; 0.0041; 0.0234. NH3-N; 0.0004; 0.4011; 0.4006; 0.0005; 0; 0.0001; 0.0005. TP; 0.000075; 0.0194; 0.0193; 0.000090; 0; 0.000016; 0.000090. 废气; NH3; 0.000276; 0.000740294; 0.0000; 0.000740294; 0; 0.00009222; 0.000740294. H2S; 0.0000107; 2.86566E-05; 0.0000; 2.86566E-05; 0; 1.79566E-05; 2.86566E-05. 固废; 住院病房生活垃圾; 9.125; 10.95; 10.95; 0; 0; 1.825; 0. 门诊垃圾; 1.095; 1.46; 1.46; 0; 0; 0.365; 0. 职工生活垃圾; 5.475; 7.3; 7.3; 0; 0; 1.825; 0. 医疗固废; 18; 20; 20; 0; 0; 2; 0. 污水处理系统污泥; 1; 1.1; 1.1; 0; 0; 0.1; 0. 中药渣; 0.12; 0.15; 0.15; 0; 0; 0.03; 0. 7、环境风险评价 （1）评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得项目在正常运转的基础上，确保外界的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 （2）风险识别 本项目的主要环境风险包括医疗废水处理站设备故障可能引发的医疗废水未经处理而外排的风险以及医疗废物储存可能引发的环境风险等。 （3）风险事故分析 由医院医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理而直接排入到夷望溪镇污水处理厂，对夷望溪镇污水处理厂水质造成冲击；医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 （4）环境风险防范措施 ①对医疗废水处理提供应急电源（柴油发电机），保证医疗废水处理站用电不间断。 ②管加强网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集项目污水。 ③对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑤医疗废物暂存场所的选址、安全间距、防护距离要求医疗废物暂存场所的选址应根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中的有关规定建设：必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗水经消毒后，排入污水处理站进行处理；医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施；医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如不经分类收集、暂存不当，极易引起各种传染性疾病的传播，将极大的危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。根据《医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见》（卫办发[2006]16号）和《医疗机构基础设施消防安全规范》中的相关规定，要求项目做好医疗卫生机构的安全管理、灾害事故应急处置工作。 8、项目环境管理计划及监测计划 （1）环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 2、监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托有监测资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放，各排放口需预留监测平台。监测报告应定期上报环境管理部门。监测项目及频次依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020），具体见表4-12。 表4-12营运期监测计划表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水; 一体化污水处理站排口; 流量; 自动监测; /. pH、余氯; 次/12小时; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及三阳港镇污水厂进水水质要求. COD、悬浮物; 次/周. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 次/季度. 粪大肠菌群; 次/月. 废气; 一体化污水处理站上风向、下风向; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 噪声; 东、西、南侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 北侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 备注：若环保局对氨氮有在线监测要求则需补充安装氨氮在线监测系统。. 9、项目环保投资及竣工验收 本项目总投资956.65万元，其中环保投资为55.4万元，占总投资的5.79%，环保投资明细详见表4-13。 表4-13环保投资估算一览表 类别; 治理措施或环保设施; 投资概算（万元）. 施工期; 废水; 临时沉淀池; 1. 废气; 围栏、洒水等; 8. 噪声; 施工棚、围栏等; 3. 固废; 建筑垃圾、生活垃圾处理; 3. 运营期; 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施（20.71m3/d）; 30. 医疗废水. 废气; 厨房油烟; 油烟净化器; 0.2. 噪声; 噪声设备; 隔声减振、距离衰减等; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; 0.5. 医疗废物; 危废暂存间（20m2），危废协议; 5. 污水站污泥. 绿化; 栽种树和花卉，铺设草皮以及景观设计等; 4.2. 合计; 55.4. 为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求，同时针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目在进行三同时验收时建议达到下表4-14要求。 表4-14建设项目竣工环保验收一览表 类别; 污染物 （因子）; 环保设施名称及治理内容; 验收标准. 废水; 医疗废水 COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠菌群、余氯; 废水经一体化污水处理设施(20.71m3/d); 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准. 废气; 污水处理设施恶臭; 一体化设备布置于地下，同时在污水处理站周围设置绿化带; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 食堂油烟; 油烟净化器，风量2000m3/h; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求. 柴油机房柴油废气; 柴油机后接一套消烟除尘一体化设备。; 对环境污染小. 噪声; 污水处理站风机、柴油发电机; 放置在构筑物内，风机底座设置基础减震等、柴油发电机放置在专门的发电机房并配置相应的减噪设备。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 医疗废物; 危废暂存间暂存，并委托给常德安邦医疗废物处置中心进行处置。; 零排放. 生活垃圾和中药渣; 收集后与当地生活垃圾交环卫部门一并处理; ——. 污水处理站污泥; 固化后与医疗废物一并交由常德安邦医疗废物处置中心进行处置。; 零排放. 10、生态环境影响分析及保护措施 项目对生态环境的影响主要为排污影响。项目生产过程中产生的大气污染以粒径大于30µm的颗粒物（可以TSP计）为主，污染物在扩散过程中可快速沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良；落到地面后又会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。另外，生产排放的噪声对周边动物会产生惊扰。 项目不新增用地，医院原址建设。项目在生产过程采取了原料堆场喷雾降尘、加工收尘处理、减震降噪等污染防治措施，可确保各类污染物达标排放，不影响区域环境质量，因此项目正常排污对周边动植物的影响很小，不会对生态环境功能产生影响。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 |
|  | 一体化污水处理系统恶臭 | 恶臭 | 一体化设备布置于地下，同时在污水处理站周围设置绿化带 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、余氯、粪大肠菌群、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | 20.71m3/d一体化污水处理系统 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（预处理）标准及三阳港镇污水处理厂进水水质要求 |
|  | 医疗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 医疗设备 | 噪声 | 机器维护，设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | 项目中涉及放射性和电磁辐射方面的内容需按《射线装置及放射性同位素管理条例》的规定，由建设方委托有相关资质的单位对辐射内容另进行单独的环境影响评价，本报告不涉及。 |  |  |  |
| 固体废物 | ①医疗垃圾全部分类集中收集，置于医疗废物暂存间，委托委托常德市安邦医疗废物处置有限公司处置。 ②生活垃圾和中药渣交由环卫部门处置。 ③污水处理系统污泥采用石灰处置后用编织袋收集后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目对生态环境的影响主要为排污影响。项目所在地植被覆盖率较高，主要为常见灌木林，对环境适应能力较强，周边无珍惜濒危保护动物。项目在生产过程采取了洒水抑尘、减震降噪等污染防治措施，可确保各类污染物达标排放，不影响区域环境质量，同时应加强人员管理，禁止捕杀动物或在项目区域内外乱砍乱伐。在采取各项措施后，项目对生态环境的影响很小，是可恢复、可接受的。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见》（卫办发[2006]16号）和《医疗机构基础设施消防安全规范》中的相关规定，要求项目做好医疗卫生机构的安全管理、灾害事故应急处置工作。 （1）医疗废物暂存场所的选址、安全间距、防护距离要求 医疗废物暂存场所的选址应根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定建设： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防水的装置，地基高度应确保设施内不受外部水的浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙必须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑦应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；医院及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，医院应当建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物。 （2）卫生要求和管理制度 ①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ③医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。 2、建议 1、安排专人负责医院环保，对医疗废物实行严格管理，避免二次污染。 2、按照相关法律法规建设符合规范要求的废水排放口。 3、加强对废水排放的定期监测及主要污染物排放的监控和管理。 4、院方在辐射安全许可证到期之后或新增辐射类设备时须立即另行委托有资质的环评单位进行，按规定报环保行政主管部门审批并办理相应经营许可证。 5、加强对操作、管理人员的岗位培训，增强安全生产意识和环境保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万标立方米/年） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量(万吨/年) | / | 0.6216 | / | 0.7539 | / | 0.7539 | +0.1323 |
|  | COD(吨/年) | / | 0.1057 | / | 0.1282 | / | 0.1282 | +0.0225 |
|  | 氨氮(吨/年) | / | 0.0004 | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0001 |
|  | 总磷(吨/年) | / | 0.000075 | / | 0.00009 | / | 0.00009 | +0.000015 |
|  | 总氮(吨/年) | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物(吨/ 年) | 18 | / | / | 20 | / | / | +2 |
|  | 污水处理站 污泥(吨/年) | 1.0 | / | / | 1.1 | / |  | +0.1 |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①