建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            新桥雨水泵站建设工程       

建设单位（盖章）： 桃源县现代农业投资开发有限公司                 

编制日期：             二〇二一年五月                      

中华人民共和国生态环境部制

目  录
- 2 -一、建设项目基本情况


- 4 -二、建设项目工程分析


- 8 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 12 -四、主要环境影响和保护措施


- 20 -五、环境保护措施监督检查清单


- 22 -六、结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新桥雨水泵站建设工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	黄颖然
	联系方式
	13017253557

	建设地点
	桃源县漳江街道尧河社区新桥电排站 

	地理坐标
	E: 111.48355145，  N: 28.87279226

	国民经济

行业类别
	E4822 河湖整治及防洪设施工程建筑
	建设项目

行业类别
	第五十一大类水利中的，第128项河湖整治

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

■扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2800
	环保投资（万元）
	2800

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	■否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	桃源县工业园管委会于2011年11月编制了《桃源县工业集中区环境影响报告书》，针对《桃源县工业集中区环境影响报告书》，湖南省环境保护厅于2012年5月出示了《关于桃源县桃源工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评【2012】121号）。

2017年8月桃源县经济开发区开发投资有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司进行桃源县工业集中区调区规划环境影响评价工作。2018年1月常德市双赢环境咨询服务有限公司编制完成了《桃源县工业集中区调区规划环评环境影响报告书》。2018年3月7日湖南省环境保护厅出具了《关于桃源县工业集中区调区规划环评环境影响报告书的审查意见》。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	/



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设地址及周边环境

本项目位于桃源县尧河社区，对现有新桥雨水泵站进行改造。详见附图1项目地理位置示意图。
2、建设内容及规模

（1）建设内容

新桥雨水泵站增容工程包括，新增雨水泵站，新建副厂房，1#电排涵管改建，出口八字墙修复，进水池格栅改造，进水渠加固、清淤，前池加固等。

（2）、平面布置

地块西侧为进水渠，地块西侧南部为前池，地块东侧以老泵站为界分为南北两部分，北侧为新增厂房，南侧副厂房，对应新厂房，老泵站和副厂房，建设有3段出水涵管、防洪闸段和消力池。详见附图2项目平面布置图。

具体平面布置见平面布置图。
（3）土石方

本项目总挖方5612 m3，回填3830 m3，在土方运输过程中，运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；装卸渣土严禁凌空抛洒，渣土外运严禁沿路遗洒；施工场地内的生活垃圾必须密闭存放，并及时分检、清运；避免起尘原材料的露天堆放，所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；遇4 级以上大风天气，停止土方工程。

3、主要生产设备情况

本项目主要设备均为建设方新购，清单如下所示：

表2-2  本项目设备清单

序号
名称
数量
备注
1
计算机监控系统
2套
2
全灌式潜水泵组
3台
3
栏污格栅
3套
4
闸门
2
5
清污机
1台
五、建筑设计方案
1、给水

给水接自市政的自来水，可以满足本项目生产、生活需求。

2、排水

本项目主要是集雨面积18.4平方千米，主要排放为雨水，本项目内生活污水经过化粪池处理后排入桃源县污水处理厂处理。相见附图3项目排水路线图。

3、供电

（1）在泵房内设变配电室，装机容量820kW，照明及动力负荷40kW，变压器选用两台630kVA 变压器：

（2）泵房负荷等级为二级。供电电源采用两路lOkV 供电，二路互为备用或一路常用一路备用；

（3）采用高供高量，低压分表计量非居民、非工业用电，计量柜设在变配电室内；

（4）泵房内各设备电源由变配电室放射引出，电缆在泵房内沿桥架敷设；

（5）泵房内采用TN-S 低压配电接地系统。

（6）泵房防雷措施按二类防雷建筑物。

（7）泵房采用联合接地系统，接地电阻不应超过1 欧姆。

（8）电话、有线电视、宽带网系统进线均从市政接口引入到泵房值班室。
六、项目投资及来源

本项目总投资2800万元，其中工程费用2232.29万元，工程建设其他费用446.57万元，预备费用121.14万元。所需主要通过申请上级补助资金及地方财政配套解决。
七、建设进度

本项目工程计划于2021年5月动工建设，2021年8月底竣工投产。
八、劳动定员及工作制度

本项目预计于2021年5月中旬开始动工，预计2023年5月投入运行，工期为二年。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
、[image: image1.png]L

!

|

R R TR

SALFG
LR

v
G NS

B 1 ETHTZRER R rEE





工艺流程简介：

本项目建设内容主要为雨水泵站的建设，其主要工程为新建雨水泵站、生态调蓄池。

2、运营期
[image: image2.png]ki > 5 KR —> Hlit > = FE > TL




当降雨开始时候，雨水通过雨水截留管流入引水渠，经过引水渠进入前池，经过三个泵站（新建厂房、老泵站、副厂房）进入沅江。



	与项目有关的原有环境污染问题
	新桥电排站始建于1974 年，原有装机2X 155kW，后加增装机3X155kW, 选用700ZLB-100型水泵，配JSL-127-8电机，设计排水扬程4.8m。电排站厂房布置轴线与大堤平行，泵房为堤后湿室型，机组成一列式布置。出水建筑物有压力水箱，出水涵管，防洪闸门，出水消力池组成。集水前池从池塘正面取水，在适当位置布置拦污栅及工作桥。2011 年因下游桃源电站的修建，新桥泵站在其库区内，由于桃源电站的修建，正常蓄水位39. 50m，普遍高于现有自排闸底板高程，致使原来自排涝水需要通过泵站外排，因此新加了补偿电排站，装机3X315kW。至此，新桥排区共装机8台，装机总容量为1720kw, 设计总流量17. 25m3/s。目前泵站金属结构已严重老化，枢纽建筑物损毁或不配套，泵站机组运行已无法满足区内排涝要求。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、项目所在地区域环境空气质量现状及评价

1、常规检测数据
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，本次评价引用桃源县常规监测点位2020年全年监测数据（省控站点），数据见下表，监测点位位于桃源县文体中心楼顶和桃源县深水港街道子贤坡。
表3-1  区域空气质量现状评价表    年均值浓度： mg/m3
污染物名称
年评价指标
评价标准
（µg/m3）
现状浓度
（µg/m3）
占标率%
超标频 率%
达标情况
SO2

年平均
60

10
17
0

达标
24h平均第98百分位数
150
28
19
0
达标
NO2

年平均
40

15
38
0

达标
24h平均第98百分位数
80
44
55
0
达标
PM10

年平均
70

64
91
/
达标
24h平均第95百分位数
150
140
93
0
达标
PM2.5
年平均
35

46
129
/
不达标
24h平均第95百分位数
75
96
128
5
不达标
CO

24h 平均第 95 百分位数
4mg//m3

2.0mg//m3

50
0

达标
O3

日最大 8h 平均第 90 百 分位数
160

147
92
0

达标
由上表可知，桃源县2020年 SO2、NO2、PM10、年均浓度分别为10ug/m3、15ug/m3、64ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.0mg/m3，O3日最大 8 小时平均第90百分位数为147ug/m3；均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。PM2.5年均浓度分别为46ug/m3，不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。综上，项目所在区域为不达标区。
二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价
本次评价引用常德市2021年3月水环境质量月报，根据月报显示，桃源县沅江段有三个水质常规断面，分别为观音寺（市界断面）、凌津滩（控制断面）、高湾（县界断面），水质分别为Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ级水质，说明沅江桃源段水质情况较好。
三、项目所在地声环境质量现状及评价

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的要求，为了了解项目区域声环境现状，本评价采用湖南谱实监测技术有限公司于2021年3月13日对项目所在地厂界四周噪声监测的数据。
（1）执行标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；
（2）监测时间：2021年3月13日；
（3）监测因子：Leq（A）；
（4）监测布点：见表3-2。

表3-2 声环境现状监测布点一览表

编号

监测点位
监测位置
N1
项目东厂界

厂界外1m处。
N2
项目南厂界
N3
项目西厂界
N4
项目北厂界
（5）监测结果及评价

声环境监测和评价结果见表3-3。
表3-3 声环境现状监测结果统计一览表  

{单位：dB（A）}

点位

N1厂界东

N2厂界南

N3厂界西

N4厂界北

昼间

52.9

54.2

53.1

53.4

夜间

43.1

43.8

43.4

42.9

执行标准

昼间：60   夜间50

超标情况

达标

达标

达标

达标

根据上表监测结果分析表明，厂区东、南、西、北侧昼夜间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，说明项目所在地声环境较好。

四、项目所在地生态环境质量现状
主要是在现有泵站的基础上进行改造，不需要进行生态调查。

五、地下水、土壤环境质量现状

项目不涉及地下、地上储罐，生产车间地面均为硬化，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），项目属于地下水环境影响评价项目类别Ⅲ类，所处区域为津市高新技术产业园区内，所处于不敏感区域，为地下水三级评价，但结合现有工程实际，项目所用有毒有害的原料较少，且区域不采用地下水作为水源，因此项目不存在地下水环境污染途径。
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于土壤环境影响评价项目类别Ⅲ类，所处区域为津市高新技术产业园区内，属于不敏感区域，按照污染影响型评价工作等级划分表，可不进行评价。


	环境

保护

目标
	/


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准
生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准同时应桃源县处理厂进水水质要求。

2、噪声排放标准

运营期： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）23类（东、南、西、北侧）标准值，具体见表6-10。

表6-10 工业企业厂界噪声排放标准值  

{单位：dB（A）}
类别

昼间

夜间

3类（东、南、西、北侧）
60

50

3、固体废物排放标准执行
本项目生活垃圾委托环卫部门处置；建筑垃圾固体废物均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)等3 项国家污染物控制标准修改单的公告”(环境保护部公告2013 年第36 号)。

	总量

控制

指标
	本项目属于河湖整治类项目，不需要进行总量指标的够买。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	⑴废水污染源分析

施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。

施工期主要任务是泵站修建（包括泵房的新建、调蓄池的开挖、调蓄池建设、水渠建设等）、在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。施工废水往往偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水pH 值约为10，SS 约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水2t，按照工期24个月计算，会产生施工废水1200t。施工人数以10 人计，生活污水产生系数以0.1m3/cap·d 计，排放量为1m3/d，则施工期共排放生活污水270m3。生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、动植物油类等污染物，类比一般生活污水水质，污染物含量分别约为300mg/L、200mg/L、250mg/L、30mg/L。

⑵废气污染源分析

①施工扬尘
依据常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》等二个文件要求，本次环评对拟建项目施工扬尘提出以下防治措施：

⑴单位应当将房屋建设施工、道路保洁和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理。

⑵建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定。

⑶施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话。

⑷在施工过程中，主要施工场所设计不低于2.5m的硬质材料连续围挡，围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用。

⑸施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。

⑹在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响；

⑺施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； 

⑻易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工负责拟定，报经市政府同意后予以公布；

⑼在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离本项目现有工程，并避开本项目现有工程的上风向，建筑垃圾、工程土渣应及时清运；

⑽使用商品混凝土，不在现场设搅拌设备； 

⑾避免大风天气作业，裸置的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰。
⑿运载车辆必须密闭运输，车箱顶盖必须盖实，防止撒漏；建设业主或施工企业（包括土地平整工程业主）必须与经过核准的渣土运输企业（要求有密闭符合规定的土石方运输车辆）签订渣土承运合同；混凝土运输罐车必须加挂防止洒漏混凝土泥浆的设施，罐车出建设工地和混凝土生产基地必须进行冲洗，不得带泥上路运输。
⒀工程完工后，施工单位应在2日内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁；

⒁道路保洁方面，除采用混凝土硬化出入口、施工现场的道路和场地；应设置冲洗轮胎水池和高压水枪，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁，泥浆和污水未经沉淀不得排入城市管网；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线行进；

以上防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，采取以上措施后，扬尘的影响范围将减少80%左右，防治措施可行。
②施工机械尾气
施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、铅等污染物对大气环境也将有所影响，但此类污染物排放量不大，且表现为间续特征。建议施工方定期对施工机械尾气进行检测，不符合环保要求施工机械，需禁止使用，此外，结合环境空气质量现状监测发现，区域内环境空气质量较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素，综上所述，废气对区域空气质量的影响不大。
（3）噪声污染源分析
施工期的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，噪声声级一般为75～110dB(A)之间。本环评建议应严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行控制，具体措施如下：
①合理选择施工机械，应选用低噪、高效的施工设备，施工过程中对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；
②使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌；
③合理安排施工时间，禁止高噪声设备在午休时间（12:00-14:30）和夜间22：00至次日凌晨6：00时间段内作业，若因特殊作业需要夜间连续施工的，需先向当地环保部门申报同意后，提前公告当地居民，才能进行施工；
④车辆进出应禁鸣喇叭、减速慢行；
⑤合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。
⑥在施工场地四周设置硬质围挡作为声屏障，围挡不低于2.5米，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

在采取上述措施之后，可有效降低施工期噪声，使场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值要求，措施可行。

（4）固体废物污染源分析
施工期间固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

1 施工固废
建筑装修过程中主要产生废石块、瓦块以及废钢筋、纸板、废铁钉、废铁丝、废螺丝等建筑垃圾，建筑垃圾产生量按50kg/m2计算，本项目总建筑面积为3720.24m2，经过计算本项目建筑垃圾总量为186t。其中废钢筋、纸板、废铁钉、废铁丝、废螺丝等回收后出售；废石块瓦块委托渣土公司处置。

2 生活垃圾

本项目建设施工期生活垃圾产生系数以1kg/人·d计，施工人数为15人，则产生为0.015t/d，则施工期共产生4.5t。施工期施工人员生活垃圾于现有工程生活来及一起处理，收集后交由环卫部门处理。

根据上述分析可知，本项目施工期施工固废与土石方得到了妥善处置，不外排；生活垃圾由环卫部门一起处理。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废水
1、废水源强核算
根据工程分析，本项目废水主要为设备生活废水。

本项目建成后预计员工数为1人，均不在厂区内食宿，生活用水系数取5L/人·d，污水产生系数取0.8，则项目共产生废水量为0.04t/d，即12t/a，其主要污染物为CODcr、BOD5、SS以及氨氮，类比常德市一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，则污染物产生量分别为0.03t/a、0.002t/a、0.002t/a、0.0002t/a。生活废水产排情况如下表4-1。
表4-1 项目废水产排情况一览表
污水类别
污染物名称
CODcr
BOD5
SS

氨氮
生活污水0.4m3/d（120a）
产生浓度（mg/L）
250

120

200

20
产生量（t/a）
0.003
0.002
0.002
0.0002
排放浓度（mg/L）
175

84

140

20
排放量（t/a）
0.002
0.001
0.0017
0.0002
表4-2 废水治理措施情况一览表

产排污环节

类别

废水排放量（t/a）
治理措施
排放方式
排放去向
排放规律
治理工艺
是否为可行技术

员工生活污水

生活污水
960

三级化粪池
是
间接排放
进入陬市工业园污水处理厂
间接排放，稳定排放
2、排放口设置情况及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总纲》（HJ942-2018），制定本项目废水监测计划如下表4-3。
表4-3 项目排放口设置及水污染物监测计划一览表

污染源类别
排放口编号及名称
排放口基本情况
排放标准
监测要求

排放类型
坐标
浓度限值（mg/L）
监测点位
监测因子
监测频次
生活
污水
废水排放口W1

总排放口
E：111.54283383；N：29.07457604
COD：400

废水排放口
CODcr
1次/年
BOD5：250

BOD5
1次/年
SS：300

SS

1次/年
氨氮：25
氨氮

1次/年

3、废水依托桃源县园污水处理厂可行性分析
本项目废水主要为生活污水，污水排放量为120t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮，均属于常规污染因子，项目市政污水管网均已建设完善，本项目污水通过三级化粪池处理后，其水质可达到桃源污水处理厂进水水质要求，进入市政污水管网，最终进入桃源污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入沅江。

综上所述，本项目从水质、水量来看，项目排水依托桃源污水处理厂均是可行的。
二、噪声

（1）噪声污染源核算
本项目噪声源主要为泵站过程产生的噪声，其噪声源强为75-85dB（A）。本项目各生产设备及其他相关辅助设备均安装于室内，为减小噪声对周围环境的影，运营期噪声主要来自于水泵运行产生的噪声，建议采取如下措施来减轻影响：

①泵站设计时，首先应选用振动小，噪声低的水泵及其它配套设备，对水泵基础采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装软性橡皮接头及水泵基础安装防振垫等措施，以上措施可减少基础噪声约5dB。
②对水泵机房等进行隔声处理，可采用安装隔声门窗、机房墙壁及顶部的内表面贴吸声板或者吸声材料制作的贴面、地面铺设吸声瓷砖等措施，有效减少噪声外逸。

③加强对水泵等设备的维护和管理等，减少水泵非正常运行所产生的高强噪声对周边居民的影响。

④加强对泵站工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。

⑤在泵站机房的周边密植高大乔木及低矮灌木，形成绿化隔声带。

（2）噪声预测
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下：

a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式：

 
[image: image3.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

AI

L

i

i

eqg

t

T

L

å

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

 
[image: image4.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为扩建项目，因此以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。预测结果见下表4-9。

表4-9 噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
序号

测点位置

贡献值（昼间）

预测值（昼间）

1

东厂界

47.98

47.98

2

南厂界

48.83

48.83

3

西厂界

50.02

50.02

4

北厂界

58.01

58.01

（3）厂界和保护目标达标情况分析
根据以上预测可知，本项目营运期厂界四周边界昼、夜噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。项目营运期噪声对敏感点影响较小。

（4）噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划，监测计划见下表4-10。
表4-10  项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

厂界噪声

厂界

等效连续A声级

1次/年，分昼间、夜间进行
四、固体废物
1、固体废物产生情况
（1）栅渣、沉渣

栅渣、沉渣由通过脱水后清运至环卫部门指定处理地点，做到日产日清，场内不进行堆存。

（2）废机油

在对泵站的水泵进行检修时会产生废机油，属于危险废物。建设单位应在泵房内设置危险暂存间，内设危废收集桶，收集暂存废机油等危险废物，并定期及时交由有资质的危废处置单位进行统一处置，建设单位应当在项目运营时与之签订处置协议，在签订委托处置协议时商定好收集时间，避免因收集不及时对环境产生不良影响，同时，在危废收集、贮存、转运过程中应严格实行转移联单制度。

对危险废物处理处置单位的资质和处理工艺进行落实，避免造成二次污染。厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置。通过以上措施处置后，固体废物不会对环境产生负面影响。
四、环保投资
本项目投资总额为2800万元，环保投资2800万，占项目总投资的100%。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，并满足桃源污水处理厂进水水质要求

	声环境
	生产设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，消声、减振等
	厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类

	电磁辐射
	——
	——
	——
	——

	固体废物
	一般工业固体废物合理利用，不外排；危险固废暂存于现有危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	——

	生态保护措施
	——

	环境风险
防范措施
	——

	其他环境
管理要求
	1、排污许可证制度

查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行登记管理。企业应及时办理排污许可证的登记。

2、自行监测
企业应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南  总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。
3、竣工环保验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。
企业在试运行生产后，需要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对废水、废气、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托 有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收 监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。



六、结论
	新桥雨水泵站建设工程符合国家产业政策。通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的实施从环境影响保护的角度分析是可行的。

建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	12m3/a
	0
	120m3/a
	+12m3/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



















































































































































PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

