# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类省级工业园区）

项目名称：常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线建设项目

建设单位（盖章）：常德市威达源电子有限公司

桃源分公司

编制日期：二〇二二年八月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线 建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-430725-04-01-289142 |  |  |
| 建设单位联系人 | 裴学进 | 联系方式 | 13590277810 |
| 建设地点 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村漳江片区A区标准化厂房9栋三层； 湖南省常德市桃源县泥窝潭五马寨村郝堰组粮店生产车间； 湖南省常德市桃源县三阳港镇中学生产车间 |  |  |
| 地理坐标 | 漳江创业园厂区：（E111°28′52.494″，N28°56′20.184″） 三阳港镇厂区：（E111°21′5.302″，N28°58′10.258″） 泥窝潭乡厂区：（E111°19′54.672″，N28°52′9.487″）。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38- 电池制造384-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 桃源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桃发改许[2022]355号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.67% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 漳江创业园厂区：2100㎡ 三阳港镇厂区：7668.43㎡ 泥窝潭乡厂区：6200㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《桃源县城北区控制性详细规划》、桃源县人民政府、桃政函[2015]48号；《桃源县工业集中区总体规划》（2011-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《桃源县工业集中区环境影响报告书》、湖南省环境保护厅“关于桃源县工业集中区环境影响报告书的审查意见”湘环评[2012]121号；《桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书》，原湖南省环境保护厅“关于桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书的审查意见”湘环评函[2018]5号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与规划的符合性 - 桃源县工业集中区是2012年11月经省人民政府正式批准设立的省级工业集中区，由创元工业园、漳江创业园和陬市工业园等3个园区组成。2018年1月23日，湖南省人民政府下发《湖南省人民政府关于设立岳麓高新技术产业开发区等9个高新技术产业开发区的批复》，桃源县工业集中区升级为桃源高新技术产业开发区。 - 本项目工业园厂位于湖南省常德市桃源县漳江镇漳江创业园创业大道10号。根据《桃源县城北区控制性详细规划》，规划区主要以城市主次干道为界进行街区划分，以规划道路、 土地使用性质及现有土地使用权边界为依据进行地块划分。规划划分有A、B、C共3个街区，共328个地块。其中工业用地用地面积222.36公顷，占规划建设用地的36.87%，一类工业用地205.46公顷，二类工业用地16.90公顷。根据《桃源县工业集中区总体规划》（2011-2030），本项目选址属工业园内的一类工业用地，并在已有的项目基础上进行建设，不新增用地，选址符合园区用地规划要求。 - 与规划环境影响评价的符合性 - 本项目与《桃源县工业集中区环境影响评报告书》的符合性分析 - 表 1-1 本项目与关于桃源县工业集中区环境影响评报告书批复的符合性分析 环评及批复要求; 本项目情况; 符合性. 集中区各园区产业定位各有侧重，其中，漳江创业园产业定位为农产品加工、电子信息业(不含线路板制造)、纺织业(除桃源杰新纺织印染有限公司退城入园时保留印染行业，其他入园纺织企业限制印染行业入园)，按照环评报告书对各园区环境制约因素的分析进一步优化调整园区项目准入条件，漳江创业园应限制重气型污染源项目准入，除保留退城入园的桃源杰新纺织印染有限公司的印染生产线外，禁止新建印染生产项目，不得引进线路板制造项目。; 本项目为锂电池生产属于电子信息业，采用电能属清洁能源，不属于重气型污染源项目、线路板制造项目; 符合. 严格执行各园区企业准入制度，工业集中区内各入园项目选址必须符合工业集中区和各园区总体发展规划、用地规划、功能布局、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。; 本项目用地为一类工业用地，在现有用地上建设，不新增用地。本项目属于锂电池生产项目，使用电能，不属于漳江创业园限制类、禁止类行业。; 符合. 加快完善工业集中区水污染防治基础设施配套建设。集中区内各园区排水实施雨污分流，按分区排水规划、各园区建设现状及规划发展进度情况及时做好各园区污水处理厂建设及后期扩建工程，并切实落实各园区配套排水管网建设。各园区集中污水处理厂应另行环境影响评价，其选址、规模、处理工艺、排水去向等应参照本环评报告书建议要求进行统筹考虑，并在具体项目环评中予以明确。在污水处理厂建成投运且园区配套排水管网接管建成前，园区内应限制引进水型污染企业，并对已投产企业废 水 排 放 严 格 按 《 污 水 综 合 排 放 标 准 》 (GB8978-1996)一级标准控制。; 本项目没有生产废水，生活废水经园区化粪池处理后经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂; 符合. 按报告书要求做好园区大气污染控制措施。园区管理机构应积极推广清洁能源，加强企业管理，督促各企业配套废气污染防治设施并正常运行；建立园区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中的 二级标准要求。根据区域污染物减排目标切实加强湖南创元发电有限公司SO2、NO2防治力度，进一步完善治理措施，确保电厂SO2，NO2排 放 按 《 火 电 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 (CB13223-2011)中表1标准达标。合理优化工业布局，严格控制居住区、桃源县城、陬市镇区周边的企业布局，将气型污染相对较明显的企业远离环境敏感区布置，并合理设置烟囱高度。; 本项目使用电能，且配套建设了排气筒，排气筒高度达15m，满足要求; 符合. 做好工业集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目更换的废活性炭、废抹布和废矿物油暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。产生的一般工业固废包括粉尘、废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料、废电池、废三元材料、锰酸锂、NMP、石墨、SBR及电解液原料包装袋（桶）、废滤芯、废反渗膜及废树脂、NMP废液等收集后交给相关单位回收; 符合. 综上，本项目与《桃源县工业集中区环境影响评报告书》相符合。 - 本项目与《桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书》 的符合性分析 - 桃源县工业集中区分为一园三区，由漳江创业园、陬市工业园、创元工业园三块组成，桃源县工业集中区调区主要对其中陬市工业园进行调区，调区后陬市工业园规划面积为 2.50km2，规划本次调入园区的293亩二类工业用地作为退城入园的桃源杰新纺织印染有限公司整体搬迁用地，若杰新纺织不入园，则该地块作为农林产品加工的一类工业企业用地，禁止其他纺织企业入园。本项目位于漳江创业园，不涉及《桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书》调区规划内容。 综上所述，本项目与规划环评相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、漳江创业园厂区“三线一单”相符性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于桃源高新技术产业开发区漳江创业园。桃源高新技术产业开发区为重点管控单元，生态环境总体管控要求为：优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 表1-2 三线一单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目落实情况. 空间布局 约束; 1.1漳江创业园：限制重气型污染源项目准入。禁止新建印染生产项目，不得引进线路板制造项目。 1.2陬市工业园：限制排水量大的企业、电镀企业入园；总体应限制水型、气型污染企业准入，不得引进耗水量大和水型污染为主的企业。原预留给杰新纺织的293 亩二类工业用地作为农林产品加工的一类工业企业用地，禁止其他纺织企业入园。陬市工业园内现有的建材企业禁止扩大产能，并逐步退出。 1.3创元工业园：居民安置全部依托盘塘镇区解决，园区内不得另设居住区；在生产区周围建设生态隔离绿化带，以在生产区与周围自然农田生态系统中间形成缓冲带。; 本项目选址于桃源高新技术产业开发区漳江创业园，项目用地属于一类工业用地。项目不属于重气型污染源项目、不属于印染生产项目及线路板制造项目. 污染物排放管控; 2.1废水： 漳江创业园 ：漳江创业园污水进入桃源第二污水处理厂，处理达标后排入胜利渠再进入沅江；漳江创业园内雨水排入胜利渠，最终排入延溪河。 陬市工业园 ：陬市工业园污水进入桃源县第二污水处理厂，其尾水排放设专管排入沅江。在区域排水管网连通及污水处理厂整改提标工作未完成前，限制引进和建设涉废水排放的企业。雨水根据地势条件排入陬溪河，最终排入沅江。 创元工业园：通过创元污水处理厂处理达标后排入花树桥溪后经马陬河排入沅江。雨水经花树桥溪最终排入马陬河。 2.2废气： 2.2.1落实园区大气污染控制措施，加快清洁能源推广。对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘控制，入区企业各生产装置排放的废气须达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，釆取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。 2.2.2强化源头管控和末端治理，加快推进工业涂装等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 2.3园区内纺织等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 2.4固废：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 废水： 生活废水经厂区污水管网进入厂区现有污水处理设施处理后经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂。 废气： 本项目使用电能，项目产生的有机废气经UV光解+活性炭处理后经排气筒有组织排放。 固废： 建设单位在落实本报告表中所提有关固废处置措施的前提下，本项目固体废物可以得到有效处置，对环境的影响在可接受的程度。 综上，本项目符合该文件中污染物排放管控的要求。. 环境风险 防控; 3.1开发区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《桃源高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》（含三个园区）提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 3.2园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 3.3建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 3.4农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 项目地面硬化；在采取本环评提出的风险防范措施后，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范和应对风险事故的发生，项目的事故风险值处于可接受水平。 综上，本项目符合该文件中环境风险防控的管控要求。. 资源开发效率要求; 4.1能源： 4.1.1 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施。推广使用天然气等清洁能源。陬市园区严禁新建燃煤锅炉。 4.1.2 2020年，桃源高新技术产业开发区综合能源消费量预测为21.08万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测为 0.328 标煤/万元（等价值）；2025年，综合能源消费量预测为29.89万吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗预测值为0.285标煤/万元（等价值）。区域十四五期间综合能源消费增量为8.81万吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗下降 13%。煤炭消费总量为0万吨，增量控制在0万吨。 4.2水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到 2020 年桃源县水资源开发利用控制红线达到 5.56 亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2015 年降低 30%和 27.8%。 4.3土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于120万元/亩。; 本项目使用电能；项目不新增用地，在现有地块上进行建设。. 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 - 三阳港镇厂区“三线一单”相符性分析 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中的桃源县生态环境准入清单ZH43072530002三阳港镇管控要求，属于一般管控单元。本项目与环境管控单元生态环境准入清单管控要求相符性分析见下表。 表1-3 与环境管控单元生态环境准入清单管控基本要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1.1 ）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2 ）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅 炉、工业窑炉。 （1.3）湖南桃源星德山省级地质公园（黄石省级湿地公园）按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控; 本项目不在生态保护红线及省级地质公园内。本项目使用电能，属于清洁能源. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。 强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照 有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区;依法处理违规畜禽养殖行为;禁养区内禁止新建畜禽规模养殖 场（小区）和养殖专业户入驻。 （2.4）严禁秸杆露天焚烧。全面禁止农作物秸杆（含火土灰）露天焚烧，秸杆综合利用率达到90%以上。; 本项目不包含以上内容. 环境风险防控; （3.1 ）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2 ）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中 制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目不包含以上内容. 资源开发效率要求; 蔓露策集 （4.1）水资源 (4.1.1)建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，漆河镇耕地保有量不低于772800公顷，基本农田保护面积不低于7062.08公顷，城乡用地总规模控制在2272.43公顷以内，城乡建设用地规模不低于222500公顷，城镇工矿用地规模不低干214.78公顷。执市镇耕地保有量不低干4398.39公顷，基本农田保护面积不低干3826.09公顷，城乡用地总规模控制在1391.99公以内，城乡建设用地规模不低干1145.00公场，城镇工矿用地规模不低于127.31公顷。九溪镇耕地保有量不低于2632.72公顷，基本农田保护面积不低于2342.67公顷，城乡用地总规模控制在598.86公项以内，城乡建设用地规模不低干595.00公顷，城镇工矿用地规模不低干816公顷。三阳港镇耕地保有量不低干5280.50公顷，基本农用保护面积不低干4758.04公顷，城乡用地总规模控制在1188.19公顷以内，城乡建设用地规模不低干1115.00公顷，城镇工矿用地规模不低于73.19公顷 。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定 额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能 工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; （4.2）本项目用地未工业用地，未占用基本农田 （4.3）本项目使用电能. - 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 - 3、泥窝潭乡厂区“三线一单”相符性分析 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中的桃源县生态环境准入清单ZH43072530001泥窝潭乡管控要求，属于一般管控单元。本项目与环境管控单元生态环境准入清单管控要求相符性分析见下表。 表1-4 与环境管控单元生态环境准入清单管控基本要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确 属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 （1.2）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目; 本项目不在生态保护红线范围内。本项目不属于重金属污染物排放的项目. 污染物排放管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。 强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照 有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）严禁秸杆露天焚烧。全面禁止农作物秸杆（含火土灰）露天焚烧，秸杆综合利用率达到90%以 上 。 （2.4）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区;依法处理违规畜禽养殖行为;禁养区内禁止新建畜禽规模养殖 场（小区）和养殖专业户入驻。; 本项目不包含以上内容. 环境风险防控; （3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工 生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防 渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留 废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。 （3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可 能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案 中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目不包含以上内容. 资源开发效率要求; 蔓露策集 （4.1）水资源 (4.1.1)建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，泥窝潭乡耕地保有量不低于272.11公顷，基本农田保护面积不低于2595.14公顷，城乡用地总规模控制在377.83 公顷以内，城乡建设用地规模不低于377.83公顷，城镇工矿用地规模不低于0.71公顷。夷望溪镇耕地保有量不低于3197.38公顷，基本 农田保护面积不低于2896.62公顷，城乡用地总规模控制在 711.95公顷以内，城乡建设用地规模不低于650.00公顷，城镇工矿用地规模 不低于 12.42公顷。茶庵铺镇耕地保有量不低于3700.17公顷，基本农田保护面积不低于3228.51 公顷，城乡用地总规模控制在1037.92 公顷以内，城乡建设用地规模不低于910.00公顷，城镇工矿用地规模不低于125.87公顷。 （4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定 额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。 （4.3）能源 （4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能 工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。; （4.2）本项目用地未工业用地，未占用基本农田 （4.3）本项目使用电能. - 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 4、产业政策符合性分析 本项目为锂电池生产，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“鼓励类”十九轻工中的第13项，符合国家产业政策。 - 5、三阳港镇厂区选址合理性分析 - 本项目总厂位于漳江创业园，在三阳港镇设置了一个配套加工车间，位于三阳港镇中学，项目已在桃源县发展和改革局进行了立项（桃发改许[2022]355号，见附件）。泥窝潭乡自然资源所出局了《关于同意常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线建设项目选址的函》同意项目在该地块建设生产（见附件6）；三阳港镇人民镇府出具了《关于常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线建设项目的意见》（见附件9）。 - 泥窝潭乡厂区选址合理性分析 - 本项目总厂位于漳江创业园，在泥窝潭乡设置了一个配套加工车间。泥窝潭乡自然资源所出局了《关于同意常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线建设项目选址的函》同意项目在该地块建设生产（见附件5）；泥窝潭乡人民政府出具了《关于常德市威达源电子有限公司桃源分公司日产3万只锂电池生产线建设项目落户泥窝潭乡虚厂的意见》（见附件8），五马寨村委会出具了同意厂房用于经营性用房的《证明》（见附件10）。 - 与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号）相符性分析 - 文件中要求（省生态环境厅牵头）积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 - 企业之前在深圳成立了深圳市威力源电子有限公司，且于2021年9月与桃源县人民政府签订了威力源锂电池生产线项目投资协议书（见附件），协议书中协议建设内容为主要租赁桃源高新区漳江片区A区电子信息标准化厂房，并选择10个乡镇建立锂电池装配车间，这样既能充分利用乡镇劳动力，又能解决一部分乡镇人口就业问题，带动乡镇经济发展。后来企业成立了常德市威达源电子有限公司桃源分公司在桃源进行锂电池生产线的投资建设。 - 本项目产生挥发性有机废气的生产工序均未设置在以上两个乡镇加工厂里面。这样大大减少了对两个乡镇加工厂周边环境的影响。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 - 本项目设置一条生产线位于漳江创业园，另外在乡镇设置了两个配套加工厂，分别位于常德市桃源县泥窝潭五马寨村郝堰组粮店、常德市桃源县三阳港镇。其中泥窝潭乡厂区地块为企业自有，业主正在办理用地的相关手续，三阳港镇厂区位于老三阳港镇中学，学校已搬迁，现租赁给企业作为加工厂区进行生产。 企业之前在深圳成立了深圳市威力源电子有限公司，且于2021年9月与桃源县人民政府签订了威力源锂电池生产线项目投资协议书（见附件），协议书中协议建设内容为主要租赁桃源高新区漳江片区A区电子信息标准化厂房，并选择10个乡镇建立锂电池装配车间。后来企业成立了常德市威达源电子有限公司桃源分公司在桃源进行锂电池生产线的投资建设。 漳江创业园厂区设置一条完整的生产线，包括配料→涂布→辊压→切片→制片→卷绕→封装→真空烘干→注液→化成→二封→成型→分选→PACK组装加工→老化。 泥窝潭乡厂区仅包括辊压、切片和制片工序三个工序。三阳港镇厂区包括卷绕、封装、真空烘干、化成、二封、成型、分选、PACK组装加工、老化工序（不包括注液工序）。 即三个厂中对于整个工艺流程除了配料、涂布、注液三个工序只有一条生产线以外，其余的工艺都有两条生产线。其中部分原材料在漳江创业园厂区进行配料、涂布后运送至泥窝潭乡厂区加工成半成品，此部分半成品再运送至三阳港镇厂区进行绕卷、封装、真空烘干，然后又运送至漳江创业园厂区进行注液工序，最后再运送至三阳港镇厂区加工至最终成品出库。 表2-1 项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 漳江创业园厂区; 1F，生产区占地约为1350m2，建设内容包括配料车间、涂布辊压车间、分条车间、制片车间、卷绕车间、真空烘干车间、注液车间、化成（分容）车间、二封车间、成型、分选车间、PACK组装加工车间、老化车间; 依托原有. 泥窝潭乡厂区; 1F，生产区占地约为3700m2，建设内容包括辊压车间、分条车间和制片车间; 依托原有. 三阳港镇厂区; 3F。生产区占地约为373.8㎡，1F为生产办公室、机修部、二封车间、化成车间、老化车间；2F为卷绕车间、真空烘干车间、仓库；3F为PACK组装车间; 依托原有. 辅助工程; 办公区; 漳江创业园厂区; 包括办公室、实验室、技术部、品质部、及修部等，占地约750㎡; 依托原有. 泥窝潭乡厂区; 综合办公室，占地约1000㎡. 三阳港镇厂区; 办公室位于3F. 食堂; 泥窝潭乡厂区; 占地面积300㎡; 依托原有. 三阳港镇厂区; 占地面积1061.16㎡. 公用工程; 供水; 自来水管道; 依托原有. 供电; 电网; 依托原有. 排水; 漳江创业园厂区; 雨水进入雨水管网；生活污水经厂区污水管网进入厂区现有污水处理设施处理后经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂; 依托原有. 泥窝潭乡厂区; 雨水进入雨水管网；生活废水经三级化粪池预处理后回用于周边农田灌溉. 三阳港镇厂区; 雨水进入雨水管网；生活废水经三级化粪池预处理后回用于周边农田灌溉. 储运工程; 成品仓; 漳江创业园厂区; 位于厂房东南侧，占地面积约400㎡; 依托原有. 半成品仓; 泥窝潭乡; 位于车间西南侧，占地面积约500㎡. 成品仓; 三阳港镇; 位于厂房2F. 环保工程; 废气; 投料粉尘采取布袋除尘器收集同时加强车间通风的措施；涂布烘干过程产生的非甲烷总烃通过NMP回收装置回收，其余不凝气与注液工序产生的非甲烷总烃一同经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放; 新建. 废水; 漳江创业园厂区; 生活污水经厂区污水管网进入厂区现有污水处理设施处理后经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂; 依托原有. 泥窝潭乡厂区; 生活废水经三级化粪池预处理后回用于周边农田灌溉; 依托原有. 三阳港镇厂区; 生活废水经三级化粪池预处理后回用于周边农田灌溉. 噪声; 厂房隔声、基础减震，选用低噪声设备，设施安装减震器，加强设备管理，禁止夜间作业。; 新建. 固废; 生活垃圾统一收集交由环卫部门统一处理；工业园区厂房设置危废暂存于危废间（5㎡）定期交由有资质单位处理，设置一般固废暂存间（20㎡）; 新建. 2、产品方案 表2-2 产品方案 序号; 地点; 产品名称; 生产规模; 产品规格. 1; 漳江创业园厂区; 锂电池; 日生产1.5万个; /. 2; 泥窝潭乡厂区; 锂电池半成品; 日加工1.5万个; /. 3; 三阳港镇厂区; 锂电池; 日加工1.5万个; /. 注：漳江创业园厂区为一条完整的生产线 3、主要生产设施 表2-3 主要设备清单 地点; 序号; 设备名称; 数量; 安装位置; 型号; 产地. 漳江创业园厂区; 1; 搅拌机; 4; 配料车间; /; 深圳. 2; 涂布机; 4; 涂布辊压车间; /; 深圳. 3; 辊压机; 1; 涂布辊压车间; /; 惠州. 4; 分条机; 1; 分条车间; /; 东莞. 5; 制片机; 5; 制片车间; /; 东莞. 6; 卷绕机; 15; 卷绕车间; /; 东莞. 7; 封装机; 10; 封装车间; /; 东莞. 8; 贴膜机; 3; 车间; /; 深圳. 9; 真空烤箱; 10; 烘烤车间; /; 东莞. 10; 注液机; 2; 注液车间; /; 东莞. 11; 化成柜; 20; 化成车间; /; 东莞. 12; 二封机; 3; 二封成型车间; /; 东莞. 13; 成型机; 3; 二封成型车间; /; 东莞. 14; 冲壳机; 3; 车间; /; 惠州. 15; 老化集装箱; 1; 老化车间; /; /. 16; 纯水制备机; 1; 车间; /; /. 17; 实验室设备; 20; 车间; /; 东莞. 泥窝潭乡厂区; 1; 辊压机; 1; 辊压车间; /; 惠州. 2; 分条机; 1; 分条车间; /; 东莞. 3; 制片机; 5; 制片车间; /; 东莞. 三阳港镇厂区; 1; 卷绕机; 15; 2F卷绕车间; /; 东莞. 2; 封装机; 10; 2F封装车间; /; 东莞. 3; 贴膜机; 3; 2F车间; /; 深圳. 4; 真空烤箱; 10; 2F烘烤车间; /; 东莞. 5; 化成柜; 20; 1F车间; /; 东莞. 6; 二封机; 3; 1F二封成型车间; /; 东莞. 7; 成型机; 3; 1F二封成型车; /; 东莞. 8; 冲壳机; 3; 2F车间; /; 惠州. 9; 老化集装箱; 1; 1F老化车间; /; /. 4、主要原辅材料及燃料 主要原辅材料及燃料列表。 表2-4 主要原辅材料及燃料耗量一览表 地点; 序号; 原料名称; 单位; 年耗; 性状; 备注. 漳江创业园厂区; 1; 石墨; 10; 吨; 固体粉末; 负极材料. 2; 锰酸锂; 20; 吨; 黑色粉末; 正极材料. 3; 三元材料; 20; 吨; 黑色粉末; 正极材料. 4; 钴酸锂; 5; 吨; 黑色粉末; 正极材料. 5; N-甲基吡咯烷酮 （NMP）; 10; 吨; 无色透明油状液体; 正极材料. 6; 水性丁苯橡胶（SBR乳液）; 2; 吨; 乳白色悬浮液; 负极配料. 7; 铜箔; 30; 吨; 薄片状固体; 负极片基体. 8; 铝箔; 10; 吨; 薄片状固体; 正极片基体. 8; 电解液; 10; 吨; 无色透明液体; ——. 9; 极耳; 2000万; 个; 片状固体; ——. 10; 高温胶纸; 70万; 平方米; 固体; ——. 11; 铝塑膜; 50万; 平方米; 薄片状铝塑复合膜; ——. 12; 隔膜; 500万; 平方米; 薄片状多孔聚乙烯/丙烯膜; ——. 13; 导线; 250万; 米; 固体; ——. 14; 锡线; 0.5; 吨; 固体; ——. 15; 镍片; 0.5; 吨; 片状固体; 用于PACK车间导线作用. 泥窝潭乡厂区; 1; 高温胶纸; 35万; 平方米; 固体; ——. 三阳港镇厂区; 1; 铝塑膜; 50万; 平方米; 薄片状铝塑复合膜; ——. 2; 隔膜; 500万; 平方米; 薄片状多孔聚乙烯/丙烯膜; ——. 3; 导线; 250万; 米; 固体; ——. 4; 锡线; 0.5; 吨; 固体; ——. 5; 镍片; 0.5; 吨; 片状固体; 用于PACK车间导线作用. 主要原辅材料的理化性质见下表： 表2-5 主要原材料主要理化性质 名称; 主要原料理化性质. 三元; 三元材料主要以镍钴锰酸锂为主，化学式为 Li（NiCoMn）O2，镍钴锰酸锂为黑色固体粉末，镍钴锰酸锂是是锂离子电池的关键材料之一。钴酸锂是目前应用最广的电池材料。其特点是高能量密度，循环性能好，电压平台高，热稳定性好，循环寿命长，晶体结构理想、自放电小、无记忆效应等突出优点。. 锰酸锂; 黑灰色或黑色粉末，非危险品，无味，稳定，熔点（℃）：≥1000℃，相对密度（水=1）：4.28g/cm3。锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一，分子式为LiMn2O4，相比钴酸锂等传统正极材料，锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点，是理想的动力电池正极材料，是最有希望取代钴酸锂LiCoO2成为新一代锂离子电池的正极材料。. 钴酸锂; 黑色粉末，是一种无机化合物，一般用作锂离子电池的正极材料，吸入和皮肤接触会导致过敏。在酸性溶液中是强氧化剂。摄入、吸入或经皮肤吸收后对身体有害。具有刺激作用。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。不燃，具刺激性。. SBR; 由丁二烯和苯乙烯共聚制得。密度： 1.04g/mLat25 ℃，熔点： -59℃，常温下为白色固体或透明无悬浮物液体，按生产方法分为乳液聚合丁苯橡胶和溶液聚合丁苯橡胶，其综合性能和化学稳定性较好。最低耐寒为-40℃，最高耐热为150℃，一般橡胶最低耐寒为-20℃，最高耐热为100℃。广泛应用于电缆护套、胶管、建筑用密封条等产品的制造等各个领域. 电解液; 碳酸二乙酯（DMC）; 分子式为CH3OCOOCH3，无色液体，稍有气味；蒸汽压133kPa/23.8℃； 闪点25℃（可燃液体能挥发变成蒸气，跑入空气中。温度升高，挥发加快。当挥发的蒸气和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时，把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃，把生闪燃的最低温度叫做闪点。闪点越低，引起火灾的危险性越大。）；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性，不溶水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度，相对密度（水=1）1.0； 相对密度（空气=1）4.07；稳定性：稳定；危险标记7（易燃液体）； 主要用途：用作溶剂及用于有机合成。. 碳酸二甲酯（DMC）; 是一种无毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。由于碳酸二甲酯毒性较小，是一种具有发展前景的“绿色”化工产品，DMC具有优良的溶解性能，其熔、沸点范围窄，表面张力大，粘度低，介质界电常数小，同时具有较高的蒸发温度和较快的蒸发速度，因此可以作为低毒溶剂用于涂料工业和医药行业. 碳酸乙烯酯（EC）; 透明无色液体（>35 ℃）， 沸点： 248 ℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158（50℃）；熔点：35-38℃；粘度：1.90 mPa.s （40℃）；介电常数ε：89.6。在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。. 六氟磷酸锂（LiPF6）; 分子式LiPF6，分子量152，白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。. 碳酸甲乙脂; 分子量为104.1，密度1.00g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂，是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品，由于它同时拥有甲基和乙基，兼有碳酸二甲酯、碳酸二乙酯特性，也是特种香料和中间体的溶剂。由于甲乙基的不平衡性，该产品不稳定，不适宜长期储存。. 碳酸丙烯酯; 分子式：C4H6O3，无色无气味，或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚，丙酮，苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。本产品主要用于高分子作业、气体分离工艺及电化学。特别是用来吸收天然气、石化厂合成氨原料其中的二氧化碳，还可用作增塑剂、纺丝溶剂、烯烃和芳烃萃取剂等。物理性质;外观无色透明液体，熔点-48.8℃，沸点242℃，闪点132℃。本品应储存于阴凉、通风、干燥处，远离火源，按一般低毒化学品规定储运。. NMP; 中文名称： N-甲基吡咯烷酮，英文名称：1-Methy1-2-pyrrolidinone，CASRN：872-50-4，分子式：C5H9NO，物化性质：性状无色透明油状液体，微有胺的气味。熔点-24.4℃，沸点203℃，相对密度1.033，折射率1.486，闪点95℃，溶解性能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶，挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳，能随水蒸气挥发。有吸湿性，对光敏感。毒性：大鼠口服毒性LD50= 3914mg/kg，兔子经皮毒LD50=8000mg/kg。有较强的渗透性。用途：广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。. - 本项目水平衡见下图（漳江创业园厂区） 新鲜用水1279.1 员工生活污水 纯水制备 桃源第二污水处理厂 1200 图2-1 水平衡图（单位：t/a） 损耗20%，240 循环2 960 冷却循环水 2.1 43 损耗5%，0.1 纯水 损耗30%，13 30 反渗透冲洗废水 34 损耗10%，3.4 30.6 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作制度见下表： 表2-6 劳动定员及工作制度 - 地点; - 劳动定员; - 年生产时间; - 日工作小时; - 是否提供就餐; - 是否提供住宿. - 漳江创业园厂区; - 50; - 300天; - 8; - 否; - 否. - 泥窝潭乡厂区; - 100; - 300天; - 8; - 是; - 是. - 三阳港镇厂区; - 250; - 300天; - 8; - 是; - 是. 7、简述厂区平面布置并附图 （1）总平面布置介绍 本项目总厂位于湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村漳江片区A区标准化厂房9栋三层，另外有两个配套生产车间分别设置在湖南省常德市桃源县泥窝潭五马寨村郝堰组粮店和湖南省常德市桃源县三阳港镇中学。 漳江创业园厂区呈长方形分布，厂房南侧自西向东设置了实验室、技术部、生产部、品质部、机修部、仓库，厂房北侧为综合办公室，厂房中部自南向北划分为四部分，最南部有配料间、涂布间、分条车间、制片车间，紧邻这些车间的北侧分布有注液房、真空烘干房、冲壳绕卷车间；再向北侧分布有化成车间、二封车间、分选车间和分容车间；最北部为PACK组装加工车间。 泥窝潭乡厂区租赁已空置多年的粮店，整个场区呈南北向分布，西侧为生产车间，分布有辊压车间、分条车间和制片车间，东侧为食堂。 三阳港镇厂区企业共租赁1#科教楼，2#办公楼、3#教学楼、5#和6#宿舍楼、食堂、厕所，其中1#科教楼作为生产车间共3层，2#和3#楼暂时空置。1#楼1F布置生产办公室、机修部、二封车间、化成车间、老化车间，2F布置卷绕车间、真空烘干车间、仓库，3F为PACK组装车间。 - 项目平面布置图见附图。 - （2）项目用水由自来水管网供给。本项目用水主要包括职工生活用水，纯水制备用水、冷却循环用水，反渗透冲洗水。 - 本项目无生产废水产生，漳江创业园厂区纯水制备浓水属于清净下水，与生活废水和反渗透冲洗废水一同经厂区污水管网进入厂区现有污水处理设施处理后经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂，冷凝废水循环使用；泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区生活废水经化粪池处理后回用于农灌。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 电解液 水蒸气 隔膜纸 分选 注液 绕卷 G1、S1、S2、N、W1 G2、N、S3 S7 真空烘干 N N G3 N S5、N 老化 N S4、N N N、S6 组装加工 封装 压芯测试 二封 二封 成型 二封 化成 包装、入库 N、S8 图2-1 漳江创业园厂区生产工艺流程及产污环节 N N 辊压 裁片、切片 焊接 制片 S1、N 注：S表示固废、N表示噪声 图2-2 泥窝潭乡厂区生产工艺流程及产污环节 S1、N S3、N S2 S1、N 注：S表示固废、N表示噪声 图2-3 三阳港镇厂区生产工艺流程及产污环节 漳江创业园厂区设置一条完整的生产线，包括配料→涂布→辊压→切片→制片→卷绕→封装→真空烘干→注液→化成→二封→成型→分选→PACK组装加工→老化。 泥窝潭乡厂区仅包括辊压、切片和制片工序三个工序。三阳港镇厂区包括卷绕、封装、真空烘干、化成、二封、成型、分选、PACK组装加工、老化工序（不包括注液工序）。 1、生产工艺说明 配料、搅拌： 将正极材料和负极材料分别按比例计量后投入到各自搅拌机内进行高速充分搅拌，制成一定粘度的混合浆料，然后倒入配料桶内。搅拌过程为物理机械过程，不改变原有物质化学物质结构，不发生化学反应。搅拌工序中液体原料是全自动化管道机械投料，人工粉料是人工投料。正极溶剂NMP存放在密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入配料桶内，即NMP 取料和投加过程都是在常温常压下进行的。负极溶剂超纯水由超纯水制备系统制成，并通过配套输送管定量加入负极配料桶内。 备注：正、负极搅拌设备使用硅胶板刮料并用干抹布进行擦拭，不需要用水进行清洗。 涂布、烘干：将制备好的正负极浆料存放在中转料桶（不锈钢桶）里，使用时通过泵抽取浆料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀涂布在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后的湿极片进入配套干燥箱进行电烘干，干燥后的极片进行收卷。（涂布机配套的烘箱，利用电热循环热风烘干极片。负极烘干去除制浆过程中吸入的水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。正极烘干去除制浆过程中吸入的溶剂（NMP），这一过程主要是有机废气挥发出来，同时会产生废铝箔和废铜箔。 辊压：经干燥后的电极集流体上涂满了电极材料混合物，需要通过辊压机压延成片状。辊压：用辊压机将正、负极片进行压实以降低极片的厚度，提高电池体积利用率。裁片：将正、负极片裁切成合适尺寸后，将产生少量的废电极片。 焊接：用超声波点焊机、全自动点焊机把铜片极耳焊接在正极片上，把镍片极耳焊接在负极片上。该工序产生噪声。 极片贴胶纸：在极片上贴粘胶纸，起到绝缘的作用。 卷绕：把点焊后的极片贴上粘胶纸，然后与隔膜有序叠放，用卷绕机进行卷绕，得到卷芯。该工序产生边角料、噪声。 压芯测试：用压芯机对卷绕后卷芯进行压芯测试，测试卷芯是否短路。该工序产生噪声。 封装：用顶封机、侧封机对入壳后的工件进行封装，得到电芯。该工序产生噪声。 真空烘干：用全自动真空烤箱把电芯内的水份烘出。该工序产生噪声。 注液：利用自动注液机将电解液（六氟磷酸锂溶液）注入卷芯内，至此形成电芯。注液工序在全密闭的干燥箱内完成。会产生挥发性有机废气。 化成：在分容柜或化成柜中，用小电流对静置后的电芯进行激活、充电，使之产生化学反应，即对电芯充电。该工序产生噪声。 二封：用一封机、二封机对其进行抽真空和封口。该工序产生噪声。 成型：电池成型机把封口后电池多余的外壳、边角进行切割、修整，得到锂电池雏形。该工序产生边角料、噪声。 分选：选出不合格品。 PACK组装加工：指组合的锂电池组，包括包装、封装和装配，组装成客户需要的产品。 老化：在高温（约40℃）下静置，使电池合理活化。该工序产生噪声。 包装、入库：用电池贴标机、电池包装机对电池进行贴标、包装。该工序产生废包装材料、噪声。将包装后的锂电池整理入库。 - 2、纯水制备工艺 - 图2-2 纯水制备生产工艺流程及污染物产生点位图 - 去离子水制备工艺流程说明：自来水经PP绵、活性炭、烧结炭滤芯预处理去除SS、有机物、重金属、Cl-离子等，再进入RO反渗膜进一步去除水中离子及细菌，出水经紫外消毒后进入水箱，再到各个用水点。通过RO反渗透过程中将产生少量的废水，滤芯、反渗膜定期更换产生的废滤芯、废反渗透膜。 - 建设单位将成套购买工业纯水设备和技术服务，工业纯水设备中过滤器、反渗透膜具备回收价值，过滤器、反渗透膜经处理后可以重复使用，均由设备服务公司回收。本项目不再考虑滤膜与反渗透膜作为固体废弃物进行描述。工业纯水制备过程中产生浓水中仅含有溶解在水中的阳离子，水质清澈，属于清洁下水，通过管网直接排入污水处理厂。 - 3、主要污染工序 本项目产污环节进行统计，具体见下表。 表2-7 本项目产污环节统计表 地点; 类别; 序号; 污染源/工序; 主要污染物; 治理措施. 漳江创业园厂区; 废气; G1; 配料、搅拌; 颗粒物; 布袋除尘器+厂房封闭. G2; 涂布; 挥发性有机物; UV光解+活性炭+15m高排气筒（DA001）. G3; 注液; 挥发性有机物; UV光解+活性炭+15m高排气筒（DA001）. 噪声; N; 生产设备; Leq(A); 厂房隔声、合理布局. 固废; S1; 配料、搅拌; 粉尘; 收集后外卖综合利用. S2; 配料、搅拌设备擦洗; 废抹布; 暂存于危废间定期交由有资质单位处理. S3; 涂布、烘干; 废铝箔、废铜箔; 收集后外卖综合利用. S4; 裁片、切片; 废电极片; 收集后外卖综合利用. S5; 卷绕; 废隔膜; 收集后外卖综合利用. S6; 成型; 废边角料; 收集后外卖综合利用. S7; 分选; 不合格电池; 收集后外卖综合利用. S8; 废包装袋（桶）; 三元材料、锰酸锂、NMP、石墨、SBR及电解液原料包装袋（桶）; 收集后供应商回收利用. S9; 纯水制备; 纯水制备过程废滤芯、废反渗膜及废树脂; 原厂回收. S10; 废气处理; 废活性炭; 暂存于危废间定期交由有资质单位处理. S11; 注液; NMP废液; 收集后由原厂家回收. S12; 生活; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理. 废水; W1; 员工生活; 生活废水; 经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂. W2; 纯水制备; 纯水; 经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂. W3; 纯水制备; 反渗透冲洗废水; 经市政污水管网进入桃源第二污水处理厂. W4; 涂布; 冷却循环水; 循环使用. 泥窝潭乡厂区; 废气; G1; 食堂; 油烟; 高效油烟净化器. 噪声; N; 生产设备; Leq(A); 厂房隔声、合理布局. 固废; S1; 裁片、切片; 废电极片; 收集后外卖综合利用. S2; 生活; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理. 三阳港镇厂区; 废气; G1; 食堂; 油烟; 高效油烟净化器. 噪声; N; 生产设备; Leq(A); 厂房隔声、合理布局. 固废; S1; 卷绕; 废隔膜; 收集后外卖综合利用. S2; 成型; 废边角料; 收集后外卖综合利用. S3; 分选; 不合格电池; 收集后外卖综合利用. S4; 生活; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目漳江创业园厂区为空置的标准化厂房，无原有环境污染问题。 泥窝潭乡厂区租赁原有粮店，属建设用地，粮店已空置多年，没有与项目有关的原有环境污染问题。 三阳港镇厂区租赁原有三阳港镇中学的1#、2#、3#、5#、6#楼房以及食堂和厕所，其中1#为3F楼房用作生产车间，2#和3#楼暂时空置，5#和6#用作宿舍，三阳港镇中学已搬迁，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2021年1-12月常德市环境空气质量状况”，桃源县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 桃源县环境空气质量现状监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （ug/m3）; 标准值 /（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 111; 160; 69.38; 达标. 根据统计结果显示，项目所在区域各评价因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，为达标区。 本项目废气污染物含特征性污染因子非甲烷总烃，本次评价引用常德市奥铭乐器有限公司《乐器生产线建设项目》中景倡源检测（湖南）有限公司在常德市奥铭乐器有限公司所在地下风向的环境空气现状监测数据，监测时间为2021年7约17日-19日，监测点位位于本项目的西南方向，属于当季主导风向的下风向，距离本项目距离600m，监测点位坐标X：111.47505541，Y：28.93724305，现状监测结果统计见下表。 表3-2 监测点空气环境质量监测数据及评价结果单位：mg/m3 监测点位; 项目; 检测结果; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 评价结果; 评价标准. G1; 非甲烷总烃; 0.39-0.93; 0.73; 0; 0; 达标; 2. 由上表可知，厂区所在地环境空气质量较好，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中非甲烷总烃的标准限值。 二、地表水环境 本项目属于沅江流域，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》中“二、地表水水质状况”的监测公布结果，如下表所示： 表3-3 常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况 序号; 断面名称; 所在河流; 断面属性; 2020年; 2021年. S1; 观音寺; 沅江; 市界（怀化沅陵县-常德桃源县）、省控; Ⅱ; Ⅱ. S2; 凌津滩; 沅江; 控制、省控; Ⅱ; Ⅱ. S3; 黄潭州; 沅江; 饮用水、省控; Ⅱ; Ⅱ. 结果表明沅江的水质类别为Ⅱ类，说明项目区域水环境质量较好。 三、声环境 为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南精科检测有限公司于2022年7月20日、21日对项目周边厂界及敏感点进行了昼间及夜间声环境质量监测，昼夜各监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表 表3-4 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 厂界东（漳江创业园厂区）; 2022.8.1; 58.9; 45.2; 65; 55. 2022.8.2; 57.8; 52.5. N2 厂界南（漳江创业园厂区）; 2022.8.1; 60.3; 48.2; 65; 55. 2022.8.2; 58.2; 47.7. N3 厂界西（漳江创业园厂区）; 2022.8.1; 61.2; 52.3; 65; 55. 2022.8.2; 60.4; 51.7. N4 厂界北（漳江创业园厂区）; 2022.8.1; 61.2; 51.0; 65; 55. 2022.8.2; 61.5; 50.1. N5 厂界东（泥窝潭）; 2022.8.1; 52.7; 44.2; 60; 50. 2022.8.2; 55.4; 46.1. N6 厂界南（泥窝潭）; 2022.8.1; 54.8; 45.9; 60; 50. 2022.8.2; 54.2; 44.8. N7 厂界西（泥窝潭）; 2022.8.1; 55.1; 47.5; 60; 50. 2022.8.2; 53.5; 47.3. N8 厂界北（泥窝潭）; 2022.8.1; 53.3; 46.9; 60; 50. 2022.8.2; 53.9; 46.8. N9 西侧居民点（泥窝潭）; 2022.8.1; 57.3; 43.1; 60; 50. 2022.8.2; 56.3; 42.6. N10 南侧居民点（泥窝潭）; 2022.8.1; 55.6; 44.8; 60; 50. 2022.8.2; 54.8; 45.6. N11 厂界东（三阳港镇）; 2022.8.1; 55.8; 46.2; 60; 50. 2022.8.2; 56.5; 45.2. N12 厂界南（三阳港镇）; 2022.8.1; 54.9; 46.9; 60; 50. 2022.8.2; 54.1; 44.2. N13 厂界西（三阳港镇）; 2022.8.1; 57.1; 44.2; 60; 50. 2022.8.2; 54.5; 46.5. N14 厂界北（三阳港镇）; 2022.8.1; 55.9; 44.0; 60; 50. 2022.8.2; 54.0; 47.8. N15 居民敏感点（三阳港镇）; 2022.8.1; 54.1; 44.8; 60; 50. 2022.8.2; 51.5; 45.1. 注：点位N1~N4（金堰村厂房）标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，点位N5~N10（泥窝潭）、N11~N15（三阳港镇）标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。. 由上表可知，本项目漳江创业园厂区边界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区厂界声环境及居民敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，说明本项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 （1）漳江创业园厂区环境空气保护目标 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 保护目标; +111; 0; 居民50户; 二类; E; 111~500m; 111m. -315; 0; 居民55户; 二类; W; 315~500m; 315m. 0; -184; 居民15户; 二类; S; 184~500m; 184m. 0; +423; 居民3户; 二类; N; 423m; 423m. （2）泥窝潭乡厂区环境空气保护目标 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 保护目标; +60; 0; 居民45户; 二类; E; 60~500m; 60m. -15; 0; 居民50户; 二类; W; 15~500m; 15m. 0; -24; 居民30户; 二类; S; 24~361m; 24m. 0; +60; 居民70户; 二类; N; 60~500m; 60m. -190; +200; 居民10户; 二类; NW; 390~500m; 390m. - （3）三阳港镇厂区环境空气保护目标 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. -55; 0; 居民110户; 二类; W; 55~500m; 55m. 0; -60; 居民90户; 二类; S; 60~500m; 60m. 0; +70; 居民120户; 二类; N; 70~500m; 70m. 2、本项目漳江创业园厂区和三阳港镇厂区厂界外50m范围内无声环境保护目标，泥窝潭乡厂区厂界西侧和南侧有声环境保护目标。 表3-8 声环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况. X; Y; Z. 1; 居民; -15; 0; +65; 15; W; 二类; 砖混结构，朝西、两层，西侧临路，东侧临车间，南北侧临居民. 2; 居民; 0; -24; +67; 24; S; 二类; 砖混结构，朝西、两层，西侧临路，北侧临车间，南和东侧临居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水排放标准 项目污水经现有污水站处理后排入桃源县第二污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足桃源县第二污水处理厂进水水质要求。 表3-9 污水执行标准 单位：mg/L 项目 类型; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; TP; TN. 桃源县第二污水处理厂进水标准; /; 300; 30; 155; 265; 4; 35. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; /; 300; 400; /; /. 本项目执行标准; 6-9; 300; 30; 155; 265; 4; 35. - 2、废气排放标准 本项目运营期产生的生产废气排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中新建企业污染物排放标准，详见表3-8。 表3-10 相关大气污染物排放标准值摘录 序号; 执行标准名称; 污染物; 锂离子电池业; 无组织排放监控浓度限值. 排放限值mg/m3; 监控位置; 监控点; 浓度mg/m³. 1; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） 表5、表6中新建企业污染物排放标准; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; 0.3. 非甲烷总烃; 50; 2.0. - 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和2类标准。 表3-11 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A) 序号; 地点; 标准; 昼间; 夜间. 1; 漳江创业园厂区; 3类; 65; 55. 2; 泥窝潭乡厂区; 2类; 60; 50. 3; 三阳港镇厂区; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： - 水污染物排放总量控制指标 建设项目漳江创业园厂区废水经园区污水管网收集后排入桃源县第二污水处理厂集中处理，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，即为本项目许可排放浓度。 本项目废水排放量为生活污水960t/a； COD排放量为960×50mg/L×10-6=0.048t/a； NH3-N排放量为960×5mg/L×10-6=0.0048t/a。 - 表3-12 本项目建议总量控制指标 单位：t/a 类型; 排放量; 污染源名称; 本项目排放; 建议总量. 水污染物; 960t/a; COD; 0.048; 0.05. NH3-N; 0.0048; 0.01. - 2大气污染物排放总量控制指标， 本项目大气污染物排放总量控制指标建议为： ①漳江创业园厂区 VOCS有组织排放总量0.017t/a，无组织排放量为0.03t/a。达标区实行等量替代方案。 - ②泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区 - 不设置大气污染物总量控制指标。 3固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 经现场踏勘，本项目利用现有场地进行设备安装，无土建施工期，仅需设备安装，因此施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

- 废气 1、漳江创业园厂区 表4-1 漳江创业园厂区废气产排污情况 序号; 产污 环节; 污染物 种类; 废气量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放速率. 1; 配料; 颗粒物; /; /; 无组织; 布袋除尘器; TA001; /; 95%; 布袋收集 95%; 是; /; /; 7.84kg/h; /; 0.3mg/m³; /. 2; 涂布烘干、注液; 非甲烷总烃; 10000m³/h; 12.7mg/m3; 有组织; UV光解+活性炭; TA002; 95%; 90%; UV光解+活性炭 95%; 是; DA001; 0.7mg/m3; 0.007kg/h; 高度; 15m; 50mg/m³; /. 内径; 0.3m. 温度; 30℃. 编号; DA001. 名称; 涂布烘干、注液废气排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 111°28′51.664″ 28°56′18.774″. 3; 涂布烘干、注液; 非甲烷总烃; /; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.013kg/h; /; 2.0mg/m³; /. （一）本项目漳江创业园厂区的废气主要包括投料粉尘（G1）、涂布烘干废气（G2）、注液废气（G3），真空烘干过程产生的水蒸汽可直接排放本次评价不再分析。 ①投料粉尘 项目配料过程产生的粉尘有正、负极材料投料粉尘。配料工序使用搅拌机，搅拌机密闭性能好，搅拌制浆过程中不会产生含尘气体，但在投加固体粉料时产生微量粉尘，在密闭的搅拌车间内形成落尘，不会排出车间，基本不对外环境大气产生污染。根据类比分析，该类废气的产污系数为0.15kg/t-原料，项目正负极材料粉末原料用量为55t/a，则粉尘产生量为8.25kg/a。 粉尘通过布袋除尘器收集后在车间内无组织排放，布袋除尘器收集效率按95%计。由于投料工作过程属间断进行、每天仅累积操作3h，每年工作300天。则粉尘产生速率0.0092kg/h，经布袋除尘器处理后粉尘的排放量为0.412kg/a，排放速率为0.0005kg/h，收集的粉尘量为7.84kg/a。 ②涂布烘干废气（G2）、注液废气（G3） 本项目涂布、烘干废气主要产生于正极片涂布工序，涂布机为一套中间密封的自动化生产设备，其烘干过程在设备内部完成，利用电热循环热风烘干正极片，烘干过程中，使NMP 溶剂挥发出来，有有机废气产生，主要污染物为非甲烷总烃。项目正极片制备中需NMP 使用量为10t/a，项目生产设备自带废气回收处理系统，为冷凝回收系统， NMP冷凝回收系统回收率97%。则涂布、烘干工序非甲烷总烃的产生量为0.3t/a。 本项目注液过程中电解液灌注方式为全密闭灌注方式，注液过程有少量的有机物挥发，主要污染物为非甲烷总烃。 锂离子电池电解液主要成分为碳酸乙烯酯(10%)、碳酸甲乙酯(10%)、碳酸丙烯酯(10%)、碳酸二甲酯(10%)、六氟磷酸锂(60%)；其中六氟磷酸锂为溶质，其余均为溶剂。电解液的主要成分是六氟磷酸锂，具有腐蚀性。本环评将电解液挥发产生的有机物以非甲烷总烃进行分析和评价。项目电解液使用量为10t/a，可计算得出项目使用的的有机溶剂为4/a。根据类比《广东天劲新能源科技股份有限公司观澜分公司建设项目环境影响报告书（报批稿）》（深圳市环新环保技术有限公司），电解液挥发量按总用量的 0.1%进行估算，可计算得出项目注液过程中产生的非甲烷总烃的量为0.004t/a。 车间涂布、烘干、注液工序废气经收集后共用一套UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001高空排放，项目设有专门排风系统，风量10000m3/h，工艺操作时间为每天8h计算，年工作300天，则原车间涂布、烘干、注液工序非甲烷总烃的产生量为0.304t/a，产生速率为0.127kg/h，产生浓度为12.7mg/m3。废气收集效率约为90%，UV光解+活性炭吸附处理效率约为95%，则原车间涂布、烘干、注液工序经处理后非甲烷总烃的排放量为0.017t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.7mg/m3。非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中相关标准要求（50mg/m3）。无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.013kg/h。 - （二）废气处理设施达标可行性分析 - 本项目的有组织废气主要是制浆、涂布烘干产生的NMP废气、注液产生的非甲烷总烃，配料产生的颗粒物。 （1）制浆、涂布烘干产生的NMP废气有组织废气治理措施 ①本项目NMP回收治理方案 本项目采用全封闭循环，NMP回收装置冷凝回收处理后，其余不凝废气通过UV光解+活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放。 a、NMP回收工艺概述 含有NMP的废气经过排风风管进入回收设备，包括预冷器、冷却水换热器（一）、冷却水换热器（二）、以及气液分离器，经过预冷器排出的废气温度可降低10℃至15℃；之后进入冷却水换热器（一）、（二），可分别降温25℃至35℃。 通过上述流程累计可降温60℃至90℃左右，确保该段尾气温度控制在40℃以内，此时有大量NMP析出，NMP气体浓度逐渐降低，沿设备箱体逆向向上，尾气经过引风机增压管路增压，气液两相在填料表面充分接触，凝结成液，尾气通过通过UV光解+活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放放。 b、NMP处理系统可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中表19中锂离子电池/锂电池涂布、烘烤产生非甲烷总烃的治理可行技术为NMP回收装置，因此本项目制浆、涂布烘干过程产生的废气采取NMP回收装置冷凝回收可行。 （2）注液废气有组织废气治理措施 - 项目注液生产过程中会产生少量的非甲烷总统，项目采取集中收集+UV光解+活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中表19中锂离子电池/锂电池注液产生的非甲烷总烃的治理可行技术为集中收集+活性炭吸附，因此本项目注液过程产生的废气采取集中收集+活性炭吸附处理可行。 - 配料粉尘无组织废气治理措施 配料粉尘通过布袋除尘器处理后车间内无组织排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中表24中锂离子电池/锂电池工业排污单位无组织排放控制要求表中原料系统的治理可行技术为加强密闭、收集送除尘处理装置，因此本项目措施可行。 - 非正常排放情况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即NMP回收装置失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-2所示。 表 4-2 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. NMP废气、注液废气排气筒; 非甲烷总烃; NMP回收装置故障，处理效率为0; 12.7mg/m³; 0.127kg/h; 1次/a，1h/次; 0.304; 50; /; 达标. 活性炭吸附装置故障，处理效率为0. 由上表可知，非正常工况下，NMP废气、注液废气排气筒（DA001）非甲烷总烃排放浓度不会超标。对周边大气环境影响较小。 2、泥窝潭乡厂区 本项目泥窝潭乡厂区为配套的生产加工厂，生产过程中无废气产生，仅有食堂油烟。 泥窝潭乡厂区员工有100人，设有职工食堂，厨房采用液化石油气为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，则其一天的食用油用量约为7kg，年耗油量为2.1t/a；油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％（年工作日以300天计，食堂日工作时间按4小时计），油烟处理设施风量为15000m3/h（1.8×107m3/a），则油烟的产生浓度约为3.5mg/m3，厨房应安装油烟净化装置（净化效率不小于80％），则油烟的排放量为12.6kg/a，排放浓度约为0.7mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。 表4-3 泥窝潭乡厂区废气产排污情况 序号; 产污 环节; 污染物 种类; 废气量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放速率. 1; 食堂油烟; 油烟; 15000m3/h; 3.5mg/m3; 无组织; 油烟净化器; TA003; 80%; 100%; 油烟净化器; 是; /; /; 0.011kg/h; /; 2.0mg/m³; /. 3、三阳港镇厂区 本项目三阳港镇厂区为配套的生产加工厂，生产过程中无废气产生，仅有食堂油烟。 三阳港镇厂区员工有250人，设有职工食堂，厨房采用液化石油气为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，则其一天的食用油用量约为17.5kg，年耗油量为5.25t/a；油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％（年工作日以300天计，食堂日工作时间按4小时计），油烟处理设施风量为15000m3/h（1.8×107m3/a），则油烟的产生浓度约为8.75mg/m3，厨房应安装油烟净化装置（净化效率不小于80％），则油烟的排放量为31.5kg/a，排放浓度约为1.75mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。 表4-4 三阳港镇厂区废气产排污情况 序号; 产污 环节; 污染物 种类; 废气量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放速率. 1; 食堂油烟; 油烟; 15000m3/h; 8.75mg/m3; 无组织; 油烟净化器; TA004; 80%; 100%; 油烟净化器; 是; /; /; 0.026kg/h; /; 2.0mg/m³; /. 4、大气环境影响分析 综上所述，项目产生的废气经上述措施处理后，不会对项目周围大气环境产生明显的影响。 二、废水 1、漳江创业园厂区废水产排污情况 表4-5 漳江创业园厂区废水产排污情况 序号; 产污 环节; 类别; 污染物 种类; 废水量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 废水 排放量; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 排放去向; 排放规律; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理 能力; 收集 效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 基准排水量. 1; 员工生活; 生活废水; COD; 1200t/a; 250mg/L; 间断排放; 化粪池; TW001; /; 100%; 化粪池30% 30% 70% 8%; 是; DW001; 960t/a; 175mg/L; 0.24t/a; 桃源县第二污水处理厂; 间断排放; DW001 生活污水总排口 一般排放口 111°27′56.52″ 28°56′13.56″; 300mg/L; /. BOD5; 120mg/L; 84mg/L; 0.12t/a; 155mg/L. SS; 200mg/L; 60mg/L; 0.019t/a; 265mg/L. 氨氮; 30mg/L; 18.4mg/L; 0.017t/a; 30mg/L. 2; 纯水制备; 纯水制备浓水; /; 12.9t/a; /; 间断排放; 化粪池; TW001; /; 100%; /; 是; DW001; 12.9t/a; /; 12.9t/a; 桃源县第二污水处理厂; 间断排放; DW001 生活污水总排口 一般排放口 111°27′56.52″ 28°56′13.56″; /; /. 3; 纯水制备; 反渗透冲洗废水; /; 34t/a; /; 间断排放; 化粪池; TW001; /; 100%; /; 是; DW001; 30.6t/a; /; 30.6t/a; 桃源县第二污水处理厂; 间断排放; DW001 生活污水总排口 一般排放口 111°27′56.52″ 28°56′13.56″; /; /. 本项目产生的废水主要为纯水制备浓水、反渗透冲洗废水、职工生活污水、冷却循环水。本项目生产设备不进行清洗，用抹布进行擦拭干净即可。 ①纯水制备浓水（W1） 项目漳江创业园厂区需要制备纯水，需用到的纯水量为30m3/a（0.1m3/d）， 纯水设备产生纯水率约为70%，则需消耗自来水43m3/a，纯水制备过程产生的浓水排放量为12.9m3/a，该部分浓水为清净下水，同生活废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质标准后，经园区污水管网排入桃源县第二污水处理厂。 ②反渗透冲洗废水（W2） 主要为石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器及反渗透过滤产生的反渗透冲洗废水，各过滤器平均每周冲洗一次，类比同类型项目，每次的用水量为0.8m3，则反冲洗废水的用水量为34m3/a，产污系数以0.9计，则废水量为30.6m3/a。同生活废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质标准后，经园区污水管网排入桃源县第二污水处理厂。 ③冷却循环水（W3） 项目漳江创业园厂区涂布工序使用的NMP溶剂需经冷凝后回收，用到的冷凝水为循环用水，不外排。水塔容积约为2m³，损耗率按5%计，则冷却循环用水年耗水量为2.1t/a。 ④生活废水（W4） 项目工业园区职工人数为50人，年生产300天，厂区不设食堂和宿舍，参照湖南省用水定额地方标准，按80L/人·d计算，则总生活用水量为4t/d（1200t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为3.2t/d（960t/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。运营期生活污水污染源分析见下表，则污染物产生量分别为0.24t/a、0.12t/a、0.19t/a、0.019t/a。经沉淀池处理，再经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质标准后，经园区污水管网排入桃源县第二污水处理厂深度处理达标后排入沅江。 ⑤污水处理厂受纳可行性分析 桃源县第二污水处理厂位于常德市桃源县青林乡金堰村，于2017年7月正式投入使用，近期建设规模1×104m3/d，远期扩至2.0×104m3/d，实际处理水量为7000m3/d，总计占地约21000m2，采用具有生物脱氮除磷功能的改良型Carrousel氧化沟工艺，配备有在线监测系统，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后经专管排入胜利渠后通过延溪机埠排入新河，再排入沅江。本项目所在区域敷设有污水管网，能满足本项目排水需求。 从水量分析，本项目新增废水量为3.24m3/d，仅占桃源县第二污水处理厂现状处理规模的0.05%，所占比例不大，桃源县第二污水处理厂实际处理水量并未达到1.0万m3/d，本项目的废水不会造成桃源县第二污水处理厂超过负荷；且本项目产生的废水经企业现有污水站处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足桃源县第二污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。因此，项目外排废水对桃源县第二污水处理厂的水质和水量均不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂不会额外增加污水处理厂的处理负荷。 污水经桃源县第二污水处理厂处理后稳定达到城镇污水处理厂一级A排放标准，对沅江的影响较小。 2、泥窝潭乡厂区废水产排污情况 泥窝潭乡厂区产生的废水为生活废水。 项目泥窝潭乡厂区职工人数为100人，年生产300天，厂区设食堂，参照湖南省用水定额地方标准，按80L/人·d计算，则总生活用水量为8t/d（2400t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为6.4t/d（1920/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L。运营期生活污水污染源分析见下表，则污染物产生量分别为0.48t/a、0.34t/a、0.38t/a、0.038t/a、0.029t/a。经化粪池处理后污染物产生量分别为0.34/a、0.16t/a、0.12t/a、0.035t/a、0.014t/a，生活废水经化粪池处理后回用于农田灌溉，不外排。本项目周边有大量农田，完全能消纳本项目产生的生活废水。 3、三阳港镇厂区废水产排污情况 泥窝潭乡厂区产生的废水为生活废水。 项目泥窝潭乡厂区职工人数为250人，年生产300天，厂区设食堂，参照湖南省用水定额地方标准，按80L/人·d计算，则总生活用水量为20t/d（6000t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为16t/d（4800t/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L。运营期生活污水污染源分析见下表，则污染物产生量分别为1.2t/a、0.58t/a、0.96t/a、0.096t/a、0.07t/a。经化粪池处理后污染物产生量分别为0.84t/a、0.4t/a、0.29t/a、0.088t/a、0.036t/a，生活废水经化粪池处理后回用于农田灌溉，不外排。本项目周边有大量农田，完全能消纳本项目产生的生活废水。 三、噪声 1、漳江创业园厂区噪声产排情况 （1）噪声产排情况 表4-6 噪声产排情况 单位：dB（A） 噪声源; 编号; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 排放标准 GB12348-2008. 昼间; 夜间. 搅拌机; 1; 80; 选择低噪声设备固定基础、基础减振、设置在厂房内，加强设备维修保养等。降噪效果可达15dB（A）以上; 65; 3; 65; 55. 涂布机; 2; 80; 65; 8; 65; 55. 辊压机; 3; 70; 55; 8; 65; 55. 分条机; 4; 80; 65; 8; 65; 55. 卷绕机; 5; 75; 60; 8; 65; 55. 封装机; 6; 70; 55; 8; 65; 55. 真空烤箱; 7; 70; 55; 8; 65; 55. 注液机; 8; 80; 65; 8; 65; 55. 二封机; 9; 70; 55; 8; 65; 55. 冲壳机; 10; 70; 55; 8; 65; 55. 超声波焊接机; 11; 80; 65; 8; 65; 55. 风机; 12; 85; 65; 8; 65; 55. 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值 /dB（A）; 噪声现状值 /dB（A）; 噪声标准值 /dB（A）; 噪声贡献值 /dB（A）; 噪声预测值 /dB（A）; 较现状增量 /dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 58.4; 48.9; 58.4; 48.9; 65; 55; 57.6; 48.0; 59.0; 49.7; 0.6; 0.8; 达标; 达标. 2; 厂界南; 59.3; 48.0; 59.3; 48.0; 65; 55; 58.5; 47.2; 60; 49.0; 0.7; 1.0; 达标; 达标. 3; 厂界西; 60.8; 52.0; 60.8; 52.0; 65; 55; 59.9; 51.3; 61.5; 52.9; 0.7; 0.9; 达标; 达标. 4; 厂界北; 61.4; 50.6; 61.4; 50.6; 65; 55; 60.6; 49.7; 62.4; 51.5; 1.0; 0.8; 达标; 达标. 根据噪声预测结果与达标分析表可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 - 2、泥窝潭乡厂区噪声产排情况 - （1）噪声产排情况 表4-8 噪声产排情况 单位：dB（A） 噪声源; 编号; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 排放标准 GB12348-2008. 昼间; 夜间. 辊压机; 1; 70; 选择低噪声设备固定基础、基础减振、设置在厂房内，加强设备维修保养等。降噪效果可达15dB（A）以上; 55; 8; 60; 50. 分条机; 2; 80; 65; 8; 60; 50. 表4-9 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值 /dB（A）; 噪声现状值 /dB（A）; 噪声标准值 /dB（A）; 噪声贡献值 /dB（A）; 噪声预测值 /dB（A）; 较现状增量 /dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 54.5; 45.2; 54.5; 45.2; 60; 50; 53.3; 44; 55; 45.8; 1.7; 1.8; 达标; 达标. 2; 厂界南; 54.5; 45.4; 54.5; 45.4; 60; 50; 53.3; 44.2; 55; 45.9; 1.7; 1.7; 达标; 达标. 3; 厂界西; 54.3; 47.4; 54.3; 47.4; 60; 50; 53.1; 46.2; 54; 48.0; 0.9; 1.8; 达标; 达标. 4; 厂界北; 43.6; 46.9; 43.6; 46.9; 60; 50; 42.4; 45.7; 43.2; 47.3; 0.8; 1.6; 达标; 达标. 5; 西侧居民; 56.8; 42.9; 56.8; 42.9; 60; 50; 55.6; 41.9; 57.1; 43.1; 1.5; 1.2; 达标; 达标. 6; 南侧居民; 55.2; 45.2; 55.2; 45.2; 60; 50; 54.0; 44; 55.1; 45.8; 1.1; 1.8; 达标; 达标. 根据噪声预测结果与达标分析表可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 - 3、三阳港镇厂区噪声产排情况 - （1）噪声产排情况 表4-10 噪声产排情况 单位：dB（A） 噪声源; 编号; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 排放标准 GB12348-2008. 昼间; 夜间. 卷绕机; 1; 75; 选择低噪声设备固定基础、基础减振、设置在厂房内，加强设备维修保养等。降噪效果可达15dB（A）以上; 65; 8; 60; 50. 封装机; 2; 70; 60; 8; 60; 50. 真空烤箱; 3; 70; 55; 8; 60; 50. 二封机; 4; 70; 55; 8; 60; 50. 冲壳机; 5; 70; 55; 8; 60; 50. 风机; 6; 85; 55; 8; 60; 50. 表4-11 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值 /dB（A）; 噪声现状值 /dB（A）; 噪声标准值 /dB（A）; 噪声贡献值 /dB（A）; 噪声预测值 /dB（A）; 较现状增量 /dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 56.2; 45.7; 56.2; 45.7; 60; 50; 55; 44.5; 56.8; 46.4; 1.8; 1.9; 达标; 达标. 2; 厂界南; 54.5; 45.6; 54.5; 45.6; 60; 50; 53.3; 44.4; 55; 46.1; 1.7; 1.7; 达标; 达标. 3; 厂界西; 55.8; 45.4; 55.8; 45.4; 60; 50; 54.6; 44.2; 56.3; 46; 1.7; 1.8; 达标; 达标. 4; 厂界北; 55.0; 45.9; 55.0; 45.9; 60; 50; 53.8; 44.7; 55.5; 46.5; 1.7; 1.8; 达标; 达标. 5; 西侧居民; 52.8; 45.0; 52.8; 45.0; 60; 50; 51.6; 43.8; 53.4; 45.5; 1.8; 1.7; 达标; 达标. 根据噪声预测结果与达标分析表可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 四、固体废物 表4-12 漳江创业园厂区固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 配料; 粉尘; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 7.84kg/a; 暂存于一般工业固废贮存间; 收集后外卖综合利用; 7.84kg/a; 符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关要求制定一般工业固体废物管理台账。本项目一般固废暂存间设置在PACK车间的东北侧，占地面积20㎡. 涂布、烘干、切片、绕卷、成型; 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料、废电极片; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.5t/a; 收集后外卖综合利用; 0.5t/a. 分选; 废电池; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.25t/a; 收集后出售给专门的单位回收; 0.25t/a. 原材料; 废三元材料、锰酸锂、NMP、石墨、SBR及电解液原料包装袋（桶）; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 2t/a; 收集后供应商回收利用; 2t/a. 纯水制备; 废滤芯、废反渗膜及废树脂; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.1t/a; 原厂回收; 0.1t/a. 注液; NMP废液; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 9.7t/a; 原厂回收; 9.7t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 固态; 无; 7.5t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门处置; 7.5t/a. 配料、搅拌; 废抹布; 危险废物900-041-49; NMP; 固态; T/In; 0.1t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.1t/a; 项目危废暂存间和危废的收集、暂存、运输需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关要求 本项目危废间设置在PACK车间的东北侧，占地面积5㎡. 废气处理; 废活性炭; 危险废物900-041-49; 废活性炭; 固态; T/In; 0.6t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.6t/a. 设备维修; 废润滑油; 危险废物900-214-08; 废润滑油; 液态; T，I; 0.1t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.6t/a. 表4-13 泥窝潭乡厂区固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 切片; 废电极片; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.1t/a; 暂存于一般工业固废贮存间; 收集后外卖综合利用; 0.1t/a; 符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关要求制定一般工业固体废物管理台账。本项目一般固废暂存间设置在PACK车间的东北侧，占地面积10㎡. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 固态; 无; 15t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门处置; 7.5t/a. 表4-14 三阳港镇厂区固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 绕卷、成型; 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.4t/a; 暂存于一般工业固废贮存间; 收集后外卖综合利用; 0.4t/a; 符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关要求制定一般工业固体废物管理台账。本项目一般固废暂存间设置在PACK车间的东北侧，占地面积20㎡. 分选; 废电池; 一般工业固体废物; 无; 固态; 无; 0.25t/a; 收集后出售给专门的单位回收; 0.25t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 固态; 无; 37.5t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门处置; 37.5t/a. 设备维修; 废润滑油; 危险废物900-214-08; 废润滑油; 液态; T，I; 0.1t/a; 暂存于危废间; 交由有资质单位处置; 0.6t/a. 五、地下水、土壤 项目针对可能造成地下水和土壤污染的环节，分别有针对性的采取防渗措施，可能产生渗漏的环节得到有效控制，杜绝污水下渗对地下水造成污染，另外，项目不取用地下水，对地下水水位和水量不会产生影响。故本项目不会对地下水、土壤产生不利影响。 对土壤和地下水环境质量现状保障措施： a、源头控制措施 电解液和NMP应储存在密闭容器中放置于室内，室内地面采取遮阳、防渗措施。原料在未使用状态时应加盖、封闭，采取密封措施。 b、电解液和NMP使用过程防控措施 对产品进行涂布时使用NMP，是在密闭的一体化生产设备中进行，注液也在密闭设备中进行，且生产均在厂房中。 六、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）制定自行监测计划。 1、废气 本项目泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区无废气污染工序，仅漳江创业园厂区有，因此只对漳江创业园厂区设置自行监测计划。 表4-15 漳江创业园厂区废气监测计划 排污口编号; 排污口名称; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 涂布、烘干、注液废气排气筒; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界; 配料工序废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 涂布、烘干、注液工序废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中的要求，单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水不需监测。因此漳江创业园厂区无需设置废水自行监测计划。泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区无废水外排，无需设置废水自行监测计划。 3、噪声 （1）漳江创业园厂区 表4-16 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界东; 1年1次. 厂界南. 厂界西. 厂界北. - 泥窝潭乡厂区 表4-17 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界东; 1年1次. 厂界南. 厂界西. 厂界北. - （3）三阳港镇厂区 表4-18 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界东; 1年1次. 厂界南. 厂界西. 厂界北. 七、环境风险评价 本项目风险物质主要为N-甲基吡咯烷酮（NMP）和电解液，仅存在于漳江创业园厂区，另外两个配套加工厂没有。因此仅对漳江创业园厂区进行环境风险评价。 （1）物质危险性识别 根据本项目所用化学品情况，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。根据本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，由表7-15可以看出，各种化学品贮存场所贮存量和生产场所贮存量未超过临界量，不属于重大危险源。 表4-19 漳江创业园厂区主要原辅材料最大储存量 名称; 最大贮存量; 临界储存量(t); 贮存方式; 储存位置. N-甲基吡咯烷酮（NMP）; 2t; --; 密封桶装; 原料仓. 电解液; 2t; --; 密封桶装; 原料仓. ②生产系统危险性识别 本项目环境风险设施主要有原料库、废气处理设施、危废暂存间。 ③环境风险类型及危害分析 本项目可能的风险类型有泄漏、火灾及事故排放等。 ④事故影响途径 有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。 本项目的化学品桶均放置于原料库内，地面进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 对于火灾燃烧事故，燃烧后次生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；原料、危险废物分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。 对于废气治理设施的事故排放，应加强废气治理设施的定期维修。 （2）环境风险分析 ①大气环境风险分析 NMP、电解液等泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。物料泄漏后若遇明火，会发生火灾燃烧事故，燃烧后次生的主要分解产物CO会对周围人群造成较大影响。当废气发生事故排放时，废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。 ②地表水环境风险分析 本项目NMP、电解液及危险废物均为桶装，且均放置于原料库内，其地面已进行防渗处理，若出现少量泄漏，不会流至外围地表水体。 ③地下水环境风险分析 本项目的NMP、电解液放置于原料仓，危险废物位于危废暂存间，其地面已进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水，对地下水的影响很小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合厂区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ②总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 ③化学品储存、运输中的防范措施严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。桶装化学品周边设置收集沟，防止桶装化学品的泄漏。 特别针对电解液、NMP的储存和使用，应加强管理，远离火源、水源储存和使用，贮存仓库必须设定安全温度和湿度，储存容器应保证压力适度，杜绝原料储存风险事故发生。本环评要求进行储存电解液、NMP的原料仓需要进行防渗处理，并设置围堰，同时围堰的高度应不小于0.15m。 ④废气事故风险防范措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄露，从而产生二次污染。 ⑦突发环境事故应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目须制订突发环境事件应急预案。 （4）分析结论 综上所述，本项目涉及的危险物质属于可燃物质和有毒物质。化学品发生泄漏时，会对局部环境空气造成污染，但不会对厂界外人群造成生命威胁，在采取一系列风险防范措施后，可将事故率降至最低，同时生产中应杜绝该项事故的发生。通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接收水平。 八、与排污许可证的衔接关系 ###### 表4-20 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 涂布、烘干、注液; 涂布机、真空烘烤机、注液机; UV光解+活性炭+15m高排气筒DA001（0.3m）; 有 组 织; DA001; 经度：111°28′51.664″ 纬度：28°56′18.774″; 一般排放口; 非甲烷总烃; 50; /; 非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中 限值标准. 厂界; 布袋除尘器; 无组织; /; 颗粒物; 0.3; /; 颗粒物和非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中限值标准. 加强厂房通风换气; 非甲烷总烃; 2.0; /. ###### 表4-21 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 生活污水; 员工生活; 化粪池; 沉淀; DW001; 经度：111°27′56.52″ 纬度：28°56′13.56″; 间接排放; 桃源县第二污水处理厂; 一般排放口; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质要求. CODCr; 300. BOD5; 155. 氨氮; 30. SS; 265.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 漳江创业园厂区 | 排气筒DA001（DA001） |  | 非甲烷总烃 | UV光解+活性炭+15m高排气筒 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中限值标准 |
|  |  | 无组织（厂界） |  | 非甲烷总烃 | 加强厂房通风 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中限值标准 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 漳江创业园厂区 | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后，经市政管网进入园区污水处理厂 | 满足GB8978-1996表4中三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质 |
|  |  | 纯水制备废水 |  | COD |  |  |
|  |  | 反渗透冲洗废水 |  | COD |  |  |
|  |  | 冷却循环水 |  | / | 循环利用 | 不外排 |
|  | 泥窝潭乡厂区生活废水 |  |  | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理后回用于农灌 | 不外排 |
|  | 三阳港镇厂区生活废水 |  |  | CODcr、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 |  |  | 等效连续A声级 | 合理布局，加强对设备的保养；空压机安装消声隔声设施 | 漳江创业园厂区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，泥窝潭乡厂区和三阳港镇厂区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 漳江创业园厂区 |  | 生活垃圾 | 员工生活 | 交环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  |  | 一般固废 | 粉尘、废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料、废电池、废三元材料、锰酸锂、NMP、石墨、SBR及电解液原料包装袋（桶）、废滤芯、废反渗膜及废树脂、NMP废液、废包装袋 | 收集后相关单位回收处理 |  |
|  |  |  | 危险固废 | 废抹布、废活性炭、废润滑油 | 暂存于危废间定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关要求 |
|  | 泥窝潭厂区 |  | 生活垃圾 | 员工生活 | 交环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  |  | 一般固废 | 废电极片 | 收集后相关单位回收处理 |  |
|  | 三阳港镇厂区 |  | 生活垃圾 | 员工生活 | 交环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  |  | 一般固废 | 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料、废电池 | 收集后相关单位回收处理 |  |
|  |  |  | 危险固废 | 废润滑油 | 暂存于危废间定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | a、源头控制措施 电解液和NMP应储存在密闭容器中放置于室内，室内地面采取遮阳、防渗措施。原料在未使用状态时应加盖、封闭，采取密封措施。 b、电解液和NMP使用过程防控措施 对产品进行涂布时使用NMP，是在密闭的一体化生产设备中进行，注液也在密闭设备中进行，且生产均在厂房中 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 ③针对电解液、NMP的储存和使用，应加强管理，远离火源、水源储存和使用。储存电解液、NMP的原料仓需要进行防渗处理，并设置围堰，同时围堰的高度应不小于0.15m。 ④废气事故风险防范措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 ⑦突发环境事故应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目须制订突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 规范化排污口建设： （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。 （2）排污口标志设置的基本要求： ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 竣工环保验收： 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。在项目竣工环保验收前办理排污许可证。 排污许可管理要求： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号）“三十三、电气机械和器材制造业38-电池制造384-锂离子电池制造3841”规定，本项目属于简化管理类，实行简化管理的排污单位，需要申请取得排污许可证。本项目三个生产厂区应分别办理排污许可证。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家产业政策，符合《桃源县工业集中区总体规划》、《桃源县工业集中区调区规划环境影响报告书》及其批复要求，且项目建设满足《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。 通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（漳江创业园厂区）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 | / | / | / | 7.84kg/a | / | 7.84kg/a | / |
|  | 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料、废电极片 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废电池 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
|  | 废三元材料、锰酸锂、NMP、石墨、SBR及电解液原料包装袋（桶） | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 废滤芯、废反渗膜及废树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | NMP废液 | / | / | / | 9.7t/a | / | 9.7t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
| 危险废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 建设项目污染物排放量汇总表（泥窝潭乡厂区）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废电极片 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 155t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 建设项目污染物排放量汇总表（三阳港镇厂区）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废铝箔、废铜箔、废隔膜、废边角料 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
|  | 废电池 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 37.5t/a | / | 37.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①